附件

重庆市江津区鹅公水库工程

水资源论证报告书专家评审意见

2019年7月24日，市水利局在水利大厦26楼会议室组织召开了《重庆市江津区鹅公水库工程水资源论证报告书（送审稿）》（以下简称《报告》）专家评审会，江津区水利局，重庆市寿源水务工程有限公司（项目法人），重庆市水利电力建筑勘测设计研究院（主体设计单位和报告编制单位）的代表及评审专家参加了会议。会议成立了专家组（名单附后），专家组会前详细审阅了《报告》，会上听取了项目法人及报告编制单位的汇报，对《报告》进行了认真评审，质量评定等级合格，并提出了修改意见。报告编制单位会后根据专家意见进行了修改补充，于2019年8月30日提交了《重庆市江津区鹅公水库工程水资源论证报告书》（报批稿），经专家组审核同意，提出专家评审意见如下：

一、项目概况

鹅公水库工程位于长江一级支流驴子溪支流宁滩河上游，坝址位于重庆市江津区白沙镇以南约20km的新鹅公场（松林岗社区）处，是一座以灌溉、场镇供水和农村人畜饮水等综合利用的中型水利工程。水库死水位355.00m，正常蓄水位382.0m，校核洪水位383.02m，总库容1030万m3。

城乡生活供水对象为永兴场镇人口1.39万人、灌区农村人口3.58万人，设计供水保证率95%；灌区对象分布于江津区白沙镇、永兴镇14个村社，设计控灌面积5.04万亩，其中：新增灌面1.85万亩，改善灌面3.19万亩，设计灌溉保证率75%。

鹅公水库取水塔布置于大坝右岸，分7层取水，设计取水流量2.888m3/s。

2013年9月18日，重庆市水利局以“渝水许可〔2013〕147号”对重庆市江津区鹅公水库取水进行了批复。由于取水量发生变化，根据《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院460号令）规定，鹅公水库工程需重新编制水资源论证报告书。

二、水资源论证等级及范围

《报告》确定的水资源论证工作等级为二级合适。

《报告》确定的本项目水资源开发利用分析范围确定为江津区境内长江流域以南区域，取水水源论证范围确定为宁滩河全流域，取水影响论证范围为宁滩河流域及驴子溪宁滩河汇合口至长江汇合口河段，退水影响论证范围为驴子溪流域、黄墩溪流域及两个流域之间的长江南岸区域，基本合适。

三、现状水平年和规划水平年

《报告》确定的现状水平年为2015年，规划水平年为2025年基本合适。

《报告》采用的供水设计保证率95%和灌溉设计保证率75%符合现行规范要求。

四、水资源状况及开发利用分析

《报告》对水资源开发利用范围内的水资源状况和供需水现状及供需水预测等水资源开发利用水平和存在问题的分析基本合适。

五、建设项目取用水合理性分析

本工程已列入《西南五省(自治区、直辖市)重点水源工程近期建设规划报告》、《关于推进水利改革发展“十三五”规划重点水源项目的通知》（渝发改农〔2017〕104号）等规划，符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国家发展和改革委员会令第21号，2013年）的相关要求。

《报告》拟定生态基流按多年平均流量的10%即0.0625m3/s确定，基本符合水资源论证导则的要求。设计在导流洞检修阀门前设置Φ300生态放水钢管，安装闸阀和电磁流量计，通过电磁流量计来监控放水流量。施工期间通过导流洞下泄生态流量；水库初期蓄水时，水位从326m上升至382m期间，水库生态下放流量考虑1台潜水泵提水至下游河道。

根据重庆市江津区水利局“关于确认鹅公水库工程用水指标的报告（津水利文〔2019〕60号）”，江津区2017年用水总量7.6309亿m³，到2030年渝西水资源配置工程新增可供水量1.70亿m³，福寿岩水库新增可供水量1.4亿m³，鹅公水库新增可供水量1329.7万m³，其他水利工程新增可供水量3432万m³，合计为11.207亿m³，未超出江津区2025、2030年用水总量控制指标11.69亿m³、11.83亿m³，鹅公水库取水满足江津区用水总量控制指标要求。

《报告》采用的场镇居民平均生活用水定额100L/人·d，农村居民生活用水定额70L/人·d，灌区多年平均灌溉净定额258.6m3/亩，满足相关规范要求。

《报告》提出的本工程多年平均取水量1329.7万m³基本合理。

六、取水水源可靠性论证

《报告》依据天堂岩水文站1959年4月～2015年3月（水文年）共56年径流系列进行水文分析计算，本工程坝址处多年平均流量0.625m3/s，年径流量1971万m3，经径流调节和供需平衡计算，多年平均可供水量1329.7万m3，其中：灌溉供水量1049.7万m3，农村人畜供水量205.3万m3，场镇供水量74.7万m3，可满足本工程取水量及保证率要求。

据《报告》明确，鹅公水库坝址水质可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，满足水质要求。

本工程坝前50年淤沙高程342.69m，死水位355.00m，取水口最低层取水管线中心线高程为352.00m。取水口设置基本合理。

《报告》关于鹅公水库工程取水水源可靠的结论基本合适。

七、取退水影响分析

鹅公水库坝址下游至宁滩河与驴子溪汇合口将形成长约10.32km的减水河段，减水河段内先后汇入8条支流。

据《报告》明确，河段内无珍稀水生物及鱼类“三场”分布，水库下泄的生态水量和弃水以及支流的汇入可满足河段内一般水生物繁殖和鱼类繁衍及生态景观等的需水要求。

鹅公水库所在的宁滩河影响范围内仅有白沙镇松林岗水厂在河内取水，年取水量约10万m3。本项目法人与白沙镇政府达成协商，白沙镇政府同意鹅公水库动工建设期间，由项目法人将松林岗自来水厂取水口管道移接至水库库尾取水，工程完工后直接在水库内取水，费用由项目法人承担。坝址下游现状沿河边左右岸零星农户生活、生产及灌溉用水均采用山泉水或沿岸小溪沟水，不在宁滩河干流取水。因此，鹅公水库建成后，减水河段无取水要求。

鹅公水库工程建设将影响水库下游化贤、黄荆湾、蝉鱼洞、高洞4座电站的发电效益，项目法人已与各电站业主达成意向性协议。

鹅公水库工程退水主要为施工期生产废水与生活污水及运行期供区的生活污水和灌溉回归水、农村人畜饮水的污水，水库管理人员生活污水等。

施工期生产废水经处理后重复使用，或作场地洒水防尘用，生活污水通过设置旱厕收集供农肥使用。

运行期江津区永兴镇的废污水进入永兴镇污水处理厂处理后达标排放。根据重庆茂川环保科技开发有限公司关于永兴镇污水处理厂的情况说明，将根据服务区域污水量增长的时间进度，同步扩建污水处理厂。

灌溉回归水和人畜饮水的污水分散退入驴子溪流域、黄墩溪流域及两个流域之间的长江南岸河段。

本项目已取得《建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（津）环准〔2014〕129号）批复。

取退水影响分析的结论基本合适。

八、水资源节约、保护及管理措施

《报告》提出的水资源节约、保护及管理措施基本可行。

专家组组长:

2019年9月2日