成渝铁路重庆大渡口牵引站110千伏外部供电工程

水土保持方案报告表
建设单位(个人)：   国网重庆市电力公司市区供电分公司     
法 定 代 表 人：               刘冰                   
通  讯  地  址：       重庆市渝中区人民路26号        
联    系    人：               周婷婷                 
电          话：             13***13              
报  送  时  间：              2025年9月              
重庆市水利局制
[image: image1.png]SR SIE=NI

FFE & Hn

REMENKERFTE, ALFRALGEHF R, FEHE
RIRRITHEEARIL o PRELKEIRFZRHHE,

EREAHTHA. AELEETREMA, IAXLRFHEFEE
2 |WEAZTEW, URHFER, FLF0 M TRB R AL RS
¥ R EF ALK R,

FREHAKERAG BT ERE; SHEELTEREHETUK
T RFHE, BRAKEIRFRERETEPHEL

4 |BEIFTAT, BEMHELNAKEREHEZE,

5 |EXKEIERFFEFHRILKGRERE .
KERBRHEZTE., TEHENERT, NEEFEKLESRF

O | Bt A R R W AL A R
L |REmE TR ARMA= 5, BERZARIE. MAE,

ERTIRAIFTHEE, AFTREETLK

B A ERAREERN, EUT “HERFANAEEL" —£FF
B ERERPAT HFEE.
st R E AL L. RHABRTYT

HRBE (AA) ; EREKHH





[image: image2.png]Rk ERAKEOZES |35 110 FRIMBUB TR
KEFRBARBER

#E: B 1 (ESRIREM

¥BE: # ® (EERIEIm
BWE: kA (SRIEM

Btk A% (EBEITREM /L’ %

WESKHEA: HElh (TR

WE: KER (TR (RERED %2/\720/
Bkt BATED ASHHE 1D 7§/
% % GUETIID Esmns 2 3 7R
T (BRI GRessgs® Tk

A
OB (TR (FEE) 419( ”]P



            

成渝铁路重庆大渡口牵引站110千伏外部供电工程
水土保持方案报告表
	项目

概况
	项目名称
	成渝铁路重庆大渡口牵引站110千伏外部供电工程

	
	建设地点
	重庆市九龙坡区九龙街道和大渡口区跃进村街道

	
	立项部门
	重庆市发展和改革委员会
	立项文号
	渝发改能源〔2025〕769号

	
	建设内容
	新建架空线路1.950km，新建杆塔9基。新建电缆敷设长度5.414km，单回路，电缆通道总长5.100km，其中新建1.537km，利旧3.563km。扩建110千伏GIS出线间隔1个，改建110千伏GIS出线间隔1个，改扩建间隔不涉及土建。

	
	建设性质
	新建
	总投资（万元）
	12830

	
	土建投资（万元）
	6041
	占地面积（hm2）
	永久：0.10

	
	
	
	
	临时：2.43

	
	动工时间
	2025年11月
	完工时间
	2027年6月

	
	土石方（万m3）
	挖方
	填方
	借方
	余（弃）方

	
	
	3.27
	1.25
	无
	2.02

	
	取土（石、砂）场
	无

	
	弃土（石、渣）场
	无

	
	外借土石方情况
	无

	
	外弃土石方情况
	重庆高新区由重庆科学城城市运营集团有限公司统一处理

	项目区概况
	涉及重点防治区情况
	不涉及
	地貌类型
	构造剥蚀丘陵地貌

	
	原地貌土壤侵蚀模数

[t/（km2.a）]
	320
	容许土壤侵蚀模数[t/km2.a）]
	500

	项目选址（线）水土保持评价
	本项目选线不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带，不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站，不涉及国家级和重庆市水土流失重点预防区和水土流失重点治理区。

项目位于县级以上城市区，本项目通过工程执行水土流失防治最高标准（一级标准），优化工程建设方案和施工工艺，加强施工管理，严格控制扰动地表和植被损坏范围等措施，合理布设水土保持措施，可以有效控制可能造成的水土流失。从水土保持角度分析，本项目选线是可行的。

	预测水土流失总量（t）
	402

	防治责任范围（hm2）
	2.53

	防治标准等级及目标
	防治标准等级
	西南紫色土区建设类项目一级标准

	
	水土流失治理度（%）
	97
	土壤流失控制比
	1.0

	
	渣土防护率（%）
	94
	表土保护率（%）
	92

	
	林草植被恢复率（%） 
	97
	林草覆盖率（%）
	25

	水土保持措施
	措施类型
	措施名称
	布设位置
	断面系形式/布设形式
	工程量
	备注

	
	工程措施
	排水沟
	Y4塔基处
	梯形断面，0.5m×0.5m/浆砌块石
	40m
	塔基工程防治区

	
	
	表土剥离
	可剥离表土区域
	/
	0.09万m3
	

	
	
	表土回覆
	绿化和复耕区域
	/
	0.09万m3
	

	
	
	土地整治
	复耕复绿区域
	/
	0.38hm2
	

	
	
	复耕
	占用耕地区域
	/
	0.05hm2
	

	
	
	表土剥离
	可剥离表土区域
	/
	0.10万m3
	电缆工程防治区

	
	
	表土回覆
	绿化和复耕区域
	/
	0.10万m3
	

	
	
	土地整治
	复耕复绿区域
	
	1.63hm2
	

	
	
	复耕
	占用耕地区域
	
	0.01hm2
	

	
	
	土地整治
	复绿区域
	
	0.12hm2
	牵张场防治区

	
	
	表土剥离
	可剥离表土区域
	/
	0.01万m3
	临时道路防治区

	
	
	表土回覆
	绿化区域
	/
	0.01万m3
	

	
	
	土地整治
	复绿区域
	
	0.16hm2
	

	
	植物措施
	景观绿化
	占用公园与绿地区域
	/
	1521m2
	塔基工程防治区

	
	
	撒播草籽
	占用林地区域
	
	0.18hm2
	

	
	
	景观绿化
	占用公园与绿地区域
	/
	2780m2
	电缆工程防治区

	
	
	撒播草籽
	占用林地和草地区域
	
	1.34hm2
	

	
	
	景观绿化
	占用公园与绿地区域
	/
	600m2
	牵张场防治区

	
	
	撒播草籽
	占用林地和草地区域
	/
	0.06hm2
	

	
	
	景观绿化
	占用公园与绿地区域
	/
	200m2
	临时道路防治区

	
	
	撒播草籽
	占用草地区域
	/
	0.14hm2
	

	
	临时措施
	临时拦挡
	临时堆土
	梯形结构，底宽0.6m，顶宽0.3m，高度0.6m
	长100m，填筑和拆除量27m3
	塔基工程防治区

	
	
	临时苫盖
	临时堆土和裸露地面
	苫盖
	500m2
	

	
	
	临时拦挡
	临时堆土
	梯形结构，底宽0.6m，顶宽0.3m，高度0.6m
	长800m，填筑和拆除量216m3
	电缆工程防治区

	
	
	临时苫盖
	临时堆土和裸露地面
	苫盖
	1500m2
	

	
	
	彩条布铺垫
	牵张场区
	/
	1200m2
	牵张场防治区

	水土保持投资估算（万元）
	工程措施
	17.41（主体已列：0.45；新增16.96）
	植物措施
	41.44（主体已列：40.21；新增1.23）

	
	临时措施
	9.72（均为新增）
	水土保持补偿费
	3.542

	
	独立费用
	建设管理费
	1.37

	
	
	水土保持监理费
	/

	
	
	设计费
	8.78（含水保方案和验收费用）

	
	总投资
	84.54（含预备费2.28万元）

	编制单位
	招商局重庆交通科研设计院有限公司
	建设单位
	国网重庆市电力公司市区供电分公司

	法人代表及电话
	肖博
	法人代表及电话
	刘冰

	地址
	重庆市南岸区学府大道33号
	地址
	重庆市渝中区人民路26号

	邮编
	400067
	邮编
	400015

	联系人及电话
	张英俊/18***71
	联系人及电话
	周婷婷/13***13

	电子信箱
	11***29@qq.com
	电子信箱
	/

	传真
	023-62***35
	传真
	/


[image: image3.png]TRERE N

Lot CRUIAER IS B PO 2R 513k 110 T-RAMEREL A TRR/K LARFE 7 R KD
LEMMAN B ERRHE, TEBRNALLBIERE, KLREPHEIFEEE N GH,
ARERARBIIG B AR MBI RSB AT, TERBERAAH, MERFaARIE

MEMEHIER, ARELKATEZ. BIURRIEREFRE .

R @)*@?

2008 7}51}05
EXEE
42 Xl BRFR [= AW
TAERAL Eaﬁﬁggﬁﬁgéfﬁﬁ¥ B & HiE 13983512326
IRAT R 3 AT B4 T R RE
ZIrN: BN,
£ H H

E:

13 J5 BLIR 3T

2HAERNMIE LR NMTEMECER. RERVFEAER. KLmkE
BREREAAKLRFEHELETRES, WienERCEREE I ERBRXAMIL R

R, FRHEREE BTXMH .

BWEBE CA. ) . FL (B, ) PRI AL REF 3R 3R Jo il 4R

4R RATENEI, 7R MM &R,

SAFR—AWG, EXTREEHITFEMRES, RE-REXTHEE

BRI

T A B





