重庆市水利局

关于渝昆高铁建设影响碳佛线管道迁改工程

洪水影响评价准予行政许可的决定

中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司输气管理处：

根据关于渝昆高铁建设影响碳佛线管道迁改工程洪水影响评价的行政许可申请（项目编码：2403—500356—04—01—777432），我局组织专家对《渝昆高铁建设影响碳佛线管道迁改工程洪水影响评价报告》进行了审查。根据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项的规定和专家评审意见，现就该工程洪水影响评价作出准予行政许可的决定。

一、工程涉河段位于重庆高新区、九龙坡区。同意工程河段防洪评价标准为100年一遇，涉河工程的设计洪水标准为100年一遇。

二、原则同意工程建设对河道行洪及河势稳定影响较小的结论。

工程2次穿越肖家河，穿越位置在三百梯水库库区和跳蹬河水库库尾。

桩号A32~A33管段采用降水围堰开挖方式穿越三百梯水库库区，涉河管道水平长100.5m，穿河部分最小埋深3.65m。桩号A08+29.7~A09管段采用围堰开挖方式穿越跳蹬河水库库尾，涉河管道水平长49.8m，穿河部分最小埋深4.01m。两处穿越河道两岸均采用生态护岸，护岸不改变原岸坡的形状。

三、基本同意对第三人合法水事权益的影响分析及结论。

四、有关要求

（一）项目法人应妥善处理好占地补偿等第三人合法水事权益，落实权属单位及管理部门要求。

（二）工程补救措施应与主体工程同步设计、同步实施、同步验收。

（三）工程开工前，项目法人要将施工方案报送当地水行政主管部门，由当地水行政主管部门对施工期进行施工管理。工程应避免汛期施工，并服从防汛指挥部门的统一指挥。不得在河道管理范围内设置批建内容以外的检修井等构筑物。项目法人要高度重视河道保护工作，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，施工完工后应及时拆除施工设施，清除弃渣等阻碍物，确保行洪安全。

（四）工程开工后，项目法人要及时将施工放样资料报送市河道事务中心，市河道事务中心将对工程控制坐标在内的涉河事项进行核查。

（五）工程竣工后，项目法人应报告市河道事务中心，市河道事务中心将对工程控制坐标在内的涉河事项进行全面复核；市水利局根据复核报告，参加工程项目的综合验收。工程经验收合格后方可启用。

（六）若工程自本行政许可决定签发之日起3年内未开工建设，本行政许可决定自行失效。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，应按规定重新办理许可手续。

（七）项目法人应严格按照批复的内容和要求实施。

附件：渝昆高铁建设影响碳佛线管道迁改工程洪水影响评价报告专家评审意见

重庆市水利局

2026年4月11日

（此件主动公开发布）

（联系人：张翔宇；联系电话：023—88707092）

附件

渝昆高铁建设影响碳佛线管道迁改工程

洪水影响评价报告专家评审意见

2025年11月3日，市水利局组织召开了《渝昆高铁建设影响碳佛线管道迁改工程洪水影响评价报告（送审稿）》专家评审会，重庆高新区生态环境局、九龙坡区农业农村委，中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司输气管理处（以下简称项目法人），四川科宏石油天然气工程有限公司（主体设计单位），重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司（以下简称报告编制单位）的代表及评审专家参加了会议。会议成立了专家组，会上听取了项目法人关于项目情况的介绍及报告编制单位关于报告主要内容的汇报，对报告进行了认真评审，评定等级为合格，并提出了修改建议。会后报告编制单位根据专家意见进行了修改补充，于2026年4月8日提交了《渝昆高铁建设影响碳佛线管道迁改工程洪水影响评价报告（报批稿）》（以下简称《报告》）。经专家组复核，形成评审意见如下：

# 一、评价依据

# 《报告》采用的法律、法规和规程、规范基本合理。

# 二、防洪标准

《报告》确定的评价范围和评价标准、涉河工程防洪标准基本合适。

工程涉河段位于重庆高新区、九龙坡区，工程河段防洪评价标准为100年一遇，涉河工程的设计洪水标准为100年一遇。

# 三、涉河建设方案

《报告》介绍涉河建设方案基本清楚。本工程2次穿越肖家河，穿越位置在三百梯水库库区和跳蹬河水库库尾。

桩号A32~A33管段采用降水围堰开挖方式穿越三百梯水库库区，涉河管道水平长100.5m，穿越起点地面高程285.32m（1985国家高程基准，下同），穿越终点地面高程292.87m，穿河部分最小埋深3.65m。桩号A08+29.7~A09管段采用围堰开挖方式穿越跳蹬河水库库尾，涉河管道水平长49.8m，穿越起点地面高程288.35m，穿越终点地面高程291.31m，穿河部分最小埋深4.01m。

两处穿越河道两岸均采用生态护岸，护岸不改变原岸坡的形状，护岸控制坐标见附表。

# 四、工程补救措施

除护岸工程外，本工程无需采用其他消除或减轻洪水影响的工程措施。

五、水文、河道演变及洪水影响分析计算

《报告》水文、河道演变及洪水影响分析计算基本合理。

- 六、防洪综合评价

# 《报告》关于工程建设对河道行洪及河势稳定影响较小的评价结论基本恰当。工程已征得跳蹬河水库、三百梯水库相关管理单位同意，对第三人合法水事权益影响分析及结论基本合理。

七、建议

围堰开挖施工须严格按《报告》导流时段实施。管道施工及运行不应改变水库的管理范围和保护范围。

专家组长：

2026年4月8日

附表

护岸工程平面控制坐标表

| 河流 | 项目名称 | 岸别 | 点号 | X（m） | Y（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肖 家 河 | 三百梯水库穿越工程段 | 左岸 | C1 | 3253148.17 | 629669.19 |
|  |  |  | C2 | 3253130.92 | 629659.78 |
|  |  |  | C3 | 3253121.37 | 629677.94 |
|  |  |  | C4 | 3253137.00 | 629691.72 |
|  |  | 右岸 | C5 | 3253134.57 | 629696.23 |
|  |  |  | C6 | 3253118.28 | 629683.65 |
|  |  |  | C7 | 3253107.06 | 629704.68 |
|  |  |  | C8 | 3253124.67 | 629714.79 |
|  | 跳蹬河水库穿越工程段 | 左岸 | C9 | 3254041.69 | 630168.91 |
|  |  |  | C10 | 3254033.19 | 630173.35 |
|  |  |  | C11 | 3254041.80 | 630185.44 |
|  |  |  | C12 | 3254049.94 | 630180.87 |
|  |  | 右岸 | C13 | 3254053.72 | 630186.21 |
|  |  |  | C14 | 3254045.34 | 630190.20 |
|  |  |  | C15 | 3254053.08 | 630200.93 |
|  |  |  | C16 | 3254061.16 | 630195.99 |

注：平面坐标采用大地2000坐标系。