重庆市小水电生态流量监管办法

（征求意见稿）

第一章  总则

第一条 为加强生态文明建设，规范小水电生态流量监管工作，根据《中华人民共和国长江保护法》《水利部生态环境部关于加强长江经济带小水电站生态流量监管的通知》（水电〔2019〕241号），结合我市实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于我市行政区域内小水电站（单站装机容量5万千瓦及以下）的生态流量监管工作。

第三条  小水电生态流量监管实行属地监管原则。各区县人民政府负责本行政区域内小水电生态流量监管工作。

第四条  本办法中的生态流量，是指满足小水电站坝（闸）下游河道生态保护要求、维持生态系统结构和功能所需要的流量（水量、水位）及其过程。

第五条  生态流量泄放设施（以下简称泄放设施）是指用于满足规定的生态流量值的工程措施，包括水闸限位、闸坝开孔、坝顶开槽、埋设管道、渠首开孔、生态机组泄放等多种方式。

第六条  生态流量监测装置（以下简称监测装置）是指用于实时监测监控小水电站下泄生态流量的装置，包括视频监控装置、流量监测设施和数据传输等设备。

第七条  小水电生态流量动态监管系统（以下简称监管平台）是指由多通道动态监测装置、多线程接收系统、后台水电站管理与预警系统等构成的现代化信息集成应用平台。

第二章  生态流量核定及泄放

第八条  生态流量核定应以水电站取水拦河坝（闸）处的河流断面作为计算控制断面，确保所有受影响的河段均满足要求；有多个取水水源的，应分别核定。

第九条  生态流量的计算应当依据《水利水电建设项目水资源论证导则SL 525》 《水利水电建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南（试行》）《河湖生态环境需水计算规范SL/Z 712》 《水电工程生态流量计算规范NB/T 35091》等技术规范。

第十条  小水电站的生态流量，按照流域综合规划、水能资源开发规划等规划及规划环评，项目取水许可、项目环评等文件规定执行；上述文件均未作规定或规定不一致的，由区县水行政主管部门商同级生态环境主管部门组织确定。其中以综合利用功能为主或位于自然保护区的小水电站生态流量，应组织专题论证，征求有关部门意见后确定。

第十一条  小水电站上游新建或拆除水利水电工程、实施跨流域调水等造成来水发生明显变化或下游生活、生产、生态用水需求发生重大变化时，应当及时调整并重新合理确定生态流量。

第十二条  小水电站生态流量泄放设施和监测装置，必须符合国家有关设计、施工、运行管理相关规程规范及标准。

第十三条  新建、在建、改扩建小水电站，其建设方案必须包括生态流量泄放方案，并与主体工程同时设计、同时施工、同步验收、同时投产使用。下泄生态流量方案应包含下泄生态流量标准、泄放设施、监测装置及接入监管平台方式等内容。

第十四条  对没有生态流量泄放设施和监测装置或泄放设施和监测装置不符合要求的已运行小水电站业主应根据核定的生态流量，结合工程实际制定生态流量泄放方案，报区县水行政主管部门备案后组织实施并按程序组织验收，验收合格方可投入运行。泄放设施的建设与运行不得对主体工程造成不利影响。在确保安全的前提下，可通过改造引水系统或增设生态机组等措施，确保小水电站稳定足额泄放生态流量。

第十五条  小水电站应当按照不小于核定的生态流量连续稳定地泄放生态流量，同时应保障生态流量监测装置正常运行，真实、完整、连续地监测水电站生态流量泄放情况。生态流量泄放设施、监测装置因故损坏的，应按要求及时采取修复措施，确保河道生态流量达标、监测数据正常上报。

第十六条  小水电站应按照要求向区县监管平台传输监控监测数据，暂不具备通信网络传输条件的水电站，需每月拷贝视频监控（或截图）和流量监测数据至区县监管平台。区县监管平台建设和运行应按照《水利部办公厅关于印发水电站生态流量监管平台技术指导意见的通知》（办水电函〔2019〕1378号）执行。

第三章  水电站业主责任

第十七条  生态流量泄放设施和监测装置是小水电项目环境保护设施，小水电站业主是生态流量泄放设施和监测装置设计、施工、运行、管理及维护的责任主体。主要职责包括：

（一）制定下泄生态流量运行管理巡查制度，加强生态流量泄放设施、监测装置的运行维护，落实运维单位和运维资金，保证泄放设施和监测装置正常运行，不得故意损坏和蓄意破坏。为确保监测数据准确和安全传输至监管平台，要安排专人定时进行巡视检查，发现故障和异常及时修复；不能及时修复的要采取相应的临时措施，确保正常下泄生态流量，并在24小时内以文件形式向区县水行政主管部门申请报备。

（二）安排专人负责管理上传监管平台的下泄流量数据、图像、视频，确保上传数据真实，如实反映水电站瞬时下泄流量。同时定期将流量监测数据导出保存，已获水利部命名的绿色小水电示范电站应保存评价期及有效期5年内逐日生态流量监测数据，鼓励其他水电站保存1年以上逐日生态流量监测数据。

（三）将生态用水调度纳入日常运行调度规程，建立常规生态调度机制，保证河湖生态流量。

当有环境、安全等突发事件发生时，按照当地政府制定的应急方案统一调度。

（四）因检修、自然灾害、电网特殊运行工况等特殊情况影响下泄生态流量时，应当制定生态流量备用措施保障方案或预案，及时向区县水行政主管部门报备后实施。

（五）在生态流量泄放设施处设立醒目公示牌，公示内容包括小水电站名称、泄放设施类型、生态流量核定值、监管单位及监督电话等，接受社会监督。

第四章  部门职责

第十八条  小水电生态流量监管工作由水行政主管部门牵头，生态环境、发展和改革、财政、经信、能源等部门配合并按照各自职责负责相关工作。

（一）水行政主管部门职责：负责开展日常监督管理工作，组织开展小水电站下泄生态流量监督检查，切实加强小水电站下泄生态流量日常监管。

（二）生态环境部门职责：严格建设项目环评审批和环境保护设施监督检查，将小水电站按要求泄放生态流量作为项目环评审批和流域水环境保护监管的重要条件。

（三）能源部门职责：在水电项目审批过程中，明确要求项目同步建设生态流量泄放设施和监测装置。

（四）财政部门职责：负责落实生态流量监管工作经费、监管平台建设与运维经费。

（五）经信部门职责：配合水行政主管部门、生态环境部门对不能保证下泄生态流量的水电站开展整改或挂牌督办整改工作。

市级相关部门按照职责指导、督促区县开展小水电生态流量监管工作；市发展和改革委员会推动建立反映生态保护和修复治理成本的小水电上网电价机制，核定生态电价并监督执行，更好地运用经济杠杆，推动水电站修复、治理和保护水生态。

第五章  生态流量监管

第十九条  区县水行政主管部门牵头负责对辖区内小水电站泄放设施、监测装置运行情况和下泄生态流量执行情况实施现场检查和日常监管。

（一）制定年度监督检查计划并执行。采取定期和不定期、暗访与明查相结合的方式开展生态流量专项检查，主要检查有无人为损坏、堵塞泄放设施，是否足额泄放生态流量，不能判断生态流量是否足额下泄时应当委托有检测资质的第三方机构现场确认；并建立问题台账，加强技术指导，跟踪问题整改销号，确保问题整改到位。

（二）建立重点监管名录。将下游存在敏感保护对象、厂坝间减水河段较长、历次监督检查中发现问题较多的水电站纳入重点监管名录，提出重点监管要求，定期随机线上抽查，每年枯水期至少开展1次实地检查。

（三）安排专人负责监管平台的运管工作。登录监管平台对在线监测和就地存储数据进行抽查，检查历史视频是否能正常回放，抽查后要形成工作台账备查。

（四）通过上传或拷贝至监管平台的下泄流量监测数据、图像、视频，对水电站是否满足生态流量泄放要求进行初步认定。对初步认定不满足生态流量泄放要求的小水电站，区县水行政主管部门组织相关单位进行核实。

有下列情形之一的，经区县水行政主管部门核定并报市水行政主管部门备案后，不应认定为小水电站不满足生态流量泄放要求：

1．小水电站坝址上游来水量小于水电站下泄生态流量目标值，且水库水位低于死水位、已按来水量泄放的；

2．因防汛抗旱需要或饮用水水源地取水等原因需停止下泄生态流量的；

3．因工程修复、施工等原因导致水电站确实无法执行下泄生态流量相关要求的；

4．因不可抗力原因，小水电站无法下泄生态流量的。

第二十条  对核实不满足生态流量泄放要求的小水电站，由区县水行政主管部门下发整改通知，督促整改到位；对生态问题突出、社会反映强烈、整改措施不力的小水电站，由区县水行政主管部门会同生态环境主管部门、经信主管部门挂牌督办，限期整改；涉及违法的依法予以处罚。

第二十一条  区县水行政主管部门应建立监管信息公开机制，及时公开生态流量监测信息、先进典型和违法违规行为，鼓励社会公众监督小水电站生态流量泄放情况。

第二十二条  任何单位或个人有权向生态流量监管部门举报生态流量泄放存在的问题；发现地方政府或有关部门不依法履行职责的，有权向其上级机关或者监察机关举报。

第六章  附则

第二十三条 本办法自2021年**月**日起施行。