重 庆 市 水 利 局

渝水许可〔2018〕56号

重庆市水利局

关于对万州区龙泉风景名胜区中华易温泉

基础设施建设项目一期工程（风雨廊桥）

洪水影响评价报告准予行政许可的决定

重庆渝乾旅游开发有限公司：

根据你司关于万州区龙泉风景名胜区中华易温泉基础设施建设项目一期工程（风雨廊桥）洪水影响评价的行政许可申请，我局组织专家对《万州区龙泉风景名胜区中华易温泉基础设施建设项目一期工程（风雨廊桥）桐桂大桥洪水影响评价报告（送审稿）》进行了审查。根据河道管理有关法律法规和专家评审意见，现批复如下：

一、原则同意万州区龙泉风景名胜区中华易温泉基础设施建设项目一期工程（风雨廊桥）涉河建设项目的建设

拟建工程防洪标准选定50年一遇，符合相关技术标准。业主单位与重庆市水文水资源勘测局已签订《重庆市万州龙泉风景名胜区中华易温泉基础设施（风雨廊桥）建设影响长滩水文站经费补偿协议书》，符合对水文站的处理规定。

二、原则同意工程涉河建设方案

拟建风雨廊桥跨越磨刀溪，采用预应力混凝土单箱双室等高现浇连续箱梁，桥梁全长99.0m。跨径组合（31.5+32+31.5）m，A0桥台，P1、P2桥墩，A3桥台涉河。A0号桥台采用轻型桥台，长10.6m、宽2.0m、背河侧高3.65m、临河侧高1.6m，以下为排桩基础。P1、P2号桥墩采用板式实体墩，墩下长6.0m、墩上长8.0m，墩宽1.5m，墩高12.0m，四角倒角处理，下接长8.0m、宽6.0m、高2.0m承台，以下为群桩基础。A3号桥台为U型桥台，长10.6m、下部宽4.9m、上部宽2.10m、高6.30m，下接长11.0m、宽6.0m、高2.0m承台，以下为群桩基础。

三、有关要求

（一）业主单位应履行与重庆市水文水资源勘测局签订的协议，妥善处理其它第三方合法水事权益。

（二）工程开工前，业主单位要将施工方案报送当地水行政主管部门。由当地水行政主管部门对施工期进行施工管理，并服从防汛指挥部门的统一指挥。业主单位要充分重视河道保护工作，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，施工完工后应及时拆除施工设施，清除弃渣等阻碍物，确保行洪安全。

（三）工程开工后，业主单位要及时将施工放样资料报送重庆市河道管理站，重庆市河道管理站将对工程控制坐标在内的涉河事项进行核查。

（四）工程竣工后，业主单位应报告市河道管理站，重庆市河道管理站将对工程控制坐标在内的涉河事项进行全面复核；市水利局根据复核报告，参加工程项目的综合验收。工程经验收合格后方可启用。

（五）本行政许可决定有效期为3年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本行政许可决定自行失效；若要继续建设，应重新履行行政许可手续。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，也应按规定重新办理许可手续。

（六）业主单位应严格按照批复的内容和要求实施。

附件：1. 风雨廊桥主要参数表

2．风雨廊桥桥台、桥墩主要控制点坐标表

重庆市水利局

2018年7月31日

附件1

风雨廊桥主要参数表

| 序号 | 参数 | 单位 | 风雨廊桥 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水文 |  |  |
| 1 | 控制流域面积 | km2 | 1905 |
| 2 | 桥梁洪水标准 | 年 | 50 |
| 3 | 桥梁洪水流量 | m3/s | 4707 |
| 4 | 桥梁洪水水位 | m | 238.903 |
| 5 | 河道防洪标准 | 年 | 20 |
| 6 | 河道洪水流量 | m3/s | 3879 |
| 7 | 河道洪水水位 | m | 237.614 |
| 8 | 施工导流标准 | 年 | 5 |
| 9 | 施工导流时段 |  | 4～6月 |
| 10 | 施工导流流量 | m3/s | 1325 |
| 二 | 建设规模 |  |  |
| 1 | 桥梁起止桩号 |  | K0+000～K0+099 |
| 2 | 桥梁长度 | m | 99 |
| 3 | 与河流交叉角度 | ° | 90 |
| 4 | 桥梁跨径布置 |  | 31.5+32+31.5 |
| 5 | 桥梁宽度 | m | 10.6m/13m |
| 6 | 桥面高程 | m | 241.216～241.471 |
| 7 | 梁高 | m | 1.7 |
| 8 | 桥梁梁底高程 | m | 239.516～239.771 |
| 9 | 桥台型式 |  | A0为轻型桥台、A3为U型桥台 |
| 10 | 桥台桩基直径 |  | 1.5 |
| 11 | 桥墩型式 |  | 板式实体墩 |
| 12 | 桥墩尺寸 | m | 下长6.0m、上长8.0m、宽1.5m、高12.0m |
| 13 | 桥墩桩基直径 | m | 1.5 |
| 三 | 涉河建筑物 |  |  |
| 1 | 桥台 |  | A0、A3 |
| 2 | 桥墩 |  | P1、P2 |

附件2

风雨廊桥桥台、桥墩主要控制点坐标表

| 墩台号 | 位置 | 编号 | 坐标值 |  | 墩台号 | 位置 | 编号 | 坐标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  | X | Y |
| A0桥台 | 桩基 | 0-1 | 3402691517.367 | 558476301.935 | P2桥墩 | 桩基 | 2-1 | 3402630374.714 | 558478517.215 |
|  |  | 0-2 | 3402691290.898 | 558472308.351 |  |  | 2-2 | 3402630063.320 | 558473026.037 |
|  |  | 0-3 | 3402691064.429 | 558468314.767 |  |  | 2-3 | 3402626880.328 | 558478715.375 |
|  | 承台 | 0-4 | 3402692669.237 | 558477538.703 |  |  | 2-4 | 3402626568.934 | 558473224.197 |
|  |  | 0-5 | 3402692069.094 | 558466955.706 |  |  | 2-5 | 3402628471.824 | 558475870.706 |
|  |  | 0-6 | 3402690672.445 | 558477651.938 |  | 承台 | 2-6 | 3402631693.481 | 558479694.438 |
|  |  | 0-7 | 3402690072.302 | 558467068.941 |  |  | 2-7 | 3402631240.543 | 558471707.271 |
| P1桥墩 | 桩基 | 1-1 | 3402662323.385 | 558476705.464 |  |  | 2-8 | 3402625703.105 | 558480034.142 |
|  |  | 1-2 | 3402662011.990 | 558471214.286 |  |  | 2-9 | 3402625250.167 | 558472046.974 |
|  |  | 1-3 | 3402658828.999 | 558476903.624 | A3桥台 | 桩基 | 3-1 | 3402597987.364 | 558481405.438 |
|  |  | 1-4 | 3402658517.605 | 558471412.447 |  |  | 3-2 | 3402597557.095 | 558473817.628 |
|  |  | 1-5 | 3402660420.495 | 558474058.955 |  |  | 3-3 | 3402594492.978 | 558481603.588 |
|  | 承台 | 1-6 | 3402663642.151 | 558477882.688 |  |  | 3-4 | 3402594062.709 | 558474015.778 |
|  |  | 1-7 | 3402663189.214 | 558469895.520 |  |  | 3-5 | 3402596023.950 | 558477710.670 |
|  |  | 1-8 | 3402657651.776 | 558478222.391 |  | 承台 | 3-6 | 3402599330.517 | 558483032.006 |
|  |  | 1-9 | 3402657198.838 | 558470235.223 |  |  | 3-7 | 3402598707.760 | 558472049.649 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3-8 | 3402593337.967 | 558483371.815 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3-9 | 3402592715.210 | 558472389.458 |

备注：控制坐标为西安80坐标系。

抄送：重庆市河道管理站、万州区水务局。

重庆市水利局办公室                        2018年8月1日印发