附件2

长寿区小石溪至手爬岩河段防洪护岸综合整治工程初步设计报告专家评审意见

本工程位于长寿区长江北岸凤城街道，长江左岸一级支流小石溪、桃花溪、龙溪河及长江干流北岸，综合治理河道长6.35km，其中干流长江段长5.34km，支流小石溪、桃花溪、龙溪河等河口段长1.01km。主要建设内容： 新建防护工程长1.18km（干流长江北岸段长367.3m，支流小石溪、桃花溪、龙溪河等河口段分别长246.1m、153.4m、417m）、排洪箱涵1座长186.6m、管涵3条长90m、防汛连接公路3条长600m、下河梯道4处，库容补偿开挖兼石料场1处（长江和尚滩料场）。

本工程可行性研究报告于2015年8月6日由重庆市发展和改革委员会以“渝发改农[2015]1434号”文批复同意。与可研批复相比主要变化为：受青龙嘴片区文物修复工程建设范围影响，取消桃花溪CT0+292.6～0+324.2段长32.6m护岸，CT0+000～0+139.2段长139.2m与2017年已审批的《长寿区滨江长寿谷库岸综合整治项目》重合，本阶段取消；取消龙溪河段CL0+350.7～0+363.7和CL0+430.0～0+445两段长28m挡墙；长江干流长北4+876.9~5+268.0段规划有船舶废弃物接受处置码头，本阶段取消该段长391.1m护岸；长江干流长北5+215.7处詹家沱支沟可研阶段为排洪明渠，本阶段调整为在长北5+311.4处设排洪箱涵，长186.6m。其余建设内容与可研批复内容一致。

受重庆市长寿区水利开发建设投资有限公司（以下简称项目业主）的委托，重庆市水利电力建筑勘测设计研究院(以下简称设计单位)编制完成了《长寿区小石溪至手爬岩河段防洪护岸综合整治工程初步设计报告》（以下简称《初设报告》）。重庆市弘禹水利咨询有限公司对《初设报告》进行了咨询（渝水咨函〔2018〕9号）。2018年5月14日项目业主经长寿区水务局向重庆市水利局报送了相关资料。

2018年5月24日，重庆市水利局组织召开了《初设报告》专家评审会议。专家会前详细审阅了有关资料，并踏勘了现场，会上进行了充分讨论，专家组明确了修改补充意见。至2018年8月20日提交了修改后的《初设报告》，经专家组再次审核，形成专家评审意见如下：

一、水文

（一）基本资料

长寿区小石溪至手爬岩河段防洪护岸综合整治工程上游约66km处的寸滩水文站控制长江流域面积866559km2，有1892年至今的水文资料及1870年、1788年历史洪水调查成果。邻近的龙溪河六剑滩水文站有1954年至今的洪水资料，长寿气象站有建站至今的暴雨资料。本工程将以上测站作为设计洪水和设计暴雨计算的参证站可行。

（二）设计洪水

1．干流设计洪水

本阶段寸滩水文站洪峰流量系列年限由可研阶段的1892～2008年延长为1892～2012年，加入1870年、1788年历史洪水组成不连续系列，经频率分析，50年一遇设计洪峰流量83200m3/s，较可研阶段和《重庆市主城区城市防洪规划（2006-2020）》（以下简称《城市防洪规划》）相同频率洪峰流量82900m3/s、83100m3/s分别偏大0.36%、0.12%。工程河段流域面积875844km2，与寸滩水文站流域面积相差1.06%，区间无大支流入汇，50年一遇设计洪峰流量仍采用可研阶段推荐的《城市防洪规划》成果83100m3/s。

2．支流（沟）设计洪水

工程河段内有龙溪河、桃花溪、小石溪和詹家沱等支流（沟）汇入，河口流域面积分别为3302km2、372km2、19.6km2、0.23km2。本阶段六剑滩水文站洪峰流量系列为1954～2007年，龙溪河、桃花溪河口设计洪峰流量采用水文比拟法移用六剑滩水文站成果，50年一遇设计洪峰流量分别为3460m3/s、802m3/s。小石溪和詹家沱支沟设计洪水按暴雨洪水途径推求，本阶段长寿气象站1/6h、1h、6h和24h暴雨系列年限由可研阶段的1980～2008年、1959～2008年均延长至2011年，频率分析和《四川省中小流域暴雨洪水计算手册》（以下简称《手册》）暴雨统计参数等值线图推求设计暴雨，按《手册》推理公式法计算设计洪水，经比较，溪沟设计洪水采用《手册》设计暴雨推求的成果，小石溪和詹家沱支沟50年一遇设计洪峰流量分别为170m3/s、7.81m3/s。

3．分期洪水

根据三峡水库调度运行方式及长寿水位站近期2007～2010年实测水位情况，本工程只能在汛期三峡水库坝前水位降至145.0m（吴淞高程）时进行施工，分期时段划分为6～9月和6、7、8、9等月。本阶段寸滩水文站分期洪水系列年限由可研阶段的1892～2008年延长为1892～2012年，经频率分析推求分期设计洪水，与可研阶段成果比较，相差较小。工程河段与寸滩水文站流域面积相差1.06%，区间无大支流入汇，分期洪水直接采用寸滩水文站可研阶段成果。

设计洪水和分期洪水成果与可研一致。

（三）水位与流量关系

本阶段收集2007～2009年6～9月逐时寸滩水文站流量和长寿水位站水位等同步观测资料，因长寿水位站与寸滩水文站流域面积相差较小（1.06%），可将寸滩水文站实测流量直接移用至长寿水位站，由此建立长寿水位站6～9月综合水位与流量关系并取上外包线，其成果与可研阶段一致。

二、工程地质

（一）工程区区域构造稳定性及地震评价合理。

（二）工程河段岸坡工程地质条件评述较清楚。

（三）工程河段岩土物理力学参数建议值基本合适。

（四）工程河段岸坡工程地质条件及评价基本合适。

工程河段包括小石溪、桃花溪、龙溪河及长江干流北岸段。

1．小石溪河段：拟整治河岸线总长246.1m，属Ⅰ级阶地前沿，地形为斜坡，岸坡由人工杂填土、冲积粉土、粉质粘土砾石组成，厚4～13m，在自然状态下处于基本稳定状态，但三峡水库消落带极易产生塌岸，抗冲性较差，建议采用适当护坡支护处理措施。

2．桃花溪河段：拟整治河岸线总长153.4m，为人工岸坡，位于Ⅰ级阶地前沿，地形为斜坡，岸坡由人工杂填土、冲积粉质粘土组成,厚5～20.6m，岸坡大多为人工建筑,前缘有挡墙,后缘堆填建筑石渣；三峡水库消落带影响极易产生塌岸，抗冲稳定性较差，建议采用适当护坡支护处理措施。

3．龙溪河段：拟整治河岸线总长417m，为人工岸坡。岸坡上部为人工建筑（主要分布重棉厂滑坡，该滑坡已于2006年进行治理，现状稳定），局部存在挡墙，现状稳定；岸坡中部为人工填土，下部为第四系冲积粉土，粉质粘土；下伏基岩为侏罗系上沙溪庙组砂质泥岩夹砂岩，岸坡在自然状态下处于基本稳定状态，三峡水库消落带影响极易产生塌岸，抗冲稳定性较差，建议采用适当护坡支护处理措施。

4．长江干流北岸段：拟整治河岸线总长367.3m。

1）土质岸坡，一段长69.1m，岸坡为漫滩和斜坡地形；宽外滩，漫滩为粉土，厚度3～5m；漫滩至斜坡地段：斜坡上部为上部为块石土、粉质粘土，厚5.0～10.0m，下伏基岩为侏罗系上沙溪庙组砂质泥岩夹砂岩。岸坡在三峡水库水位消落影响下存在小规模塌岸，抗冲稳定性较差。

2）人工岸坡，分两段共长167.9m，岸坡为斜坡，Ⅰ级阶地前沿，上部为人工堆积建筑石渣、矿渣等，厚4.0～8.0m，长时间堆积后矿渣胶结较好，现状稳定；中部为冲积粉质粘土层，厚1.0～3.0m，下伏基岩为（J2s）砂岩、砂质泥岩。岸坡在自然状态下处于基本稳定状态，三峡水库消落带影响极易产生塌岸，抗冲稳定性较差。 若坡顶进行填土加载，斜坡土体存在滑动稳定问题。

3）岩土混合岸坡一段长130.3m，为补偿料场开挖段，岸坡上部人工填土，下部为冲积粉土，粉质粘土；局部段裸露，基岩为砂岩，后段基岩岸坡下部分布崩积块石土层，厚3～8m，建议开挖坡比结合护岸确定，并对欠稳定岩体进行削除处理。

工程河段岸坡工程地质条件分段及稳定性评价基本合适。

（五）工程河段堤基工程地质条件评价

按堤基地质结构及堤基岩性和厚度将堤基分为A、C两类。

1．小石溪河段

C类：长246.1m，镇脚堤基为双层结构，上部为粉灰黄色粉质粘土，厚4.0～18.0m，厚层较大，建议用上部灰黄色粉质粘土碾压密实或换填块石等地基处理后作为基础持力层。

2．桃花溪河段

C类：长153.4m，镇脚堤基为多层结构。上部为第四系人工杂填土，厚7.0～8.0m，主要成分为粘土夹碎石，建筑石渣等，中下部为灰黄～灰绿色粉质黏土，厚度大。建议以中部人工填土作为基础持力层。

3．龙溪河段

（1）C类：长377.5m，镇脚堤基为双层～多层结构，上部为灰黄色粉质黏土或人工杂填土，厚度大；三峡水库水位消涨将产生塌岸。建议采用碎块石换填碾压或其它处理措施后作为基础持力层，并应保证镇脚挡墙基础的渗流稳定和抗滑稳定。

（2）A类：长39.5m，镇脚堤基为双层结构，上部为灰黄色粉质黏土，厚1.0～1.5m，下伏基岩为砂岩，库水消涨将产生塌岸。建议清除粉质粘土以基岩作为镇脚挡墙基础持力层。

4．长江干流北岸段

（1）C类：分三段共长363.2m，镇脚堤基为双层～多层结构，基础下分别为人工杂填土、崩塌块石、灰黄色及灰绿色粉质黏土，厚度大。库水消涨将产生塌岸。建议对土层压密 、碎块石换填碾压或其它处理措施后作为基础持力层，并应保证镇脚挡墙基础的渗流稳定和抗滑稳定。

（2）A类：长4.1m，镇脚堤基为双层结构，基础上部为灰黄色粉质黏土，厚1.0～1.5m，下伏基岩为砂岩，库水消涨将产生塌岸。建议清除粉质粘土以基岩作为镇脚挡墙基础持力层，

工程河段新建堤防堤基工程地质评价及建议基础持力层和处理建议基本合适。

（六）穿堤建筑物工程地质条件及评价

1．管涵：3个穿堤管涵位于龙溪河段，分别为1#管涵（CL0+073.5）、2#管涵（CL0+187.2）、3#管涵（CL0+258.8）；管涵所处地形为阶地+斜坡地形，管涵所处段上部为冲积粉土、粉质粘土，厚3.0～5.0m，建议管涵段镇脚挡墙基础采用块石换填一定厚度后，以中部粉质粘土作为持力层。

2．箱涵：箱涵布置于长江干流段桩号为长北5+311.4处，主要排泄冲沟积水；箱涵总长186.6m，走向与冲沟水流向基本平行。地形为缓坡，镇脚挡墙基础为多层结构，上部为冲积灰黄色粉质粘土,厚度约3.0～7.0m；中部为灰绿色粉质粘土层，遇水易软化，厚度0.5～1.6m，下伏基岩为（J2S）为砂质泥岩、砂岩。

上部土层为中等～高压缩土，由于位于沟口，稳定性较差，不宜直接作为基础持力层，建议进行换填处理或以基岩作为箱涵基础持力层。建议涵洞出口采取防冲刷措施。

穿堤建筑物工程地质评价及基础持力层建议基本合适。

（七）天然建筑材料

1．石渣回填料、种植土料

石渣回填料在长江库容补偿料场和尚滩料场开采，综合运距4km。种植土主要利用基础开挖的粉质粘土、粉土，综合运距0.5km。

2．混凝土

工程所需混凝土在长寿城区购买商品混凝土，综合运距5km。

3．块、碎石料

长寿区内现有采石场拟在年内关闭，涪陵丛林采石场现仍在生产中，由嘉陵江组灰岩组成，其质量、储量可满足工程用量要求，料场距工程区公路里程约41km，也可通过公路与水路运输相结合的方式解决，公路18km，水路35km。建议本工程所需块、碎石在该料场购买。

天然建筑材料落实，储量、质量基本满足工程要求。弃渣场为长寿区江南街道大保村的破洛沟渣场。

三、工程任务和规模

（一）工程任务

本工程建设任务以城市防洪、岸坡治理为主，兼有改善城市水陆交通、美化环境等综合利用。

工程任务与可研一致。

（二）防洪标准

根据《防洪标准》（GB50201-2014）和《城市防洪工程设计规范》（GB/T50805-2012）的有关规定，结合《重庆市长寿区城乡总体规划》（2009-2030）和《重庆市长寿区凤城组团控制性详细规划》（2011），本工程防洪标准采用50年一遇。

防洪标准与可研一致。

（三）堤线布置

本阶段根据城市建设规划的需要，结合新的地形地勘资料和护岸型式的优化，堤线在可研阶段基础上作了局部调整。支流小石溪河口左岸桩号CX0+119.2～CX0+246.1和支流桃花溪河口左岸桩号CT0+217.1～CT0+324.2（紧邻青龙嘴片区文物修复保护工程）及干流左岸桩号长北4+578.7～长北4+876.9、长北5+268.0～长北5+337.1等四段堤线在可研阶段堤线的基础上靠岸后退布置的最大距离分别约1.5m、3.6m、11.8m、32.5m。支流桃花溪河口左岸桩号CT0+000.0～CT0+139.2因与长寿区滨江长寿谷库岸综合整治工程项目相重合，予以取消，取消桩号 CT0+292.6～0+324.2段长32.6m护岸；取消龙溪河段CL0+350.7～0+363.7和CL0+430.0～0+445两段长28m挡墙；长北4+876.9～长北5+268.0段因预留重庆市三峡库区（长寿区）船舶废弃物接收处置码头，取消该段护岸与堤顶道路工程。其余堤线布置与可研阶段相同，堤线长6.35km，其中干流长江北岸段长5.34km，支流小石溪、桃花溪、龙溪河段长1.01km。

堤线布置基本可行。

（四）设计洪水水面线

工程河段设计洪水水面线推算的起始断面为《长江重庆市长寿区江南城区防洪护岸综合整治工程防洪评价报告》中的S289（走马溪）断面，该断面50年一遇设计洪水位为180.79m（黄海高程），采用一维水流数学模型推算设计洪水水面线，工程前、后分别为180.86～181.17m、180.86～181.18m，工程后水位壅高0.01m。

分期洪水水面线推算的方法同上，6～9月和6、7、8、9等月10年一遇设计洪水位分别为171.50～171.73m、165.75～165.92m、170.80～171.01m、170.50～170.70m、169.00～169.19m。

设计洪水水面线成果与可研一致。

（五）堤顶高程

根据水规总院《关于重庆市长江干流防洪护岸综合整治工程（二期）可行性研究报告的审查意见》（水总规[2015]806号），护岸工程的设计标准为设计洪水位加0.5m超高。本工程为纯护岸工程，设计堤顶高程采用50年一遇设计洪水位加0.5m超高，为181.7～181.4m。小石溪支流汇合口段位于本工程长江干流起点，设计堤顶高程为181.7m。桃花溪支流汇合口段紧邻青龙嘴片区文物修复保护工程，为避免与该工程修复保护范围重合，护坡至马道高程176.0m与现状地面衔接。龙溪河支流汇合口段的重棉七厂滑坡已治理，护坡至抗滑桩顶高程175.0m。长江干流段位于本工程末端，设计堤顶高程为181.4m。

（六）工程规模和主要建设内容

1.工程规模

本工程治理岸线长6.35km，其中：干流长江段长5.34km，支流小石溪、桃花溪、龙溪河段长1.01km。

2.主要建设内容

新建防护工程长1.18km（干流长江北岸段长367.3m，支流小石溪、桃花溪、龙溪河段分别长246.1m、153.4m、417m）、排洪箱涵1座长186.6m、管涵3条长90m、防汛连接公路3条长600m、下河梯道4处，库容补偿开挖兼石料场1处（长江和尚滩料场）。

四、工程布置及建筑物

（一）建筑物级别

本工程按50年一遇洪水设计，防洪护岸主要建筑物级别采用2级，满足现行规范规定。

（二）护岸型式选择

设计根据工程河段地形地质条件，采用“镇脚+一级斜坡”、“镇脚+二级斜坡”、“镇脚+三级斜坡”（护坡级数指护至设计堤顶）和“重立式挡墙”四种护岸型式基本合理。

（三）工程总布置

1．护岸工程

（1）小石溪段

CX0+000.0～0+246.1段采用“镇脚+二级斜坡”型式。

（2）桃花溪段

CT0+139.2～0+292.6段长153.4m，采用“镇脚+一级斜坡”。与可研对比，受青龙嘴片区文物修复工程建设范围影响，取消CT0+292.6～0+324.2段长32.6m护岸；CT0+000～0+139.2段长139.2m与2017年已审批的《长寿区滨江长寿谷库岸综合整治项目》重合，本阶段取消。

（3）龙溪河段

CL0+000.0～0+350.7段长350.7m，采用“镇脚+一级斜坡”型式；CL0+363.7～0+430.0段长66.3m，采用“重立式挡墙”型式。结合现场实际，取消可研批复的CL0+350.7～0+363.7和CL0+430.0～0+445两段挡墙（共长28m）。

（4）长江干流段

长北4+578.7～4+746.6、长北5+268.0～5+337.1两段共长237m，采用“镇脚+二级斜坡”型式；

长北4+746.6～4+876.9段长130.3m，为库容补偿开挖段，采用“镇脚+三级斜坡”。

长江干流长北4+876.9~5+268.0段规划有船舶废弃物接受处置码头，本阶段取消该段长391.1m护岸。

2．排洪建筑物

在龙溪河段CL0+073.5、CL0+187.2、CL0+258.5处设预制砼管涵，接已成涵洞，管涵长度90m。

长江干流詹家沱支沟可研阶段为排洪明渠，本阶段调整为在长北5+311.4处设排洪箱涵，总长186.6m。

3．下河梯道

共设4处下河梯道，其中：小石溪1处，桃花溪1处，长江干流段2处。

4．防汛公路

设防汛公路3处，共长600m，其中：小石溪段设1条防汛公路长130m，长江干流段设2处共长470m。

工程总布置基本合理。

（四）主要建筑物设计

1.护岸工程

（1）护岸顶结构

护岸顶宽4.5~6.8m，采用混凝土路面，下设碎石垫层，内侧设排水沟，外侧设混凝土路缘石。

（2）护岸结构

1）镇脚+一级斜坡

镇脚采用混凝土重力式结构，顶高程168.0~170.0m（局部冲沟段为165.5m），顶宽1.5~3m，镇脚置于块石换填处理后的土基，局部段置于基岩，镇脚前采用块石压脚；镇脚至护岸顶（高程174.0~176.0m）间为开挖坡面或石渣回填体，迎水面坡比1:2.4~1:4.5，采用C20预制六棱块护坡，下设碎石及土工布反滤层。

石渣料：采用和尚滩料场开挖石料和堤基开挖的石料，粒径小于500mm，粒径5mm以上大于80%，小于0.075mm小于5%，碾压密实后的石渣体孔隙率小于22%。

压脚块石和换填块石：饱和抗压强度不小于30MPa，粒径200~400mm；换填厚度1m，干容重不小于21KN/m3，饱和内摩擦角不小于30°。

2）镇脚+二级斜坡

镇脚采用混凝土重力式、矩形结构，顶宽3.0m，在高程176m设宽3m马道；镇脚至护岸顶（高程181.4~181.7m）间为开挖坡面或石渣回填体，马道为C20混凝土，其下为碎石垫层，马道以下迎水面坡比为1:2.5，斜坡采用C20预制六棱块护坡，下设碎石及土工布反滤层；马道以上坡比为1:2.5，斜坡采用C20混凝土格构植草护坡，下设碎石及土工布反滤层。

3）重力式挡墙

重力式挡墙采用混凝土结构，挡墙顶高程与现状地面线衔接，墙底置于块石换填处理的土基。

4）“镇脚+三级斜坡”

开挖长江干流左岸和尚滩（长北4+746.6~4+876.9），补偿占用的三峡库容，形成“镇脚+三级斜坡”。高程165.00m平台宽0.0m～21.3m，分别在高程170.0m和176.0m设宽3.0m的马道，马道为C20混凝土，其下为碎石垫层。高程165.00m至170.0m间坡比1:1；高程170.00m至176.0m间坡比1:2.5，斜坡采用C20预制六棱块护坡，下设碎石及土工布反滤层；高程176.0m至堤顶181.4m间坡比1:2.5，斜坡采用C20混凝土格构植草护坡，下设碎石及土工布反滤层。

（3）基础处理

镇脚和挡墙基础置于基岩或碾压块石换填基础上。

护岸结构设计基本可行。下阶段应根据岸坡稳定性和碾压试验成果进一步复核各建筑物结构安全和堤体稳定，确保工程安全。根据水流条件、当地经验和地质条件进一步复核基础埋置深度和基础处理，确保基础安全。

2.排洪箱涵（管涵）

排洪箱涵设计洪水标准采用50年一遇洪水标准，相应设计流量7.81m3/s。箱涵进出口高程分别为177.9m、164.28m，底坡比降i=0.083；采用单孔矩形，内空尺寸1.9m×1.9m，壁厚0.6m，采用C30钢筋混凝土结构，箱涵出口设大块石防冲；箱涵置于浆砌块石换填的粉质粘土。

管涵接已成涵洞，采用预制砼管，管径1m，总长度90m。

排洪建筑物设计基本合理。下阶段应进一步复核并优化结构布设，重视基础处理及进出口防冲设计，确保建筑物安全。

3．下河梯道

下河梯道宽20m，采用混凝土浇筑。

4．防汛公路

公路宽6~7m，采用混凝土路面，下设水稳层和碎石垫层。

五、施工组织设计

（一）施工条件

工程区对外交通便利，局部施工场地较宽阔，施工临时设施和施工道路布置条件较好，工程所需钢材、水泥和商品混凝土等均可在城区附近购买。工程区施工条件描述基本清楚。

（二）料场的选择与开采

工程所需混凝土在长寿城区购买商品混凝土，综合运距5km；块石料、碎石料和砂料均外购商品料，综合运距41km；石渣回填料在补偿料场和尚滩料场开采，综合运距4km；种植土利用开挖料，综合运距0.5km。

料源规划及料场选择基本合适，料场开采方式基本合适。

（三）施工导流

1．导流标准为10年一遇，受三峡水库调度运行影响，导流时段为汛期6月、7月、8月和9月，导流流量分别为38600m3/s（6月）、61400m3/s（7月）、59900m3/s（8月）和51400m3/s（9月），导流方案均为原河床过流。

导流标准、导流时段和导流方案基本合适。

2．度汛标准为20年一遇，流量为75300m3/s，相应洪水水位为172.00m～172.25m，度汛方式为原堤体临时挡水、原河床泄流。

度汛标准和度汛方式基本合适。下阶段应根据三峡水库运行情况、上游水情预报，做好预案，合理安排施工，能及时撤离人员和机械设备，安全度汛。

（四）主体工程施工

主体工程施工程序、施工方法和施工机械的选择基本合适。工程区在长寿主城区，附近居民众多，下阶段应注意施工安全风险识别及相应防范措施。

（五）施工交通

1．利用现有公路作对外交通基本可行。

2．场内交通共新建临时道路0.6km，为泥结碎石路面，路面宽6m。

（六）施工工厂设施

规划的施工工厂设施项目、生产规模、主要机械设备选型基本可行。

（七）施工总布置

1．施工总布置的规划原则及施工分区基本合适。

2．风、水、电和通信设施规划基本可行。

3．土石方平衡及弃渣场规划基本合适。

4．工程施工占地116.56亩，其中新增临时占地32.92亩。

（八）施工总进度

工程总工期24个月（第一年1月～第二年12月），其中：准备工期3个月，主体工程施工期19个月，完建期2个月。施工总进度安排基本可行。

六、建设征地与移民安置

建设征地移民安置方案及补偿费以长寿区人民政府批复为准。

七、水土保持及环境保护设计

水土保持及环境保护设计基本可行。

八、劳动安全与工业卫生

劳动安全与工业卫生措施设计基本可行。在施工、运行及管理的全过程中，须严格按照现行有关规程、规范进行操作。

九、工程管理设计

（一）工程管理机构设置基本合理。

（二）工程管理和保护范围基本可行。

十、设计概算

设计工程总投资为7889.53万元，经审查，工程总投资为7890万元。

2018年8月20日