附件1

铜梁区同心桥水库工程水土保持方案特性表

| 项目名称 |  | 重庆市铜梁区同心桥水库工程 |  |  |  |  |  |  |  | 流域管理机构 |  |  |  |  |  |  | 长江水利委员会 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省（市、区） |  | 重庆市 |  |  |  | 涉及地市或个数 |  |  |  | 铜梁区 |  |  | 涉及县或个数 |  |  |  |  |  | —— |  |
| 项目规模 |  | III等中型水利工程，水库总库容1229.60万m3 |  |  |  | 总投资（万元） |  |  |  | 69737.09 |  |  | 土建投资（万元） |  |  |  |  |  | 9541.78 |  |
| 动工时间 |  | 2020年5月 |  |  |  | 完工时间 |  |  |  | 2022年4月 |  |  | 设计水平年 |  |  |  |  |  | 2022年 |  |
| 工程占地（hm2） |  | 207.09 |  |  |  | 永久占地（hm2） |  |  |  | 191.50 |  |  | 临时占地（hm2） |  |  |  |  |  | 15.59 |  |
| 土石方量（万m3） |  |  |  |  | 挖方 |  |  |  | 填方 |  |  |  |  |  | 借方 |  |  |  | 余（弃）方 |  |
|  |  |  |  |  | 23.40 |  |  |  | 17.32 |  |  |  |  |  | 0.39 |  |  |  | 6.47 |  |
| 重点防治区名称 |  |  |  |  | 重庆市水土流失重点预防区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  |  | 构造剥蚀、侵蚀地貌 |  |  |  | 水土保持区划 |  |  |  |  |  |  |  |  | 西南紫色土区 |  |  |
| 土壤侵蚀类型 |  |  |  |  | 水力侵蚀 |  |  |  | 土壤侵蚀强度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻度 |  |  |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  |  | 207.09 |  |  |  | 容许土壤流失量[t/(km2•a)] |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |
| 土壤流失预测总量（t） |  |  |  |  | 8979 |  |  |  | 新增土壤流失量（t） |  |  |  |  |  |  |  |  | 4062 |  |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  |  | 一级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治目标 | 水土流失治理度（%） |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  | 土壤流失控制比 |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |
|  | 渣土挡护率（%） |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  | 表土保护率（%） |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |
|  | 林草植被恢复率（%） |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  | 林草覆盖率（%） |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 防治措施及工程量 | 防治分区 |  |  | 工程措施 |  |  |  |  | 植物措施 |  |  |  |  |  |  | 临时措施 |  |  |  |  |
|  | 枢纽 部分 |  | 枢纽工程防治区 | 主体设计：排水沟（副坝下游）372.50m，排水沟（上坝路）538.00m。 方案新增：表土剥离0.58万m3，覆土0.61万m3，土地整治1.51hm2，排水沟193m，沉砂池5座。 |  |  |  |  | 主体设计：综合绿化0.04hm2，草皮护坡0.26hm2，植行道树116株。 方案新增：栽植乔木3675株，撒播草籽1.47hm2。 |  |  |  |  |  |  | 方案新增：临时排水沟175m，临时沉砂池1座，临时拦挡A型265m，临时拦挡B型169m，临时苫盖2500m2。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 料场防治区 | 方案新增：场地清理0.40hm2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 方案新增：临时排水沟213m，临时沉砂池1座，临时苫盖300m2。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 渣场防治区 | 方案新增：场地清理5.15hm2。 |  |  |  |  | 方案新增：撒播草籽4.05hm2。 |  |  |  |  |  |  | 方案新增：临时排水沟1989m，临时沉砂池6座，临时拦挡A型30.00m，临时苫盖500m2。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工便道防治区 | 方案新增：表土剥离0.05万m3，覆土0.05万m3，土地整治0.16hm2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主体设计：临时排水沟2264m。 方案新增：临时沉砂池8座，临时拦挡B型1600m，临时苫盖100m2。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工生产生活区防治区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 方案新增：临时排水沟960m，临时沉砂池5座，临时拦挡A型260m，临时苫盖600m2。 |  |  |  |  |
|  | 灌溉供水部分 |  | 管线工程防治区 | 方案新增：表土剥离3.60万m3，覆土3.57万m3，土地整治13.78hm2，排水沟96.00m，沉砂池1座。 |  |  |  |  | 方案新增：撒播草籽5.59hm2。 |  |  |  |  |  |  | 方案新增：临时拦挡B型18279m，临时苫盖2000m2。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工便道防治区 | 方案新增：表土剥离0.28万m3，覆土0.28万m3，土地整治1.10hm2。 |  |  |  |  | 方案新增：栽植乔木1150株，撒播草籽0.46hm2。 |  |  |  |  |  |  | 主体设计：临时排水沟1760m。 方案新增：临时沉砂池6座，临时拦挡B型2200m，临时苫盖300m2。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工生产生活区防治区 | 方案新增：表土剥离0.17万m3，覆土0.17万m3，土地整治0.55hm2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 方案新增：临时排水沟675m，临时沉砂池5座。 |  |  |  |  |
| 投资（万元） |  |  |  | 171.87 |  |  |  |  | 42.85 |  |  |  |  |  |  | 200.82 |  |  |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  |  |  | 606.52 |  |  |  | 独立费用（万元） |  |  |  |  |  |  | 86.70 |  |  |  |  |
| 监理费（万元） |  | 12.96 |  |  | 监测费（万元） |  |  |  | 41.43 |  |  |  |  | 补偿费（万元） |  |  |  |  |  | 34.86 |
| 方案编制单位 |  | 黄河勘测规划设计研究院有限公司 |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  | 重庆市西部水资源开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 张金良 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  | 冯杰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  | 郑州市金水路109号 |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  | 重庆市渝北区财富大道2号24-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邮编 |  | 450003 |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  | 401120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  | 吴静君 0371-66024210 |  |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  | 潘国伟/19923875200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 传真 |  | 0371-66024210 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  | 87900729@qq.com |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  | 904501038@qq.com |  |  |  |  |  |  |  |  |