附件1

- 彭水至酉阳高速公路（一期工程）水土保持方案特性表

| 项目名称 |  | 彭水至酉阳高速公路（一期工程） |  |  |  |  |  |  |  |  | 流域管理机构 |  |  |  | 水利部长江水利委员会 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省（市、区） |  | 重庆市 |  |  |  |  | 涉及地市或个数 |  |  |  | 2个 | 涉及县或个数 |  |  | 彭水县、酉阳县 |  |
| 项目规模 |  | 新建双向四车道高速公路90.338km，路基宽度25.5m，设计车速80km/h。 |  |  |  |  | 总投资（万元） |  |  |  | 168.63 | 土建投资 （亿元） |  |  | 131.94 |  |
| 动工时间 |  | 2020年7月 |  |  |  |  | 完工时间 |  |  |  | 2024年6月 | 设计水平年 |  |  | 2024年 |  |
| 工程占地（hm2） |  | 565.22 |  |  |  |  | 永久占地（hm2） |  |  |  | 381.22 | 临时占地（hm2） |  |  | 184.00 |  |
| 土石方量（含表土）（万m3） | 工程分区 |  |  | 挖方 |  |  |  | 填方 |  |  |  | 借方 |  |  | 余（弃）方 |  |
|  | 路基工程 |  |  | 226.92 |  |  |  | 141.54 |  |  |  |  |  |  | 120.68 |  |
|  | 桥梁工程 |  |  | 10.74 |  |  |  | 4.61 |  |  |  |  |  |  | 6.16 |  |
|  | 隧道工程 |  |  | 815.55 |  |  |  | 4.67 |  |  |  |  |  |  | 502.62 |  |
|  | 互通立交 |  |  | 283.11 |  |  |  | 345.64 |  |  |  |  |  |  | 49.86 |  |
|  | 沿线设施 |  |  | 87.56 |  |  |  | 212.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 改移工程 |  |  | 13.11 |  |  |  | 4.42 |  |  |  |  |  |  | 8.19 |  |
|  | 施工生产生活区 |  |  | 95.36 |  |  |  | 101.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工便道 |  |  | 116.94 |  |  |  | 124.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弃渣场 |  |  | 13.56 |  |  |  | 35.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 1662.85 |  |  |  | 975.34 |  |  |  |  |  |  | 687.51 |  |
| 重点防治区名称 |  |  |  |  | 武陵山国家级水土流失重点预防区、乌江赤水河上中游国家级水土流失重点治理区；重庆市水土流失重点预防区及重点治理区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  |  | 中低山丘陵 |  |  |  | 水土保持区划 |  |  |  |  | 西南紫色土区（渝东南武陵山山地水源涵养保土区） |  |  |
| 土壤侵蚀类型 |  |  |  |  | 水力侵蚀 |  |  |  | 土壤侵蚀强度 |  |  |  |  | 轻度 |  |  |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  |  | 565.22 |  |  |  | 容许土壤流失量[t/（km2.a）] |  |  |  |  | 500 |  |  |
| 水土流失预测总量（万t） |  |  |  |  | 38.22 |  |  |  | 新增水土流失量（万t） |  |  |  |  | 36.93 |  |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  |  | 西南紫色土区水土流失一级防治标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治 标准 | 水土流失治理度（%） |  |  |  | 97 |  |  |  | 土壤流失控制比 |  |  |  |  | 1.0 |  |  |
|  | 渣土挡护率（%） |  |  |  | 92 |  |  |  | 表土保护率（%） |  |  |  |  | 92 |  |  |
|  | 林草植被恢复率（%） |  |  |  | 97 |  |  |  | 林草覆盖率（%） |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 防治措施及工程量 | 工程分区 |  | 工程措施 |  |  |  |  |  | 植物措施 |  |  |  |  | 临时措施 |  |  |
|  | 路基工程 |  | 主体已列：排水长度33178m（M7.5浆砌片石排水沟14731m3、M7.5浆砌片石截水沟2868m3、C20砼盖板边沟8986m3、M7.5浆砌片石急流槽432m3、M7.5浆砌片石沉砂池146m3）；拱形骨架M7.5浆砌片石衬砌25996m3、拱形骨架C20现浇砼填补5542m3、C25砼框架梁2979m3、M7.5浆砌片石嵌补3800m3。 方案新增：表土剥离186700m3、表土回填118800m3（挂网喷播措施已计入表土回填量）。 |  |  |  |  |  | 主体已列：三维网植草71815m2、喷播植草11891m2、挂网喷基材植草12510m2、CF网喷播植草143699m2、生态袋131785m2、喷基材植草178784m2，点播黄花决明2831株、植纹母804株、木槿796株、红叶石楠2538株、紫薇2516株、撒播草籽22084m2、种植草皮20637m2、植草12003m2。 |  |  |  |  | 方案新增：无纺布临时覆盖236700m2、临时排水沟21386m、临时沉砂池38个、土袋临时拦挡4171m。 |  |  |
|  | 桥梁工程 |  | 主体已列：C20砼沉砂池56个。方案新增：表土剥离45800m3、土地整治（表土回填）46100 m3、场地清理15.36hm2。 |  |  |  |  |  | 方案新增：施工区绿化15.36hm2。 |  |  |  |  | 方案新增：土袋临时拦挡1850m；晾干池4座；场地清理400m2；彩条布临时覆盖27600m2；临时撒播草籽8.00hm2。 |  |  |
|  | 隧道工程 |  | 主体已列：排水长度约12472m（C20砼排水沟9504m3）、C25砼框架梁8621m3、网格护坡4389m2。 方案新增：表土剥离5400m3、土地整治（表土回填）27100m3。 |  |  |  |  |  | 主体已列：三维网植草24635m2、挂网喷基材植草3003m2、植雪松851株、紫薇2122株、木槿2122株、美人蕉8036株、黄葛树851株、夹竹桃438株、毛叶丁香8512株、红叶继木4256株、撒播草籽64768m2。 |  |  |  |  | 方案新增：临时排水沟12472m、无纺布临时覆盖27638m2；彩条布临时覆盖16200m2；土袋临时拦挡3600m。 |  |  |
|  | 互通立交 |  | 主体已列：排水长度34056m（M7.5浆砌片石排水沟16989m3、M7.5浆砌片石截水沟1562m3、C20砼盖板边沟8454m3、M7.5浆砌片石急流槽28m3、C20砼沉砂池727m3）、拱形骨架M7.5浆砌片石衬砌32063m3、拱形骨架C20现浇砼填补827m3、C25砼框架梁2668m3、M7.5浆砌片石嵌补200m3。 方案新增：表土剥离295200m3、土地整治（表土回填）107700m3。 |  |  |  |  |  | 主体已列：三维网植草107490m2、喷播植草28328m2、挂网喷基材植草23160m2、CF网喷播植草172045m2、生态袋45382m2、喷基材植草61596m2、植木槿1224株、美人蕉2294株、黄葛树205株、黄花决明5406株、毛叶丁香1632株、栾树205株、火刺1835株、红千层3214株、撒播草籽81605m2、种植草皮19530m2、植草14107m2。 |  |  |  |  | 方案新增：临时排水沟22896m、临时沉沙池38座、土袋临时拦挡4845m、彩条布临时覆盖64650m2、无纺布临时覆盖201500m2。 |  |  |
|  | 沿线设施 |  | 主体已列：排水长度17215m（M7.5浆砌片石排水沟6135m3、M7.5浆砌片石截水沟2707m3、C20砼盖板边沟4785m3、M7.5浆砌片石急流槽39m3）、拱形骨架M7.5浆砌片石衬砌4952m3、拱形骨架C20现浇砼填补1340m3、C25砼框架梁484m3、M7.5浆砌片石嵌补1600m3。 方案新增：表土剥离158700m3、土地整治（表土回填）40900m3。 |  |  |  |  |  | 主体已列：三维网植草46591m2、喷播植草7572m2、挂网喷基材植草36133m2、CF网喷播植草37700m2、生态袋34569m2、喷基材植草44733m2，点播黄花决明1803株、植木槿186株、美人蕉258株、撒播草籽55227m2、种植草皮10989m2、植草2344m2。 |  |  |  |  | 方案新增：临时排水沟10934m、临时沉沙池12座、土袋临时拦挡1783m、彩条布临时覆盖24600m2、无纺布临时覆盖82300m2。 |  |  |
|  | 改移工程 |  | 主体已列：排水长度5675m（M7.5浆砌片石排水3575m3）、M7.5浆砌片石护坡11258m3。 方案新增：表土剥离5000m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 方案新增：临时排水沟2100m、无纺布临时覆盖37527m2。 |  |  |
|  | 施工生产生活区 |  | 方案新增：表土剥离19200m3、土地整治（表土回填）82200m3；土地整治（场地清理）9.51hm2；复耕5.57hm2。 |  |  |  |  |  | 方案新增：植乔木2463株、植灌木7388株、撒播草籽3.94hm2、喷播植草23800m2。 |  |  |  |  | 方案新增：土袋临时拦挡2089m、M7.5浆砌片石排水6628m/1988m3、临时沉沙池72座、彩条布临时覆盖49350m2。 |  |  |
|  | 施工便道 |  | 主体已列：排水长度60549m（M7.5浆砌片石排水31177m3、C15片石砼排水3552m3）、M7.5浆砌片石护坡68650m3、C15片石砼护坡3552m3。 方案新增：表土剥离63800m3、土地整治（表土回填）138400m3、土地整治（场地清理）35.13hm2，复耕11.02hm2。 |  |  |  |  |  | 方案新增：植乔木15069株、植灌木45206株、撒播草籽24.11hm2。 |  |  |  |  | 方案新增：彩条布临时覆盖83100m2。 |  |  |
|  | 弃渣场 |  | 主体已列：挡渣墙1820m；截水沟13620m；排水沟14291m；盲沟9643m；沉砂池40座；土地整治（场地平整）101.57hm2；复耕26.27hm2。 方案新增：表土剥离135600m3、土地整治（表土回填）354200m3。 |  |  |  |  |  | 主体已列：植栾树20968株、植黄花决明54780株、撒播草籽75.30hm2。 |  |  |  |  | 方案新增：无纺布临时覆盖150000m2。 |  |  |
|  | 表土堆放场 |  | 方案新增：复耕16.85hm2。 |  |  |  |  |  | 方案新增：植乔木1294株、植灌木3881株、撒播草籽2.07hm2。 |  |  |  |  | 方案新增：编织土袋10337m；临时排水沟10337m；临时沉沙池30座；无纺布临时覆盖283800m2；撒播草籽18.92hm2。 |  |  |
| 水土保持投资（万元） |  |  | 23740.37（其中方案新增2702.37） |  |  |  |  |  | 8190.54（其中方案新增481.73） |  |  |  |  | 2380.86（其中方案新增2380.86） |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  | 36493.51（新增投资7746.70） |  |  |  |  |  |  | 独立费用（万元） |  |  | 709.80 |  |  |  |
| 监理费（万元） |  |  | 152.06 |  |  | 监测费（万元） |  |  |  | 286.93 |  |  | 补偿费（万元） |  |  | 791.31 |
| 方案编制单位 |  |  | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  | 重庆市交通局 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 王福敏 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  | 许仁安 |  |  |  |
| 地址 |  |  | 重庆市南岸区学府大道33号 |  |  |  |  |  |  | 地址 |  |  | 重庆市渝北区龙溪红锦大道20号 |  |  |  |
| 邮编 |  |  | 400067 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 400000 |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  | 许岚/18008377680 |  |  |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  | 许兴伟/15215047073 |  |  |  |
| 传真 |  |  | - 023-62653335 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  | 10685916@qq.com |  |  |  |  |  |  | 电子信箱 |  |  | 419772816@qq.com |  |  |  |

| 1 | 技术咨询费 | 419.01 |  | 419.01 | 419.01 |  | 419.01 | 0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 工程管理费 | 290.79 |  | 290.79 | 290.79 |  | 290.79 | 0.00 |
| 一至五部分合计 |  | 6561.69 | 28746.81 | 35308.5 | 6561.69 | 28746.81 | 35308.5 | 0.00 |
| 基本预备费 |  | 393.7 |  | 393.7 | 393.7 |  | 393.7 | 0.00 |
| 水土保持补偿费 |  | 791.31 |  | 791.31 | 791.31 |  | 791.31 | 0.00 |
| 总投资 |  | 7746.7 | 28746.81 | 36493.51 | 7746.7 | 28746.81 | 36493.51 | 0.00 |