附件1

沙坪坝青凤工业园启动区区域

水土保持方案特性表

| 区域名称 |  |  | 沙坪坝青凤工业园启动区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  |  | 重庆市沙坪坝区凤凰镇、青木关镇 |  |  | 区域范围 | 东经106°18′53″～106°25′59″ 北纬 29°41′44″～29°44′0.4″ |  |
| 批准设立机构 |  |  | 重庆市人民政府 |  |  | 批准设立时间 | 2015年 |  |
| 开建时间 |  |  | 2017年 |  |  | 完建时间 | 2025年 |  |
| 建设内容 |  |  | 规模（hm²） |  | 挖方量 （万m³） | 填方量 （万m³） | 借方量 （万m³） | 弃方量 （万m³） |
| 区域规划功能区 |  |  | 265.60 |  | 804.66 | 786.01 | 104.50 |  |
| 公用设施区 | 绿地公园设施区 |  | 16.64 |  | 17.72 | 33.92 |  |  |
|  | 道路管网设施区 |  | 106.24 |  | 275.57 | 382.52 |  |  |
|  | 水域水系 |  | 1.56 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  | 124.44 |  | 293.29 | 416.44 |  |  |
| 施工临时设施区 | 表土堆场 |  | 2.90 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 390.04 |  | 1097.95 | 1202.45 | 104.50 | 390.04 |
| 涉及水土流失重点防治区 |  |  |  |  | 涉及重庆市水土流失重点预防区和沙坪坝区水土流失重点预防区（西北缙云山低山区水土流失重点预防区） |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  |  | 侵蚀剥蚀丘陵区 |  | 气候类型 | 亚热带湿润气候区 |
| 植被类型 |  |  |  |  | 亚热带常绿阔叶林地带 |  | 现状林草覆盖率（%） | 6 |
| 土壤类型 |  |  |  |  | 紫色土、水稻土 |  | 原地貌土壤侵蚀模数[t/(km²·a] | 2415 |
| 防治责任范围面积（hm²） |  |  |  |  | 390.04 |  | 容许土壤流失量[t/(km²·a] | 500 |
| 扰动地表面积（hm²） |  |  |  |  | 388.48 |  | 水土保持补偿费计征面积（hm²） | 9.17 |
| 水土流失重点区域 |  |  |  |  | 区域规划功能区、公用设施区、施工临时设施区 |  |  |  |
| 防治 目标 |  | 水土流失治理度（%） |  |  | 97 |  | 土壤流失控制比 | 1.0 |
|  |  | 渣土防护率（%） |  |  | 94 |  | 表土保护率（%） | 92 |
|  |  | 林草植被恢复率（%） |  |  | 97 |  | 植被覆盖率（%） | 27 |
| 防治 措施 |  | 防治分区 |  |  | 工程措施 |  | 植物措施 | 临时措施 |
|  |  | 区域规划功能防治区 | 已建项目防治亚区 |  | 主体设计：雨水管37m |  | 主体设计：场地绿化0.14hm² |  |
|  |  |  | 在建项目防治亚区 |  | 主体设计：雨水管3830m |  | 主体设计：场地绿化6.75hm² | 方案新增：防雨布50000m²、临时排水沟3435m、临时沉砂池17座 |
|  |  |  | 待建项目防治亚区 |  | 主体设计：雨水管18793m 方案新增：表土剥离2.32万m³ |  | 主体设计：场地绿化46.13hm² 方案新增：撒播种草148.41hm² | 主体设计：3500m² 方案新增：防雨布150000m²、临时排水沟37075m、临时沉砂池191座 |
|  |  | 公用设施防治区 | 绿地公园设施防治亚区 | 待建项目 |  |  | 主体设计：场地绿化16.64hm² 方案新增：撒播种草2.93hm² | 方案新增：防雨布18000m²、临时排水沟7105m、临时沉砂池37座 |
|  |  |  | 道路管网设施防治亚区 | 已建项目 | 主体设计：雨水管5145m、截排水沟1519m、透水砖27316m² |  | 主体设计：行道树5015株、中央分隔带绿化8231m²、立交绿化207600m²、网格植草护坡11496m²、锚杆网格植草护坡243m²、植草护坡6971m² |  |
|  |  |  |  | 在建项目 | 主体设计：雨水管36281m、截排水沟4271m、透水砖206114m² |  | 主体设计：行道树7357株、中央分隔带绿化5527m²、网格植草护坡43951m²、锚杆网格植草护坡1814m²、植草护坡63296m² | 主体设计：防雨布1500m² 方案新增：防雨布60000m² |
|  |  |  |  | 待建项目 | 主体设计：雨水管7734m、截排水沟705m、透水砖29877m² 方案新增：表土剥离3.38万m³ |  | 主体设计：行道树1361株、网格植草护坡12212m²、锚杆网格植草护坡1963m²、植草护坡9682m² | 方案新增：防雨布12000m²、编织土袋临时拦挡1290m |
|  |  |  | 水域水系防治亚区 |  | 预防保护措施 |  |  |  |
|  |  | 施工临时设施防治区 | 表土堆场防治亚区 |  |  |  | 方案新增：撒播种草5.48hm² | 临时措施：防雨布34800m²、临时排水沟1160m、临时沉砂池3座、编织土袋临时拦挡1045m |
|  |  | 投资（万元） |  |  | 5427.18（新增64.69） |  | 10059.91（新增147.65） | 154.03（新增153.27） |
| 水土保持总投资（万元） |  |  |  |  | 16040.06（新增764.55） |  | 独立费用（万元） | 82.35 |
| 监测费（万元） |  |  |  |  | 261.20 |  | 水土保持补偿费（元） | 128380 |
| 方案服务期 |  |  |  |  | 2020年10月至2025年9月 |  |  |  |
| 区域管理机构 |  |  |  |  | 沙坪坝工业园区建设管理委员会 |  | 方案编制单位 | 中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司 |
| 法定代表人及电话 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人及电话 | 薛巍 |
| 地址 |  |  |  |  | 重庆市沙坪坝区凤凰镇凤凰广场 |  | 地址 | 重庆市渝中区长江二路179号 |
| 邮政编码 |  |  |  |  | 400000 |  | 邮政编码 | 400016 |
| 联系人及电话 |  |  |  |  | 程志超/18725657808 |  | 联系人及电话 | 雷璐/18983998705 |
| 传真/电子信箱 |  |  |  |  | 1273345590@qq.com |  | 传真/电子信箱 | 1509490985@qq.com |