附件2

沙坪坝青凤工业园启动区

区域水土保持方案报告书专家评审意见

2020年9月15日，重庆市水利局组织召开了《沙坪坝青凤工业园启动区区域水土保持方案报告书（送审稿）》（以下简称《区域水保方案（送审稿）》）专家评审会，沙坪坝区农业农村委员会、重庆共享工业投资有限公司（以下简称项目法人）及中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司（以下简称报告编制单位）的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前详细审阅了《区域水保方案（送审稿）》），与会人员会上认真听取了报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据“渝水〔2018〕267 号” “渝水〔2018〕314号”和“渝水办水保〔2019〕5号”，各专家对《区域水保方案（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级合格。报告编制单位会后对《区域水保方案（送审稿）》进行了修改、补充和完善，项目法人于2020年10月14日提交了《沙坪坝青凤工业园启动区区域水土保持方案报告书（报批稿）》。经专家组复核，形成专家评审意见如下：

一、前言

（一）方案编制依据的法律法规、部委规章、规范性文件、规范标准和技术文件及采用的资料基本正确。

（二）同意方案服务期为 5 年，即 2020 年 10月至 2025 年 9月。

（三）区域规划背景阐述比较清楚。

二、项目概况

（一）区域规划概况阐述基本清楚。

沙坪坝区青凤工业园启动区主要区域位于青凤工业园南部，由东侧海达路、南侧石翁路、西侧凤回路、北侧青凤园南环路以及凤桥支路合围而成，规划批复面积387.19hm²，包括：建设用地358.70hm²，区域交通设施用地5.45hm²，非建设用地23.04hm²。园区规划批复面积387.19hm²，扣减规划红线内绕城高速面积，计入规划红线外临时边坡面积后，启动区总占地390.04hm²（含规划红线内面积381.74hm²，规划红线外临时边坡面积8.30hm²）。按功能区划分，区域规划功能区面积265.60hm²，公用设施区面积124.44hm²（其中绿地公园设施区面积16.64hm²，道路管网设施区面积106.24hm²，水域水系面积1.56hm²）。启动区总挖方1097.95万m³，填方1202.45万m³，借方104.50万m³，借方中91.63万m³已从台资园借入，后期借方12.87万m³计划从青凤工业园二期区域借入。园区于2017年1月开始场平工作，预计2021年12月前完成园区余下基础设施、五通一平和相关配套设施建设，完善园区防护绿地工作。计划2025年前出让所有地块并协助企业完成厂区建设工作。

（二）区域开发现状调查基本清楚。

目前，区域规划功能区已建项目1个，完成建设面积0.44hm²；在建项目2个，在建面积45.05hm²；待建地块项目50个，待建面积220.11hm²。公园设施区均未建设。道路管网设施区已建成道路工程2条，完成建设面积34.99hm²；在建道路工程11条，在建面积59.69hm²；待建道路工程6条，待建面积11.56hm²。水域水系为不扰动区域，面积1.56hm²。

（三）区域竖向布置阐述基本清楚。

园区内最高点设计标高位于西南角，为315.884m；最低点设计标高位于东南角。园区内重庆绕城高速以西的设计标高明显高于绕城高速以东的设计标高。张家河沟、张家河沟支沟、凤凰溪、桂花水库泄洪沟两侧地块设计标高整体缓坡坡趋向水体；其余区域设计标高整体缓坡坡趋向园区东侧，北高南低。

三、区域水土流失分析与评价

（一）区域现状水土流失调查方法基本可行。

（二）区域现状水土流失类型、强度、面积及分布情况阐述基本清楚。

（三）区域现状水土流失分析评价全面。

四、区域水土保持分析与评价

（一）同意区域后续建设表土剥离面积21.87hm²，表土剥离量8.20万m³，剥离表土就近堆置在表土堆场内。

（二）基本同意区域占地、土石方平衡等分析与评价。

（三）基本同意规划设计中具有水土保持功能工程的分析与评价。

五、水土流失防治方案

（一）同意区域水土流失防治责任范围界定，水土流失防治责任范围面积为390.04hm²。

（二）同意区域水土流失防治执行西南紫色土区一级防治标准；同意水土流失防治目标，其中：水土流失治理度 97%，土壤流失控制比 1.0，渣土防护率 94%，表土保护率 92%，林草植被恢复率 97%，林草覆盖率 27%。

（三）基本同意防治区域划分为区域规划功能、公用设施、施工临时设施区等3个一级防治区。区域规划功能防治区划分为已建项目、在建项目、待建项目等3个二级防治区。公用设施防治区划分为绿地公园设施、道路管网设施、水域水系等3个二级防治区。道路管网设施防治亚区划分为已建项目、在建项目、待建项目等3个三级防治区。

（四）基本同意由主体工程规划设计的水土保持措施和方案新增水土保持措施所组成的水土流失防治措施体系。

1．区域规划功能防治区

- （1）已建项目防治亚区

区域规划功能防治区已建项目为Aj01-1-2/03地块的绕城高速服务站，该项目已实施了雨水管网及绿化措施，无明显水土流失，无需新增水土保持措施。

- （2）在建项目防治亚区

施工中遇到降雨，对挖填边坡与裸露地面及临时堆放的土石方采用防雨布进行临时覆盖。在项目周边布置临时排水沟及临时沉砂池；施工后期实施场地绿化。

- （3）待建项目防治亚区

①未场平待建项目

场平前，对地块内表土进行剥离，并将剥离表土运至表土堆场。遇到降雨，采用防雨布对裸露区域进行临时覆盖。在地块外围布置临时排水沟及临时沉砂池，临时排水沟出口顺接周边雨水系统；场平后至项目建设前，对裸露的地块进行撒播种草临时恢复植被，对植被恢复不良区域采用防雨布进行覆盖；项目建设期间，遇到降雨，采用防雨布对挖填边坡与裸露地表及临时堆放的土石方进行临时覆盖；施工后期实施场地绿化。

②在场平待建项目

场平期间，遇到降雨，采用防雨布对裸露区域进行临时覆盖；在地块外围布置临时排水沟及临时沉砂池，临时排水沟出口顺接周边雨水系统；场平后至项目建设前，对裸露的地块进行撒播种草临时恢复植被，对植被恢复不良区域采用防雨布进行覆盖；项目建设期间，遇到降雨，采用防雨布对挖填边坡与裸露地表及临时堆放的土石方进行临时覆盖；施工后期实施场地绿化。

③已场平待建项目

场平后至项目建设前，对裸露的地块及植被长势不良地块进行撒播种草临时恢复植被，对植被恢复不良区域采用防雨布进行覆盖。在地块外围布置临时排水沟及临时沉砂池，临时排水沟出口顺接周边雨水系统；项目建设期间，遇到降雨，采用防雨布对挖填边坡与裸露地表及临时堆放的土石方进行临时覆盖；施工后期实施场地绿化。

2．公用设施防治区

- （1）绿地公园设施防治亚区

在绿化整地期间，遇到降雨，采用防雨布对裸露区域进行临时覆盖；在临水系侧布置临时排水沟及临时沉砂池，临时排水沟出口顺接周边水系；整地完成后应及时实施绿化。

- （2）道路管网设施防治亚区

- ①已建项目

已建项目已实施了边坡防护、绿化及截排水措施，水土流失防治效果比较好，无明显水土流失，无需新增水土保持措施。

- ②在建项目

施工中，遇到降雨，采用防雨布对挖填边坡、临时堆放的沙质材料进行临时覆盖，及时实施雨水管、截排水沟；施工后期，实施行道树、中央分隔带绿化及网格植草护坡、锚杆网格植草护坡、植草护坡等绿化措施。

- ③待建项目

施工前，对可剥离表土进行剥离，并将剥离表土运至表土堆场；施工期间，遇到降雨，采用防雨布对裸露挖填方边坡、临时堆放的沙质材料进行临时覆盖，在填方边坡坡脚布置填土编织袋进行临时拦挡，及时实施雨水管、截排水沟；施工后期，实施行道树、网格植草护坡、锚杆网格植草护坡、植草护坡等绿化措施。

- （3）水域水系防治亚区

在水域周边地块施工时应控制施工红线，避免土石方滚落到水系中。应加强对水系的巡查，保证水系畅通。

3．施工临时设施防治区

表土堆放前，在表土堆场外围坡脚布置编织土袋临时拦挡，在编织土袋临时拦挡外侧设临时排水沟和临时沉砂池，临时排水沟顺接至周边排水系统；表土堆放过程中，进行撒播种草临时恢复植被，植被恢复前用防雨布进行临时覆盖；在表土全部利用后对裸露场地撒播种草恢复植被。

（五）基本同意水土保持监测方案。

六、投资估算

（一）投资估算编制依据正确，费用及定额选择基本合理。

（二）沙坪坝青凤工业园启动区区域水土保持设计静态总投资16040.06万元，其中：主体已列15275.51万元，方案新增764.55万元。经审核，该工程水土保持方案工程静态总投资16040.06万元，其中主体已列15275.51万元，方案新增764.55万元（其中：工程措施费64.69万元，植物措施费147.65万元，监测措施费261.20万元，施工临时措施费153.27万元，独立费用82.35万元，基本预备费42.55万元，水土保持补偿费12.84万元）。

七、方案实施保障措施

基本同意组织机构及管理、后续设计、水土保持监测、水土保持补偿费、方案跟踪评价、水土保持设施验收及项目监管等保障措施和要求。

附件：沙坪坝区青凤工业园启动区区域水土保持投资审核表

专家组组长：

2020年10月19日

附表

沙坪坝青凤工业园启动区区域水土保持投资审核表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 设计投资 |  |  | 审核投资 |  |  | 增减（+/-） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方案新增 | 主体已列 | 合计 | 方案新增 | 主体已列 | 合计 |  |
| 一 | 第一部分 工程措施 | 64.69 | 5362.49 | 5427.18 | 64.69 | 5362.49 | 5427.18 | 0.00 |
| 1 | 区域规划功能防治区 | 26.33 | 940.40 | 966.73 | 26.33 | 940.40 | 966.73 | 0.00 |
| 2 | 公用设施防治区 | 38.36 | 4422.09 | 4460.45 | 38.36 | 4422.09 | 4460.45 | 0.00 |
| 二 | 第二部分 植物措施 | 147.65 | 9912.26 | 10059.91 | 147.65 | 9912.26 | 10059.91 | 0.00 |
| 1 | 区域规划功能防治区 | 139.73 | 3181.20 | 3320.93 | 139.73 | 3181.20 | 3320.93 | 0.00 |
| 2 | 公用设施防治区 | 2.76 | 6731.06 | 6733.82 | 2.76 | 6731.06 | 6733.82 | 0.00 |
| 3 | 施工临时设施防治区（表土堆场防治区） | 5.16 | 0.00 | 5.16 | 5.16 |  | 5.16 | 0.00 |
| 三 | 第三部分 监测措施 | 261.20 |  | 261.20 | 261.20 |  | 261.20 | 0.00 |
| 1 | 设备及安装 | 13.70 |  | 13.70 | 13.70 |  | 13.70 | 0.00 |
| 2 | 观测运行 | 247.50 |  | 247.50 | 247.50 |  | 247.50 | 0.00 |
| 四 | 第四部分 施工临时措施 | 153.27 | 0.76 | 154.03 | 153.27 | 0.76 | 154.03 | 0.00 |
| 1 | 区域规划功能防治区 | 57.95 | 0.53 | 58.48 | 57.95 | 0.53 | 58.48 | 0.00 |
| 2 | 公用设施防治区 | 24.46 | 0.23 | 24.69 | 24.46 | 0.23 | 24.69 | 0.00 |
| 3 | 施工临时设施防治区（表土堆场防治区） | 66.61 | 0.00 | 66.61 | 66.61 |  | 66.61 | 0.00 |
| 4 | 其它临时工程 | 4.25 | 0.00 | 4.25 | 4.25 |  | 4.25 | 0.00 |
| 五 | 第五部分 独立费用 | 82.35 |  | 82.35 | 82.35 |  | 82.35 | 0.00 |
| 1 | 技术咨询费 | 55.73 |  | 55.73 | 55.73 |  | 55.73 | 0.00 |
| （1） | 水土保持方案编制费 | 20.00 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 | 0.00 |
| （2） | 科研勘测设计费 | 15.73 |  | 15.73 | 15.73 |  | 15.73 | 0.00 |
| （3） | 水土保持设施自主验收报告编制费 | 20.00 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 | 0.00 |
| 2 | 工程管理费 | 26.62 |  | 26.62 | 26.62 |  | 26.62 | 0.00 |
| （1） | 建设管理费 | 12.54 |  | 12.54 | 12.54 |  | 12.54 | 0.00 |
| （2） | 工程建设监理费 | 9.58 |  | 9.58 | 9.58 |  | 9.58 | 0.00 |
| （3） | 招标代理服务费 | 4.50 |  | 4.50 | 4.50 |  | 4.50 | 0.00 |
| 第一部分至第五部分合计 |  | 709.16 | 15275.51 | 15984.67 | 709.16 | 15275.51 | 15984.67 | 0.00 |
| 六 | 基本预备费 | 42.55 |  | 42.55 | 42.55 |  | 42.55 | 0.00 |
| 七 | 水土保持补偿费 | 12.84 |  | 12.84 | 12.84 |  | 12.84 | 0.00 |
| 水土保持方案静态总投资 |  | 764.55 | 15275.51 | 16040.06 | 764.55 | 15275.51 | 16040.06 | 0.00 |