重庆市水利局

关于重庆市南川区严家坝（华尔寺）水厂工程

取水准予行政许可的决定

重庆市南川区弘禹水利建设有限责任公司：

你单位提交的重庆市南川区严家坝（华尔寺）水厂工程取水许可申请（项目编码：2105-500119-04-01-438125）和《重庆市南川区严家坝（华尔寺）水厂工程水资源论证报告书》收悉。经审核，申请材料基本齐全，符合规定要求，根据《行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项、《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院令第460号）、《取水许可管理办法》（水利部令第34号）和《重庆市取水许可和水资源费征收管理办法》（重庆市政府第158号令）的相关规定，对重庆市南川区严家坝（华尔寺）水厂工程取水作出准予行政许可决定如下：

- 一、基本情况

重庆市南川区严家坝（华尔寺）水厂工程位于南川区南城街道文华社区三组华尔寺，设计供水规模5万m3/d。

- 该水厂与梅垭水厂、鹰岩水厂、火炬水厂、南平水厂联网运行，共同给南川城区和南平镇供水，服务人口39.5万人。取水水源为金佛山水库，取水口位于金佛山水库南极干渠堡山隧洞支洞出口处，年取水量1454.16万m³。

- 二、取水量及取水方式

根据《重庆市南川区严家坝（华尔寺）水厂工程水资源论证报告书》（以下简称《报告书》）及其技术审查意见（见附件），同意本工程从金佛山水库取水，2035规划年取水量1454.16万m³。

取水方式为蓄水。

三、取水水源可靠性

本工程从金佛山水库取水，未超过金佛山水库配置水量，水量可满足本工程取水要求。

据金佛山水库水质监测报告，水质标准为Ⅲ类。

四、退水方式

本工程运行期生产生活退水经市政污水管网收集后分别进入南川区城市污水处理厂、南川区东城污水处理厂及南平镇污水处理厂经处理达标后排放至大溪河。

- 五、取退水影响

基本同意本工程取退水影响分析结论。

- 六、节水评价

原则同意对节水评价及节水指标的分析评价。

- 七、取供水计量

你单位应当组织安装符合国家相关技术质量标准的取（退）水计量和在线监测设施，本工程提出的节水设施、计量和监测设施等应与本工程同时设计、同时施工、同时投入使用；计量和监测设施投入使用后，应定期进行检定或者校核，保证设施正常使用和量值的准确、可靠；落实并安装数据传输设施，确保工程取（退）水计量信息的系统接入。

- 八、取水工程核验

本项目竣工试运行满30日后，应在60日内向我局报送取水工程竣工验收材料，经我局验收合格并核发取水许可证后，方可正式取水运行。

- 九、其他要求

（一）若本工程取水量、取水地点、取水用途、取水方式等发生较大变化，应重新申请取水许可。

（二）本取水许可申请批准后3年内，若本项目未取得相关部门审批或核准，本取水许可申请审批文件自行失效。

（三）你单位应加强节水工作，采取切实有效措施，减少输配水管网漏损量。

附件：重庆市南川区严家坝（华尔寺）水厂工程水资源论证报告书专家评审意见

重庆市水利局

2023年5月9日

（此件主动公开发布）

（联系人：杜明格；联系电话：023—89079070）

附件

重庆市南川区严家坝（华尔寺）水厂工程

水资源论证报告书专家评审意见

2023年4月18日，市水利局组织召开了《重庆市南川区严家坝（华尔寺）水厂工程水资源论证报告书》（以下简称《报告书》）专家评审会，南川区水利局、重庆市南川区弘禹水利建设有限责任公司（以下简称项目法人）、重庆腾云工程咨询有限公司（以下简称报告编制单位）的代表及特邀专家参加了会议。会议成立了专家组（名单附后），专家组会前详细审阅了《报告书》，会上听取了项目法人关于项目情况的介绍及报告编制单位关于《报告书》主要内容的汇报，对《报告书》进行了认真评审，评定等级为合格，并提出了修改意见。会后报告编制单位根据专家意见进行了修改补充，提交了《重庆市南川区严家坝（华尔寺）水厂工程水资源论证报告书》（报批稿），经专家组审核，提出专家评审意见如下：

一、项目概况

重庆市南川区严家坝（华尔寺）水厂工程位于南川区南城街道文华社区三组华尔寺，设计供水规模5万m3/d。

该水厂与梅垭水厂、鹰岩水厂、火炬水厂、南平水厂联网运行，共同给南川城区和南平镇供水，服务人口39.5万人。取水水源为金佛山水库，取水口位于金佛山水库南极干渠堡山隧洞支洞出口处，年取水量1454.16万m³。

二、水资源论证等级及范围

《报告书》论证等级确定为一级合适。

《报告书》确定的分析范围、取水水源论证范围、取水影响范围和退水影响范围基本合适。

三、现状水平年和规划水平年

《报告书》确定的现状水平年为2021年，规划水平年为2035年，基本合适。

四、水资源状况及其开发利用分析

《报告书》水资源状况及其开发利用分析基本合适。

五、节水评价

《报告书》节水评价范围、现状节水水平评价与节水潜力分析、主要节水目标、节水指标等成果基本符合节水要求。

六、取用水合理性分析

《报告书》采用分类用水量指标法进行需水量预测，2035规划水平年，城镇居民平均日综合生活用水指标为120L/（人·d）、乡镇居民平均日综合生活用水指标为100L/（人·d）、农村居民平均日综合生活用水指标为90L/（人·d），工业万元增加值综合用水指标为13m³/万元，基本合适。

《报告书》拟定年总取水量为1454.16万m³。根据《南川区水利局关于南川区严家坝（华尔寺）水厂工程取水量与本区域用水总量控制指标符合性的说明》， 严家坝（华尔寺）水厂工程在金佛山水库南极干渠，年取水量1454.16万m³，未超过金佛山水库配置水量，满足水资源管理用水总量控制指标的要求。

《报告书》用水合理性分析基本合理。

七、取水水源可靠性论证

《报告书》取水水源可靠的结论基本合适。

- 八、取退水影响分析

规划水平年该水厂将与梅垭水厂、鹰岩水厂、火炬水厂、南平水厂联网运行，运行期退水经市政污水管网收集后分别进入南川区城市污水处理厂、南川区东城污水处理厂及南平镇污水处理厂经处理达标后排放至大溪河。

《报告书》取退水影响分析的结论基本合适。

九、水资源保护及管理措施

《报告书》提出的施工期和运行期水资源保护及管理措施基本可行。

专家组组长：

2023年5月5日