重庆市水利局

关于东郭等9个国家基本水文测站

调整准予行政许可的决定

重庆市水文监测总站：

你站向重庆市水利局提出的东郭等9个国家基本水文测站调整的行政许可申请已收悉。2023年4月7日，重庆市水利局依照《中华人民共和国水文条例》、《重庆市水文条例》、《水文站网管理办法》（水利部令第44号）等行政许可的有关规定，组织专家对你站报送的《东郭等9个水文站调整技术论证报告》进行了评审。会后，编制单位根据专家评审意见进行了修改、补充和完善，提出了《东郭等9个水文站调整技术论证报告（报批稿）》（以下简称《论证报告》）。经专家审查，现作出准予行政许可决定如下：

一、东郭等9个国家基本水文站因测验河段受水利工程影响等原因，部分测验成果已不能满足设站目的和有关技术规范要求。准予东郭、羊市、中山、现龙、中洞、渡舟、小南海水文站降级调整为水位站，准予潼南、一品水文站降级调整为雨量站。

东郭水文站设立于2013年11月，位于重庆市铜梁区东城街道，淮远河左岸，集水面积476km²，距离河口约20.5km，以巡测方式开展流量测验，受下游1.5km闸坝回水影响严重，流量测验成果不满足规范要求。

羊市水文站设立于2013年11月，位于重庆市綦江区古南街道，綦江城区綦江左岸，集水面积4537km²，距离河口71.1km，以巡测方式开展流量测验，受下游1.3km处闸门回水影响严重，流量测验成果不满足规范要求。

中山水文站设立于2013年11月，位于重庆市江津区中山镇，笋溪河左岸，集水面积343 km²，距离河口75.8km，以巡测方式开展流量测验，低水受河段内大块石阻水严重影响，中高水受两岸竹林阻水影响，水位流量关系紊乱，流量测验成果不满足规范要求。

现龙水文站设立于2013年11月，位于重庆市江津区吴滩镇，梅江河右岸，集水面积429 km²，距离河口10.8 km，以巡测方式开展流量测验，洪水、低水开展流量测验均困难，流量测验成果不满足规范要求。

中洞水文站设立于1960年6月，原属四川省南充水文水资源勘测局管辖，位于重庆市渝北区兴隆镇龙平村，集水面积61.7km2，距离河口32km，1992年该水文站撤销，2013年11月恢复为巡测方式开展流量测验，因受卫星水库和七一水库引水影响，流量测验成果不满足规范要求。

渡舟水文站设立于2013年11月，位于重庆市长寿区渡舟镇，长寿城区桃花溪干流右岸，集水面积342 km2，距离河口11.6 km，以巡测方式开展流量测验，受下游闸坝、桃花溪水电站大坝回水影响严重，流量测验成果不满足规范要求。

小南海水文站设立于2013年11月，位于重庆市黔江区小南海镇，段溪河右岸，集水面积58.9 km²，距离河口25.6km，以巡测方式开展流量测验，受下游小南海水库影响严重，流量测验成果不满足规范要求。

潼南水文站设立于2005年，位于涪江重庆潼南区桂林街道，涪江干流左岸，集水面积25000 km²，距离河口71.1km，以巡测方式开展流量测验，该站位于三块石电站库区、大坝上游约500m，同时下游1km处在建双江航电枢纽工程，建成后该站受回水影响严重，测验成果不满足规范要求。

一品水文站设立于2013年11月，位于重庆市巴南区一品镇，一品河右岸，集水面积277km²，距离河口18.8km，以巡测方式开展流量测验。上游400m已建成一品水文站（中小河流专用站），两站距离较近、测验项目基本相同，水位、流量可予替代。

二、东郭、羊市、中山、现龙、中洞、渡舟和小南海站调整后，水位和降水量观测保持不变，报汛任务调整为水位、降水量；潼南、一品站调整后，降水量观测保持不变，报汛任务调整为降水量。

三、9个站点调整后的管理方式均由原巡测站改为遥测站。

四、调整后应报水利部备案。

附件：国家基本水文测站设立和调整技术论证报告项目《东郭等9个水文站调整技术论证》审查意见

重庆市水利局

2023年5月12日

（此件主动公开发布）

（联系人：张应辉；联系电话：88723148）

附件