东石线A段、新峡渝线输气管道涉外部安全

隐患治理迁改项目

水土保持方案报告表

建设单位(个人)：中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿

法 定 代 表 人：                     方进

通  讯  地  址：          重庆市渝北区龙溪镇龙脊四社

联    系    人：                      喻波

电          话：                  13***99

报  送  时  间：                   2025年3月

水土保持方案报告表

| 项目 概况 |  | 项目名称 |  |  |  |  | 东石线A段、新峡渝线输气管道涉外部安全隐患治理迁改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 位 置 |  |  |  |  | 本工程位于重庆市綦江区和九龙坡区境内。东石线A段隐患位置1位于綦江区古南街道长乐社区，线路起点坐标为东经106°40'28.7206"；北纬28°57'04.0736"；终点坐标为东经106°40'23.1635"；北纬106°40'23.1635"。东石线A段隐患位置2位于綦江区新盛镇德胜村，起点坐标为东经106°39'12.3790"；北纬29°05'22.4235"；终点坐标为东经106°39'11.1834"；北纬29°05'27.4893"。新峡渝线隐患位置1和新峡渝线隐患位置2位于九龙坡区西彭镇长石村，起点坐标为东经106°20'56.9228"；北纬29°19'56.8708"；终点坐标为东经106°21'14.2087"；北纬29°20'02.9994"。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建设内容 |  |  |  |  | 新建输气管道水平长度1.80km（设计长度1.83km），其中，东石线A段输气管道1.10km（设计长度1.13km）、新峡渝线输气管道0.70km（设计长度0.70km），按《输气管道工程设计规范》(GB50251-2015)设计，东石线A段输气管道设计压力2.5MPa，管道规格D273×7.0；新峡渝线输气管道设计压力1.6MPa，管道规格D457×9.0，管材采用L245NPSL2无缝钢管，配套建设防腐、阴极保护等安全保护设施。报废原东石线A段输气管道0.65km、原新峡渝线输气管道0.6km。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建设性质 |  |  |  |  | 新建 |  |  |  |  | 总投资（万元） |  | 753.82 |  |
|  |  | 土建投资（万元） |  |  |  |  | 449.62 |  |  |  |  | 占地面积 |  | 永久：0hm² |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 临时：1.80hm² |  |
|  |  | 动工时间 |  |  |  |  | 2025年5月 |  |  |  |  | 完工时间 |  | 2025年10月 |  |
|  |  | 土石方（m³） |  |  |  |  | 挖方 |  | 填方 |  |  | 借方 |  | 余（弃）方 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.82 |  | 0.82 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 取土（石、砂）场 |  |  |  |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 弃土（石、渣）场 |  |  |  |  | 不设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外借土石方情况 |  |  |  |  | 无借方 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外弃土石方情况 |  |  |  |  | 无弃方 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目区概况 |  | 涉及重点 防治区情况 |  |  |  |  | 重庆市水土流失重点预防区 |  |  |  |  | 地貌类型 |  | 丘陵 |  |
|  |  | 原地貌土壤侵蚀模数[t/(km²·a)] |  |  |  |  | 1508 |  |  |  |  | 容许土壤流失量[t/(km²·a)] |  | 500 |  |
| 项目选址（线）水土保持评价 |  |  |  |  |  |  | 本项目东石线A段隐患位置1治理工程段所在的綦江区古南街道属重庆市水土流失重点预防区，工程无法避让水土流失重点治理区。此外，本项目不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带；不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站，不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地等，项目建设区无滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象，施工过程中采取有效的水土保持措施，可有效减少施工造成的水土流失。 综上所述，本工程选址（线）满足《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）和规范性文件中的规定，基本不存在水土保持制约性因素。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预测土壤流失总量 |  |  |  |  |  |  | 118.99t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治责任范围（hm²） |  |  |  |  |  |  | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治标准等级及目标 |  | 防治标准等级 |  |  |  |  | 西南紫色土区一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水土流失治理度(%) |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  | 土壤流失控制比 |  | 1.0 |  |
|  |  | 渣土防护率(%) |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  | 表土保护率(%) |  | 92 |  |
|  |  | 林草植被恢复率(%) |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  | 林草覆盖率(%) |  | 11 |  |
| 水土保持措施 | - 根据分区原则并结合项目的特征情况，进行了项目区水土流失防治分区，本工程水土流失防治分区划分为管道工程区和堆管场工程区2个一级防治区。各防治区的水土保持措施布设成果如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 措施类型 |  |  |  | 措施名称 |  |  | 布设位置 |  | 断面形式/配置形式 |  |  | 工程量 |  | 备注 |
|  | 工程措施 |  |  |  | 表土剥离 |  |  | 占压耕地、林地区域 |  | 剥离厚度0.3m |  |  | 0.16万m3 |  | 主体已有 |
|  |  |  |  |  | 表土回覆 |  |  | 植被恢复区域 |  | 覆土厚度0.3m |  |  | 0.16万m3 |  | 主体已有 |
|  |  |  |  |  | 土地整治 |  |  | 占压耕地和林地区域 |  | 平整、配肥 |  |  | 1.69hm2 |  | 主体已有 |
|  | 植物措施 |  |  |  | 行道树移栽与恢复 |  |  | 穿越道路两侧 |  | 乔木 |  |  | 5株 |  | 主体已有 |
|  |  |  |  |  | 撒播种草 |  |  | 占压林地区域 |  | 撒播密度80kg/hm2，细叶结缕草 |  |  | 0.22hm2 |  | 主体已有 |
|  | 临时措施 |  |  |  | 集水坑 |  |  | 管道沿线 |  | 4个尺寸为4m×4m×2.5m；2个尺寸为3m×3m×3m |  |  | 6座 |  | 主体已有 |
|  |  |  |  |  | 临时排水沟 |  |  | 管道工程横坡和顺坡段、临时施工道路一侧 |  | 土质，底宽0.3m，沟深0.4m，内坡比为1:1 |  |  | 129m |  | 方案新增 |
|  |  |  |  |  | 临时沉沙池 |  |  | 截（排）水沟末端 |  | 土质，高1.0m，底宽1.0m，长1.5m，坡比1：1 |  |  | 2座 |  | 方案新增 |
|  |  |  |  |  | 编织土袋挡墙 |  |  | 堆土一侧 |  | 梯形断面，下底宽1.0m，上底宽0.6m，高0.8m |  |  | 62m |  | 方案新增 |
|  |  |  |  |  | 彩条布遮盖 |  |  | 堆土表面及裸露地表 |  | / |  |  | 6600m2 |  | 方案新增 |
|  |  |  |  |  | 土工布铺垫 |  |  | 堆管场占压区域 |  | / |  |  | 600m2 |  | 方案新增 |
| 水土保持投资概算（万元） |  |  | 工程措施 |  |  | 11.02（方案新增0） |  |  |  |  |  | 植物措施 |  | 1.13（方案新增0） |  |
|  |  |  | 临时措施 |  |  | 7.02（方案新增5.82） |  |  |  |  |  | 水土保持补偿费 |  | 2.52（25233.60元） |  |
|  |  |  | 独立费用 |  |  | 建设管理费 |  |  |  |  |  | 0.12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 工程建设监理费 |  |  |  |  |  | 0.00（计入主体） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 科研勘测设计费 |  |  |  |  |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水土保持设施验收费 |  |  |  |  |  | 3.50 |  |  |  |
|  |  |  | 基本预备费 |  |  | 1.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总投资 |  |  | 30.65（方案新增17.30） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案编制单位 |  |  |  | 四川盛达昌工程设计咨询有限公司 |  |  |  |  |  |  | 建设单位 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 91510106MA61XRRB4T |  |  |  |  |  |  | 统一社会信用代码 | 915001129028005689 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 刘芝 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 | 方进 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  | 四川省成都市金牛区西华大道608号附713号 |  |  |  |  |  |  | 地址 | 重庆市渝北区龙溪镇龙脊四社 |  |  |  |
| 邮编 |  |  |  | 610000 |  |  |  |  |  |  | 邮编 | 401120 |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  | 付鹏18***75 |  |  |  |  |  |  | 联系人及电话 | 喻波 13***99 |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  |  | 21***81@qq.com |  |  |  |  |  |  | 电子信箱 | yu***73@petrochina.com.cn |  |  |  |