綦南线输气管道涉外部安全隐患治理迁改项目

水土保持方案报告表

建设单位(个人)：中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿

法 定 代 表 人：                     方进

通  讯  地  址：          重庆市渝北区龙溪镇龙脊四社

联    系    人：                      喻波

电          话：                  13***99

报  送  时  间：                   2025年3月

水土保持方案报告表

| 项目 概况 | 项目名称 |  |  |  |  | 綦南线输气管道涉外部安全隐患治理迁改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设地点 |  |  |  |  | 綦南线隐患治理迁改管道位于南川区、綦江区、万盛经济技术开发区境内，共有5处隐患治理位置。其中：隐患位置1位于綦江区三江街道黄荆村2组，起点坐标为东经106°41'06.2479"；北纬28°56'06.5402"，终点坐标为东经106°41'04.1372"；北纬28°56'08.6167"。隐患位置2位于綦江区石角镇下湾村1社，起点坐标为东经106°49'36.7678"；北纬28°56'02.0194"，终点坐标为东经106°49'41.9747"；北纬28°56'03.5826"。隐患位置3位于万盛经济技术开发区万东镇新田村，起点坐标为东经106°55'58.4528"；北纬28°58'33.7486"，终点坐标为东经106°55'52.7049"；北纬28°58'28.7879"。隐患位置4位于南川区南平镇清泉社区4组，第一段起点坐标为东经107°01'30.8656"；北纬29°04'09.3378"，终点坐标为东经107°01'30.8656"；北纬29°04'09.3378"。第二段起点坐标为东经107°01'41.0442"；北纬29°04'07.9475"，终点坐标为东经东经07°01'46.2789"；北纬29°04'11.7966"。隐患位置5位于南川区西城街道长远社区东经107°04'30.4878"；北纬29°08'21.6667"，东经107°04'35.5975"；北纬29°08'35.3794"。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设内容 |  |  |  |  | 新建输气管道水平长度2.15km（设计长度2.40km），共5处隐患治理位置，分3段，其中綦江段0.55km（设计长度0.60km）、南川段1.23km（设计长度1.35km）、万盛经开区段0.37km（设计长度0.45km），按《输气管道工程设计规范》(GB50251-2015)设计，设计压力 2.5 MPa，管道规格 D273×7.0，管材采用L245NPSL2 无缝钢管，配套建设防腐、阴极保护等安全保护设施。报废原綦南线输气管道1.53km。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设性质 |  |  |  |  | 新建 |  |  |  | 总投资（万元） |  |  |  | 839.02 |
|  | 土建投资（万元） |  |  |  |  | 583.56 |  |  |  | 占地面积 |  |  |  | 永久：0hm² |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 临时：2.23hm² |
|  | 动工时间 |  |  |  |  | 2025年6月 |  |  |  | 完工时间 |  |  |  | 2025年11月 |
|  | 土石方（m³） |  |  |  |  | 挖方 |  | 填方 |  | 借方 |  |  |  | 余（弃）方 |
|  |  |  |  |  |  | 1.43 |  | 1.43 |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  | 取土（石、砂）场 |  |  |  |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弃土（石、渣）场 |  |  |  |  | 不设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外借土石方情况 |  |  |  |  | 无借方 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外弃土石方情况 |  |  |  |  | 无弃方 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目区概况 | 涉及重点 防治区情况 |  |  |  |  | 乌江赤水河上中游国家级水土流失重点治理区、重庆市水土流失重点预防区和重点治理区 |  |  |  | 地貌类型 |  |  |  | 丘陵、低山 |
|  | 原地貌土壤侵蚀模数[t/(km²·a)] |  |  |  |  | 1580 |  |  |  | 容许土壤流失量[t/(km²·a)] |  |  |  | 500 |
| 项目选址（线）水土保持评价 |  |  |  |  |  | 本工程隐患治理位置2所在的綦江区石角镇属于重庆市水土流失重点预防区，隐患位置4、5所在的南川区的南平镇和西城街道属于乌江赤水河上中游国家级水土流失重点治理区（同属重庆市水土流失重点治理区）。此外，本项目不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带；不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站，不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地等，项目建设区无滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象，施工过程中采取有效的水土保持措施，可有效减少施工造成的水土流失。 综上所述，本工程选址（线）满足《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）和规范性文件中的规定，基本不存在水土保持制约性因素。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预测土壤流失总量 |  |  |  |  |  | 134.01t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治责任范围（hm²） |  |  |  |  |  | 2.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治标准等级及目标 | 防治标准等级 |  |  |  |  | 西南紫色土区一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水土流失治理度(%) |  |  |  |  | 97 |  |  |  | 土壤流失控制比 |  |  |  | 1.0 |
|  | 渣土防护率(%) |  |  |  |  | 93 |  |  |  | 表土保护率(%) |  |  |  | 92 |
|  | 林草植被恢复率(%) |  |  |  |  | 97 |  |  |  | 林草覆盖率(%) |  |  |  | 25 |
| 水土保持措施 | - 根据分区原则并结合项目的特征情况，进行了项目区水土流失防治分区，本工程水土流失防治分区划分为管道直埋段工程区、管道顶管穿越工程区、临时进场道路工程区和堆管场工程区4个一级防治区。各防治区的水土保持措施布设成果如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 措施类型 |  |  | 措施名称 |  |  | 布设位置 |  |  | 断面形式/配置形式 |  | 工程量 |  | 备注 |
|  | 工程措施 |  |  | 表土剥离 |  |  | 占压耕地、林地区域 |  |  | 剥离厚度0.3m |  | 0.29万m3 |  | 主体已有 |
|  |  |  |  | 表土回覆 |  |  | 植被恢复区域 |  |  | 覆土厚度0.3m |  | 0.29万m3 |  | 主体已有 |
|  |  |  |  | 土地整治 |  |  | 占压耕地和林地区域 |  |  | 平整、配肥 |  | 2.21hm2 |  | 主体已有 |
|  | 植物措施 |  |  | 撒播种草 |  |  | 占压林地区域 |  |  | 撒播密度80kg/hm2，细叶结缕草 |  | 0.92hm2 |  | 主体已有 |
|  | 临时措施 |  |  | 集水坑 |  |  | 管道沿线 |  |  | 尺寸为5m×3m×1.5m |  | 5座 |  | 主体已有 |
|  |  |  |  | 临时截水沟 |  |  | 操作井外围 |  |  | 土质，坡比1:1，底宽0.3m，高0.3m |  | 66m |  | 主体已有 |
|  |  |  |  | 临时排水沟 |  |  | 管道工程横坡和顺坡段、临时施工道路一侧 |  |  | 土质，底宽0.3m，沟深0.4m，内坡比为1:1 |  | 378m |  | 方案新增 |
|  |  |  |  | 临时沉沙池 |  |  | 截（排）水沟末端 |  |  | 土质，高1.0m，底宽1.0m，长1.5m，坡比1：1 |  | 9座 |  | 主体已有4座 方案新增5座 |
|  |  |  |  | 编织土袋挡墙 |  |  | 堆土一侧 |  |  | 梯形断面，下底宽1.0m，上底宽0.6m，高0.8m |  | 367m |  | 方案新增 |
|  |  |  |  | 彩条布遮盖 |  |  | 堆土表面及裸露地表 |  |  | / |  | 9000m2 |  | 方案新增 |
|  |  |  |  | 土工布铺垫 |  |  | 堆管场占压区域 |  |  | / |  | 2000m2 |  | 方案新增 |
| 水土保持投资概算（万元） |  | 工程措施 |  |  | 18.70（方案新增0） |  |  |  |  |  | 植物措施 |  | 2.63（方案新增0） |  |
|  |  | 临时措施 |  |  | 21.57（方案新增18.12） |  |  |  |  |  | 水土保持补偿费 |  | 3.12（31225.60元） |  |
|  |  | 独立费用 |  |  | 建设管理费 |  |  |  |  |  | 0.36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 工程建设监理费 |  |  |  |  |  | 0.00（计入主体） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 科研勘测设计费 |  |  |  |  |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水土保持设施验收费 |  |  |  |  |  | 3.50 |  |  |  |
|  |  | 基本预备费 |  |  | 2.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总投资 |  |  | 56.48（方案新增31.70） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案编制单位 |  |  | 四川盛达昌工程设计咨询有限公司 |  |  |  |  |  | 建设单位 |  | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  | 91510106MA61XRRB4T |  |  |  |  |  | 统一社会信用代码 |  | 915001129028005689 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 刘芝 |  |  |  |  |  | 法人代表 |  | 方进 |  |  |  |
| 地址 |  |  | 四川省成都市金牛区西华大道608号附713号 |  |  |  |  |  | 地址 |  | 重庆市渝北区龙溪镇龙脊四社 |  |  |  |
| 邮编 |  |  | 610000 |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 401120 |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  | 付鹏18***75 |  |  |  |  |  | 联系人及电话 |  | 喻波 13***99 |  |  |  |
| 传真 |  |  | / |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  | 21***81@qq.com |  |  |  |  |  | 电子信箱 |  | yu***73@petrochina.com.cn |  |  |  |