附件2

重庆四方新材股份有限公司姜家镇白云山村宋扁石灰岩矿（一期）水土保持方案报告书专家评审意见

2019年7月25日，市水利局在水利大厦17楼会议室组织召开了《水保方案（送审稿）》专家评审会，项目法人和报告编制单位的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前详细审阅了《水保方案（送审稿）》，与会人员会上认真听取了报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据“渝水办水保〔2019〕5号”和“渝水〔2018〕267号”，各专家对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级合格。报告编制单位会后对《水保方案（送审稿）》进行了修改、补充和完善，项目法人于2019年8月5日提交了《水保方案（报批稿）》。经专家组复核，形成专家组评审意见如下：

一、综合说明

（一）方案编制所依据的法律法规、部委规章、规范性文件、技术标准及相关资料基本正确。

（二）同意方案设计水平年为2021年。

（三）同意水土流失防治责任范围为24.26hm2。

（四）同意项目水土流失防治标准执行等级为西南紫色土区生产建设类二级标准。

（五）基本同意水土流失防治目标。其中：水土流失治理度达到94％，土壤流失控制比等于1.0，渣土防护率达到88％，表土保护率达到87％，林草植被恢复率达到95％，林草覆盖率21%。

二、项目及项目区概况

（一）项目概况阐述基本清楚

重庆四方新材股份有限公司姜家镇白云山村宋扁石灰岩矿位于重庆市巴南区姜家镇白云山村、纹石村。一期工程内容主要包括矿山改扩建工程及矿山一期开采，工程组成分3个部分，总面积24.26hm2。其中开采区16.63hm2，工业场地6.30hm2，矿区道路1.33hm2。一期工程总占地全部为临时用地，其中旱地为11.79hm2，果园5.01hm2，乔木林地3.01hm2，采矿用地4.45hm2。一期工程土石方开挖总量28.99万m3（含表土剥离0.55万m3），回填方总量5.19万m3，弃方量25.99万m3，全部堆放至采坑弃渣场，借方量2.19万m3（表土），借方来源于矿山后期工程范围内剥离的表土。工程总投资9800万元，其中土建投资2035.71万元，本项目建设投资资金由建设单位自筹。改扩建工程从2018年9月开始施工，已于2019年5月结束；矿山一期开采时间为2019年6月至2026年12月。

（二）项目区地形地貌、地质、土壤植被、气象、水文等情况阐述较为清楚。

三、项目水土保持评价

（一）基本同意对主体工程选址（线）的水土保持评价。

（二）基本同意对主体工程建设方案、工程占地、土石方平衡及施工方法与工艺的水土保持分析与评价。

（三）基本同意对主体工程设计中水土保持措施的界定。

四、水土流失分析与预测

（一）基本同意对项目水土流失现状及影响分析。

（二）工程扰动地表面积为24.26hm2，损毁植被面积0.72hm2。

（三）工程建设可能造成的水土流失总量为8539t，其中新增水土流失量6390t。

（四）基本同意水土流失的危害性分析。

五、水土保持措施

（一）基本同意项目划分为一期开采、工业场地和矿区道路共3个水土流失防治区。

（二）基本同意由主体工程设计中具有水保功能的措施和水保方案新增的防治措施所组成的水土流失防治措施总体布局。

（三）基本同意各防治区防治措施布局和新增水土保持措施典型设计。

1．一期开采防治区

开采前，在一期开采区边坡上部开挖临时土质排水沟，先做好表土剥离、清运区域下方的临时拦挡，然后进行表土剥离，遇雨天对表土剥离裸露面采取临时覆盖，剥离的表土堆放在矿山现有的采坑内，并配套临时拦挡、临时覆盖的防护措施。弃渣堆放在矿山现有的采坑内，遇雨天对堆渣坡面采取临时覆盖。在弃渣场周边修筑排水沟，并配套沉砂措施，逐步在完工边坡平台覆土后种植藤蔓植物；在采矿废渣回填采坑后挖穴种植刺桐，在弃渣场、边坡平台等裸露地表区域撒播草籽。开采结束后，对采坑及完工边坡平台进行全面整治及复绿。

2．工业场地防治区

工业场地防治区工程已全面完工。主体设计已实施了多种水土保持措施，运行良好，水土流失十分轻微，无需再增加新的水土保持措施。

3．矿区道路防治区

矿区道路已完工。该防治区水土保持措施比较完善，本方案设计配套修筑沉沙池。

（四）基本同意水土保持施工组织设计及进度安排。

六、水土保持监测

基本同意水土保持监测方案。开展监测工作前应进一步完善和优化监测实施方案。

七、水土保持投资估算及效益分析

（一）投资估算编制依据正确，费用及定额选择基本合理，编制深度基本满足规范要求。

（二）本水保方案设计静态总投资206.61万元，其中：主体已列106.36万元，方案新增100.25万元。经审核，本水土保持方案设计静态总投资207.70万元，其中：主体已列106.36万元，方案新增101.34万元（其中：工程措施0.52万元，植物措施3.57万元，监测措施47.61万元，施工临时措施24.12万元，独立费用15.57万元、基本预备费5.48万元、水土保持补偿费4.47万元）。详见附表。

（三）效益分析方法基本正确，分析结果基本合理。

八、水土保持管理

基本同意《水保方案（报批稿）》中提出的组织管理、后续设计、施工管理、监理监测、设施验收等实施保证措施。

附表：重庆四方新材股份有限公司姜家镇白云山村宋扁石灰岩矿（一期）水保方案投资估算审核表

专家组组长：

2019年8月7日

附表

重庆四方新材股份有限公司姜家镇白云山村宋扁石灰岩矿（一期）水保方案投资估算审核表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 设计投资 |  |  | 审核投资 |  |  | 核增、减（+、-） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方案新增 | 主体已列 | 小计 | 方案新增 | 主体已列 | 小计 | 方案新增 | 主体已列 | 小计 |  |
| 1 | 第一部分 工程措施 | 0.52 | 70.25 | 70.77 | 0.52 | 70.25 | 70.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1.1 | 一期开采防治区 | 0.52 | 45.78 | 46.30 | 0.52 | 45.78 | 46.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1.2 | 工业场地防治区 |  | 11.79 | 11.79 |  | 11.79 | 11.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1.3 | 矿区道路防治区 |  | 12.68 | 12.68 |  | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2 | 第二部分 植物措施 | 3.57 | 36.11 | 39.68 | 3.57 | 36.11 | 39.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2.1 | 一期开采防治区 | 3.57 | 33.22 | 36.79 | 3.57 | 33.22 | 36.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2.2 | 工业场地防治区 |  | 2.89 |  |  | 2.89 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3 | 第三部分 监测措施 | 47.61 |  | 47.61 | 47.61 |  | 47.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.1 | 设备及安装 | 2.61 |  | 2.61 | 2.61 |  | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.2 | 观测运行 | 45.00 |  | 45.00 | 45.00 |  | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4 | 第四部分 施工临时措施 | 24.04 |  | 24.04 | 24.12 |  | 24.12 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |  |
| 4.1 | 一期开采防治区 | 24.04 |  | 24.04 | 24.04 |  | 24.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4.2 | 其他临时工程 |  |  |  | 0.08 |  | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |  |
| 5 | 第五部分：独立费用 | 14.62 |  | 14.62 | 15.57 |  | 15.57 | 0.95 | 0.00 | 0.95 |  |
| 5.1 | 水土保持方案编制费 | 7.20 |  | 7.20 | 7.20 |  | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5.2 | 科研勘测设计费 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5.3 | 水土保持设施竣工验收费 | 5.93 |  | 5.93 | 5.93 |  | 5.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5.4 | 建设管理费 | 0.56 |  | 0.56 | 1.51 |  | 1.51 | 0.95 | 0.00 | 0.95 |  |
| 5.5 | 工程建设监理费 | 0.93 |  | 0.93 | 0.93 |  | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5.6 | 招标代理服务费 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 一至五部分合计 |  | 90.36 | 106.36 | 196.72 | 91.39 | 106.36 | 197.75 | 1.04 | 0.00 | 1.04 |  |
| 6 | 基本预备费 | 5.42 |  | 5.42 | 5.48 |  | 5.48 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |  |
| 7 | 水土保持补偿费 | 4.47 |  | 4.47 | 4.47 |  | 4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 8 | 静态总投资 | 100.25 | 106.36 | 206.61 | 101.34 | 106.36 | 207.70 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |  |