附件1

巫山县两江四岸消落区生态环境综合治理工程水土保持方案特性表

| 项目名称 |  |  |  | 巫山县两江四岸消落区生态环境综合治理工程 |  |  |  |  | 流域管理机构 |  |  |  |  |  |  | 长江水利委员会 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省（市、区） |  |  |  | 重庆市 |  |  | 涉及地市或个数 |  |  |  | 涉及县或个数 |  |  |  |  | 巫山县 |  |  |  |
| 项目规模 | 工程建设145m-175m消落带区生态环境综合治理工程防洪岸线长16.69km，175m-185m间生态修复综合整治22.40hm2，建设市政景观公园2座（江东咀公园和白子溪公园）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总投资(万元) |  | 160093.34 |  |  | 土建投资(万元) |  | 135656.35 |  |
| 动工时间 |  |  |  | 2020年8月 |  |  | 完工时间 |  | 2022年12月 |  | 设计水平年 |  |  |  |  | 2023年 |  |  |  |
| 工程占地（hm2） |  |  |  | 128.94 |  |  | 永久占地（hm2） |  | 128.11 |  | 临时占地（hm2） |  |  |  |  | 0.83 |  |  |  |
| 土石方量（万m3） |  |  |  |  |  |  | 挖方 |  | 填方 |  | 借方 |  |  |  |  | 余（弃）方 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 270.86 |  | 145.92 |  | — |  |  |  |  | 124.94 |  |  |  |
| 重点防治区名称 |  |  |  |  |  |  | 三峡库区国家级水土流失重点治理区、重庆市水土流失重点治理区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  |  |  |  | 中、浅切割褶皱侵蚀、剥蚀中低山 |  | 水土保持区划 |  |  |  |  |  | 西南紫色土区 |  |  |  |  |
| 土壤类型 |  |  |  |  |  |  | 紫色土 |  | 土壤侵蚀强度 |  |  |  |  |  | 轻度 |  |  |  |  |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  |  |  |  | 128.94 |  | 容许土壤流失量[t/km2·a] |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
| 水土流失预测总量（t） |  |  |  |  |  |  | 31713 |  | 新增水土流失量（t） |  |  |  |  |  | 17843 |  |  |  |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  |  |  |  | 西南紫色土区一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治指标 |  | 水土流失治理度(%) |  |  |  |  | 97 |  | 土壤流失控制比 |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 渣土挡护率(%) |  |  |  |  | 94 |  | 表土保护率(%) |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |
|  |  | 林草植被恢复率(%) |  |  |  |  | 97 |  | 林草覆盖率(%) |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |
| 防治措施及工程量 |  | 分区 |  |  |  | 工程措施 |  |  |  | 植物措施 |  |  |  | 临时措施 |  |  |  |  |  |
|  |  | 145m-175m 消落带综合治理工程防治区 |  |  |  | 主体设计：C20砼排水沟长22162m，回覆种植土7.05万m3。 方案新增：表土剥离2.16万m3。 |  |  |  | 主体设计：格宾植草护坡35.18hm2，植被砼护坡35.69hm2。 |  |  |  | 方案新增：彩条布96900m2，临时排水沟29355m，填土编织袋长567m |  |  |  |  |  |
|  |  | 175m 以上生态修复工程防治区 | 生态修复工程防治区 |  |  |  |  |  |  | 主体设计：生态防护林28888株，植草12.75hm2。 |  |  |  | 方案新增：彩条布铺垫4600m2。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 公园景观工程防治区 |  |  | 主体设计：截水沟260m，排水沟587m，植草沟876m，植草砖240m2，砖红色透水砖732m2，彩色混凝土2607m2，色透水砖3692m2。 方案新增：表土剥离6.54万m3，土地整治面积35.52hm2，覆土8.58万m3； |  |  |  | 主体设计：景观植乔木18666株，植灌木球36916株，植灌木及景观草皮植物32.11hm2。 |  |  |  | 方案新增：彩条布16000m2，临时截水沟480m，临时排水沟771m，填土编织袋长1244m。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工道路工程防治区 |  |  | 方案新增：剥离表土0.03万m3，土地整治面积0.40hm2，覆土0.13万m3。 |  |  |  | 方案新增：撒播种草0.37hm2。 |  |  |  | 方案新增：临时排水沟750m。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工生产区 |  |  | 方案新增：剥离表土0.11万m3，土地整治面积0.43hm2，覆土0.13万m3。 |  |  |  | 方案新增：撒播种草0.14hm2。 |  |  |  | 方案新增：临时排水沟700m。 |  |  |  |  |  |
| 投资（万元） |  |  |  |  |  | 主体设计：1317,60 方案新增：328.08 |  |  |  | 主体设计：24464.76 方案新增：0.26 |  |  |  | 主体设计：0 方案新增：131.39 |  |  |  |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  |  |  |  | 26683.21（方案新增900.86） |  |  |  |  |  | 独立费（万元） |  |  |  |  | 194.78 |  |  |
| 监理费（万元） |  |  |  |  |  | 13.72 |  | 监测费（万元） |  | 115.59 |  | 补偿费（万元） |  |  |  |  |  |  | 84.55 |
| 方案编制单位 |  |  |  |  | 长江水利委员会长江流域水土保持监测中心站 |  |  |  | 建设单位 |  |  | 重庆市巫山城市建设（集团）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  | 李仁华 |  |  |  | 法定代表人 |  |  | 方健 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  | 湖北省武汉市江岸区惠济路63号永成精英汇B座 |  |  |  | 地址 |  |  | 重庆市巫山县巫峡镇净谭路一路80号1楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 邮编 |  |  |  |  | 430010 |  |  |  | 邮编 |  |  | 404700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  | 项宇/13908651803 |  |  |  | 联系人及电话 |  |  | 梁宜/023-57616131 |  |  |  |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  |  | 027-82820520 |  |  |  | 传真 |  |  | 023-57616131 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  |  |  | cwjczxz@163.com |  |  |  | 电子信箱 |  |  | wushamzhongxue@qq.com |  |  |  |  |  |  |  |