附件2

巫山县两江四岸消落区生态环境综合治理工程水土保持方案报告书专家评审意见

2019年10月15日，市水利局在水利大厦26楼会议室组织召开了《水保方案（送审稿）》专家评审会，巫山县水利局、项目法人和报告编制单位的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前详细审阅了《水保方案（送审稿）》，与会人员会上认真听取了报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据“渝水办水保〔2019〕5号”和“渝水〔2018〕267号”，各专家对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级合格。报告编制单位会后对《水保方案（送审稿）》进行了修改、补充和完善，项目法人于2019年11月5日提交了《水保方案（报批稿）》。经专家组复核，形成专家组评审意见如下：

一、综合说明

（一）方案编制所依据的法律法规、技术标准及相关资料等基本正确。

（二）同意方案设计水平年为2023年。

（三）同意水土流失防治责任范围界定，水土流失防治责任范围面积为128.94hm2。

（四）同意项目水土流失防治标准执行等级为西南紫色土区建设类一级标准。

（五）同意水土流失防治目标。其中：水土流失治理度达到97％，土壤流失控制比等于1.0，渣土防护率达到94％，表土保护率达到92％，林草植被恢复率达到97％，林草覆盖率27%。

二、项目概况

（一）项目概况阐述基本清楚。

本工程位于巫山县长江和大宁河交汇处附近，为新建项目。工程为三峡后续规划项目，防洪标准为20年一遇，工程等别为IV等，主要建筑物级别为4级，次要建筑物级别为5级，水工建筑物堤防的合理使用年限为30年。工程建设规模和主要内容包括145m~175m消落带区生态环境综合治理工程和175m以上生态修复工程两部分，其中175m以上生态修复工程包括生态修复工程和公园景观工程两部分。工程占地面积共计128.94hm²，其中永久占地128.11hm²，临时占地0.83hm²。项目占地中145m~175m用地（68.55hm²）属于三峡水库土地征用线范围，175m以上占地为本工程新增占地。

本工程施工布置5个施工工区、5处临时堆料场、10处表土堆场和30.73km施工道路。工程挖方270.86万m3，填方量为145.92万m3，弃方量为124.94万m3，余方全部运至巫山县早阳片区白子溪支流改造工程场平回填利用。工程计划于2020年8月开工，2022年12月完工，总工期29个月。工程总投资16.01亿元，其中：土建投资13.57亿元。

（二）项目区地形地貌、地质、气象、水文、土壤、植被等情况阐述较为清楚。

三、项目水土保持评价

（一）基本同意主体工程选址的水土保持评价。

（二）基本同意建设方案与布局评价。

（三）同意主体工程设计中水土保持措施界定。

四、水土流失分析与预测

（一）项目区水土流失以水力侵蚀为主，原地貌平均土壤侵蚀模数2434t /（km2·a）。

（二）基本同意土壤流失量预测结果。

工程建设可能造成的水土流失总量为3.17万t，新增水土流失量1.78万t。

（三）基本同意水土流失的危害分析和指导性意见。

五、水土保持措施

（一）基本同意项目划分为145m~175m消落带综合治理工程和175m以上生态修复工程两个一级防治区。其中，175m以上生态修复工程防治区划分为生态修复工程、公园景观工程、施工道路工程和施工生产区四个二级防治区。

（二）基本同意由主体工程设计的水土保持措施和方案新增的水土保持措施所组成的水土流失防治措施体系。

（三）基本同意各防治区防治措施布局、方案新增水土保持措施典型设计。

1、145m~175m消落带综合治理工程防治区

施工前，剥离区内表土，就近集中堆放在区内沿线布置的临时表土堆场内；在护岸工程缓坡段和箱涵未设围堰段的临河侧布设挡板拦挡；在护岸工程陡坡段临河侧设填土编织袋进行临时拦挡。

施工中，采用塑料彩条布对区内开挖及回填裸露的土质坡面和松散的临时堆渣进行覆盖。在堆放表土的下边坡采用填土编织袋进行临时拦挡，其外侧或堆土顶部汇水区设置临时排水沟，采用彩条布对堆土边坡进行临时覆盖。在区内施工道路汇水侧设临时排水沟。

2、175m以上生态修复工程防治区

（1）生态修复工程防治区

施工前，采用塑料彩条布对苗木堆放地进行铺垫覆盖。施工过程中应尽快回填树坑，并在树坑扰动区域及时覆盖地被植物，加强对生态防护林的养护。

（2）公园景观工程防治区

施工前，剥离区内表土，就近集中堆放在公园布置的临时表土堆场内。

施工中，采用塑料彩条布对区内开挖及回填裸露的土质坡面和松散的临时堆渣进行覆盖；在场平区开挖边坡坡顶设置临时截水沟；在园路路基下边坡设填土编织袋进行临时拦挡；在堆放表土的下边坡采用填土编织袋进行临时拦挡，其外侧或堆土顶部汇水区设置临时排水沟，采用彩条布对堆土边坡进行临时覆盖。

施工后期对区内景观绿化区域进行土地整治并覆土。

（3）施工道路工程防治区

施工前，剥离区内表土，并运至消落带防治区布置的临时表土堆场内集中堆放。

施工中，采用塑料彩条布对路基开挖及回填裸露的土质坡面进行覆盖；在道路汇水侧或填方边坡坡脚设临时排水沟。

施工后期，对临时占地范围进行土地整治和覆土，并结合原占地类型进行撒播植草防护或复耕。

（4）施工生产区

施工前，剥离区内表土，并运至消落带防治区布置的临时表土堆场内集中堆放。

施工中，在临时设施周边和施工围堰汇水侧设置临时排水沟。

施工后期，对施工生产区新增临时占地进行土地整治和覆土，并结合原占地类型进行撒播植草防护或复耕。

六、水土保持监测

基本同意水土保持监测方案。

七、水土保持投资估算及效益分析

（一）投资估算编制依据正确，费用及定额选择基本合理，编制深度基本满足规范要求。

（二）本水保方案设计静态总投资26686.28万元。经审核，水保方案静态总投资26683.21元，其中主体工程已列投资25782.36万元，方案新增投资为900.86万元（其中：工程措施328.08万元，植物措施0.26万元，监测措施115.59万元，施工临时措施131.39万元，独立费用194.78万元，基本预备费46.20万元，水土保持补偿费84.55万元）。详见附表。

（三）效益分析方法基本正确，分析结果基本合理。

八、水土保持管理

基本同意组织管理、后续设计、水土保持监测、水土保持监理、水土保持施工、水土保持设施验收等保障措施和要求。

附表：巫山县两江四岸消落区生态环境综合治理工程水土保持方案投资估算审核表

专家组组长：

2019年11月8日

附表

巫山县两江四岸消落区生态环境综合治理工程水土保持方案投资估算审核表水土保持方案报告书投资估算审核表

单位：万元