附件2

冀东水泥重庆合川有限责任公司4600t/d熟料新型干法水泥生产线项目大庙石灰岩矿续采

水土保持方案报告书专家评审意见

2019年10月22日，重庆市水利局在水利大厦17楼会议室组织召开了《冀东水泥重庆合川有限责任公司4600t/d熟料新型干法水泥生产线项目大庙石灰岩矿续采水土保方案报告书（送审稿）》（以下简称《水保方案（送审稿）》）专家评审会。合川区水利局、冀东水泥重庆合川有限责任公司（以下简称项目法人）、重庆智创水土保持科技开发有限公司（以下简称报告编制单位）的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前详细审阅了《水保方案（送审稿）》，与会人员会上认真听取了报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据“渝水办水保〔2019〕5号”和“渝水〔2018〕267号”，各专家对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级合格。报告编制单位会后对《水保方案（送审稿）》进行了修改、补充和完善，项目法人于2019年11月5日提交了《水保方案（报批稿）》。经专家组复核，形成专家组评审意见如下：

一、综合说明

（一）方案编制目的和意义基本明确，所依据的法律法规、规范标准和技术文件及采用的资料基本正确。

（二）同意方案设计水平年为2040年。

（三）同意该项目水土流失防治责任范围界定，水土流失防治责任范围面积为45.72hm2。

（四）同意项目水土流失防治标准执行西南紫色土区建设类一级标准。

（五）基本同意水土流失防治目标。该项目水土流失防治目标为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1，渣土防护率92%，表土保护率92%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率23%。

二、项目概况

- （一）工程项目概况阐述清楚。

冀东水泥重庆合川有限责任公司4600t/d熟料新型干法水泥生产线项目大庙石灰岩矿位于合川区草街镇大庙村。本矿山为续采项目，由采区、排土场、矿山公路三部分组成。建设规模为2000kt/a。矿区范围内保有（122b+332）水泥用灰岩矿资源储量5423.6万吨，预计可开采储量3748.91万吨。服务年限为19年。项目区占地面积为45.72hm2，均为临时占地。项目土石方开挖总量为1483.88万m3，其中石灰岩开采1468.36万m3，一般土石方开挖6.9万m3，表土剥离8.62万m3；回填量9.32万m3，其中一般土石方回填0.7万m3，表土回填8.62万m3；利用方量1474.56万m3，无弃渣。排土场现有堆渣量约为147.6万m3，后期约85万m3堆渣被再次利用，后期排土场剩余堆渣量约为56.53万m3。矿山续采至2038年结束。

（二）项目区地形地貌、地质、土壤植被、气象、水文、等情况阐述较为清楚。

三、项目水土保持评价

（一）基本同意对主体工程选址水土保持评价。

- （二）基本同意对主体工程建设方案、工程占地、土石方平衡及施工方法与工艺的水土保持分析与评价。

（三）基本同意对主体工程设计中水土保持措施界定。

四、水土流失分析与预测

（一）基本同意对项目水土流失现状及影响因素分析。

（二）工程扰动地表面积为45.72hm2，损毁植被面积12.94hm2。

（三）工程建设可能造成的水土流失总量为3.68万t，其中新增水土流失量2.35万t。

（四）基本同意水土流失的危害性分析。

五、水土保持措施

（一）基本同意水土流失防治分区。

该项目水土流失防治区划分为采场防治区、排土场防治区及矿山公路防治区3个防治区，分区基本合理。

（二）基本同意由主体工程设计中具有水保功能的措施和本方案新增的水土保持措施所组成的水土流失防治体系。

（三）基本同意新增防护措施设计。

1.采场防治区

主体工程在采区边坡布设了截水（排水）沟、沉沙凼、蓄水池措施，并采取绿化。

矿山开采前，剥离表土，剥离的表土运至主体工程设立的表土堆放场存放；矿山开采过程中，在每个开采平台设置1条临时排水沟，并在排水沟末端布设沉砂池。排水沟长3000m，沉砂池3口。

2.排土场防治区

主体工程在排土场坡脚设置护脚墙，堆渣顶部布设有截水沟，堆边坡及渣顶实施了绿化。

堆渣取用过程中，遇到降雨，对扰动的裸露面采用防雨布进行临时覆盖；堆渣取用结束后，对排土场进行平整，然后撒播草籽。平整及撒播草籽面积3.64hm2，临时覆盖面积5000m2。

3.矿山公路防治区

主体工程已修建有排水沟及沉沙池。

在开采区新修建的道路汇水侧修建临时排水沟和沉沙池；道路使用结束后，对矿山道路进行路面拆除与平整，并回覆表土和撒播草籽。共修建排水沟长600m、沉砂池2座，平整和撒播草籽1.37hm2。

（四）基本同意水土保持施工组织设计及进度安排。

六、水土保持监测

基本同意水土保持监测方案。

七、投资估算

（一）投资估算编制依据正确，费用及定额选择基本合理，编制深度基本满足规范要求。

（二）该项目水土保持设计静态总投资1314.61万元。经审核，该项目水土保持静态总投资1305.60万元，其中：主体已列802.81万元，方案新增投资502.79万元。方案新增投资中：工程措施14.32万元，植物措施4.10万元，监测措施397.56万元，施工临时措施20.20万元，独立费用38.15万元，基本预备费28.46万元。

（三）效益分析方法正确，分析结果基本合理。

八、水土保持管理

《方案》中提出的组织管理、后续设计、施工管理、监理监测、设施验收等基本可行。

附表：冀东水泥重庆合川有限责任公司4600t/d熟料新型干法水泥生产线项目大庙石灰岩矿续采水保方案投资估算审核表

专家组组长：

2019年11月6日

附表

| 冀东水泥重庆合川有限责任公司4600t/d熟料新型干法水泥生产线项目 大庙石灰岩矿续采水保方案投资估算审核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |  |
| 序号 | 工程或费用名称 | 设计投资 |  |  |  |  |  | 审核投资 |  |  |  |  | 核增、减 （+、-） |  |
|  |  | 方案新增 |  | 主体已列 |  | 小计 |  | 方案新增 |  | 主体已列 |  | 小计 |  |  |
|  | 第一部分：工程措施 | 14.32 |  | 647.47 |  | 661.79 |  | 14.32 |  | 647.47 |  | 661.79 | 0.00 |  |
| 1 | 开采防治区 |  |  | 559.61 |  | 559.61 |  |  |  | 559.61 |  | 559.61 | 0.00 |  |
| 2 | 排土场防治区 | 5.15 |  | 87.86 |  | 93.01 |  | 5.15 |  | 87.86 |  | 93.01 | 0.00 |  |
| 3 | 矿山公路防治区 | 9.17 |  |  |  | 9.17 |  | 9.17 |  | 0.00 |  | 9.17 | 0.00 |  |
|  | 第二部分：植物措施 | 4.10 |  | 155.34 |  | 159.44 |  | 4.10 |  | 155.34 |  | 159.44 | 0.00 |  |
| 1 | 开采防治区 |  |  | 141.03 |  | 141.03 |  |  |  | 141.03 |  | 141.03 | 0.00 |  |
| 2 | 排土场防治区 | 2.98 |  | 14.31 |  | 17.29 |  | 2.98 |  | 14.31 |  | 17.29 | 0.00 |  |
| 3 | 矿山公路防治区 | 1.12 |  |  |  | 1.12 |  | 1.12 |  |  |  | 1.12 | 0.00 |  |
|  | 第三部分：监测措施 | 404.73 |  |  |  | 404.73 |  | 397.56 |  |  |  | 397.56 | -7.17 |  |
| 1 | 土建设施 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 2 | 设备及安装工程 | 1.53 |  |  |  | 1.53 |  | 1.53 |  |  |  | 1.53 | 0.00 |  |
| 3 | 观测运行费 | 403.20 |  |  |  | 403.20 |  | 396.03 |  |  |  | 396.03 | -7.17 |  |
|  | 第四部分：施工临时措施 | 19.83 |  |  |  | 19.83 |  | 20.20 |  |  |  | 20.20 | 0.37 |  |
| 1 | 开采防治区 | 14.21 |  |  |  | 14.21 |  | 14.21 |  |  |  | 14.21 | 0.00 |  |
| 2 | 排土场防治区 | 2.70 |  |  |  | 2.70 |  | 2.70 |  |  |  | 2.70 | 0.00 |  |
| 3 | 矿山公路防治区 | 2.92 |  |  |  | 2.92 |  | 2.92 |  |  |  | 2.92 | 0.00 |  |
| 4 | 其他临时工程 |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.37 |  |  |  | 0.37 | 0.37 |  |
|  | 第五部分：独立费用 | 39.86 |  |  |  | 39.86 |  | 38.15 |  |  |  | 38.15 | -1.71 |  |
| 一 | 技术咨询费 | 31.00 |  |  |  | 31.00 |  | 29.43 |  |  |  | 29.43 | -1.57 |  |
| 1 | 水土保持方案编制费 | 11.00 |  |  |  | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  | 11.00 | 0.00 |  |
| 2 | 科研勘测设计费 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3 | 水土保持设施竣工验收技术评估费 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |  | 18.43 |  |  |  | 18.43 | -1.57 |  |
| 二 | 工程管理费 | 8.86 |  |  |  | 8.86 |  | 8.72 |  |  |  | 8.72 | -0.14 |  |
| 1 | 管理费 | 8.86 |  |  |  | 8.86 |  | 8.72 |  |  |  | 8.72 | -0.14 |  |
| 2 | 工程建设监理费 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3 | 招标代理服务费 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 一至五部分合计 | 482.83 |  | 802.81 |  | 1285.64 |  | 474.33 |  | 802.81 |  | 1277.14 | -8.50 |  |
|  | 基本预备费 | 28.97 |  |  |  | 28.97 |  | 28.46 |  |  |  | 28.46 | -0.51 |  |
|  | 水土保持（设施）补偿费 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 水土保持方案静态总投资 | 511.80 |  | 802.81 |  | 1314.61 |  | 502.79 |  | 802.81 |  | 1305.60 | -9.01 |  |