重庆市水利局

关于西永线三合阀室—外环双福阀室

天然气输气管道工程水土保持方案

准予行政许可的决定

重庆燃气集团股份有限公司：

你司提交的西永线三合阀室—外环双福阀室天然气输气管道工程水土保持方案审批申请（项目代码：2210-500000-04-01-153008）和《西永线三合阀室—外环双福阀室天然气输气管道工程水土保持方案报告书》收悉。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定，决定准予行政许可。

一、水土保持方案总体意见

（一）方案编制依据的法律法规、部委规章、规范性文件、规范标准和技术文件及资料采用基本正确。

（二）同意方案设计水平年为2028年。

（三）同意水土流失防治责任范围的界定，水土流失防治责任范围面积为24.31hm2，其中：璧山区14.82hm2、江津区4.82hm2、九龙坡区4.67hm2。

（四）同意项目水土流失防治标准等级执行西南紫色土区建设类项目一级标准。

（五）同意水土流失防治目标。其中：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率94%，表土保护率92%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率27%。

（六）基本同意水土流失防治分区和分区防治措施体系。

（七）基本同意水土保持监测时段、内容和方法。

二、水土保持方案投资

水土保持方案工程静态总投资962.13万元，其中：主体已列441.76万元，方案新增520.37万元（工程措施41.97万元，植物措施17.51万元，监测措施38.75万元，施工临时措施273.42万元，独立费用87.15万元，基本预备费27.53万元，水土保持补偿费34.034万元）。

三、工作要求

（一）根据水土保持法律法规和规范标准，认真做好项目建设过程中水土流失防治工作，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）依据批准的水土保持方案与主体工程同步开展水土保持施工图设计，按程序与主体工程设计一并报经有关部门审核，作为水土保持措施实施的依据。重要防护对象应当开展点对点勘察与设计。无设计的水土保持措施，不得通过水土保持设施自主验收。

（三）严格控制施工扰动范围，禁止随意占压破坏地貌植被。加强对施工单位的管理，在招投标文件和施工合同中明确施工单位的水土保持责任，强化奖惩制度，规范施工行为。

（四）依法做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控。在工程建设期间应将水土保持监测季报按规定在网站公开，同时在业主项目部和施工项目部公开，并按规定向我局、所在区县水行政主管部门按时报送监测季报和总结报告。

（五）按照水土保持监理标准和规范开展水土保持工程施工监理，确保水土保持工程建设质量和进度。

（六）项目开工前向主管税务机关申报缴纳水土保持补偿费。

（七）本项目的地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的，应按照《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号发布）规定办理。

（八）严格按照批准的水土保持方案和后续设计落实各项水土保持措施，合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间水土流失。

（九）工程完工后、项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并在水土保持设施自主验收通过3个月内，向我局报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等）。

（十）水土保持方案自批准之日起满3年，生产建设项目方开工建设的，其水土保持方案开工建设前报我局重新审核。

附件：1.西永线三合阀室—外环双福阀室天然气输气管道工程水土保持方案特性表

2.西永线三合阀室—外环双福阀室天然气输气管道工程水土保持方案报告书专家评审意见

重庆市水利局

2026年3月24日

（此件主动公开发布）

（联系人：张春才；联系电话：023—88707091）

附件1

- 西永线三合阀室—外环双福阀室天然气输气管道工程

- 水土保持方案特性表

| 项目名称 |  | 西永线三合阀室—外环双福阀室天然气输气管道工程 |  |  |  |  |  | 流域管理机构 |  | 长江水利委员会 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省市 |  | 重庆市 |  | 涉及地市或个数 |  | / |  | 涉及县或个数 |  | 璧山区、江津区、九龙坡区 |  |  |
| 项目规模 |  | 输气管道长度共计25.00km,设计输量7.0×108Nm3/a |  | 总投资（万元） |  | 10859 |  | 土建投资（万元） |  | 6665 |  |  |
| 动工时间 |  | 2026年3月 |  | 完工时间 |  | 2028年2月 |  | 设计水平年 |  | 2028 |  |  |
| 工程占地（hm2） |  | 24.31 |  | 永久占地（hm2） |  | 0.34 |  | 临时占地（hm2） |  | 23.97 |  |  |
| 土石方量（万m3） |  |  |  | 挖方量 |  | 填方量 |  | 借方量 |  | 弃（余）方量 |  |  |
|  |  |  |  | 26.55 |  | 26.55 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |
| 重点防治区名称 |  |  |  | 重庆市水土流失重点预防区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  | 丘陵 |  | 水土保持区划 |  |  |  |  | 西南紫色土区 |  |
| 土壤侵蚀类型 |  |  |  | 水力侵蚀 |  | 土壤侵蚀强度 |  |  |  |  | 轻度 |  |
| 防治责任范围（hm2） |  |  |  | 24.31 |  | 容许土壤流失量[t/（km2·a）] |  |  |  |  | 500 |  |
| 土壤流失预测总量（t） |  |  |  | 3978 |  | 新增土壤流失量（t） |  |  |  |  | 2716 |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  | 西南紫色土区建设类项目一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治目标 | 水土流失治理度（%） |  |  | 97 |  |  | 土壤流失控制比 |  | 1.0 |  |  |  |
|  | 渣土防护率（%） |  |  | 94 |  |  | 表土保护率（%） |  | 92 |  |  |  |
|  | 林草植被恢复率（%） |  |  | 97 |  |  | 林草覆盖率（%） |  | 27 |  |  |  |
| 防治措施及工程量 | 防治分区 |  |  | 工程措施 |  |  | 植物措施 |  | 临时措施 |  |  |  |
|  | 站场阀室工程 |  |  | 主体已列浆砌石排水沟215m，截水沟222m，透水铺装853m2；方案新增表土剥离0.46hm2（0.10万m3），表土回覆量0.03万m3，土地整治0.13hm2，沉沙池1座。 |  |  | 主体已列景观绿化910m2；方案新增撒草绿化0.04hm2。 |  | 方案新增边坡无纺布覆盖800m2，材料防雨布覆盖500m2。 |  |  |  |
|  | 管线作业带 |  |  | 主体已列浆砌石排水沟4683m，浆砌石截水沟779m，土地复耕9.07hm2（堡坎8440m）；方案新增表土剥离11.41hm2（2.30万m3），表土回覆量2.37万m3，土地整治8.58hm2。 |  |  | 方案新增撒草绿化8.58hm2。 |  | 方案新增堆土无纺布覆盖37900m2，堆土编织袋装土拦挡4114m（装土及拆除4114m3）。 |  |  |  |
|  | 穿越工程 |  |  | 主体已列土地复耕1.11hm2；方案新增表土剥离1.60hm2（0.35万m3），表土回覆量0.35万m3，土地整治0.53hm2。 |  |  | 方案新增撒草绿化0.53hm2，栽植灌木5640株。 |  | 方案新增临时排水沟866m，临时沉砂池10座，泥浆沉淀池2座，堆土（表土）无纺布覆盖700m2，临时拦挡940m。 |  |  |  |
|  | 堆管场 |  |  | 主体已列土地复耕0.16hm2，方案新增土地整治0.72hm2。 |  |  | 方案新增撒草绿化0.72hm2。 |  | 方案新增防雨布铺垫8800m2。 |  |  |  |
|  | 施工便道 |  |  | 主体已列土地复耕0.18hm2；方案新增表土剥离1.21hm2（0.20万m3），表土回覆量0.20万m3，土地整治1.03hm2。 |  |  | 方案新增撒草绿化1.03hm2，栽植灌木10300株。 |  | 方案新增临时排水沟2000m，临时沉砂池5座，堆土(表土)无纺布覆盖2320m2，堆土编织袋装土拦挡1148m（装土及拆除1148m3）。 |  |  |  |
|  | 投资（万元） |  |  | 474.17（方案新增41.97万元） |  |  | 27.07 （方案新增17.51万元） |  | 方案新增273.42万元 |  |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  |  | 962.13(方案新增投资520.37万元) |  |  | 独立费用（万元） |  | 87.15 |  |  |  |
| 监理费（万元） |  |  |  | 10.08 | 监测费（万元） |  | 38.75 |  | 补偿费（万元） |  |  | 34.034 |
| 方案编制单位 |  |  | 中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司 |  |  | 建设单位 |  |  | 重庆燃气集团股份有限公司 |  |  |  |
| 法定代表人及电话 |  |  | 欧凯 |  |  | 法定代表人及电话 |  |  | 黄涌生 |  |  |  |
| 地 址 |  |  | 重庆市渝中区长江二路179号 |  |  | 地 址 |  |  | 重庆市江北区鸿恩路7号 |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 400016 |  |  | 邮政编码 |  |  | 400020 |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  | 张学伍/18***22 |  |  | 联系人及电话 |  |  | 罗先智/18***67 |  |  |  |
| 传 真 |  |  | 023-68***05 |  |  | 传 真 |  |  | / |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  | 30***56@qq.com |  |  | 电子信箱 |  |  | 92***26@qq.com |  |  |  |

附件2

西永线三合阀室—外环双福阀室天然气输气

管道工程水土保持方案报告书专家评审意见

2025年12月24日，重庆市水利局组织召开了《西永线三合阀室—外环双福阀室天然气输气管道工程水土保持方案报告书》（以下简称《水保方案》）专家评审会。九龙坡区农业农村委员会、璧山区水利局、江津区水利局、重庆燃气集团股份有限公司（以下简称项目法人）、中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司（以下简称报告编制单位）、重庆燃气设计研究院有限责任公司（主体设计单位）的代表及特邀专家参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前详细审阅了《水保方案》，与会人员会上认真听取了项目法人和报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持方案审查要点的通知》（办水保〔2023〕177号）和《重庆市水利局关于进一步加强和规范生产建设项目水土保持方案审批的通知》（渝水〔2018〕267号），专家组对《水保方案》进行了质量评分，质量评定等级合格。报告编制单位会后对《水保方案》进行了修改补充，2026年3月12日，项目法人提交了修改完善后的《水保方案》。经专家组复核，形成专家评审意见如下：

一、综合说明

（一）方案编制依据的法律法规、部委规章、规范性文件、规范标准和技术文件及资料采用基本正确。

（二）同意方案设计水平年为2028年。

（三）同意水土流失防治责任范围界定，水土流失防治责任范围面积为24.31hm2，其中：璧山区14.82hm2、江津区4.82hm2、九龙坡区4.67hm2。

（四）同意项目水土流失防治标准等级执行西南紫色土区建设类项目一级标准。

（五）同意水土流失防治目标。其中：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率94%，表土保护率92%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率27%。

二、项目概况

（一）项目概况阐述较为清楚。西永线三合阀室—外环双福阀室天然气输气管道工程（以下简称项目）途经重庆市璧山区三合镇、广普镇、健龙镇，江津区圣泉街道，九龙坡区西彭镇，为新建建设类项目，工程等级为油气管线工程I级。项目建设内容包括：新建三合输气站1座，新建大石岗截断阀室1座；改建江津清管站1座及三合阀室、双福阀室等2座；新建输气管线25.00km，输气管线定向钻穿越中型河流538m/2处，顶管穿越等级公路387m/7次，大开挖穿越公路及河流沟渠等919m/87次。施工期间，阀室施工生产区均布置于征地范围内，不新增临时占地；管道工程沿线设作业带宽度7m~14m，设置穿越工程施工场地1.99hm2/9处，堆管场0.88hm2/11处，施工便道2000m/10条，施工营地就近租用民房；施工所需水、电及材料等沿线供给充足，无需自建。

本工程总占地24.31hm2，其中：永久占地0.34hm2，为站场阀室；临时占地23.97hm2，包括管线施工作业带、穿越场地、堆管场、施工便道。工程土石方总挖方26.55万m3（含表土剥离2.95万m3），总填方26.55万m3（含表土回覆2.95万m3），无借方，无弃方。工程预计2026年3月开工，2028年2月建成，总工期24个月；工程估算总投资10859万元，其中土建投资6665万元。项目占地范围内无居民、厂房等，不涉及拆迁安置。

（二）项目区自然概况阐述较为清楚。

三、项目水土保持评价

（一）基本同意主体工程选址（线）的水土保持评价。项目选址（线）涉及重庆市水土流失重点预防区，且无法避让，方案已执行西南紫色土区建设类项目水土流失一级防治标准，符合法律法规要求。

（二）基本同意对项目建设方案与布局、工程占地、土石方平衡及施工工艺的水土保持评价。

（三）基本同意对主体工程设计中水土保持措施界定。

四、水土流失分析与预测

（一）基本同意对项目水土流失现状及影响分析。

（二）基本同意项目建设扰动地表面积24.31hm2，损毁植被面积10.63hm2。

（三）基本同意土壤流失量预测方法及结果，工程建设可能造成的土壤流失总量为3978t，新增土壤流失量为2716t。

（四）基本同意水土流失的危害分析和指导性意见。

五、水土保持措施

（一）同意项目水土流失防治分区划分为站场阀室工程、管线作业带、穿越工程、堆管场、施工便道等5个一级防治区。

（二）基本同意由主体工程设计的水土保持措施和方案新增的水土保持措施所组成的水土流失防治措施体系。

（三）基本同意各防治区防治措施布局及水土保持措施典型设计。

1.站场阀室工程防治区

施工前，对施工扰动区进行表土剥离，并堆放在临近管线作业带内并防护。施工期间，对场内临时堆土和砂石材料采用防雨布覆盖，对裸露边坡采用无纺布覆盖；根据场区周边来水情况，在围墙内和进场道路挖方边坡坡脚布设永临结合排水沟，外墙外侧修建截排水沟，出口接沉沙池后顺接自然沟道。施工期末，在站内人行步道及工艺装置区铺设透水砖；对生产区空地结合表土回覆实施景观绿化，对其他扰动裸露区结合表土回覆，进行土地整治后实施撒草绿化。

2.管线作业带防治区

平坡段：施工前，对管沟开挖区域进行表土剥离，并堆放于外侧，与基槽土分隔堆放以便后期回覆于表层。施工期间，对剥离的表土和管沟临时堆土采用无纺布覆盖。施工期末，对占用耕地的施工迹地结合表土回覆进行土地复耕，并对田坎高于0.8m的修建干砌石堡坎，对占用林草地和园地的施工迹地进行土地整治，然后实施撒草绿化。

横坡段：施工前，对管沟开挖区域进行表土剥离，≥25°的横坡段将剥离表土装入编织袋，沿线堆置于填方挡墙边坡坡脚外；＜25°的横坡段将剥离表土装入编织袋，堆置于作业带下坡侧，用于临时拦挡，以防止临时堆土滑落。施工期间，在作业带下坡侧坡脚设置临时拦挡，临时拦挡优先利用表土装袋，不足部分采用一般土装袋，对管沟临时堆土，采用无纺布覆盖，在汇水面积较大的管线段挖方边坡上侧布设永临结合截水沟，坡脚布设永临结合排水沟，末端顺接自然沟道。施工期末，对占用耕地的施工迹地结合表土回覆进行土地复耕，对占用林草地和园地的施工迹地进行土地整治，然后实施撒草绿化。

纵坡段：施工前，对管沟开挖区域进行表土剥离，将剥离表土堆放于作业带外侧，并与基槽土分隔堆放以便后期回覆于表层。施工期间，对剥离的表土和管沟临时堆土采用无纺布覆盖，并根据地形条件，在纵坡坡脚设置临时拦挡，临时拦挡优先利用表土装袋，不足部分采用一般土装袋；在汇水面积较大的管线段作业带外侧布设永临结合纵向排水沟，在截水墙上方设置永临结合横向截水沟顺接至纵向排水沟，排水沟末端顺接自然沟道。施工期末，对占用耕地的施工迹地结合表土回覆进行土地复耕，对占用林草地和园地的施工迹地进行土地整治，然后实施撒草绿化。

3.穿越工程防治区

道路穿越：施工前，对顶管穿越段两侧施工区进行表土剥离，将剥离表土临时堆放于场地角落空地，并采用编织袋装土拦挡及防雨布覆盖。施工期间，在顶管穿越段施工区周边汇水区修建临时排水沟，末端设置临时沉沙池，并与自然沟道顺接；在开挖穿越段管沟临时堆土采用无纺布覆盖。施工期末，对顶管穿越段施工迹地占用耕地的结合表土回覆进行土地复耕，对占用林草地施工迹地进行土地整治，然后实施撒草绿化和栽植灌木。

河流沟渠穿越：施工前，对河流定向钻穿越两侧施工区进行表土剥离，将剥离表土临时堆放于场地角落空地，并采用编织袋装土拦挡和防雨布覆盖；对河流开挖穿越围堰施工区进行表土剥离，将剥离表土临时堆放于场地上侧空地，并采用编织袋装土拦挡和防雨布覆盖。施工期间，在河流定向钻穿越施工区内设置泥浆沉淀池，在施工区周边汇水区修建临时排水沟，末端设置临时沉沙池，并与自然沟道顺接；对施工区内松散材料采用防雨布覆盖；对河流开挖穿越产生的临时堆土采用无纺布覆盖。施工期末，对河流定向钻穿越施工迹地占用耕地的结合表土回覆进行土地复耕，对占用林草地施工迹地进行土地整治，然后实施撒草绿化和栽植灌木；对河流开挖穿越施工迹地占用耕地结合表土回覆进行土地复耕，对施工迹地占用林草地进行土地整治，然后实施撒草绿化和栽植灌木。

4.堆管场防治区

堆管前，对场地采用防雨布进行铺垫。堆管结束后，对施工迹地占用耕地的进行土地复耕，占用草地及其他土地的结合土地整治实施撒草绿化。

5.施工便道防治区

施工前，对施工便道扰动范围内表土进行剥离，并将剥离表土装袋堆放在道路一侧。施工期间，对施工便道裸露边坡采用无纺布临时覆盖，在路基挖方边坡坡脚修建临时排水沟，末端设置临时沉沙池，并与自然沟道顺接。施工期末，对施工便道扰动范围进行表土回覆，对占用耕地的施工迹地进行土地复耕，对占用林草地施工迹地进行土地整治，然后实施撒草绿化和栽植灌木。

（四）水土保持施工组织设计基本可行。

六、水土保持监测

基本同意水土保持监测方案。

七、水土保持投资估算及效益分析

（一）投资估算编制依据正确，费用及定额选择基本合理，编制深度基本满足规范要求。

（二）经审核，水土保持方案工程静态总投资962.13万元，其中：主体已列441.76万元，方案新增520.37万元（工程措施41.97万元，植物措施17.51万元，监测措施38.75万元，施工临时措施273.42万元，独立费用87.15万元，基本预备费27.53万元，水土保持补偿费34.034万元）。

（三）效益分析方法正确，分析结果基本合理。

八、水土保持管理

基本同意方案中提出的组织管理、水土保持监测、水土保持监理、水土保持施工、水土保持设施验收等水土保持管理要求。

附件：西永线三合阀室—外环双福阀室天然气输气管道工程水土保持方案投资估算审核表

专家组组长：

2026年3月12日

附件

西永线三合阀室—外环双福阀室天然气输气

水土保持方案投资估算审核表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 审核投资 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方案新增 | 主体已列 | 小计 |  |
| 第一部分 | 工程措施费 | 41.97 | 432.20 | 474.17 |  |
| 1 | 站场阀室工程防治区 | 1.13 | 24.28 | 25.41 |  |
| 2 | 管线作业带防治区 | 33.01 | 394.90 | 427.91 |  |
| 3 | 穿越工程防治区 | 4.88 | 9.98 | 14.86 |  |
| 4 | 堆管场防治区 | 0.08 | 1.44 | 1.52 |  |
| 5 | 施工便道防治区 | 2.87 | 1.60 | 4.47 |  |
| 第二部分 | 植物措施费 | 17.51 | 9.56 | 27.07 |  |
| 1 | 站场阀室工程防治区 | 0.04 | 9.56 | 9.60 |  |
| 2 | 管线作业带防治区 | 7.73 |  | 7.73 |  |
| 3 | 穿越工程防治区 | 3.20 |  | 3.20 |  |
| 4 | 堆管场防治区 | 0.65 |  | 0.65 |  |
| 5 | 施工便道防治区 | 5.89 |  | 5.89 |  |
| 第三部分 | 监测措施费 | 38.75 |  | 38.75 |  |
| 1 | 土建设施 | 0.25 |  | 0.25 |  |
| 2 | 设备及安装费 | 5.63 |  | 5.63 |  |
| 3 | 观测运行费 | 32.87 |  | 32.87 |  |
| 第四部分 | 施工临时措施费 | 273.42 | 0.00 | 273.42 |  |
| 1 | 主体工程 | 272.23 |  | 272.23 |  |
| 1.1 | 站场阀室工程防治区 | 0.69 |  | 0.69 |  |
| 1.2 | 管线作业带防治区 | 135.14 |  | 135.14 |  |
| 1.3 | 穿越工程防治区 | 30.74 |  | 30.74 |  |
| 1.4 | 堆管场防治区 | 4.40 |  | 4.40 |  |
| 1.5 | 施工便道防治区 | 101.26 |  | 101.26 |  |
| 2 | 其它临时工程 | 1.19 |  | 1.19 |  |
| 第四部分 | 独立费用 | 87.15 |  | 87.15 |  |
| 一 | 技术咨询费 | 66.96 |  | 66.96 |  |
| 1 | 水土保持方案编制费 | 29.15 |  | 29.15 |  |
| 2 | 科研勘测设计费 | 20.01 |  | 20.01 |  |
| 3 | 水土保持设施竣工验收费 | 17.80 |  | 17.80 |  |
| 二 | 工程管理费 | 20.19 |  | 20.19 |  |
| 1 | 建设管理费 | 7.43 |  | 7.43 |  |
| 2 | 工程建设监理费 | 10.08 |  | 10.08 |  |
| 3 | 招标代理服务费 | 2.68 |  | 2.68 |  |
| Ⅰ | 一至五部分合计 | 458.80 | 441.76 | 900.56 |  |
| Ⅱ | 基本预备费 | 27.53 |  | 27.53 |  |
| Ⅲ | 水土保持补偿费 | 34.034 |  | 34.034 |  |
| 水土保持总投资（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ） |  | 520.37 | 441.76 | 962.13 |  |