[image: image1.emf][image: image27.png]


重 庆 市 水 利 局

渝水许可〔2019〕31号

重庆市水利局

关于忠县石花水库工程初步设计报告
准予行政许可的决定

忠县水利局：

你局《关于审批重庆市忠县石花水库工程初步设计报告的请示》（忠水利文〔2019〕26号）和相关材料（项目代码：2017-500233-77-01-004574）收悉。结合市水利局组织专家对该工程的评审意见（附件1）和投资概算审查意见（附件2），根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定，经研究，现准予行政许可如下：
一、工程位置及任务
石花水库工程位于忠县新生镇天池村，坝址坐落在长江北岸一小支流钟坝河上，坝址以上控制集雨面积8.39km2，是一座以农业灌溉为主、兼顾灌区农村人畜饮水的小（1）型骨干水利工程。
二、工程主要指标

同意水库正常蓄水位611.00m，校核洪水位614.33m，总库容283.40万m³。规划水平年2020年，该工程将解决忠州镇、新生镇和任家镇等9个行政村1.05万亩农田灌溉，0.74万农村人口和1.50万头大小牲畜饮水问题。
三、工程布置及建筑物
（一）工程等级和标准
同意本工程等别为Ⅳ等，大坝、泄水建筑物、取水建筑物级别为4级，设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为200年一遇，消能防冲建筑物级别为5级，设计洪水标准为20年一遇；灌区建筑物级别为4级，设计洪水标准为10年一遇。
工程区地震动峰值加速度为0.05g，相应地震基本烈度为Ⅵ度。

（二）工程总布置及建筑物设计
基本同意工程总体布置、主要建筑物轴线选择方案及各建筑物选型、主要建筑物设计。
本工程主要由枢纽工程和灌区工程两部分组成。

1．枢纽工程

枢纽工程包括大坝、泄水建筑物、取水建筑物、生态放水建筑物、管理房及上坝公路组成。
大坝采用C15埋石混凝土重力坝，坝轴线长137.00m，坝顶宽6.00m，坝顶高程615.00m，最大坝高45.00m；上游坝坡高程587.00m以上为铅直，以下坡比为1:0.2；下游坝坡高程608.00m以上为铅直，以下坡比为1:0.8。
泄水建筑物位于大坝左坝肩，全长78.09m，采用无闸控制开敞式正槽溢洪道，堰型为驼峰堰，堰顶高程611.00m，溢流堰净宽20m，采用挑流消能，鼻坎高程604.25m。
取水建筑物为取水塔，布置在坝横0+083.00处，采用C25钢筋混凝土矩形分层取水结构，塔顶高程615.30m，高26.60m，分4层取水，底层取水口钢管中心高程为591.05m，层高5.50m；各层取水钢管与竖直钢管相接后分左右干渠供水管，左右干渠供水管延伸至大坝下游左右岸坡并设消力池；生态放水管在取水塔后右干渠分旁通管放水。
管理房位于大坝左岸，采用砖混结构，建筑面积480㎡。左岸上坝公路长约0.38km，右岸上坝公路长约1.09km，均为等外路，路幅宽4.50m，采用混凝土路面。
2．灌区工程
灌区工程建筑物分为左干渠和右干渠。左干渠长10.49km，右干渠长10.95km。
明（暗）渠净空断面尺寸0.9m×0.9m~0.6m×0.5m（宽×高，下同），边墙及底板均采用C20混凝土结构。暗渠设C25钢筋混凝土结构盖板。隧洞采用城门洞型，净空断面尺寸1.5m×1.8m，采用全断面衬砌。渡槽净空断面尺寸分别为0.9m×0.8m～0.7m×0.6m，均采用梁式矩形钢筋混凝土结构。倒虹管采用明敷，管径DN630～DN273，管材为钢管，管道沿线设混凝土镇墩和支墩。
下阶段应明确工程合理使用年限。
四、工期
基本同意施工总工期为22个月。

五、工程投资及资金来源
（一）工程投资

经审查，工程静态总投资为21538万元。详见附件2。
（二）资金来源

建设资金主要由忠县政府和项目法人筹措，可通过争取市及以上补助、项目法人市场化融资等多渠道筹集。
六、其他

（一）本工程从开工到竣工验收整个建设管理工作由你局负责，并督促项目法人完善手续，及时开工。项目法人应当自工程开工之日起15个工作日内完成开工备案。
（二）请你局按照审查意见要求和批复的设计文件、投资规模，严格控制工程建设标准，落实项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制，建立健全质量与安全监督体系。工程开工前，督促项目法人按规定完成相关专项审批，并向你局实行安全属地监管备案，加强对危险性较大单项工程安全施工监督实施。认真做好征地补偿、移民安置和环境保护等工作，抓紧开工建设，确保工程质量，按期完成工程建设任务。
（三）本行政许可决定有效期为两年，自签发之日起计算。[image: image28.png]NS

&y s/



期满后，若该工程未开工建设，本许可决定自行失效。
附件：1．忠县石花水库工程初步设计报告专家组评审意见

2．忠县石花水库工程初步设计投资概算专家评审意见

                       重庆市水利局

2019年5月29日    
[image: image30.png])





[image: image2.emf]

[image: image3.emf]
[image: image4.emf]
[image: image5.emf]
[image: image6.emf]
[image: image7.emf]
[image: image8.emf]
[image: image9.emf]
[image: image10.emf]
[image: image11.emf]
[image: image12.emf]
[image: image13.emf]
[image: image14.emf]
[image: image15.emf]
[image: image16.emf]
[image: image17.emf]
[image: image18.emf]
[image: image19.emf]
[image: image20.emf]
[image: image21.emf]
[image: image22.emf]
[image: image23.emf]
[image: image24.emf]
[image: image25.emf]
[image: image26.emf]

抄送：重庆润泽水务有限公司，重庆同望水利水电工程设计有限公司。
 重庆市水利局办公室                       2019年5月29日印发
ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSXtLBfwMh3zLiX1KiDvLCDsUiftLh3vKiPyNBfyLr56JR=sHDDoOB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOmrwLjQFNCIANR0ELTUCKSP1PyHsPjIDNBzvMDYDMCHwLjH1QDQ8OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOsOkx56P6a+InaHxLCD4naLyLaqEOB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT90siG6LqPx56=966VOB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOq6VrNx4p7qROB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS6V1Lerx56=966VOB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi3vLSDxPyEEMS=3LC=zQSL4OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOiHvLSjsLCTsLy=fLS=5LS=5MSHfHBiJrayj0KS=sMeTz8qGpcWBs+6N7ba2JSvuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOiDvKiT0KiPtLS=4OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi4FLBz4LhzwPx0FLh0FNRzwPivuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEUyYTogclEMQCT9LCvuUWMkRlE1XT0DMS3MBiwSYVErPWQWZFkiZEAgY1T9na501iWRr5F+OB8SYVErPWQWZFkiZEAgY1T9OEAoXzU3cC3tY1klOB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9MB30LC=vLC=7K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC3zKiTvLC=vLCvuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9SELvcDwSLTMRUVQJUFkBQEIVRkUSUUoJTSAFUUISLGQLTyAzQEEvSkMUaDQkUUIDTSAFbUHxYDIjLFwCTUcjRkIEQkIURD4NTUQBREDwSmgRLT4JVVoNQUUUUjMQaDYVTUTwQEQXZDcRQTYTTV0jS0YqRjITUSEDSSEvczQQbFEWQ0IFU1wnS1MsTjgOVFQNUUgNL0DwQkoRQkoRUUUjQUEUbDUVQ2ABVkUZLz0HZD8RQUX0UEYRVlPvLWEQUDoNYVwJZEItX2ckQST1TkgrSkYFaCMDTWANXVsEdUQXbEMYUSEFXSMnQVUqQj8QaVQOUlsJPkQULTMhUFwzU1zwb1ErbEURUkoNTVrwREETQkYRUT3yYC=vLUkqYDINUlw3VkQVVkXySSEYUEoxQEEvSkUqaCMRUTYZTjYZTkUUcDUQUyUyXyErQVIWMT0iaWguVVrwMEDybDISZzotUFwZP0EVaD4QU2QOUC=wRkHxVj4QUDIHTSENdEHwSjoYZj4EUUUVPzQQbDIUUkYBTUQRREQqQjUQLDovUUUzP0nwQjUgdSktYDgrSFPvRWkhQ18xTzYFPkUrRkAYLUIQUDgNLFMsMVEkU0oYYEUqckY5YFoiUD05SkgNaj4pY2kDTW=1UzQRcz8GVj4UajIvTkQNMUUrPkAiLkk2TzcMdkoEcEMkUWgrSkYJLUcsVl8TUVvyRyMBRELvVkEiUz3wXzU3aUMVSSASaG=0XlsNZj0pPmMVQ0IzQEEubkQtaEUWUlwWUFoRbFMSNTwNVDI1U0cjcUIpUkUMUjzzYCAFR0MUZCAgQzY0XTYNZFQpSl4ORFLwSjQNRD0UbFwVZjosUzcNbkcFbGMjLTYXUUUrQTQQbDIUUTYCXmoRRVEqLToSQ1QNTkUFREETQkYZQVfyUUQVSkIGSiMTaTYBYVz4QUHvYD0MaVc2VjUnPj4qdCUORFgNTWoQdEQrSSAMUSEvSjQJTFEsb2cDTWAOTjTwLkcTRjcjQz30S0cvZlIXYCIZQyEyXjcQc0UsdFoMakE2VVoNPlQVZ2oSaj4NTUgjREETQkYZQUHyUUUZPlPvLTkKdkIBYCIZTkcUTkcUZjIyQEEvP0MFaCMZQTYZT0UzL0cURjMUUkYITUgjTkHvSjQiLFQBUUYVQ0EtYD4RLDotViMJP0nvUjcQaDYpTjUJL0cUcDwjLVwCTVsFREDvMSMhLEICTUYrRjQQbDwjLVwCTVwFUkMEQiMVUVQDTSMNREEVQkYRZznyUEUJP0nxYGkQaVQFTlsJTkjvTjIZLVwJTyMjVkEqRkIVUVgBYC=wREDvSmoRLDYRUkUZP1PvLToDTWACViH4dUEsYDYRUTYZT0QNQEnvLTMQaVQ1X1sJakIUUjIWUVs5TlsFRkDvLTIOQVQBSUYVZ0IXYDYQZSjyUUUZSkEULTQQUjYBYCARTkcUbDwhLWAJQEEva1QsSj8QUjYFTlsJTkEUTl4WUUYBUCIjSkjwYGkiLikTUEgvVEoHQjkTdj4RXS=4ZlEpVl0NLmM2ViMJcUkrViMLLGQyTUb4cD4VRmcNUWASTkgILDQQbFsUP2QITyIRQj8VQiUOUSUwVSMnckjvMSISREE3ViHwU0cXYGohZzYxX0YZVFEUMCUMQFwEVSMqMUEpUkARLEHySCEAdkQEcDgZZ2PwUEQZXT3xSjkDTWAqTzUEbkEqcFsRL0IEYFwZSkopX2cYLWA4UCEEMUYpaEEQUkExXyAvdkYHbEATRDXvUDc3a1DxbDgWQzoCYUQrcFDxVWkgQVgBU0cvaD0DLD4CZSAzSELvcEIUMTUIQT4FUVwRRkIqaDQQUkIFSELvcDwSLCz7K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9STkIQCkmVToKa0oIZGYiSjEQXzMuRTkDMWoCPzDqSTMATTU3P2oARjImUWIDYz0CQ1cUPT0CNDcCT2EGTzkhLzQQQTgAXTEoPjMBaUoTRWgMQFQrSzcEL0opQWgNdj02Vl0Idj4DTWkZUzU4Vl0QdjzxQSUNRzMCPWM2c1cmSDkMRTkCSVEAQDEmQTMAYz0BPRs2czQQVToKa0oIZGYiSjEQQTYBTTE2RWoEUT0BRTcALUUEPWc2SFQsaFwjLEIrXyIzLFHyPWgCdjEJPlcNUjIAVT0AZz4OSTHzVDQTQSAMUDk3SloAdT0DVWoNQl8XQEQELz0TRWgNZjE4STQYdj4Fa2cSUDUPSTDvQzDwUTUAc2cGXiIZaVEWSlwMTkU2QWcYQEYQTTwDPWorb0kDaFkvM1wnXWorbmEQdDUpPUEBYz4VPjEuSTMkU2gmS1EicWUWQmM5QTwMPVsGPSEUQTImczMQLCQ2Y0n3czQQVToKa0oIZGYiSjEQQTIBTTEDY0jvPT0IQzoAazcBPT8TJzLyRWIARFEWTCQjPTIFQSU3SSg0dSI0YF4JNVTzZikhcGkxYlYsdTQxdlINYlktdCg3Q10IUFYJQSf1dB8QYGojLGAHRWP2aDb0aBsEc1oDMlsYa0TqbGj1Z2P3ZDwmaF4KXzo5XkMVSiIhMCMJSlgnUSMoR2H3bl0sZFkCX0grTEYLdjEAZ1ckLjYwYTYJbR8kQGoDaloiXkUrMUgZNVQ4TlQsVDIBVjEmSTIAPTcpY1UMc1ckPWcQPUkDUkHvYjIDZ2cNdjDwazQOYz0YVWYgREHvXzQucjw5QWcLZkTwSFoUdTwpVSYOUEDvSWj4ZkkWLWoLLj44XjL4LlEWUiMRQ0Y5XSMRclMCMVoiaWc2QDEYQEYRLEABPUUDPWclM1cDPikBYz4VREMUQVQpPiABY1cxPlcEQjIQXzQBPUkIR2cYPjIQUTgAc0kGPzMyQzEQUTYBcz0HPlcubjImQTUAVTjyP1cMQTImY2IBYzUFPkEiQDIQVTkKc0kBPkEURDE2QTcCP2MGPUEUQjI2STMBY1cxPlcEQjIQXzQAc0kIR2cYPjIQUTgAc1cGP1kyQzEQTTImZlMKPWcEQzMobzcATUEBY1oiUTEmRWcDc0kDUkHvUDEQRB8BPUU2PWcIPjEDPT4BY1swZFsoQyk2LDIATUUFPTEOPlcQPSYAdGggcWknRWoNViIuXycjP0D0dUAvK2UTTzM0YGQXQCgwUTMoXlwGalsrQUM1ZC=uMFMvLEPwQDvvLj45Q1g2LigkL0cCVkYpP2kiP0MvUlEILyMTLD45SCAHZyQYTDP3K1Mya0n3bSQ5bF4zc1PvXzPzQW=vXSAONUU3K2YRdF0yMTPwVC=3Pk=1c103TDzzcWDvcUcGTz0ZYGMHSCIgTh8gQVMBZT32UDcBdmoCPmoARTIAUDEwSTMMdDYDPUMBYz4VPjEMSTLyVmAZVFQEVkgNblQGNWcMTWM2P0EYQEYQTTcDPToDUFcIQDEQTGMMPVsGPkMySzE2RVEBTTE2QEEYRjsuVjknclMNPUEEPjIQPTUmVTIBSEQYYiQFSTQvUTYMLUUSRUMqVFwSMzUATlYvRVU3L0EYcUMEQScCcTEhdjwTUjcMUUAFJ2U1c2M3UmUPLGkMaGQzaEDuZVf4SyQQYjQ5dCIpQ0TqZUg1XSDvc1oiZCX4bCY0MWEyPig4Ric0Kz4qUTwxPWcFdGYRTWgLaCU5ckYCaUgYMEIucEEsVmAlb1sWT1kWcB85c18UMGEvbUX3Q2YYSWnzdCcgL1b8OSvuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOiDyMi=7K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi3wOB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOkX3KiHtLB3zLyfnLyKNtxj7K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy4RLFwGSzQrZGEmP2EATFMAPTEAPTEAPTEMczEAVlcAPV0QPTE5PTEAK2cAbjEAPWIMczExVlcAbl0QPWI5PTExK2cBUjEAPkYMczIVVlcBUl0QPkY5PTIVK2cCPTEAPzEMczMAVlcCPV0QPzE5PTMAK2cCbTEAP2EMczMwVlcCbV0QP2E5PTMwK2cDUjEAQEYMczQVVlcDUl0QQEY5PTQVK2cDKzEAQB8MczPuVlcDK10QQB85PTPuK2oMPTEDSTEMdj0AVloMPV0TSTE5QD0AK2oMbjEDSWIMdj0xVloMbl0TSWI5QD0xK2oNUjEDSkYMdj4VVloNUl0TSkY5QD4VK2oOPTEDSzEMdj8AVloOPV0TSzE5QD8AK2oObTEDS2EMdj8wVloObV0TS2E5QD8wK2oPUjEDTEYMdkAVVloPUl0TTEY5QEAVK2oPKzEDTB8Mdk=uVloPK10TTB85QE=uKyIYPTEGVTEMLkkAVl0YPV0WVTE5Q0kAKyIYbjEGVWIMLkkxVl0Ybl0WVWI5Q0kxKyIZUjEGVkYMLkoVVl0ZUl0WVkY5Q0oVKyIgPTEGXTEMLlEAVl0gPV0WXTE5Q1EAKyIgbTEGXWEMLlEwVl0gbV0WXWE5Q1EwKyIhUjEGXkYMLlIVVl0hUl0WXkY5Q1IVKyIhKzEGXh8MLlHuVl0hK10WXh85Q1HuKyUqPTEJZzEMMVsAVmAqPV0ZZzE5RlsAKyUqbjEJZ2IMMVsxVmAqbl0ZZ2I5RlsxKyUrUjEJaEYMMVwVVmArUl0ZaEY5RlwVKyUsPTEJaTEMMV0AVmAsPV0ZaTE5Rl0AKyUsbTEJaWEMMV0wVmAsbV0ZaWE5Rl0wKyUtUjEJakYMMV4VVmAtUl0ZakY5Rl4VKyUtKzEJah8MMV3uVmAtK10Zah85Rl3uKyg2PTEMczEMNGcAVmM2PV0iczE5SWcAKyg2bjEMc2IMNGcxVmM2bl0ic2I5SWcxKyg3UjEMdEYMNGgVVmM3Ul0idEY5SWgVKyg4PTEMdTEMNGkAVmM4PV0idTE5SWkAKyg4bTEMdWEMNGkwVmM4bV0idWE5SWkwKyg5UjEMdkYMNGoVVmM5Ul0idkY5SWoVKyg5KzEMdh8MNGnuVmM5K10idh85SWnuKx73PTEPNDEMKygAVmX3PV0lNDE5TCgAKx73bjEPNGIMKygxVmX3bl0lNGI5TCgxKx74UjEPNUYMKykVVmX4Ul0lNUY5TCkVKx7qPTEPJzEMKxsAVmXqPV0lJzE5TBsAKx7qbTEPJ2EMKxswVmXqbV0lJ2E5TBswKx7uUjEPK0YMKx8VVmXuUl0lK0Y5TB8VKx7uKzEPKx8MKx7uVmXuK10lKx85TB7uK2cAPTEAPTEAPTEAPTEAPTECRCUBPTUAPUA2PTwAPTEAPTMwPTsuPTEAZh8ATFMJRDUoc18MQzQCPj0wVDopTTgTLjf4S1jwXWciSyMLYGL0cGgVLzQoTjgyS0AIQT8KRDUsdToEaTr2XUoJUygsdWAicUgLbzcZajUsdmAyLlH2bycBLz0sdm=2TmL2XycjRDUwLGEMaVbxVGcwVEorLCYibG=zSmD0SSAwLVEzQiH0bGgwL1UvdV0paWIYST8CTDgkTmD4aWoKdiIKVEMzUzj4bUgKbB7qdjUZVGE5cVX2YFowRlUwcSYVXSXzQDoOQFYtc14LaTsONDUvaFIsLz0UaVQXSD03bFkwVmAVJ0ciUmQsQxs4MFLvSDYTbVMBL1UycSX4XjotaD8hVFkuLWQiP0UWbj70YFs2clL3Jygyc2YScSk3dlLqMiEuRGQ5K1zxTV4rXlkVVU=yUjkyNEkTL1UoVmMPVEYvTD8qZlwPRyMPZDg3XmT3ZCISajX2K2clMWITYmn3Tzb0TiAkcigOMWkqVVQRcSAhLTQSQiIra2Etb0UiRV4wYiQmTRr4NFf4PjwKQVktLk=4REQnTVUSMyT4YEXqPSAERF0sczc1VEMQSELySiEvRhsCSFzyUVomU0EmY1kTSEYUYGgBcjYAa1sTU0kvUloXSVUQVlgvMGgCUEgsRSIXMCgzVFkQYWEmRVgBZEQ2LUbwZ18IPz8lZEILdSg3RzzwMGTqLFsFQT0kLGEMUDsqTGEBTl8wPWcvQSUUbEAMZ0IPXzsIQjHqSmY3cSEqMFsiTz8YUFYsQzX0PzjzMyM5PyIsZkIBSGMQY1QFLEMzNSUIT0UXaDcsc2IGXlkPT2kPUjk2LGEjXl0UbCQYcl8lSFcRNGXvcCEJYUnqMUQpdl4tbzcsUkopVWUSVjsNaGgHViIJMFYNVkgKajERXWgnVmYNcEktUTsUYiglJyAwQzz2cVEwTT0oNCk4TjotMmHvPyMIVmoSbz0iSmEpUWERPj0SU0cvLSA0R1kRbVguY0P0UlUSZGEuVlvxMTj3LWEOX1omdEHqMTssVVMGQToZT0kyXl4xbmQ2VlTwS0oBXWAIMjwiZkgib0MxUDMvXSkBYDMnaDgZUVH1cTw1T2Archs0MBsHLDYUbkUpVWMmblIXYlQLSUMrRlgnLzUZSEU1Y10zT2AvMD80VjU1QzwYQUQVLFs1SlMWU2ABLlIzQmAUNCfzSCQJPVLzaUQOVkLwSD8zUkARTUYyRTYNbmQhTVwzdTcBS1rwYUoUbDoUQmkuUjI2T1goMWgZZVoORVglUiQEbiHyY0ITdWkZaGLxUjIiZjYtRS=xVGcuUSE3TmchUlEhRDIrSiEHNCgpYUcpbkA1LSkQL0YLTlkyUWMMTyYZX1k0LkU4UloHYTkNbkfudDIsM2EPUCcWcFspU1EZcVcXZyENXSURaWTwbVwHa2MKUmMSMDESSjsALWEsXyMqZmUARWETYEYiQjYhTDsQbjgtRmUqL2MRRGgvS0UXMD4VLi=2TzruUVjwUTIUNFgjLzMYZEL0TlMnQWT4QVoZVTnqU2Y4aEM3ZScGZ2ozR1spLkXvSl43UFXyTFoPZDnyPlMXQkkhbCgTVWo5TTPuTjQFXjkNZkUJXlYEbjMpdiQSYx8kRkPwRUYHbFsPQTg1YiDuY0P3Z2n0RlTvUlsrQyUXP2YEQR7qMUkRXUcgPVszMiYtQUQBU0=zQTrwSTIoRDEYTkIFRmIMMGESPV4UYVUmT2MlZkL0UD0RaUExR0YRRjE4X1YsTCL1dGktc2ArdTYwMT0uaSfwbjjvS1rvST0rXTHyRlcsMjQCZVcAXygjNTYJT1ICQFkna1EBUzU2Y2P1Zh7uPjcJTzkFQTM3LF0iVSMqRkMNQCMhSDoUMWMpQzkOSzIRVToWTikMMTYGT2IJT14vRF8wdUYWMzU2VTkZTjIAQ0kMYyk3bjUBakgKPjkqbkMnLUAXcDn1SlgITiMibGgpLUUTSz0RMignRFgNPj0GcDU2LyAJYVsyXxsybjYPVUAQTyM2djo4QkQzLEj3cV0VLFoJdVsQNUEockAYcVsJP0AjYyAoSTgQTigsaUQpZjDzdWP2MFM4dUYYQDcVZl8pQVMtUFoyTFsTZWozUSYzSUnxQTEMNTgndTkkcycSTUUFbTQ5NDkQUjkUbEoMUmQOaGARXVw4aTz0NDsRQFovYUUmazsHXVUDM10GQiYMb0MAR1T0VV4zYF0SSDcEalw0Y2oCRkX3LjotRSAkb142MzIXaVH2aWDzRlMpQmXzaUYRP2cASWIYPyUqaDcIVmgmZ1IIJ181LlQ4TzkOL1IBLVwgQzsTaEohRzYuPTcXVVc5TzYNSij3ajoxb1LvLWcQR18vdkcTTxsCViI5VSUzbx85cEEyZDQTdTkSZFIoRF0qR2ESUVISLCMBajMIYkksdDkGZ0AqZlEpX0USdFUhbEEmT1gvZUYSMkcsMyYETlosUjE0VGc2cl4ALEM3UToLVGgFZj0lMSAGU0QNTWEETTYPKyUhZVoxdmMMT1wYQkcQaWYjUUgrPkgqREAKRjIySzUJTkkGa1MOX0kvQkMyamAScSAyMlsqazU0Tlg5PWIUNVcidWAHcBsmPzUzTyQhMFUiUj8NVVwsXUIzX1k4MlQJMGkLMVsYLDX0Xz8jTkQVSzwZPmIUUWUELFo3PzcYYVosTWkLX2MSUUYuLzc3QjsSX2AjS2DuTSEKaTfuLVEOZzgRZD0TVEQZalMnQ0AAK2g5Q2IAP2AvZB8GbUnzQDMRT2f2Z0=2VWACP0jqT2MzRVo4U0EwcSUqZl0JRjIhSygFdFEEZmUsRSQMZDcjVkHzcz0ZMTsxSmf4U2UFKzELVCEHT1wuMlsBdCUYMFM3YGMlPkEnbSYFaSMvXjsPViUvXWfuS0QOUj4jQDwBYmoscj8XQFEoUTogbTQKVFENX1bzSzYZSyELUTYMVFciLVv0cyfzc2gYR1IjaVoDSjgOXiI4PkI0VR8MZTsYZEcpdDkLUmDvQ10NcWkoU2gQLkotUlcuUFMJdTQgcVEYdF4rT2UNcTUZS0UmMloNRUgDcz0qaVoAUmkALkQyZDwmaUghQyAkZjgQNUIBcDMUQUInL2YOY14KViIiUGkuPzrwPUIgQyU1Q1vqSSYCTSAtSiPvXjX2LFIEdjD3VWICND0IcB85MToVQR8qYFQoVmcHRjD0YCAHXiIxZEMAPj8nSTkPakY0RyECalkOSG=xR0EHUDMZZyMzSlv1ZkcRLTD0ajcKMzsRR0ECPmgxdhsZVVrxPzkIYGc4UGQRRSAgQVotLzkVMlQraWE4PTQQb1MLUzkqTkUnS1oGRDwZNV0taWACZEUnQjrvTGMuQ2ckQFUDT1oJUWAjRFs0Q2HqXTr0XTEoQUbxP0UxMWcKST4UU1YVSGkxMT4ETjYqbVsFSVguc2j0dVYvPVPxamMpLjMoTkMUbyYjbDEEbmgiZEgIRlwBUjU0dTEpazcoUVEvc1IEZzYEYEk0QTMVTlw2NDEYYkIYTFwIXTkPQFojSUkLMDYuUDsOS14WcFH1PWLyVFUsL2AhRD8GbGQOXUUuUFsRcFMUUFUyL0UpNSUxSmE2bmgvLTUKSFQNRyIYbkMnZhsjMCgCMlcoYhsTclUlL1I3TCIRcCIqZGYHS2UJUGAKdFQwSkjuMlH4UyQnPSIVXzsidUYncUUsSjwCaDEsRmP0byECYFEnazUJc1gSdE=zQWIyalwzcjEna0QAYFssLiMKRFUgJ1wGRUEBLDQmMkEWTTooTiX0dkIEQj7uYFn2LGjqMTUKZSYPdWcSYDYJSzMQPy=qMmA3S100RkMPUyPxaGksazMHR1oCRhsyQWIuaGktQjoIMCj0QicRXWcCRicNcEMiU0YvUVgmcWYiUFz2Q1EpRjsCUDcHbmkKMmAYZl7zTyIjUzgQZ10GYWnvX0IxaUQYbGgrTGU4MjUgLzskc2k3djvzLjD2UCcmbkIscVUpU2cnNT8Wc1s4bEcYVVQCLVXySVXzLEErU0g5LDLyYigXYjjqNGEYJ0D1RVIHVjUVZxr0YDIKdVksXkHyaVgIVGk0bmQqQj0pcj8PKzwhZEcxYT0SYzcEYlwHbzUNYmkhVUMYcGcxclMZazoTaCksamgvaj8oLT8oMjkpJ1whc1kOSzUudiEuZDjuNCYQcjUxLVoYZjbyciUpVD41KzMVRUDvXy=4TkEwSUIVVlMQMkYQUVYXY105SDIRb2EqTikqcEUYU0oSamIZVCQIa1wHLWARJ2Eudlb1a0IpaSEXQzz3amc0Z0EwLSkBSjoRUlY0RUQnMVs4ZiMyLFIuaGkIcEIqXlgEQDc2YGkOSTYpaVgBZFswZGfzVGc3alrwL1ISVUXvbyQUTmTvZmcZTmgQRDItX0XqQlXyTkIUNT4BT0gUUV8Kc0MIQ2Q5b1c4QCYLZDHwL0I3RjUVTj8sYGgrdC=vREURREUWaTIDXzoUZFYzPjknPmoLUzHxLFwRZFg5NCIJQDERMUg0PjQmQUIlSkUnP0gQUxsoQSMMLDkSKzrudlQraVoEURsnRzkIYzUgazENczIVRzb4djoXYjomTWcrXTgAbUYUUkEQLkIOQiAiS0IOSUgoRjcLSj80YDz2XVQMT185YFYuQlcSZGMIY2UXUkP1LkYSSkoEUWQ0RmktM1kDLiUFSEb4X1wBTzsJPkAFc0UsVlwScDo5P18GPRr2PT0wVkUUZ1kQT0L2SzYHMDYXYzcYTzkERVgJRT8MakEMcik2RkkNYDTuSTMmYUgTTULuYT0jbmIANUENUzrxQEYUZh8mVlUsSVMgbjYLRWUGSFoQQmLxQ0kZS1EZZ13xUVX3Lj3qcWMmUUghRkD2QzsIJygEXkD1Uz8kakIkSx8IUSUVQzgzcjUVcyAZbFoYSzwxcDYpQ1YMdkYxSjEHYlgMRSkFSEEEZCQhVFcQQ1siNFH1X1v0aUIBSFwmb2gHSjnxMzkPbUEOQTY4RjgCNTTuMVXuZEMrPVkHayQHQkoMPloPY1gHbzEIRUg0RVsBaCIPaEMoRCQLUlMZPzIPK1woXz7xZzUBYzMWVEI5Zz7udjzqLiEHdUEpQyEGakT1YUYRZ2I4UGgPaTUycCQSbD7wQTsYdDYlLlgFbFQFXVMETkgJdEIZNSYnRD4NdVLzSWgnaEAUR1UiTT8zNCMjPWIBXlUAQkQXRzkqRDzwRlIpRFsQS1gELmbxRFcSQEcpTlohVkUqSToCUFs5P0cNLT0VQWALRDUEYEYJaz03U1IgVEImSmgVSz83XVksP0X2aiIsSUjxUjkiT0IqZkQLPVYJaToPT0byb2AQcCkQRFYVPTfuQ1oZaCHyZ1T1PzgwNDEGXz4nTDoPZFYmT1gEMSMCSEE3UD8HSkQpR144SkgwQTsCLEMJMD8nQSD0bFsoQiQOU1USUj3yUlQJSzoQMT7zTmcYUkP0Kx8maC=2U0QsYWMnbSQEVTUZTWkFbjDzL1wnRTkDX0UMYSATUGb0UB8hYF8PZEcJUWMMT2T4a2f0M2USUDcMMCcNLEUyQ2MTUGDqVScqNVkuczEZMWMIdFUUMkYFRGfvLCTzUV3vQTcLJ0MSVkowRVETR0oGQFcoZWn3bDPvX2kmdiARTiLqQTYnT0cqKzsZajQULT8MRjc3Z1gYYz4KYyMLMjYQQzUSdWAZdDorPV0FLUUtbh8yZj8EYFwHJyk3T1E3PmL1SzICaWcRdVcuT2f2TzoYaFcQLzsrXTUFSUcBJyQSbFwzYx7wTknuM1MSUlwudFf0TWEMTDYXdjjqUUQRdEcsRDsUY0kMZFcBZyYDb18RdCT3T1IsazDwQl7vYkD0Ql0WUlgKcyAVa1cvTjstdVEFYGEUbDPxbCYDPV4wbD0oXmQNMkcXSl4nRj0UXjTzMF4iaTEsamgVUVv1azUhVlUIc1TxYyEpP1gAcGQEZFQgUUkgdlgJajgGPTsvSUUSUUkQKzEVbkI0QVUyTz0wc2Uka1cMa0EGaUY3PUErX0MvY1chUFPvNGYSbGf3R0A3XTYUckkgakgJYz4IQzoBbCQudFP3Qzswcl7wbDgsP1zvY0Yka0kwNGgQdlkjbDgpcVQ3dWkQUzvzVmcAMzcNcUouYTosVUELLFPzXjcFczr2RlbqcFkyLEInTFMBZ0bvRzcqLjEuT1PxQiXyYT8PK2oRTlYLMyUxVCMTQWQmczkmbDoEcmAqXhsmMjYPUlwTMCcBST3zXWH2K1sXMiY3SjYtQkgPZiYHXUQoQ1UkY0UgZTEwKygKT1YzQ10vMkIpdWcBTDElM0IGK0kHQ2jyaUD3bkj2dEQob1wZRT4kbWEnQ1gVPlb2QyMnZ1sVLUgyXR8WbmQ4Rz0NZTEmQSE3bGQmMlcMcSEyViQ3TVMvPlwjNDsDbCgGS0c4LF71QUcQcB8KP2jxZDQgc1kmS0YTbFYyRmEGX2onQVzzTlwyPz8VZmkwQ0DvRiLzTkQYLlsyMEMqT0fxZEUUdDsxcFI3RkgLQzUxXWcYTGYnTmP4RFoTU2EGYDQBYTMQaW=zPTsZaCERRGQ5RDgwdSAjbGEnXmLwR1XwRiMiS1gDbygoTmQuSVExLjHxQG=4LjckL1czQzQRP2kobVEpNWgxcVowb1PqQjf3aDoKdEoCcF0lQUX2QVowZEgzazwnQWcUbmnxbCQFPScOYjsoUWgmTSA0XSMgMzIQM2YgPjwKYzMrS0krZDwkM2EUU2gAZDonSiUUcx8Yazc0cVQTSjcvaVI0STQyTmMQKzQuPSAzSiIZY1w3UCkRSFcHdScYMGEBZDsIblwCaTcmSiQnYlc2XkENSSY5a1EqakgYbUDqUUXqLlg4dEIwLmoPJ2IuLGcXVCcrZEIFSSIASjT2dUkrdFsTY13xSmb2dRsAXiUENEIAaF03TUkZMTUpTlEJczUWaEIuXkg2PyX1P1v2PjY2MyXyJzgUQjUoX2kYXmn4YWoxcUUFVD4IajEFLGk4PjETT0QFPjEAS2b8OSvuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7T1kmSlEzcWIkUGkvYS3wOB8SZVcNXWQ0blUTdWAkOfzJOEMoY14TdWAkOi=7K0MoY14TdWAkOfzJOD8lYlwoalUTa0QxcVT9LSvuS1YlaFktYUQuUGI0YS3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOi=7KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7TGIucFUicDQuX2UsYV4zOi=7K0Axa2QkX2QDa1M0aVUtcC3MBiwBXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9LCvuPlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOfzJODYSYWI1ZVMkTz39OB8FT1UxclkiYUMNOfzJOEAxZV4zUlkyZVIrYS3wOB8PblktcEYob1khaFT9CPn7b0MoY14ScFEzYS3vOB8yT1kmakMzXWQkOfzJOD0jMS4lYSHwLCckNFD2YiDwMyLvYlHyMCPxYVDxYlPyL1D4MCvuSVP0OfzJOEAxa08FaFEmOiD7K0Axa08FaFEmOfzJODksXVckUGIgamMMa1QkOiD7KzksXVckUGIgamMMa1QkOfzJOEMkXVwSYWIoXVv9cTQ3LDcxUUAldSMVamYnLjMIUFnzbDUNOWQJKyUkaFcuU2ojSUoyNDYXR1IHPicsJzwgZ1jwTkEwVUL4Mj82XzD7K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7TGIoamQSYWP9LCvuTGIoamQSYWP9CPn7XjggalQWblkzYS3wOB8hRFEtYEcxZWQkOfzJOGMzbkAgb2MWa2IjOiDxLyP0Mib3OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuUz8RQFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOivuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOivuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC37KzQuXzkDOfzJODQuXz4gaVT9OB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi37K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi37KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9OB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9OB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9OB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC37K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9OB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9OB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOivuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOivuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7T1kmSlEzcWIkUGkvYS37K0MoYz4gcGUxYUQ4bFT9CPn7T1kmakQ4bFT9OB8SZVctUGkvYS3MBiwOYlYrZV4kUF8TbmUkOivuS1YlaFktYUQuUGI0YS3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOivuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwSYVErT1UxZVErOivuT1UgaEMkblkgaC3MBiwhRFEtYEcxZWQkOivuXjggalQWblkzYS3MBiwycGIPXWMyU18xYC37K2MzbkAgb2MWa2IjOfzJOB8WTEMoT1kmalEzcWIkOfzJOB8oT1kmalEzcWIkOf//








— 2 —

[image: image29.png]


