附件：

重庆市巫山县两江四岸消落区生态环境综合治理工程（145-175m消落区生态环境综合治理工程部分）初步设计报告专家评审意见

2019年1月4日，市水利局在创世纪宾馆组织召开了《巫山县两江四岸消落区生态环境综合治理工程（145-175m消落区生态环境综合治理工程部分）初步设计报告》（以下简称《初设报告》）专家评审会，参加会议的有：巫山县水利局、巫山城市建设（集团）有限公司（以下简称项目法人）、重庆市弘禹水利咨询有限公司、中国恩菲工程技术有限公司、重庆市二零八勘察设计院（以下统称设计单位）的领导、代表及特邀专家。有关参会人员于1月2-3日踏勘了工程现场，会议成立了评审专家组，专家组会前认真审阅了《初设报告》，会上进行了充分讨论，形成专家修改意见。2019年7月30日，项目法人提交了修改后的《初设报告》，经专家组再次审核，形成了专家评审意见如下。

## 一、水文

（一）基本资料

拟建工程位于重庆市巫山县长江与大宁河交汇处，工程区控制长江流域面积994851km2、大宁河流域面积4408km2。

位于工程区上游约167km的万县水文站集水面积974881km2，大宁河干流、巫溪水文站集水面积2001km2，两站分别有1952年至2015年、1972年至2015年的实测洪水系列资料，基本同意将以上测站作为工程河段（含长江干流工程河段和大宁河干流工程河段）洪水计算的参证站。

（二）设计洪水

1.干流设计洪水

基本同意本工程干流河段设计洪水计算方法，成果可用于本阶段设计。

本工程干流设计洪水计算分为长江干流段和大宁河干流段。

长江干流段采用万县水文站1952～2015年实测年最大洪峰流量系列加上1870年历史洪水组成的不连序系列经频率计算推算的设计洪水，并与三峡水库工程初步设计成果（资料系列1917～1992年）进行对比分析，结果相差不大（在3%以内），仍采用三峡水库工程初步设计阶段万县水文站设计洪水成果，并用水文比拟法推算至工程河段，20年一遇设计洪峰流量75700m3/s。

大宁河干流设计洪水采用巫溪水文站1972～2015年实测年最大洪峰流量并加入1869、1938年历史洪水组成不连续系列经频率计算后采用水文比拟法推算至工程河段，20年一遇设计洪峰流量6620m3/s。

2.支沟设计洪水

基本同意支沟设计洪水计算方法，成果可用于本阶段设计。工程河段涉及溪沟、白子溪2条支沟，均为大宁河左岸一级支流，集水面积分别为66.9km2和12km2。工程河段各支沟设计洪水采用推理公式法和综合瞬时单位线法计算，经比选后从工程设计偏于安全的角度选取利用巫山气象站1980～2016年实测短历时暴雨资料采用推理公式法推算的设计洪水成果。

基本同意排水管涵设计洪水计算方法，成果可用于本阶段设计。排水管涵共有28处，集雨面积在0.022km2～2.29km2之间，采用巫山气象站实测暴雨资料，用推理公式法计算设计洪水成果。

3.分期设计洪水

基本同意干流工程河段分期洪水计算方法，成果可用于本阶段设计。工程河段处于三峡水库变动回水区范围内，根据施工需求和三峡水库调度运行方式，本阶段采用1952～2015年万县水文站各月分期洪水成果按水文比拟法移用到工程河段，分别计算了6月、7月、8月、9月和6～9月5年一遇分期设计洪水，分别为36400m3/s、57200m3/s、51000m3/s、47200m3/s、63300m3/s。

基本同意各支沟和管涵分期洪水计算方法，成果可用于本阶段设计。各支沟和管涵处分期洪水采用巫溪水文站1972～2015年分期洪水成果按水文比拟法移用到工程河段。

（三）水位流量关系

基本同意水位流量关系计算方法。

工程河段处于三峡水库库区，从偏安全的角度考虑，6月、7月、8月、9月控制断面起算水位分别以巫山水位站2010～2016年实测月最大水位值进行计算。

下阶段应根据最新批复的三峡水库工程运行调度方案，完善分期设计洪水成果。

二、工程地质

### （一）区域地质条件及地震

基本同意区域地质条件及地震评价。

巫山县地处大巴山弧、川东褶带及川鄂湘黔隆起褶带结合部，地质构造复杂。工程区地震基本烈度为Ⅵ度，地震动峰值加速度为0.05g，反应谱特征周期为0.35s。

（二）工程区工程地质条件

基本同意工程区工程地质条件评价。

工程区地貌属于中、浅切割褶皱侵蚀、剥蚀中低山。地形切割强烈、相对高差大，沟谷发育，岸坡高陡，地形地貌条件中等复杂。工程区主要出露地层为人工填土层、洪积堆积层、残坡积堆积层、崩坡积堆积层、滑坡堆积层和冲积堆积层，出露基岩为三叠系中统巴东组及下统嘉陵江组地层。地下水主要为第四系松散堆积物孔隙水和岩溶裂隙水、基岩裂隙水。工程区环境水对混凝土及混凝土中的钢筋无腐蚀性。工程区滑坡发育、塌岸较发育、岩溶不发育。岸坡以土质岸坡为主，部分为岩质及岩土混合岸坡。

（三）工程区主要工程地质问题

基本同意工程区主要工程地质问题评价。工程区不良地质现象主要有滑坡、塌岸和岩溶，其中：滑坡共17处，已治理滑坡5处，稳定5处，基本稳定1处，欠稳定6处；表层岩溶不发育，隐伏岩溶埋深大，影响小。

主要工程地质问题有：边坡稳定、堤基抗滑稳定、渗透变形、沉降变形、抗冲稳定、基坑开挖稳定及涌水等主要工程地质问题。

（四）岸坡工程地质条件及评价

基本同意岸坡工程地质条件和分段评价。岸坡共分5段，总长16690m。其中已治理1179.58m，占岸坡总长的7.07%；土质岸坡长8648.43m，占岸坡总长的51.82%，属于稳定性差至稳定性较差岸坡，抗冲稳定性较差；岩质岸坡长4532.66m，占库岸总长的27.16%，属基本稳定岸坡和稳定岸坡；岩土混合库岸长2329.33m，占库岸总长的13.96%，属于稳定性较差至基本稳定岸坡，抗冲稳定性较差。

基本同意岸坡塌岸类型划分、塌岸预测和处理措施建议。本工程地处三峡库区消落带，根据岸坡结构特征塌岸类型划分为：冲蚀、剥蚀型库岸长7159.85m，占库岸总长的42.90%；滑移型库岸长8090.92m，占库岸总长的48.48%；坍（崩）塌型库岸长259.65m，占库岸总长的1.55%；已治理库岸1179.58m，占库岸总长的7.07%。塌岸预测结果为：塌岸轻微库岸长3313.40m，占库岸总长的19.85%；塌岸较强烈库岸长3400.30m，占库岸总长的20.37%；塌岸强烈库岸长8796.72m，占库岸总长的52.71%；已治理库岸1179.58m，占库岸总长的7.07%。

施工中应对抗冲稳定性较差及易产生塌岸岸坡采取适当护坡支护处理措施。

（五）堤基工程地质条件及评价

基本同意堤基工程地质分段评价、建议持力层和处理措施建议。

A类堤基：共11段，堤基长3088.59m，占库岸总长的18.51%，地基为裸露岩石或覆盖层厚度不大。

B类堤基：共5段，堤基长2031.11m，占库岸总长的12.17%，地基结构为双层结构，基本上不存在重大工程地质问题，地质条件较好。

C类堤基：共14段，堤基长4700.22m，占库岸总长的28.16%，为双层结构或多层结构，地基为粉质粘土、碎块石土、砂卵石土中的一类土或多类土时，下卧层无含淤泥质土，堤基置于上部土层上整体稳定，堤基置于填土或其它土层上堤基不稳定。

D类堤基：共15段，堤基长5014.17m，占库岸总长的30.04%，为双层结构或多层结构、地基为粉质粘土、碎块石土、砂卵石土中的一类土或多类土时，存在不良地质，上部土层不稳定，不能直接作为堤基持力层。

已治理段长1179.58m，占库岸总长的7.07%。

不建设段长676.33m，占库岸总长的4.05%。

C类和D类堤基应将基础底部置于最大冲刷深度以下。

（六）穿堤建筑物工程地质条件及评价

基本同意穿堤建筑物工程地质条件评价及基础持力层建议。

本工程共设28条管涵，管涵基础表层为粉质粘土夹碎块石、素填土及粉质粘土夹碎块石、滑坡堆积层粉质粘土夹碎块石或基岩裸露，下伏巴东组泥岩或灰岩。建议以土层或基岩为持力层，基础为土层时采用压实或抛石挤淤处理表土层，以碎块石土为地基持力层。

（七）成桩可行性、桩的施工条件分析、其对环境的影响

基本同意成桩可行性、桩的施工条件分析和其对环境的影响评价。

拟建抗滑桩工程上覆土层为第四系粉质粘土夹碎块石及碎块石土，部分地段厚度大，下伏泥岩、泥灰岩或灰岩，部分基础为水下，所在位置多为斜坡。桩孔的孔壁稳定性难以保证，成孔可能性不高，危险性大，孔壁岩土体稳定性差，不宜采用人工挖孔，宜采用机械成孔。施工弃土及时外运。

成桩施工受方案布置、地质条件及场地限制，施工难度大。应切实做好成桩施工组织专项方案确保孔壁稳定、岸坡稳定及施工安全。

（八）天然建筑材料

基本同意天然建筑材料调查评价。

工程所需天然建筑材料有石渣料、块石料、混凝土粗细骨料和种植土等。

溪沟段库岸：石渣料、块石料和碎石料选择购买，运距20km；砂料选择购买，运距14km。

白子溪段库岸：陆域回填料利用开挖料，运距2km；石渣料、块石料和碎石料选择购买，运距25km；砂料选择购买，运距10km，种植土利用部分开挖料，运距2km。

江东段库岸：石渣料、块石料和碎石料选择购买，运距5km；砂料选择购买，运距20km；种植土利用部分开挖料，运距2km。

江东咀段库岸：石渣料、块石料和碎石料选择购买，运距7km；砂料选择购买，运距16km；种植土利用部分开挖料，运距3km。

南陵段库岸：石渣料利用部分开挖料，运距3km；块石料、碎石料选择购买，运距10km；砂料选择购买，运距12km；种植土利用部分开挖料，运距3km。

弃渣由巫山县早阳片区白子溪支流改造工程利用。

（九）建议

下阶段应加强施工地质工作，对稳定性较差和稳定性差岸坡进行切坡或填筑加载时，应及时采取支护措施和合理施工组织方案确保安全，并加强监测预警；对存在切脚和加载岸坡，运行期应设置监测措施并做好应急预案。

## 三、工程任务和规模

### （一）工程任务

基本同意工程任务为维护库岸稳定、修复生态环境、改善城市滨江景观等综合利用功能。

### （二）防洪标准

基本同意工程防洪标准。根据《防洪标准》（GB50201-2014）、《城市防洪工程设计规范》（GB/T50805-2012）规定，巫山县为中等城市，工程防洪标准为20年一遇。

### （三）护岸线选择

基本同意护岸线布置。全长16.69km，其中：南陵段3.55km，江东段1.42km，江东咀段5.25km，白子溪段3.0km，溪沟段3.47km，与可研阶段保持一致。

### （四）设计洪水水面线

基本同意设计洪水水面线计算的方法和成果。

工程河段设计洪水水面线计算控制断面选在大宁河与长江汇合口下游的CJ1断面，位于巫山水位站（CJ3）下游4.58km，控制断面起算水位根据三峡库区干流回水成果表，查三峡水库后期10～5月（175～145～155m）P=5%时的水位值得到CJ1水位为173.35m（黄海高程，下同），CJ3水位为173.36m。

工程采用一维水流数学模型逐断面推算设计洪水水面线，长江干流工程河段（10月～次年5月）20年一遇设计洪水位为173.35~173.36m；大宁河干流工程河段（10月～次年5月）20年一遇设计洪水位为173.35~173.44m；白子溪工程河段（10月～次年5月）20年一遇设计洪水位为173.49~173.57m；溪沟工程河段（10月～次年5月）20年一遇设计洪水位为173.53~173.55m；施工期6月、7月、8月、9月工程河段设计洪水位根据前述起算水位相应推算。

## （五）护岸顶高程

基本同意护岸顶高程为175.00m。

## （六）工程建设规模

基本同意工程建设内容和规模。

本项目实施岸线范围以巫山县城两江四岸生态区为重点，下至已成长江大桥，上至南陵的龙王沱，北至溪沟，共计5段，全长16.69km。其中：南陵段3.55km（含已整治段0.5km）、江东段1.42km（大宁河段0.67km，堰沟回水沟段0.75km）、江东咀段5.25km（大宁河段2.81km，支流回水沟段2.44km）、白子溪段3.0km，溪沟段3.47km（溪沟段3.22km，支流回水沟段0.25km），高程范围为145-175m，以及28处排洪管涵。

## 四、工程总布置及主要建筑物

（一）工程等级和标准

基本同意工程防洪标准为20年一遇，主要建筑物级别为4级，次要建筑物为5级。

（二）工程合理使用年限

基本同意工程合理使用年限为30年。

（三）护岸型式选择

基本同意确定的护岸型式。结合地形、地质条件分别采用直斜复合式护岸（斜坡+抗滑桩，挡墙+斜坡），全斜坡式护岸（削坡，削坡+反压，削坡+抗滑桩+反压，回填）及天然岸坡三种护岸型式。其中直斜复合式护岸段2830.10m，全斜坡式护岸段11824.87m，天然岸坡段2034.80m。

（五）工程总布置

基本同意工程总布置。

南陵段长3550m，其中：直斜复合式护岸段938.40m，全斜坡式护岸段2111.60m，天然岸坡段500m。

江东段长1420m，其中：直斜复合式护岸段210m，全斜坡式护岸段530.42m，天然岸坡段679.35m。

江东咀段长5250m，其中：直斜复合式护岸段1480.74m，全斜坡式护岸段3118.95m，天然岸坡段650.31m。

白子溪段长3000m，其中：直斜复合式护岸段200.96m，全斜坡式护岸段2799.04m。

溪沟段长3470m，其中：全斜坡式护岸段3264.86m，天然岸坡段205.14m。

工程沿线布置28处排洪管涵，其中：南陵段6处、江东咀段8处、白子溪段8处、溪沟段6处。排水管涵管径0.5～1.5m，均采用成品预制混凝土管涵。

（六）主要建筑物设计

基本同意主要建筑物设计。

1.直斜复合式护岸

（1）斜坡+抗滑桩

护岸顶高程175m设平台，宽5m，采用青石板路面，内侧设排水沟。

抗滑桩采用C30钢筋砼桩板式，桩直径3.0m或3.5m，挡板厚0.5m，压顶厚1.0m。部分段在抗滑桩与内侧岩体间设2根预应力锚索，平均长度25m，锚固长度不小于10m。高程160m设C20砼镇脚，高程160～172m间采用格宾植草护坡；高程160m以下岸坡采用钢丝石笼护面（厚600mm）。

（2）挡墙+斜坡

护岸顶高程175m设平台，宽2.5～15m，采用青石板路面，内侧设排水沟。挡墙顶高程160m设一级马道，宽2.5～5m，采用C20砼浇筑，基础置于基岩，最大高度13m；高程168m或高程170m设二级马道，马道宽2m，采用青石板路面。高程160～175m间采用厚300mm格宾植草护坡。

2.全斜坡式护岸

（1）削坡

在护岸顶高程175m设平台，宽2.5～15mm，采用青石板路面，内侧设排水沟。高程175m平台后方边坡削坡，其中：边坡较陡的在平台内侧设置挡墙，边坡采用植被砼喷护；边坡较缓的直接放坡。高程160m设一马道，马道宽根据地形条件综合确定；高程160～175m间设一级或多级马道，宽2～3m，采用青石板路面。高程160～175m边坡采用植被砼或厚300mm格宾植草护坡；高程160m以下坡脚处岸坡采用厚600mm钢丝石笼护面。

（2）削坡+反压

在护岸顶175m高程设平台，宽2.5～15mm，采用青石板路面，内侧设置排水沟。高程175m平台后方边坡削坡，其中：边坡较陡的在平台内侧设置挡墙，边坡采用植被砼喷护；边坡较缓的直接放坡。高程150～155m设反压平台，宽不小于5m，反压体采用块石料，抛填反压体坡比不陡于1:1.5，面层采用厚600mm钢丝石笼护面。高程160～175m间设一级或多级马道，宽2～3m，岸坡采用植被砼或厚300mm格宾植草护坡。

（3）削坡+抗滑桩+反压

在护岸顶高程175m设平台，宽不小于2.5m，采用青石板路面，内侧设置排水沟。高程175m平台后方边坡削坡，其中：边坡较陡的在平台内侧设置挡墙，边坡采用植被砼喷护；边坡较缓的直接放坡。高程150～165m设一排C30钢筋砼抗滑桩，桩直径3.5m，间距7m，长约50m，入岩深度7m，挡板厚0.5m，压顶厚1.0m，高程165m平台宽5m；高程150～155m设平台，平台宽不小于5m，反压体采用块石料，抛填反压体坡比不陡于1:1.5，面层采用厚600mm钢丝石笼护面；高程165～175m间岸坡采用厚300mm格宾植草护坡，坡比1:2.0。

（4）回填

护岸顶高程175m设平台，宽度不小于2.5m，采用青石板路面，内侧设排水沟。高程160～175m间设一级或多级马道，马道宽2～5m，采用青石板路面；高程160～175m间岸坡采用厚300mm格宾植草护坡，坡比不陡于1:1.75；高程160m以下面层采用厚600mm钢丝石笼护面。高程160m以下护面种植耐淹矮草植被，高程160～175m间护面种植灌草植被，高程175m以上岸坡种植常规绿化植被。

3.天然岸坡

工程段内已治理段或处于回水沟与主河沟汇合口处，采取维持现状的自然岸坡。

下阶段应根据实际施工情况，进一步依据施工地质编录资料复核地基处理范围及深度。施工前应进行现场试验，并根据现场试验成果复核相关参数，进一步复核岸坡整体稳定、建筑物结构设计、基础处理措施等，确保工程建筑物结构和使用安全。

（七）安全监测设计

基本同意安全监测设置。

## 五、施工组织

### （一）施工条件

基本同意施工条件评价。

工程河段对外交通较为便利，但施工场地布置有限，工程所需水泥、钢材、油料、木材等在巫山县购买。

### （二）料场的选择与开采

基本同意料源规划。

工程各段所需混凝土采用商品混凝土；砂选择购买，采用水运，运距为10-20km;石渣回填料均利用开挖料。

白子溪段块石料利用开挖料，运距5km；碎石料选择购买，综合运距25km；

南陵段、江东咀段、江东段块石料及碎石料选择购买，综合运距5-10km;早阳溪沟段块石料及碎石料选择购买，综合运距20km;

### （三）施工导流

基本同意施工导流设计。

导流建筑物为5级，导流标准选用5年一遇，导流时段选用6～9月。

工程河段位于三峡回水区，汛期水位低于枯期，若遇超标洪水，采取临时处理措施度汛。

导流建筑物主要为土石围堰及导流管，导流管采用波纹管，管径0.5-1.5m。

### （四）主体工程施工

基本同意主体工程的施工程序、施工方法、配置的主要机械设备。工程施工中，应进一步完善边坡施工顺序、方法和工艺要求，加强施工期的边坡安全管理，遵循“动态设计、信息化施工”的原则，加强边坡监测、信息反馈等。

鉴于抗滑桩工程所在位置多为斜坡，且基础下部涉及水下，桩基的施工条件差，桩孔的孔壁稳定性和成孔条件差，下阶段需切实做好成桩施工组织专项方案确保孔壁稳定、岸坡稳定及施工安全。

（五）施工交通运输

基本同意利用现有公路作为工程的对外交通线路。

基本同意场内施工交通运输规划。工程河段场内共计新建施工道路30.7km，路面宽为4.0m，均采用泥结石路面。下阶段需进一步优化场内施工交通运输方案。

（六）施工工厂设施

基本同意施工工厂设施项目、生产规模、主要机械设备。

基本同意风、水、电、通信及照明规划。

（七）施工总布置

基本同意施工总布置。

基本同意施工总布置的规划原则及分区规划。

基本同意出渣及土石方平衡利用规划，开挖料部分用于堤体回填，土石方平衡后弃渣运至渣场。建议工程实施前，进一步落实用于市政工程平场区的渣场施工时序能否衔接及容量。

施工临时占地总计275.75亩，新增临时占地12.39亩。

（八）施工总进度

基本同意施工总进度编制，总工期29个月。

## 六、环境保护设计

基本同意环境保护设计。

下阶段应根据项目环境影响评价报告及批复要求深化和完善环境保护设计。

## 七、水土保持设计

基本同意水土保持设计。

下阶段应根据项目水土保持方案报告书及批复要求深化和完善水土保持设计。

## 八、节能设计

基本同意节能设计方案。

下阶段应贯彻落实节约资源政策，进一步优化节能设计内容。

## 九、劳动安全与工业卫生

基本同意劳动安全措施和工业卫生措施。

## 十、工程管理

基本同意确定的工程管理体制、工程管理范围和保护范围。在项目实施全过程中应严格遵守现行规程、规范的规定。

## 十一、设计概算

（一）投资概算编制依据正确，费用及定额合理，编制深度满足要求。

（二）基本同意人工工资、主要材料价格、机械台时费等基础价格。

（三）经审核，工程静态总投资为127272.37万元，较可研批复投资128911万元，调减1639万元，占可研批复投资的1.27%。详见附表。

专家组组长：

2019年7月30日

附表：

巫山县两江四岸消落区生态环境综合治理工程（145-175m消落区生态环境综合治理工程部分）初步设计

工程概算投资审核表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 工程部分投资 | 126572.36 |  |
|  | 第一部分建筑工程 | 102783.66 |  |
| 1 | 防护整治工程 | 101706.28 |  |
| 2 | 其他建筑工程 | 1077.37 |  |
|  | 第二部分机电设备及安装工程 | 192.5 |  |
|  | 第三部分金属结构设备及安装工程 | -- |  |
|  | 第四部分施工临时工程 | 4770.77 |  |
| 1 | 导流工程 | 375.04 |  |
| 2 | 施工交通工程 | 1801.11 |  |
| 3 | 施工场外供电工程 | 390 |  |
| 4 | 施工房屋建筑工程 | 1570.1 |  |
| 5 | 其他施工临时工程 | 521.07 |  |
|  | 第五部分独立费用 | 12798.18 |  |
| 1 | 项目建设管理费 | 1256.82 |  |
| 2 | 监理费 | 1482.2 |  |
| 3 | 科研勘测设计费 | 6225.28 |  |
| 4 | 建设及施工场地征用费 |  |  |
| 5 | 监测费 | 1047.35 |  |
| 6 | 专项方案编制及造价咨询 | 2125.13 |  |
| 7 | 其他 | 390.8 |  |
|  | 基本预备费 | 6027.26 |  |
|  | 静态投资 | 126572.36 |  |
| Ⅱ | 建设征地移民补偿投资 | -- |  |
| Ⅲ | 环境保护工程投资 | 300 |  |
| Ⅳ | 水土保持工程投资 | 400 |  |
| Ⅴ | 工程投资总计（Ⅰ-Ⅳ合计） |  |  |
|  | 静态总投资 | 127272.36 |  |