- 重庆市水利局

- 关于开州城区集中饮用水源地（鲤鱼塘水库）基础设施完善及水环境治理工程初步设计报告准予行政许可的决定

重庆市水利投资（集团）有限公司：

你单位《关于审批万州区江南片区水网连通工程等4个项目初步设计报告的请示》（渝水投文〔2024〕172号）和相关材料收悉。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，结合专家组评审意见，经研究，现准予行政许可如下：

- 一、原则同意开州城区集中饮用水源地（鲤鱼塘水库）基础设施完善及水环境治理工程（项目代码：2404—500154—04—01—713398）初步设计报告。工程位于开州区敦好镇及镇东街道。工程任务为防洪、下游河道整治、水环境保护及信息化提升。

二、建设内容与规模：（一）基础设施整治。新建应急防汛道路447.22m，治理下游河道862.45m；修复生态湿地护岸54m。（二）库区水环境提升。设置漂浮物拦截网706m、拦鱼电栅175m，整修防护网800m。（三）电站电气化改造。改造坝后电站、跌水电站、盛山电站计算机监控系统、继电保护系统、自动化元件及辅助设备各1套，新增集控中心计算机监控系统1套。（四）信息化提升建设。构建雨水情三道防线；工程安全监测升级改造；更新改造安防监控系统；优化通信传输网；完善信息基础环境；构建信息化平台；搭建智能业务应用；强化网络安全保障体系；新建多功能信息化管理中心1座，总建筑面积715.8m2。

三、工程等级和标准：本工程等别为Ⅱ等，漂浮物拦截网、拦鱼电栅、防护网整修建筑物级别为3级，下游河道整治及生态湿地护岸修复工程建筑物级别为5级，防洪标准为10年一遇；应急防汛道路按四级公路（Ⅱ类）标准设计。建筑物抗震设计烈度为Ⅵ度。下游河道、生态湿地护岸建筑物合理使用年限为20年。

四、工程总布置：（一）基础设施整治。应急防汛道路起点接大坝右坝肩，终点接右岸乡村道路转弯处；下游河道治理起点位于大坝下游500m处排沙洞出口处；生态湿地护岸修复工程位于大坝下游桩号K0+510.96～K0+564.46。（二）库区水环境提升。漂浮物拦截网设置在鲤鱼塘水库3条主要河流汇入湖面最窄处；拦鱼电栅设置在靠近溢洪道进水渠首处；对损坏的防护网进行整修。

五、主要建筑物设计：（一）基础设施整治。1.应急防汛公路利用大坝施工时临时道路作为路基，路面宽3.5m，为沥青混凝土路面。道路内侧布置C20混凝土排水沟，外侧设防撞栏杆。局部回填段路基设置重力式挡墙，墙顶宽0.4m；外侧设置C30钢筋砼桩板挡墙，抗滑桩采用桩径1.0m的C30钢筋砼圆桩，挡土板为C30钢筋砼预制板，桩顶以上设C30钢筋砼连系梁。对道路内侧边坡危岩体进行清除，采用随机锚杆+挂网喷混凝土支护。2.河道治理桩号K0+000～K0+320、K0+450～0+530、K0+660～0+740段采用C25钢筋砼底板加固河床；其他段河床左岸采用C25钢筋砼底板，右岸采用1.0m厚钢筋石笼网块石回填，防护段延伸至岸坡。底板纵坡比降11‰。拆除水毁挡墙，重建采用C20砼衡重式挡墙+回填边坡，挡墙顶部设置平台。3.生态水池下部采用C20砼护脚回填。边坡采用C25钢筋砼框格梁植草护坡或C25砼护坡修复，在高程364.27m（1985国家高程基准，下同）设置1.5m宽马道。（二）库区水环境提升。1.漂浮物拦截网主要由主牵引钢丝绳、锚固墩、浮箱、挂栅、牵引钢丝绳及牵引绳锚固墩组成。2.智能拦鱼系统共8套16台主机、4只标准机箱，分别在两岸相对设置。采取钢绳悬拉方式架设拦鱼系统，拦鱼水位最高为450m，最低为432m，深度18m。防风挡雨机房面积16m2，单层框架结构。3.防护网采用Q235低碳冷拔钢丝，防腐采用浸塑处理，网片高度2.2m、宽度3.0m；防护网顶部设置刀刺滚笼；防护网总高度为2.5m。

- 六、施工总工期为9个月。

- 七、工程投资和资金来源以发展改革部门批复为准。

- 八、请抓紧做好以下工作：

- （一）工程开工前，按规定完成相关专项审批，并做好安全属地监管备案，加强危险性较大单项工程安全施工监督。自工程开工之日起15个工作日内完成开工备案。

- （二）严格控制工程建设规模、标准、投资和工期。严格设计变更管理，强化资金管理，确保专款专用。加强对项目法人的指导和工程建设管理，严格执行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制，以及国家和重庆市有关规定，确保工程质量和安全。

- （三）切实重视生态环境保护工作，落实水土保持和生态环境保护各项措施。

- （四）进一步完善和落实移民安置方案，严格按照重庆市和项目所在地配套政策和标准，做好征地补偿和安置工作。认真落实社会稳定风险防范及应急处置预案，将工程建设社会稳定风险降至最低。

- （五）严格工程验收管理，建成后及时组织验收。

附件：开州城区集中饮用水源地（鲤鱼塘水库）基础设施完善及水环境治理工程初步设计报告专家评审意见

重庆市水利局

2024年12月30日

（此件公开发布）

（联系人：张艺馨；联系电话：023—89079067）