- 重庆市水利局

- 关于云阳县咸池水库干渠整治工程初步设计

- 报告准予行政许可的决定

重庆市水利投资（集团）有限公司：

你单位《关于审批万州区江南片区水网连通工程等4个项目初步设计报告的请示》（渝水投文〔2024〕172号）和相关材料收悉。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，结合专家组评审意见，经研究，现准予行政许可如下：

- 一、原则同意云阳县咸池水库干渠整治工程（项目代码：2404—500235—04—01—638176）初步设计报告。工程位于云阳县江口镇、南溪镇。工程任务为整治咸池水库左干渠部分损坏隧洞段，对百丈水库提水泵站和咸池水库泄洪闸门进行电气自动化改造。

- 二、建设内容与规模。整治咸池水库左干渠隧洞1.64km；更换百丈水库提水泵站2台水泵并进行电气自动化改造；更换咸池水库溢洪道3扇工作闸门启闭机并进行电气自动化改造。

- 三、工程等级和标准。咸池水库干渠整治工程等别为Ⅲ等。左干渠建筑物级别为4级，设计洪水标准采用10年一遇，校核洪水标准采用30年一遇。抗震设计烈度为Ⅵ度。工程合理使用年限为30年。

- 四、主要建筑物设计。咸池水库左干渠隧洞整治采用圆拱直墙断面。桩号K4+474～K4+500段为断面扩挖整治段，顶拱采用混凝土挂网锚喷支护，全断面采用钢筋混凝土衬砌，净空尺寸高1.9m、宽1.5m；桩号K4+891～K4+900、K4+926～K4+931、K4+935～K4+940段为局部扩挖整治段，顶拱采用混凝土挂网锚喷支护，全断面采用钢筋混凝土衬砌，净空尺寸高1.9m、宽1.5m~2.5m；桩号K10+700～K11+253、K12+868～K13+224、K17+481～K18+164段为结构整治段，重建底板采用C25混凝土，现状衬砌直墙采用M10水泥砂浆抹面，顶拱采用混凝土挂网锚喷支护，泥岩夹砂岩及浅埋洞段顶拱采用钢筋混凝土衬砌，净空尺寸高1.9m、宽1.5m。

- 五、施工总工期。工程施工总工期为9个月。

- 六、工程投资和资金来源。以发展改革部门批复为准。

- 七、请按照相关工作要求，抓紧做好以下工作。

- （一）工程开工前，按规定完成相关专项审批，并做好安全属地监管备案，加强危险性较大单项工程安全施工监督。自工程开工之日起15个工作日内完成开工备案。

- （二）严格控制工程建设规模、标准、投资和工期。严格设计变更管理，强化资金管理，确保专款专用。加强对项目法人的指导和工程建设管理，严格执行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制，以及国家和重庆市有关规定，确保工程质量和安全。

- （三）切实重视生态环境保护工作，落实水土保持和生态环境保护各项措施。

- （四）进一步完善和落实移民安置方案，严格按照重庆市和项目所在地配套政策和标准，做好征地补偿和安置工作。认真落实社会稳定风险防范及应急处置预案，将工程建设社会稳定风险降至最低。

- （五）严格工程验收管理，建成后及时组织验收。

附件：云阳县咸池水库干渠整治工程初步设计报告专家评审意见

重庆市水利局

2025年1月10日

（此件公开发布）

（联系人：秦怡；联系电话：023—88707024）