附件2

重庆市水利基础设施空间布局规划

（区县级）编制技术大纲

重庆市水利局

2020年1月

目 录

一、工作背景及必要性	21

（一）工作背景	21

（二）工作必要性	22

二、总体要求	25

（一）指导思想	25

（二）基本原则	25

（三）工作定位	26

（四）工作任务	26

（五）工作目标	26

（六）规划水平年	26

（七）工作对象	27

（八）规划控制指标	28

（九）总体布局	29

（十）编制依据	30

（十一）技术路线	31

三、全面系统收集整理基础资料	32

四、现状与发展要求分析	33

（一）水资源及开发利用现状评价	33

（二）涉水生态空间保护与利用情况评价	33

（三）防洪基础设施保障情况分析	33

（四）水资源配置基础设施状况分析	33

五、涉水生态空间划定	34

（一）涉水生态空间组成及功能类型	34

（二）涉水生态空间范围划定	34

（三）涉水生态保护红线复核	42

六、已建、在建水利基础设施空间布局及建设用地	43

（一）已建、在建水利基础设施范围	43

（二）已建、在建水利基础设施管理范围和保护范围的划定	44

（三）已建、在建水利基础设施建设用地安排	46

七、规划水利基础设施用地预留	46

（一）水利基础设施空间布局	46

（二）水利基础设施预留用地划定	48

（三）水利基础设施用地规模测算	48

八、水生态保护与修复	49

（一）河流生态廊道建设	49

（二）重要水源涵养区保护	50

（三）集中饮用水水源保护	50

（四）水土保持生态建设	50

（五）河流综合治理与生态修复	50

九、各类空间协调性分析	51

（一）涉水生态空间功能协调性分析	51

（二）水利基础设施与“三区三线”协调性分析	51

（三）与已有规划的协调性分析	52

十、涉水生态空间管控和保护要求	52

（一）水资源开发利用管控要求	53

（二）涉水生态空间管控和保护要求	53

（三）水利基础设施用地空间管控要求	54

十一、成果体系	54

附表及填表要求	57

1.附表目录	57

2.填报要求	58

附表3-1：重庆市_____区县现状年经济社会发展指标表	59

附表3-2：重庆市_____区县现状供用水调查统计表	60

附表3-3：重庆市_____区县水资源及开发利用现状评价成果表	60

附表3-4：重庆市_____区县水利工程基础设施现状调查统计表	61

续表3-4：重庆市_____区县水利工程基础设施现状调查统计表	61

附表3-5：重庆市_____区县河流现状防洪标准未达标及防洪保护区调整情况统计表	62

附表3-6：重庆市_____区县已建、在建引调水工程统计表	62

附表5-1：重庆市_____区县河流空间范围统计表	63

附表5-2：重庆市_____区县集中饮用水水源保护区空间范围统计表	64

附表5-4：重庆市_____区县水土流失重点预防区及治理区空间范围统计表	65

附表6-1：重庆市_____区县已建、在建水库工程空间范围统计表	66

附表6-2：重庆市_____区县已建、在建输水渠道（管道）空间范围统计表	67

附表7-1：重庆市_____区县规划引调水工程统计表	67

附表7-2：重庆市_____区县规划灌区工程统计表	69

附表7-3：重庆市_____区县规划水库空间范围统计表	70

附表7-4：重庆市_____区县规划堤防工程空间范围统计表	71

附表7-5：重庆市_____区县规划骨干输水渠道（管道）空间范围统计表	72

附表8-1：重庆市_____区县规划河流生态廊道保护修复综合治理项目统计表	73

附表8-2：重庆市_____区县饮用水水源保护区清退整治项目统计表	74

附表8-3：重庆市_____区县水源涵养区保护与修复项目统计表	74

附表9-1：河流水域空间调查表	75

附表9-2：河道岸线本底调查表	76

附表9-3：河流水域空间管控指标调查评价表	77

附表9-4：自然岸线管控指标调查评价表(以河流为单元)	78

附表9-5：自然岸线管控指标调查评价表（以区县行政区域为单元）	79

附件  附表及填表要求

# 一、工作背景及必要性

# （一）工作背景

党的十八大以来，党中央、国务院高度重视统一规划体系和建立国土空间规划体系的工作，相继印发了《关于统一规划体系更好发挥国家发展规划战略导向作用的意见》（以下简称《统一规划体系意见》）、《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（以下简称《建立国土空间规划体系意见》）等重要文件，明确要求统一国家规划体系，发挥规划引领作用，建立国土空间规划体系，科学谋划国土空间开发保护格局，提升国家国土空间治理能力和效率。文件指出，国家发展规划是社会主义现代化战略在规划期内的阶段性部署和安排，是政府履行经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护职能的重要依据；国家级国土空间规划是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是实施国土空间用途管制和各类开发保护建设活动的基本依据；国家级专项规划是指导特定领域发展、布局重大工程项目、合理配置公共资源、引导社会资本投向、制定相关政策的重要依据。

《建立国土空间规划体系意见》强调，到2020年基本建立国土空间规划体系，基本完成市县以上各级国土空间总体规划编制，初步形成全国国土空间开发保护“一张图”；涉及空间利用的水利、交通等基础设施专项规划，由相关行业主管部门组织编制。水利基础设施空间布局规划是国土空间总体规划编制的支撑性规划，是国土空间规划体系中水利领域的专项规划，是水利规划与国土空间规划相衔接的规划，是涉水生态空间及红线管控、水利基础设施建设及管理的依据。2019年1月23日，中央深改委审议通过《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》，将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”。2019年11月，自然资源部发布《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》，要求将“生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界”等三条控制线划定和落地，纳入全国统一、多规合一的国土空间基础信息平台，形成一张底图，实行严格管控。

我市各级政府和部门十分重视新一轮市域国土空间规划工作，2018年8月25日，市政府办公厅发布《关于印发新总体规划编制方案的通知》〔渝府办发〔2018〕124号〕，要求编制《重庆市水资源规划》等专业规划。2019年2月1日，市规划资源局印发《关于共同做好全市国土空间规划的函》（渝规资函〔2019〕197号），要求全面启动市域国土空间规划工作；2019年10月，印发《关于全面开展区县（自治县）国土空间规划的函》（渝规资函〔2019〕1767号），并下发有关了指导意见、工作规程和编制导则，全面系统部署了我市区县国土空间规划编制工作，明确国土空间规划是对一个区域内国土空间保护开发利用修复的总体部署和统筹安排，是各类开发建设活动的基本依据。

2019年10月，水利部印发《水利基础设施空间布局规划编制工作方案》和《水利基础设施空间布局规划编制技术大纲》，要求2020年基本完成省级以上水利基础设施空间布局规划编制，做好与国土空间总体规划的衔接，同时要求省级部署市县级水利基础设施空间布局规划编制工作。

因此，为抓住国土空间规划编制的重大机遇，奠定重庆市水利发展补短板和强监管的工作基础，有必要组织全市各区县全面开展水利基础设施空间布局规划工作。

# （二）工作必要性

一是贯彻落实中央有关部署的要求。加快建立国土空间规划体系并监督实施，是党中央、国务院做出的重大部署。《统一规划体系意见》提出，建立以国家发展规划为统领，以空间规划为基础，以专项规划、区域规划为支撑，由国家、省、市县各级规划共同组成，定位准确、边界清晰、功能互补、统一衔接的国家规划体系。《建立国土空间规划体系意见》提出，到2020年，基本建立国土空间规划体系，逐步建立“多规合一”的规划编制审批体系、实施监督体系、法规政策体系和技术标准体系，初步形成全国国土空间开发保护“一张图”。涉水生态空间和水资源是国土空间不可或缺的要素，对生态、农业、城镇等空间布局起到重要支撑和约束作用。开展水利基础设施空间布局规划编制，强化水对经济社会发展、生态环境保护的引导约束和协同保障作用，贯彻落实“以水而定、量水而行”，对促进各类空间布局与水资源承载能力、防洪安全保障水平相适应，预留水利基础设施建设空间具有重要作用。

二是加强水利与国土空间总体规划衔接的要求。国土空间规划是国家空间发展、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据，是对一定区域国土空间开发保护在空间和时间上做出的安排，包括总体规划、详细规划和相关专项规划。国家、省、市县编制国土空间总体规划，相关专项规划可在国家、流域、省、市县层级编制。由于历史原因，目前既存在基本农田与河道内滩涂行洪空间之间不协调的问题，也存在部分规划水利工程与生态保护红线、永久基本农田的关系不协调等问题，亟需结合国土空间规划“三区三线”（即生态、农业、城镇等功能空间和生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等空间管控边界）划定和国土空间用途管制要求，妥善处理好水与其他自然要素的协同关系。水利作为涉及空间利用的重要领域，基于已有的流域综合规划、水资源综合规划、防洪规划等，结合新形势新要求，编制水利基础设施空间布局专项规划，既要为各层级国土空间总体规划编制提供基础，也要做好与国土空间规划之间的衔接，并起到充分发挥水资源、水生态空间等要素在“多规合一”中的引导约束和支撑保障作用，促进各类空间布局与水资源水环境承载能力相适应。

三是推动水利补短板、强监管落地的要求。当前我国新老水问题复杂交织，水利基础设施网络体系建设不够健全，涉水空间范围划定和用途管控制度方面不完善，对各类涉水开发保护建设活动的管控和约束作用较弱，行蓄洪通道等涉水空间被挤占现象时有发生，水利行业强监管缺乏操作性较强的依据和标准。落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，按照水资源、水生态、水环境、水灾害系统治理要求，围绕水利工程补短板、水利行业强监管的要求，以水资源承载能力评价与水安全保障需求分析为基础，坚持以水而定、量水而行、因水制宜，明确涉水空间保护与利用目标和约束性指标，聚焦涉水生态空间及“红线”落地的管控要求，从涉水的多重功能角度，科学规划涉水空间的功能排序和主导功能，合理布局防洪排涝、水资源配置等重要水利基础设施，提出重要涉水生态空间保护和修复、构建河流绿色生态廊道的任务以及差异化管控措施。专项规划成果叠加到国土空间“一张图”上，为水利工程建设立项审批以及涉水生态空间管控提供重要的规划依据。

四是落实习近平总书记“两地”“两高”目标，实现重庆发挥“三个作用”的要求。水利基础设施空间布局规划，是国土空间规划的支撑性规划，是国土空间规划体系中水利领域的专项规划，是水利规划与国土空间规划在空间上的衔接性规划，是涉水生态空间保护及红线管控的依据，也是水利基础设施建设、管理和保护的依据。开展水利基础设施空间布局规划，是贯彻落实中央有关部署、将习近平总书记的殷殷嘱托落实在重庆大地上的重要举措，是加强水利与国土空间规划衔接的基础工作，是推动水利补短板、强监管落地的基本要求，是加强河道、水土保持等涉水生态空间管控的基本保障，是已成和在建水利工程空间保护的法治基础，也是今后水利工程建设的重要前提，对我市深入推进长江经济带发展、成渝城市群建设、保障全市经济社会健康发展、实现习近平总书记提出的“两地”“两高”目标和发挥“三个作用”具有重要的促进作用。

# 二、总体要求

# （一）指导思想

水利基础设施空间布局规划编制，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，围绕水利工程补短板、水利行业强监管的要求，以水资源承载能力为刚性约束，以划定涉水生态空间、优化水利基础设施空间布局、推进水生态系统保护修复为重点，以强化涉水空间管控和保护为抓手，加强与国土空间总体规划和相关规划的衔接和协调，突出规划编制的科学性、协调性、实用性和可操作性，为推进水利基础设施建设和涉水生态空间管控保护提供依据。

# （二）基本原则

生态安全，强化监管。尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持人与自然和谐，合理划定河流水域岸线等涉水生态空间，明确生态功能定位，强化涉水生态空间分类管控要求，防止不合理开发建设活动对水生态系统损害。

空间均衡、协同发展。强化水资源承载能力刚性约束，把水资源作为先导性、控制性和约束性要素，以水而定、量水而行、因水制宜，促进人口经济与水资源承载能力相均衡。

系统治理、综合施策。树立山水林田湖草是一个生命共同体的系统思想，协调上下游、干支流、左右岸、地上地下、城市乡村，以流域为单元强化整体保护、系统修复、综合治理，统筹解决水灾害水资源水生态水环境问题。

确有需要、合理布局。统筹考虑经济社会发展新形势及生态文明建设新要求，以有效保障经济社会高质量发展和人民群众高品质生活为出发点，完善水利基础设施网络布局，增强水安全保障能力。

以人为本、保障民生。牢固树立以人民为中心的发展思想，着力解决人民群众最关心最直接的防洪、供水、灌溉、水生态等问题，不断提升水利公共服务均等化水平，提高人民群众幸福感、获得感和安全感。

# （三）工作定位

水利基础设施空间布局规划，是国土空间总体规划编制的支撑性规划，是国土空间规划体系中水利领域的专项规划，是水利规划与国土空间规划相衔接的规划，是涉水生态空间及红线管控、水利基础设施建设的依据。

# （四）工作任务

全面开展现状分析评价，科学确定规划总体思路和目标，合理划定涉水生态空间，完善水利基础设施规划布局，确定水生态保护修复重点任务，提出涉水空间管控和保护措施。

# （五）工作目标

到2020年，基本完成全市水利基础设施空间布局规划编制，做好与国土空间总体规划的衔接工作，提出水利基础设施项目清单，将涉水生态空间，已建、在建和规划水利基础设施用地落到空间规划“一张图”上，提出管控和保护措施，明确水生态保护修复重要任务。

# （六）规划水平年

规划近期水平年2025年，中期水平年2035年，展望到2050年。现状基准年为2018年。

# （七）工作对象

区县级水利基础设施空间布局规划应与市级规划成果衔接和协调，将市级规划的相关成果纳入区县规划。

表 1     市级及区县水利基础设施空间布局规划对象分解表

| 对象 |  | 市级层面 | 区县级层面 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉 水 生 态 空 间 | 河流 | 流域面积大于等于1000 km²的河流，流域面积大于500 km²的跨省河流 | 除市级规划河流外的流域面积大于等于50 km²的河流 | 注：1.区县水行政主管部门可根据情况增加更小规模的规划对象。2.除明确标注的外，均为全口径对象（含其他部门管理对象） |
|  | 饮用水水源地 | 列入《全国重要饮用水水源地名录》的饮用水水源地 | 《全国重要饮用水水源地名录》以外，供水规模200 m³/d以上的饮用水水源地 |  |
|  | 水土保持 | 国家级和市级水土流失重点预防区和重点治理区 | 区县级水土流失重点预防区和重点治理区 |  |
|  | 防洪标准未达标区域 | 流域面积1000 km²及以上河流防洪标准未达标区域、县级以上城市未达标区域 | 乡镇及人口聚居重点区未达标区域 |  |
|  | 防洪薄弱点 | 市级56个防洪重点区域及薄弱环节 | 区县确定的防洪重点区域及薄弱环节 |  |
| 水 利 基 础 设 施 | 水库工程 | 大中型、小（1）型 | 小（2）型 |  |
|  | 引调提水工程 | 设计流量≥2.0m³/s | 1.0m³/s≤设计流量＜2.0m³/s |  |
|  | 水闸工程 | 大中型 | 小型 |  |
|  | 供水水厂（水利部门管理） | 区县级及以上城市公共供水水厂；II型以上农村饮水安全工程供水水厂（设计供水规模5000 m³/d以上） | 乡镇供水水厂以及农村饮水安全工程供水水厂（200≤设计供水规模＜5000 m³/d）） |  |
|  | 输水渠道（管道） | 跨区县且设计流量≥2.0m³/s | 设计流量≥1.0m³/s |  |
|  | 防洪治理工程 | 3级以上河道整治和堤防工程（防洪护岸工程） | 4、5级河道整治和堤防工程（防洪护岸工程） |  |
|  | 灌区 | 设计灌面5万亩以上灌区 | 设计灌面1-5万亩的灌区 |  |
|  | 监测站点（水利行业或者密切相关） | 市级及以上水文站、雨量站、水位站、水质监测站、水土保持监测站、墒情站、地下水监测站等 | 区县级水文站、雨量站、水位站、水质监测站、水土保持监测站、墒情站、地下水监测站等 |  |
|  | 水电站（水利部门管理） | 无 | 总装机500kw以上 |  |
|  | 其他（生态调节堰闸、水生态修复工程、水系连通及农村水系综合整治工程、分洪道和撇洪工程等） | 区县建议纳入规划的其他重大水利基础设施项目 | 区县水行政主管部门认为有必要纳入规划的其他涉水生态空间和已成、在建、规划的水利基础设施 |  |

# （八）规划控制指标

根据规划目标，以科学表征涉水空间管控、有效引导和约束国土空间利用保护为出发点，按照系统性、代表性、前瞻性、可操作、可考核等原则，提出规划的控制性指标。各区县编制规划时，可根据实际情况，在表2-1的基础上合理增加相关控制性指标。

表2    规划控制性指标表

| 管控要素 | 主要指标 | 指标说明 |
| --- | --- | --- |
| 水资源 | 用水总量（万m³） | 包括农业、工业、生活等各行业用水量的总和 |
|  | 人均年用水量(m³) | 指总用水量与常住人口的比率 |
|  | 水资源开发利用率（%） | 区县域供用水量占水资源总量的比率 |
|  | 饮用水水源地水质达标率（%） | 区县域内集中式饮用水源地安全保障达标个数占总个数的比率 |
| 水生态 | 河流水域空间保有率（%） | 河道、湖库的水域空间面积与行政区域（流域）面积的比率 |
|  | 自然岸线保有率（%） | 没有经过人为干扰的自然岸线和经治理修复后具有自然岸线形态和生态功能的生态堤岸长度之和占岸线总长度的比率 |
|  | 河流重要断面生态流量满足程度（%） | 河流重要控制断面满足生态流量目标的个数比例 |
|  | 水土流失率（%） | 水土流失面积与国土面积的比率 |
| 水利基础设施 | 已建、在建水利基础设施用地面积（km²） | 已建、在建防洪排涝、水资源配置、生态保护与修复等水利基础设施空间范围占地面积 |
|  | 规划水利基础设施用地预留面积（km²） | 规划防洪排涝、水资源配置、水生态保护与修复等水利基础设施用地预留空间面积 |

# （九）总体布局

根据区县辖区特点，因地制宜研究提出所辖区域内涉水生态空间保护和管控格局、水利基础设施空间总体布局，明确水生态保护与修复重点任务。

# （十）编制依据

1.法律法规：《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国河道管理条例》《水库大坝安全管理条例》《重庆市水利工程管理条例》《重庆市村镇供水条例》《重庆市河道管理条例》《重庆市实施中华人民共和国水土保持法办法》《重庆水资源管理条例》《重庆市水文条例》等。

2.政策性文件：《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》《中共中央 国务院关于统一规划体系更好发挥国家发展规划战略导向作用的意见》《中共中央 国务院关于加快推进生态文明建设的意见》《中共中央 国务院关于划定并严守生态保护红线的若干意见》《中共中央办公厅 国务院办公厅关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《省级空间规划水利相关工作技术指导意见（试行）》《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》《重庆市河道管理范围划定管理办法》等。

3.规程规范及技术标准：《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJT338—2018）、水利部《河湖岸线保护与利用规划编制指南》、《生态保护红线划定技术指南》、《水库工程管理设计规范》（SL106—2017）、《水闸设计规范》（SL265—2016）、《堤防工程设计规范》（GB50286—2013）、水利部《水利基础设施空间布局规划技术大纲》、《重庆市河道岸线保护与利用规划编制工作大纲和技术细则》、《重庆市河道管理范围划定技术标准》。

4.有关规划及相关成果：重庆市及各区县流域综合规划、防洪规划、重要江河流域水量分配方案、水资源综合规划、水土保持规划、水资源保护规划、河流岸线保护与利用规划、河道划界、水库确权划界、水利普查、饮用水水源保护区划定、水资源调查评价等。

## （十一）技术路线

1.工作机制：市和各区县全面开展规划，任务特别少或交叉严重的区县可以与相邻区县联合编制，市和区县分级并同步编制规划。市级规划由市级统一编制，区县提供有关资料；区县规划由区县按照市级规定的技术要求同步开展编制工作。市级规划编制完成后下发给区县，由区县整合市、区县成果后，编制完成本区县全域范围的规划，形成“区县水利一张图”，并与国土空间规划衔接。区县规划成果经区县初审后报市水利局审核，并汇总形成“全市水利一张图”，经市级审核通过的区县规划成果，由区县有关部门报区县政府同意后纳入国土空间规划。

2.工作步骤：

- 基础资料收集和整理

- 收集基础资料，在确保质量的基础上分市级、区县级整理；

②将市级所需的资料报送市水利局。

（2）区县同步开展区县级规划编制

①分析现状及发展需求。根据已有成果，分析现状、存在问题及发展需求，提出规划的水利基础设施项目；

②划定空间并落图。划定涉水生态空间，划定已建、在建水利基础设施空间布局及建设用地，预留规划水利基础设施用地，以上空间全部按要求落图。

（3）将市级成果纳入“区县水利一张图”

①合图。区县将市级成果复核后纳入“区县水利一张图”，形成合图。

②空间协调性分析。涉水生态空间功能协调、水利基础设施与生态保护红线协调、与其他国土空间利用协调等。

③提出管控要求。提出规划水利基础设施用地预留意见，提出水生态保护与修复措施和项目，提出涉水生态空间管控和保护要求等。

（4）形成成果并完成审查审批。编制完成区县级规划，经区县初审后报市水利局审核。经市级审核通过的区县规划成果，由区县有关部门报区县政府同意后纳入区县国土空间规划。

# 三、全面系统收集整理基础资料

全部系统收集整理基础资料。资料主要包括：

1.基础数据类资料。如水利普查资料、统计年鉴与公报等资料。

2.水利规划类资料。如流域综合规划、水资源综合规划、水中长期供求规划、防洪规划、水资源保护规划、水土保持规划、河流治理规划、生态保护类规划、水功能区划、灌区建设规划、河道岸线保护与利用规划、主体功能区规划、水资源配置规划、病险水库除险加固规划、生态调节堰闸规划、水系连通和农村水系整治实施方案等各种水利规划。

3.划界类资料。如河道划界成果、水库确权划界成果、饮用水水源保护区和保护范围划定成果、村镇供水工程确权划界成果等。

4.设计类资料。如在建及开展前期工作的水利基础设施设计成果。

5.国土空间和生态环境类资料。如工作底图，国土空间规划，生态保护红线、自然保护区、永久基本农田分布图等资料。

6.“多规合一”类资料。如开展“多规合一”工作时提出的规划水利基础设施、取得的有关成果，水资源管控及设施布局规划等。

7.其他有关资料。如历年洪灾情况及重点受灾区域和河段。

需要提交市级规划的资料清单及要求另行通知。

# 四、现状与发展要求分析

## （一）水资源及开发利用现状评价

充分利用水资源调查评价、水资源公报、水资源综合规划等资料，简述区县内水资源状况并分析水资源特点及开发、利用、节约、保护现状，分析供用水情况、用水结构与用水效率，以及当地水资源开发利用程度。

## （二）涉水生态空间保护与利用情况评价

收集整理河流管理范围划界、集中式地表水和地下水水源地划定、水土流失重点防治区、防洪薄弱环节等相关成果，分析河流水域岸线保护利用、饮用水水源地保护、水土流失治理等情况，分析存在的主要问题及成因，提出涉水生态空间保护和治理修复的要求。

## （三）防洪基础设施保障情况分析

以流域或重点乡镇为单元，分析防洪减灾基础设施现状保障能力，对照防洪规划目标、防洪排涝标准，总结分析存在的薄弱环节、主要问题及原因。结合防洪工程现状，根据《防洪标准》（GB50201-2014）、《治涝标准》（SL723-2016），对区县防洪规划所确定的重要保护对象和重要河流的防洪及排涝标准进行分析，找出未达标的区域及河段。

## （四）水资源配置基础设施状况分析

总结分析供水水源、输配水等水资源配置基础设施现状及供水保障能力，对照城乡供水规划目标，根据经济社会发展新形势新要求，总结分析存在的工程短板、主要问题及原因。以已有规划确定的水资源配置格局为基础，对近年来区域经济社会发展用水需求、生态环境保护要求、水资源利用条件等变化情况进行分析，结合区县发展总体布局，分析水资源供需态势，对优化完善水资源配置格局提出要求。

# 五、涉水生态空间划定

涉水生态空间指生态空间中的涉水部分，是为水文—生态系统提供必要的空间，直接为人类提供涉水生态服务或生态产品，以及保障涉水生态服务或生态产品正常供给的生态空间。

## （一）涉水生态空间组成及功能类型

1.涉水生态空间组成

涉水生态空间依据其自然生态特征分为以水体为主的河流、湖库等水域空间，以水陆交错为主的岸线空间，以及与水资源保护密切关联的涉水陆域空间等。主要包括河流等水域、岸线空间；水源涵养、饮用水水源保护、水土保持、行蓄洪水等陆域涉水生态空间。其中，河流岸线是指河流两侧周边一定范围内水陆相交的带状区域，是河流自然生态空间的重要组成部分。

2.涉水生态空间功能

涉水生态空间功能主要包括生态调节功能和经济社会服务功能。其中，生态调节功能主要包括饮用水水源保护、生物多样性保护、水土保持等维持生态平衡、保障流域和区域生态安全等功能。

河流水域岸线等具备多种功能的生态空间，应根据功能发挥作用大小和优先次序，合理确定主导功能和功能排序。河流水域空间功能主要结合水功能区划及相关流域综合规划、水资源保护规划等合理确定。河流岸线空间功能主要结合河流岸线保护与利用规划、流域综合规划等合理确定。饮用水源保护空间主要发挥水源保护功能；水源涵养空间主要发挥水源涵养功能；水土保持空间发挥土壤保持、防风固沙等功能。

## （二）涉水生态空间范围划定

根据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《水利部办公厅关于印发省级空间规划水利相关工作技术指导意见（试行）的通知》（办规计〔2017〕153号）、《水利部关于加推进河湖管理范围划定工作的通知》（水河湖〔2018〕314号）、《水利部办公厅关于印发河湖岸线保护与利用规划编制指南（试行）的通知》（办河湖函〔2019〕394号）、重庆市水利局《关于印发河道岸线保护与岸线利用规划编制工作大纲和技术细则的通知》（渝水河〔2015〕8号）、《关于开展河道岸线保护与利用规划的通知》（渝水河〔2015〕7号）等要求，开展涉水生态空间范围及功能区划定工作。衔接和协调城镇空间和农业空间划分成果，结合涉水生态空间用途管控要求，合理确定河流、饮用水源保护等生态空间具体边界并落图。

1.河流水域岸线生态空间

水域空间：根据历史最高洪水位或者设计洪水位与岸边的交界线确定。河流水域空间按照《重庆市河道管理范围划定管理办法》（渝府办发〔2016〕224号）和《重庆市河道管理范围划定技术标准》划定的河道管理范围确定。水库（水闸）水域空间以水库（水闸）管理范围为准。

保护范围：无堤防河流从河道管理范围起算外延50米确定；有堤防河流按照堤防工程保护范围确定为河流保护范围。

已划定河道管理范围且能满足本次规划技术要求，经转换、修正或者补测后能满足本次规划技术要求的，按照已划定的成果直接在本次规划工作底图中落图，同时按照本技术大纲增加保护范围的划定并在工作底图中落图。

经复核不能满足本次规划技术要求且不能采取修正或者补测等补救措施的，以及没有开展河道管理范围划定和水域岸线规划的，按照以下要求补充划定并在工作底图中落图：

（1）有堤防工程的河流水域岸线生态空间划定方法：

有堤防的河道，其生态空间为两岸堤防（多道堤防取离主河槽最远的堤防）之间的水域、沙洲、滩地（包括可耕地）、行洪区，以及两岸堤防、堤防背水侧管理和保护范围组成。在划定河流临水边界线和外缘边界线的基础上，结合堤防工程管理保护范围，确定河流水域、岸线空间范围。在堤防管理范围之外，还可根据河流生态廊道、水域岸线保护需要和周边开发利用现状，结合城镇滨水岸线景观建设、岸线绿化、面源污染防控等需要和可能，向陆域延伸一定距离，作为堤防工程保护范围纳入河流生态空间范围。堤防工程未达到规定的堤防工程防洪标准的，按照无堤防河流划定生态空间。

堤防工程管理范围：

根据工程级别按《堤防工程设计规范（GB50286-2013）》，护堤地宽度应从堤脚计起，并应根据工程级别结合当地的自然条件、历史习惯和土地资源开发利用等情况综合分析确定，背水侧护堤地宽度可按表5-1确定，临水侧护堤地宽度可结合河道管理需要及工程实际情况确定。大江大河重要堤防、城市防洪堤、重点险工险段的堤背水侧护堤地宽度，可根据具体情况调确定。护岸工程是堤防工程的其中一类，其背水侧护堤地从堤顶背水侧堤线（与自然地面交界处）开始计算。

表5-1    护堤地宽度

| 工程级别 | 1 | 2、3 | 4、5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 护堤地宽度 | 30～20 | 20～10 | 10～5 |

堤防工程保护范围：堤防工程保护范围的宽度应自背水侧紧临护堤地边界线计起，并应根据工程级别按《堤防工程设计规范（GB50286-2013）》表13.2.3确定;临水侧宽度可结合河道管理需要及工程实际情况确定。护岸工程保护范围按照堤防工程保护范围划定。

表5-2    堤防工程保护范围

| 工程级别 | 1 | 2、3 | 4、5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保护范围宽度（m） | 300～200 | 200～100 | 100～50 |

图5-1有堤防河流水生态空间范围示意图

（2）无堤防工程的河流水域岸线生态空间划定方法：

无堤防的河流，其生态空间为设计洪水位或已核定的历史最高洪水位与岸边的交界线之间水域、沙洲、滩地（包括可耕地）、行洪区等水域岸线并外延一定管理或保护范围确定。设计洪水位或已核定的历史最高洪水位应按照已批复的流域综合规划、流域防洪规划有关成果确定，没有相关规划成果的，可以根据《防洪标准》（GB 50201—2014）确定河段防洪标准，并按照《水利水电工程设计洪水计算规范》（SL 44—2006）、《水利工程水利计算规范》（SL 104—2015）等进行推算。

图5-2无堤防河流水生态空间范围示意图

（3）河流岸线规划。本次规划应当按照河道岸线保护与利用规划的要求划定功能区，已划定的应当予以复核。需要注意的是，对可能对经济社会发展造成较大制约（如大桥、码头、堤防、取水口等的建设）的 保护区、保留区等应当谨慎划定，一般应当有法律或者行政法规的支撑（如中华人民共和国自然保护区条例等）；无法律和行政法规支撑的，一般不划定为保护区等。对过去因暂无开发利用需求、一般景区、险工险段等理由划定为保留区、控制利用区的，如果今后有相应需求或者以现有技术手段能够解决的（如险工险段可以除险加固或者建设防洪工程），在本次规划时可以复核后予以调整，并向原审批机关提出调整建议。

（4）其他。①在部分未达标的平原型河道，在划定涉水生态空间时，可能会向陆域延伸很远且与建设用地发生严重矛盾，导致此时划定的河流涉水生态空间显得科学性不够。此种情况下，应当规划满足防洪标准的堤防或者其他工程项目，在该项目实施前，仍按本技术大纲划定，在该项目实施后按程序调整涉水生态空间。②为确定超标准洪水淹没范围，为防范超标准洪水提供初步依据，本次规划应当按照典型断面历史最高洪水位大致推求全流域历史最高洪水位，并粗略划定历史最高洪水位淹没范围。

2.饮用水源保护生态空间

对已划定保护区的集中式饮用水水源地，其涉水生态空间包括一级区、二级区在内的全部区域，已划定准保护区的也应当纳入。饮用水水源保护区以各级政府及生态环境部门划定成果为准，如《重庆市人民政府办公厅关于印发<万州区等区县（开发区）集中式饮用水水源地保护区划分及调整方案>的通知》（渝府办[2018]7号）等文件及生态环境部门提供的划定成果矢量图；对于各级政府及生态环境部门未划定而由水利部门划定的农村饮用水水源地，以水利部门划定成果为准。以上成果在工作底图中落图。

对于未划定保护区的集中式饮用水水源地，参照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ 338—2018），补充确定保护区范围并在工作底图中落图。具体方式如下：

（1）河流型

①一级保护区

水域范围：水域长度为取水口上游不小于1000m，下游不小于 100m范围内的河道水域。水域宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域；枯水期水面宽度不小于500m的通航河道，水域宽度为取水口侧的航道边界线到岸边的范围；枯水期水面宽度小于500m的通航河道，水域宽度为除航道外的整个河道范围；非通航河道为整个河道范围。

陆域范围：陆域沿岸长度不小于相应的级保护区水域长度；陆域沿岸纵深与一级保护区水域边界的距离一般不小于50m,但不超过流域分水岭范围。对于有防洪堤坝的，可以防洪堤坝为边界。

②二级保护区

水域范围：水域长度从一级保护区的上游边界向上游(包括汇入的上游支流)延伸不小于2000m，下游侧的外边界距一级保护区边界不小于200m。水域宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域；有防洪堤的河段，二级保护区的水域宽度为防洪堤内的水域（以防洪堤坝为保护区边界需满足以下3个条件: a.该水源位于城市建成区内；b.作为保护区边界的防洪堤坝应为本标准发布前已建设完工；c.该水源水质近年来保持稳定达标。下同）；枯水期水面宽度不小于500m的通航河道，水域宽度为取水口侧航道边界线到岸边的水域范围；枯水期水面宽度小于500m的通航河道，二级保护区水域为除航道外的整个河道范围；非通航河道为整个河道范围。

陆域范围：陆域沿岸长度不小于相应的级保护区水域长度；陆域沿岸纵深范围一般不小于1000m,但不超过流域分水岭范围。对于流域面积小于100 km²的小型流域，二级保护区可以是整个集水范围。具体可依据自然地理，环境特征和环境管理需要确定。对于有防洪堤坝的，可以防洪堤坝为边界；并要采取措施，防止污染物进入保护区内。

③准保护区

参照二级保护区的划分方法确定准保护区范围。

（2）水库型

①一级保护区

水域范围：小型水库应将多年平均水位对应的高程线以下的全部水域划为一级保护区；中型水库保护区范围为取水口半径不小于300m范围内的区域；大型水库保护区范围为取水口半径不小于500 m范围内的区域。

陆域范围：中小型水库为一级保护区水域外不小于200 m范围内的陆域，或一定高程线以下的陆域，但不超过流域分水岭范围；大型水库为一级保护区水域外不小于200 m范围内的陆城，但不超过流域分水岭范围。对于有防洪堤坝的，可以防洪堤坝为边界，并要采取措施，防止污染物进入保护区内。

②二级保护区

水域范围：中小型水库一级保护区边界外的水域面积设定为二级保护区；大型水库以一级保护区外径向距离不小于2000 m区域为二级保护区水域面积，但不超过水域范围。

陆域范围：小型水库可将上游整个流域(一级保护区陆城外区域)设定为二级保护区；中型水库为水库周边山脊线以内(一级保护区以外)及入库河流上溯不小于3000 m的汇水区域；大型水库可以划分一级保护区外径向距离不小于3000 m的区域。二级保护区陆域边界不超过相应的流域分水岭。对于有防洪堤坝的，可以防洪堤坝为边界，并要采取措施，防止污染物进入保护区内。

③准保护区

参照二级保护区的划分方法划分准保护区。

（3）地下水

按开采规模，地下水水源地可分为中小型水源地(日开采量小于5万m³)和大型水源地(日开采量大于或等于5万m³)。

①中小型水源保护区划分

一级保护区：以开采井为中心，按表1所列的经验值R为半径的圆形区域。

二级保护区：以开采井为中心，按表1所列的经验值R为半径的圆形区域。

准保护区：为补给区和径流区。

②大型水源保护区划分

建议采用数值模型，模拟计算污染物的捕获区范围为保护区范围。一、二级水源保护区范围不得小于类比经验法确定的范围

一级保护区：以取水井为中心，溶质质点迁移100 d的距离所圈定的范围。

二级保护区： 一级保护区以外，溶质质点迁移1000 d的距离所圈定的范围。

准保护区：水源补给区。

（4）分散式饮用水水源地

对各级政府、生态环境部门和水利部门均未划定保护区的分散式饮用水水源地，按照《重庆市水资源管理条例》第十七条的规定划定保护范围：湖库型水源地取水口半径不小于200米范围的区域，但不超过集雨范围；河流型水源地取水口上游不小于1000米，下游不小于100米，两岸纵深不小于50米，但不超过集雨范围；水窖、水井周围，地下水水源取水口周围不小于30米范围。

3. 水土保持生态空间

将水土流失重点预防区和水土流失重点治理区、水土保持和防风固沙型生态功能区等，纳入水土保持生态空间。各区县以水土保持规划为基础， 参考各区县已划定的生态保护红线相关成果，将水土流失重点预防区和水土流失重点治理区、水土保持功能区等，以两者叠加范围为准，纳入水土保持生态空间。如区县未编制水土保持规划或者未划定水土保持生态空间的，以各区县已划定的生态保护红线相关成果为基础，划定水土保持生态空间，同时与城镇空间和农业空间做好协调衔接。

4.防洪标准未达标区域

区县级规划需要落图的主要是未达到防洪标准的居民乡镇和集中居住点，仅划定未达到防洪标准的部分，也即位于河道管理范围内的部分，并在工作底图上落图。防洪标准未达标区域内的保护区面积、人口、耕地、GDP等也应当统计。

对防洪标准未达标区域，应当提出清退建议，或者根据当地实际情况，提出工程（水库、堤防、分洪渠、撇洪洞等）与清退相结合的措施。

4.防洪薄弱点

防洪薄弱点是指市防汛抗旱指挥部办公室确定的区县级258个防洪重点区域及薄弱环节，其与防洪标准未达标区域有可能重叠，需用不同的图层表达。

## （三）涉水生态保护红线复核

针对区县已划定或基本划定完成的生态保护红线成果，分析涉水生态保护红线范围划定的合理性，并提出优化调整意见和建议。

1.涉水生态保护红线成果提取

将各区县已划定的各类生态保护红线矢量图与涉水生态空间范围矢量图叠加，识别涉水生态保护红线范围，初步形成涉水部分生态保护红线底图，并提取相关空间数据成果。

2.涉水生态保护红线主导功能和划定范围复核分析

对辖区内各级流域防洪安全、水资源水生态保护、水生生境保护及独特的自然景观保护等具有重要生态功能管控要求的水域岸线及部分陆域的涉水各类生态保护红线进行分析评价，分析水源涵养、饮用水源保护、生物多样性保护、水土保持等主导功能和划定范围的合理性，在此基础上提出优化完善涉水生态保护红线主导功能的建议，明确重要涉水生态保护红线区清单。

3.水利基础设施建设与涉水生态保护红线协调性分析

将已建、在建水利基础设施和规划水利基础设施用地范围与生态保护红线划定成果进行叠加分析。各级规划水利基础设施选址选线应尽量避让生态保护红线区域，确实难以避让的，应提出生态保护红线优化调整建议及相应管控要求。

# 六、已建、在建水利基础设施空间布局及建设用地

## （一）已建、在建水利基础设施范围

已建、在建水利基础设施范围包括已建、在建的水库、闸坝、堤防、渠（管）、泵站、水厂（水利部门管理）、监测站点等水利（水文）工程（设施）建（构）筑物建设用地范围、淹没占地范围、管理范围及保护范围。其各类范围直接采用有关批复文件成果；对于现有成果不满足需要时，按照确有需要的原则进行复核调整；对于未明确管理范围和保护范围的工程，可根据相关水利工程管理设计规范和有关管理规定进行划定。划定成果要与涉水生态空间划定范围相协调。

建设用地范围：主要指水利工程的永久占地。根据《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》(SL290-2009)，工程建设用地范围永久征地一般包括永久建（构）筑物的建筑区、对外交通用地和管理区。已建（在建）水利工程建设用地范围应依据工程总体布置和施工组织设计成果，按照上述占地用途确定。其中水库、闸坝等布置有永久界桩的应以界桩核定范围为准；在建工程在设计成果的基础上，应结合施工用地红线范围调整情况，核定用地范围。

淹没占地范围：根据《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》(SL290-2009)确定。已建及在建水库（闸）设有淹没影响永久界桩的应以界桩核定范围为准。

管理范围及保护范围：根据《水库工程管理设计规范》（SL106—2017）、《水闸设计规范》（SL265—2016）、《堤防工程设计规范》（GB50286—2013）、《水文监测环境和设施保护办法》及《重庆市水利工程管理条例》（2019年修订版）等规范和条例确定。对于已建、在建水利基础设施已划定管理和保护范围的，按已审批成果执行。

## （二）已建、在建水利基础设施管理范围和保护范围的划定

1.已建水利基础设施已划定管理保护范围的且能满足本次规划技术要求的资料，或者采取转换、修正或者补测后能满足本次规划技术要求的资料可直接利用，在工作底图上落图，明确各类水利基础设施的工程位置、名称、任务及建设用地空间占用情况。在建的水利基础设施按照批复的设计成果划定管理保护范围，设计成果未明确管理保护范围的，按照相应的设计规范和技术标准划定管理保护范围并在工作底图上落图。

2.已建水利基础设施未划定管理保护范围的，按照《重庆市水利工程管理条例》第二十六条、《重庆市村镇供水条例》第二十三条等规定补充划定并在工作底图上落图：

（1）水库的校核洪水位线以下的库区为水库管理范围，校核洪水位线以上至与坝顶高程齐平的库区为水库保护范围。

（2）大型水库的主坝坡脚和坝端外200m、副坝坡脚和坝端外50m的区域为管理范围，主坝管理范围以外300m、副坝管理范围以外150m的区域为保护范围。

（3）中型水库和位置重要的小型水库主坝坡脚和坝端外100m、副坝坡脚和坝端外50m的区域为管理范围，主坝管理范围以外200m、副坝管理范围以外150m的区域为保护范围。

（4）一般小型水库主坝坡脚和坝端外50m的区域为管理范围，管理范围以外100m的区域为保护范围。

（5）引输水渠系（含建筑物）中，填方渠道坡脚、挖方渠道渠顶以外1米为管理范围，管理范围以外3米区域为保护范围。渡槽的保护范围在其两侧按其高度的50%划定。

（6）大型水闸的管理范围为水闸上、下游长度300-500米，水闸两侧宽度50-100米；中型水闸的管理范围为水闸上、下游长度100-300米，水闸两侧宽度为30-50米；小型水闸的管理范围为水闸上、下游长度50-100米，水闸两侧宽度为30-50米。

（7）村镇供水工程的保护范围划定。水厂生产区及单独设立的取水、净水、调节、电控等设施边墙外30米内；规模化供水工程输（供）水各2米范围内，小型集中供水工程输（供）水主管两侧各1米范围内；保证村镇供水工程安全需要的其他范围。

其他水利基础设施管理范围和保护范围按照相应的法律法规和设计规范划定；法律法规和设计规范未规定的，原则上按照产权范围、征地红线范围、永久占地范围、建设用地范围、淹没控制范围、移民迁建范围或者法律法规、技术标准明确的应当属于管理范围的区域划定管理范围；在管理范围以外保障工程安全和正常运行管理需要的范围为保护范围。

## （三）已建、在建水利基础设施建设用地安排

按照水库工程、引调水工程、江河整治工程、堤防工程、灌区工程、水生态修复工程、水文设施工程等类别，统计已建、在建水利基础设施建设用地数量和类别。

对未明确管理范围和保护范围的工程，按照已建（在建）水利工程相关范围的划定方法，确定各水利基础设施空间范围，以划定的工程保护范围作为外包线，将外包线落到土地利用现状分布图上，分析用地类别，测算用地规模。用地类别原则上统计到耕地、林地、园地、草地、住宅等一级用地分类（主要指保护范围内的土地）。

# 七、规划水利基础设施用地预留

## （一）水利基础设施空间布局

1.水利基础设施空间布局总体要求

以国家及重庆市经济社会发展规划、区域发展战略和流域综合规划、防洪（排涝）规划、水资源综合规划、水利发展规划、水中长期供求规划等规划确定的水利基础设施空间布局为基础，各类水利规划中已规划的各类水利基础设施全部纳入本次规划；对于应当规划而未规划的，规划期不满足本次规划要求（指规划期短于2035年，展望期低于2050年）的，根据经济社会发展和生态保护新形势新要求，以水资源承载能力为刚性约束，在与生态保护红线成果进行协调性分析的前提下，按照 “确有需要、可以持续、生态安全”和“急需先建”的原则，从防洪排涝、水资源配置方面完善水利基础设施总体布局，新增规划水利基础设施项目。以水库、闸坝等工程为节点，以江河治理、供水工程（引调水）、江河湖库水系连通等工程为线，以灌区等工程为面，提出重要水利基础设施空间布局方案及实施安排，明确工程选址、选线、总体布置方案等，并按照精度要求落图。

2.重要水利基础设施空间布局论证

防洪治涝方面：在对现状防洪体系进行评价的基础上，统筹防洪排涝规划工程布局，协调防洪、供水、生态等要求，以构建完善流域和区域防洪减灾体系为重点，提出控制性枢纽、堤防、河流治理、分洪道、等防洪治涝工程布局方案。对于水库和水电站工程，应重点明确坝址位置、特征水位及淹没范围；对于江河治理工程，重点确定江河治理标准、治理起始点及主要行洪控制断面位置和行洪宽度；对于重要堤防工程，重点确定堤线起始点和主要控制点位置、占地宽度等；对于分洪道工程，综合分析地形条件、分泄的条件和影响，重点确定分洪道起点、终点、控制点位置和占地宽度。

水资源配置方面：以流域综合规划、水资源综合规划和用水总量控制要求、水量分配方案等为基础，结合国家重大战略实施、重庆市水源工程建设三年行动、城乡供水安全和生态环境保护需求，以及流域（区域）水资源条件、承载状况及变化趋势等，复核并提出重点水资源配置工程布局方案。对于水源工程（包括城乡供水、应急备用、战略储备等水源），应重点分析水源条件及设计供水能力，确定水源位置、供水方式及淹没影响范围等；对于输水工程，在确定主要控制点高程的基础上，重点复核分析输水线路布局、拆迁占地范围、与生态保护区关系等，提出输水线路起始点及主要控制点位置、线路长度及宽度等；对于灌区工程，明确灌区范围、水源位置、骨干输水渠系长度和宽度等。

## （二）水利基础设施预留用地划定

为有效对接国土空间总体规划，根据水利基础设施用地特点，按照点、线、面进行空间分类。点状类指水库、闸坝、水文设施等工程；线性类指河流治理、引调水等涉及的河道、堤防、沟渠、管道及分洪道等工程，面状类指灌区等工程。

对于前期工作扎实、可行研究报告已批复的水利基础设施，预留用地可直接采用设计成果确定的工程占地范围；对于规划的水利基础设施，考虑到工程布局方案的不确定性，可参照《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》，按照工程建设规模适度超前、空间适当留有余地的原则，将比选的布局方案用地也纳入预留空间，填报预留用地的范围为多方案工程占地的外包线。

对于前期工作深度不足的水利基础设施，预留用地以规划工程比选方案的占地范围为基础，适当考虑工程保护范围确定预留用地。工程保护范围按照《水库工程管理设计规范》（SL106—2017）、《水闸设计规范》（SL265—2016）、《堤防工程设计规范》（GB50286—2013）、《水文监测环境和设施保护办法》及《重庆市水利工程管理条例》（2019年修订）划定。水库工程可按照正常蓄水位淹没线并外扩300米的范围划定预留用地，对于多个方案的，可将多个方案叠加的占地范围预留用地。

渠道、堤防上设置建筑物的区域取两者范围外包线，并与上下游渠道、堤防界限形成闭合空间。

## （三）水利基础设施用地规模测算

在划定规划重点水利基础设施预留用地的基础上，根据相关规范标准分析用地类别，测算用地规模。用地类别原则上统计到耕地、林地、园地、草地、住宅等一级用地分类。对于前期工作较好的水利基础设施，直接采用设计用地指标成果；对于前期工作深度不足项目，可在规划预留用地方案的基础上，考虑 1.2的不确定系数留有余地确定用地规模；对于未能划定用地范围的其他规划水利基础设施，提出用地需求方向和用地预留建议意见。对安排在2035年后实施的水利基础设施，可不统计用地规模。

# 八、水生态保护与修复

以国家、市、区县各级主体功能区规划、生态功能区划、流域综合规划、水资源保护规划、水土保持规划、重点河流治理与生态保护规划等为基础，以流域和重点区域为单元，从严守生态保护红线，加强水生态系统保护和修复、构建河流绿色生态廊道的要求出发，结合河流水生态系统特点、重要及敏感生态保护目标以及主要水生态问题，坚持保护优先、自然恢复为主，因地制宜提出各级江河生态治理与修复、水土流失防治、水源涵养和水源地保护等水生态保护与修复任务措施，明确修复与治理的重点区域和河段，并提出治理修复重点任务和项目等。各项措施如有土地资源空间预留需求，应明确相关工程建设用地安排，具体要求可参考第七章。

## （一）河流生态廊道建设

以流域为单元，以河流水系为脉络，统筹河道、河岸、水流等要素，结合河流生态廊道不同功能类型维护要求，提出差异化保护与修复措施，实现河流清澈流动、廊道蓝绿交织。针对江河水域岸线生态功能退化等问题，提出滨河生态缓冲带建设，重要水生生境营造、沿河湿地保护，河流岸线整治、堤防生态化改造等措施；针对侵占河道等突出问题开展清理整治，提出河流生态修复措施；对于拦河闸坝建设运行造成纵向连通性阻隔、生境破碎化等生态影响较为严重的，因地制宜提出生态流量保障及连通性恢复等措施。

## （二）重要水源涵养区保护

针对江河源头区、水源涵养区，结合区域自然条件和水域涵养状况，提出封育保护及自然修复、人工林草建设、退耕还林还草、水土保持生态建设等保护修复措施和要求，提升水源涵养能力。

## （三）集中饮用水水源保护

按照饮用水水源保护有关要求，以集中饮用水水源地为重点，提出饮用水水源保护区划定、隔离防护与警示工程建设、污染综合治理、生态保护与修复等措施。在水土流失和面源污染严重的湖库饮用水水源地，提出生态清洁小流域建设、人工湿地及植被缓冲带等措施。对水质恶化、污染严重或水源枯竭的水源地，结合区域水资源配置方案优化，提出水源置换及应急备用水源建设方案。

## （四）水土保持生态建设

以各级水土保持区划为基础，重点针对水土流失重点预防区，提出封山禁牧、轮封轮禁、封育保护等预防保护和自然修复措施。针对水土流失重点治理区，明确水土流失综合治理措施布局，提出坡耕地、侵蚀沟及石漠化整治及以小流域为单元的综合治理措施。

## （五）河流综合治理与生态修复

针对水量短缺、水质污染、生境破坏、萎缩及功能退化等多种问题突出的流域、区域或河段，实施单一措施难以实现河流保护与修复目标的，以流域或区域为单元，实施山水林田湖草整体保护和系统治理，提出水源涵养与保护、截污治污及底泥清淤、河岸植被缓冲带建设、生境营造及湿地保护、河流水系连通及生态补水、亲水平台建设等综合措施和要求。

# 九、各类空间协调性分析

## （一）涉水生态空间功能协调性分析

在初步划定不同功能类型涉水生态空间的范围、明晰各类空间的边界后，将各类型的涉水生态空间范围与其它空间规划成果进行叠图分析，明确各空间功能排序和主导功能，确定各类涉水生态空间边界。

一是对水利行业自身划定的各类涉水生态空间功能进行重要性和敏感性分析，合理确定同一空间单元的不同功能的排序，明确主导功能。按照功能排序，依次在已有的底图上进行落图，并按照单一功能的外包边线初步确定涉水生态空间的整体边界范围。

二是对涉水生态空间与城镇空间、农业空间进行协调，若涉水生态空间与其它空间范围划定存在重叠问题，对重叠区域范围的服务功能进行重要性评估分析，合理确定涉水生态空间范围。

三是统筹考虑自然生态保护的整体性和系统性、河流生态廊道的连通性要求，对明显不合理的区域进行校验调整。对于难以界定主导功能类型、空间范围的局部区域，可通过现场调研分析确定。

## （二）水利基础设施与“三区三线”协调性分析

1.水利基础设施与涉水生态保护红线协调性分析

复核水利基础设施与涉水生态保护红线的空间关系，水利基础设施建设应严守生态保护红线，符合红线管控要求。水利基础设施涉及生态保护红线时，应分析工程开发任务与生态保护红线管控要求的协调性，如一致或基本协调，可将该工程作为生态保护红线管控的正面准入一并纳入涉水生态保护红线范围。若工程开发任务与生态保护红线管控要求不一致，应优化调整工程任务、选址、规模和布局，确保优化后的工程建设方案符合红线管控要求；对于确有需要，不可替代的防洪、供水等民生水利工程，且经论证后工程方案无法调整、仍然涉及生态保护红线的，应提出优化调整涉水生态保护红线边界的意见。

2. 与其他国土空间利用协调性分析

对于江河水域岸线等涉水生态空间范围内的基本农田或城镇空间进行调查，对占用涉水生态空间的，应按水法、城乡规划法、土地管理法、河道管理条例等法律法规要求提出调整意见。分析水利基础设施用地预留空间与“三区三线”的关系，重点对占用城镇空间、农业空间的情况进行规划分析，尽量避免占用基本农田、城镇开发用地边界。水利基础设施为支撑城镇经济社会发展而需要占用城镇空间时，应提出对城镇空间发展的限制性要求；为保障基本农田灌溉用水要求而确需占用基本农田空间时，提出基本农田调整或项目准入的要求。

## （三）与已有规划的协调性分析

将水利基础设施空间布局规划成果与已批复的相关水利行业规划成果进行对比分析，明确主要成果差异，对相关成果的协调性进行分析评价。以“多规合一”平台为基础，与其他行业有关规划进行协调。

# 十、涉水生态空间管控和保护要求

按照以水而定、量水而行和强化水资源承载能力刚性约束要求，提出水资源开发利用管控措施。以划定的涉水生态空间为基础，以维护和改善河流水生态系统功能为目标，从涉水生态空间面积不减少、生态功能不降低的要求出发，针对不同类型的空间，提出差异化的管控和保护措施。对于规划提出的重点水利基础设施用地空间，以保障水利基础设施建设为重点，提出预留和管控要求。

## （一）水资源开发利用管控要求

依据水资源综合规划、所在区域江河水量分配方案及用水总量控制指标，提出区县用水总量、人均用水量、水资源开发利用率等具体管控措施和要求。根据水功能区划和饮用水源地保护要求，提出水源地水质达标管理要求。

## （二）涉水生态空间管控和保护要求

针对禁止开发区（涉水生态保护红线区）和限制开发区，分区分类提出各类涉水生态空间管控和保护要求。

涉水生态保护红线区。涉水生态保护红线区依据相关法律法规和生态保护红线管控相关办法进行严格管控，严禁任意改变用途，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，鼓励按照规划开展维护、修复和提升生态功能的活动。同时，对于目前已经存在生态环境问题的红线区域，有针对性的加强水源涵养、水土保持、水生态修复等措施，不断提升和改善区域内生态健康。制定生态保护红线正面准入清单，将红线区范围内不可替代的重要防洪、供水等民生水利工程，研究纳入正面准入清单。

限制开发区。对于生态保护红线外的其他涉水生态空间，原则上按限制开发区域的管控要求提出管控措施。按照维护适宜水量、良好水质和一定范围水生态空间的要求，提出管控措施和要求。结合涉水生态空间的类型，制定限制开发区域的负面准入清单。

## （三）水利基础设施用地空间管控要求

对于已建、在建水利基础设施，以划定的空间范围为基础，根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《重庆市水利工程管理条例》《重庆市村镇供水条例》等法律法规，从确保水利基础设施运行安全和维护工程效能方面提出管控措施要求，避免建筑占压、任意围垦等行为。

对于规划的水利基础设施预留空间，提出用地预留和空间保护的管控要求。由于其他不合理开发建设活动导致规划水利基础设施用地被挤占和水生态环境已受损退化的区域，要提出退还被挤占用地或置换用地，以及保护修复生态环境等管控措施；考虑到规划水利基础设施布局及用地预留方案的不确定性，必要时提出用地置换要求与建议。

提出涉水生态空间监控监测体系建设内容；从与国土空间规划制度相衔接的角度提出水利相关制度与政策，并纳入相关层级国土空间规划制度体系中。

# 十一、成果体系

本次规划成果共四项：

（一）规划报告。《XX区县水利基础设施空间布局规划报告》。

（二）规划蓝图。统一采用规划自然资源部门提供的精度为1:10000、大地2000坐标系、国家高程基准（85黄海高程）的工作底图，按要求将本区县全域的涉水生态空间和已建、在建、规划水利基础设施均落到“水利一张图”，形成本区县全域的涉水生态空间和水利基础设施空间布局“一张图”，经同级政府同意后纳入国土空间规划和“多规合一”平台。

（三）数据台账。建立区县级涉水空间各类基础信息数据库，并根据水利部安排逐步录入全国水利空间基础信息平台，在录入平台前主要是提交有关表格（统一采用Excel或者WPS电子表格）。

（四）项目清单。提出2035（展望2050）年前的规划项目和制度、措施、任务清单，并按照轻重缓急排序，明确“十四五”“十五五”“十六五”“十六五后”的实施项目。

（备注：1.本技术大纲与法律、法规、规章和技术标准强制性条文不一致的，以其规定为准，并告知市水利局及时更正。2.本技术大纲与其他有关文件、技术标准和技术大纲不一致的，应当及时请示市水利局如何适用。3.市级技术指导联系人：市水利发展研究中心规划三室主任：高强，电话：89079281、18580778017。市水电设计院规划所副主任：刘建军，电话：13637999457。市规划设计院副所长：孙黎：电话：67121436、18680859865）

重庆市水利基础设施空间布局规划

编制工作大纲附件

重庆市水利局

2020年1月

# 附表及填表要求

## 1.附表目录

本次填报附表包括基础工作类、涉水空间类、规划基础设施类三类24张表格。为了有效对接国土空间规划编制工作，考虑涉水各类空间特点，按点、线、面三种类型空间类型进行统计。附表目录见表1。

表1 附表目录汇总表

| 编号 | 附表名称 | 所属类别 |
| --- | --- | --- |
| 3-1 | 现状年经济社会发展指标表 | 基础工作类 |
| 3-2 | 现状供用水调查统计表 | 基础工作类 |
| 3-3 | 水资源及开发利用现状评价成果表 | 基础工作类 |
| 3-4 | 水利工程基础设施现状调查统计表 | 基础工作类 |
| 3-5 | 河流现状防洪标准未达标及防洪保护区调整情况统计表 | 基础工作类 |
| 3-6 | 已建、在建引调水工程统计表 | 基础工作类 |
| 5-1 | 河流空间范围统计表 | 涉水空间（线）类 |
| 5-2 | 重要饮用水水源保护区空间范围统计表 | 涉水空间（面）类 |
| 5-3 | 重要水源涵养区空间范围统计表 | 涉水空间（面）类 |
| 5-4 | 水土流失重点预防区及治理区空间范围统计表 | 涉水空间（面）类 |
| 6-1 | 已建、在建水库工程空间范围统计表 | 涉水空间（点）类 |
| 6-2 | 已建、在建输水渠道（管道）空间范围统计表 | 涉水空间（线）类 |
| 7-1 | 规划引调水工程统计表 | 基础工作类 |
| 7-2 | 规划灌区工程统计表 | 基础工作类 |
| 7-3 | 规划水库空间范围统计表 | 规划基础设施空间（点）类 |
| 7-4 | 规划堤防工程空间范围统计表 | 规划基础设施空间（线）类 |
| 7-5 | 规划骨干输水渠道（管道）空间范围统计表 | 规划基础设施空间（线）类 |
| 8-1 | 规划河流生态廊道保护修复综合治理项目统计表 | 基础工作类 |
| 8-2 | 饮用水水源保护区清退整治项目统计表 | 基础工作类 |
| 8-3 | 水源涵养区保护与修复项目统计表 | 基础工作类 |
| 9-1 | 河流水域空间调查表 | 基础工作类 |
| 9-2 | 河道岸线本地调查表 | 基础工作类 |
| 9-3 | 河流水域空间管控指标分析表 | 汇总表 |
| 9-4 | 自然岸线管控指标调查评价表（以河流为单元） | 汇总表 |
| 9-5 | 自然岸线管控指标调查评价表（以区县行政区域为单元） | 汇总表 |
| 11-1 | 涉水生态空间范围面积汇总表 | 汇总表 |
| 11-2 | 已建、在建水利基础设施空间范围面积汇总表 | 汇总表 |
| 11-3 | 已建、在建水利基础设施空间占地面积汇总表 | 汇总表 |
| 11-4 | 规划水利基础设施空间占地面积汇总表 | 汇总表 |

## 2.填报要求

- 严格按照填表说明进行填写；

- 空间类表格中控制点坐标要与对应的空间布局图件中坐标一致，采用CGCS2000国家大地坐标系和1985国家高程；

- 注意表内及表间逻辑关系。规划基础设施空间类表格（附表7-3～7-5）按照点、线进行分类，所属工程名称要与基础工作类表格（附表7-1～7-2）中规划基础设施工程名称和内容完全对应；所在河流水系上的已建、在建工程空间统计表（附表6-1～6-2）和规划的基础设施空间统计表（附表7-3～7-5）要与所在河流水系空间统计表（附表5-1）之间填报的位置、控制坐标等衔接协调，并形成空间闭合关系。

- 跨省市、区县的河流及水利基础设施填报时需备注说明，需标注省界、区县界位置及控制点坐标等。

- 对表格中没有的水利基础设施类型，按照近似工程填写在相应表格内（如生态调节堰闸工程原则上填写到水库类表格中，中小河流治理和农村水系综合整治工程填写到堤防类表格中）。如无近似工程的，根据项目情况，并参考其他项目自制表格填写其主要特征值。

- 提交的表格格式均为Excel文件或WPS电子表格。

- 附表3-1：重庆市_____区县现状年经济社会发展指标表

| 常住人口（万人） |  |  | GDP （亿元） | 工业增 加值 （亿元） | 城镇 建成区 面积 （km²） | 耕地面积 （万亩） | 有效灌溉面积 （万亩） |  | 实际灌溉面积 （万亩） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城镇 | 农村 | 合计 |  |  |  |  | 小计 | 其中 耕地 | 小计 | 其中 耕地 |  |

说明：1、人口、GDP、耕地面积等指标应以2018年发布的统计年鉴和最近水利普查公布的数据为基础，并分解到各水资源分区和县级行政区；

2、常住人口指在统计范围内的城镇或乡村常住半年以上（或在本地居住不满半年，但离开户口登记地半年以上）的人口。城镇人口指居住在城镇范围内的全部常住人口，乡村人口指居住在城镇范围以外的全部人口（常住人口不能采用户籍人口，城镇人口不能采用非农业人口，乡村人口不能采用农业人口）；

3、地区生产总值（GDP）指按市场价格计算的统计范围内所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成果，为所有常住单位的增加值之和，填写当年价数值；

4、工业增加值是指统计范围内工业行业在一定时期内以货币表现的工业生产活动的最终成果，是企业生产过程中新增加的价值，填写当年价数值；

5、耕地指种植农作物的土地，包括熟地，新开发、复垦、整理地，休闲地（含轮歇地、轮作地），以种植农作物（含蔬菜）为主，间有零星果树、桑树或其他树木的土地，平均每年能保证收获一季的已垦滩地和海涂，包括临时种植药材、草皮、花卉、苗木等的耕地，以及其他临时改变用途的耕地；

6、有效灌溉面积和实际灌溉面积包括草场灌溉面积、林果等其他灌溉面积，原则上采用2017-2018年平均值。

- 附表3-2：重庆市_____区县现状供用水调查统计表

| 地表水源供水量 （万m³） |  |  |  |  | 地下水源供水量 （万m³） |  | 其他水源 （万m³） | 总供 水量 (万m³) | 城镇生活 用水量 (万m³) | 农村生活 用水量 （万m³） | 工业 用水量 (万m³) | 农业 用水量 (万m³) | 河道外 生态 用水量(万m³) | 总用 水量 (万m³) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓄 水 | 引 水 | 提 水 | 调 水 | 小 计 | 其中 深层水 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中数据采用权威部门发布的水资源公报中的数据；

2、基准年采用2018年；

3、农村生活用水量包含牲畜用水量，农业用水量包括农业灌溉及林牧渔用水量；

4、总供水量指地表、地下及其他水源合计值，总用水量为各行业用水量之和。

- 附表3-3：重庆市_____区县水资源及开发利用现状评价成果表

| 水量评价 |  |  |  |  | 水质评价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实际用水总量 （万m³） | 用水总量控制指标 （万m³） | 地下水评价成果（万m³） |  |  | 水功能区水质达标率（%） | 饮用水水源地水质达标率（%） |  |
|  |  | 平原区浅层地下水开采量 | 深层承压水 开采量 | 地下水 超采量 |  |  |  |

说明：1、表中用水总量控制指标暂采用2030年控制指标；

- 基准年采用2018年；

- 实际用水总量采用附表3-2中数据，地下水资源量可采用水资源调查评价成果；

- 附表3-4：重庆市_____区县水利工程基础设施现状调查统计表

| 水资源三级区 | 水库工程 |  |  |  |  |  | 引水工程 |  |  | 调水工程 |  |  | 提水工程 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大中型水库 |  |  | 小型水库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 （座） | 总库容 (万m³） | 兴利 库容 （万m³） | 数量 （座） | 总库容 （万m³） | 兴利库容 （万m³） | 数量 （座） | 流量 （m³/s） | 年引水量 （万m³） | 数量 （座） | 流量 （m³/s） | 年调水量 （万m³） | 数量 （座） | 流量 （m³/s） | 年提水量 （万m³） |  |

说明：1、在水利普查统计成果的基础上，按照近年来工程建设情况进行增减填报；未纳入水利普查成果的新建在建项目，按水利普查填表要求填报相关工程名录及相关信息，涉及跨县级以上行政区的水利基础设施，市级在汇总填报时注意总数不得重复计列，引调水工程按照附表3-6进行填写；

2、填报的水利工程包括已建和在建工程，目前未被使用、且主要配套设施不完善的已建水利工程不列入；

3、引水工程、调水工程和提水工程只统计渠首流量——1.0≤设计流量≤2.0m³/s；

4、表中流量指设计渠首流量合计值。

- 续表3-4：重庆市_____区县水利工程基础设施现状调查统计表

| 水资源三级区 | 水闸 |  | 反调节工程 |  |  | 1万亩以上灌区工程 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 数量（处） |  | 灌溉面积（万亩） |  |  |
|  | 数量 （座） | 流量 （m³/s） | 数量 （座） | 总库容 （万m³） | 调蓄库容 （万m³） | 小计 | 其中大型灌区 | 小计 | 其中大型灌区 |  |

说明：1、在水利普查统计成果的基础上，按照近年来工程建设情况进行增减填报；未纳入水利普查成果的新建在建项目，按水利普查填表要求填报相关工程名录及相关信息，涉及跨县级以上行政区的水利基础设施，市级在汇总填报时注意总数不得重复计列，引调水工程按照附表3-6进行填写；

2、填报的水利工程包括已建和在建工程，目前未被使用、且主要配套设施不完善的已建水利工程不列入；

3、引水工程、调水工程和提水工程只统计渠首流量——1.0≤设计流量≤2.0m³/s；

4、表中流量指设计渠首流量合计值。

- 附表3-5：重庆市_____区县河流现状防洪标准未达标及防洪保护区调整情况统计表

| 编号 | 河流 名称 | 上级河流名称 | 流域 面积 （km²） | 所属河段 (范围) | 未达标 长度 （km） | 现状防洪 能力 （年一遇） | 规划防洪 标准 （年一遇） | 原保护区面积 （km²） | 调整后 保护区面积 （km²） | 调整后 保护人口 （万人） | 调整后保护 耕地面积 （万亩） | 调整后GDP (亿元 ) | 调整依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、仅统计流域面积50 km²及以上江河防洪标准未达标情况；

2、涉及到需要调整或新增的防洪保护区面积的河流及河段，需要填写原保护区面积、调整后面积、人口、耕地面积、GDP及调整依据等基本情况。

- 附表3-6：重庆市_____区县已建、在建引调提水工程统计表

| 序 号 | 工程名称 | 调出区 |  |  |  |  | 工程规模 | 调入区 |  |  | 效益指标 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 所在 水资 源五 级区 | 取水口所在县级行政区 | 调出河流/水库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 名称 | 径流量 （万m³） | 断面 水质 | 调水 流量（m³/s） | 所在 水资 源五 级区 | 市县行政区 | 河流/ 水库 名称 | 供水 范围 | 总供水量 （万m³） | 其中 城镇 供水量 （万m³） | 供水 人口 （万人） | 新增 灌溉 面积 （万亩） | 改善 灌溉 面积 （万亩） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、达到相应规模的引调提水工程均应填写，无论是否跨水资源分区或者跨行政区，该表只填写头部工程（水库工程的取水头部除外）。

- 附表5-1：重庆市_____区县河流空间范围统计表

| 序号 | 河流名称 | 河流 长度（km） | 河段 |  |  | 有无堤防、水库/规划堤防、水库等 | 起点坐标 |  | 终点坐标 |  | 岸线功能 | 水功能区划 | 水生态空间主导功能 | 岸线 面积（km²） | 水域 面积（km²） | 水生态空间 面积（km²） | 水生态空间确定原则和方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 起点位置名称 | 终点位置名称 | 长度（km） |  | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （X， Y） | （X， Y） | （X， Y） | （X， Y） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … | … | … | … | … |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … | … | … | … | … |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、区县级层面流域面积大于等于50 km²的河流；

2、河流名称以市、区县河道调查名录为准，跨省河流写到备注中；

3、针对河段起始从河口断面自下而上主要考虑河流水文控制断面、水域和岸线功能类型、河道形态、闸坝建设等因素，结合实际情况进行选取；

4、岸别指按照顺水流方向左右岸；

5、岸线功能类型按照水利部《河湖岸线保护与利用规划编制指南（试行）》的分类确定，包括保护区、保留区、控制利用区、开发利用区；

6、左右岸线功能、水功能区划不一致时，分别填写；

7、河道岸线面积、水域面积按《河湖岸线保护与利用规划编制指南（试行）》提出的要求进行统计。

- 附表5-2：重庆市_____区县集中饮用水水源保护区空间范围统计表

| 序号 | 饮用水水源保护区名称 | 类型 | 一级水源保护区面积（km²） | 二级水源保护区面积（km²） | 供水目 标城市 | 供水人口 （万人） | 多年平均供水量 （亿m³） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、类型指河流、水库及地下水；

2、饮用水水源保护区划分成果如未批复，在备注中进行说明。

3、《全国重要饮用水水源地名录》以外，供水规模200m3/d以上的饮用水水源地。

附表5-3：重庆市_____区县重要水源涵养区空间范围统计表

| 序号 | 水源涵养区名称 | 面积（km²） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：1、划定依据可参考国家级和市级主体功能区规划中的“水源涵养型生态功能区”、生态功能区划中的“水源涵养功能区”，生态保护红线划定方案中的“水源涵养红线区”以及水功能区划中的“源头水保护区”，也可根据实际情况填写。

- 附表5-4：重庆市_____区县水土流失重点预防区及治理区空间范围统计表

| 序号 | 预防区或治理区名称 | 总面积（km²） |  | 重点预防或治理区面积（km²） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 其中水土流失面积 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

- 附表6-1：重庆市_____区县已建、在建水库工程空间范围统计表

| 序号 | 水库 名称 | 水库 规模 | 坝址 所在地 | 所在河流 名称 | 工程 任务 | 总库容 （万m³） | 正常蓄 水位 (m) | 防洪高 水位 （m） | 移民迁建线高程 （m） | 控制点位置坐标 |  | 大坝建设用地面积（km2） | 水库管理和保护范围（km2） | 空间范围确定原则和方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 坝址断面 | 回水末端断面 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （X，Y） | （X，Y） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、坝址所在地精确到乡镇行政区；

2、坝址断面控制点指坝址断面中心点，回水末端断面控制点指回水末端断面中心点；

3、属于集中式饮用水水源地、在建项目的在备注中说明；

4、工程任务指防洪、供水、发电、航运等，可填写多个综合功能；

5、移民迁建线高程根据《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》(SL290-2009)标准划定，格式如200.5～203.5m；

6、水库涉水生态空间以水库管理单位设定的管理或保护范围为基础划定；若未设定管理范围，一般以有关技术规范和水文资料核定的设计洪水位或校核洪水位的库区淹没线并结合水库主体工程管理保护范围等确定。

- 附表6-2：重庆市_____区县已建、在建输水渠道（管道）空间范围统计表

| 序号 | 渠道 名称 | 所属工程或灌区名称 | 渠道（管道）功能 | 线路长度 （km） | 设计流量 （m³/s） | 管理范围起点坐标 | 管理范围终点坐标 | 空间范围起点坐标 | 空间终点 坐标 | 渠道（管道） 宽度 （m） | 建设用地范围面积（km²） | 输水渠道（管道）管理和保护范围（km²） | 空间范围确定原则和方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | （X，Y） | （X，Y） | （X，Y） | （X，Y） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、填写设计流量≥1.0m³/s的输水干渠或灌区总干渠、干渠等引水渠道；

2、渠道功能类型指农业灌溉、城乡供水、生态补水等，可以填写多个综合功能；

3、若渠道各段设计流量和渠道宽度存在变化，可填写区间范围。

4、空间范围确定依据《堤防工程设计规范》（GB50286—2013）划定。

- 附表7-1：重庆市_____区县规划引调提水工程统计表

| 序号 | 工程 名称 | 取水口 位置 | 工程 任务 | 设计流量 （m³/s） | 规划年 引调水量 （万m³） | 引调水线路长度（km） | 调出 流域 名称 | 受水区涉及流域名称 | 规划依据 | 前期工作进展 | 是否涉及生态保护红线或环境敏感点 | 是否涉及基本农田 （万亩） | 实施期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、引调提水工程达到相应规模均应填写，无论是否跨水资源分区，或者是否跨区县；

2、工程任务指供水、灌溉、生态补水等，可填写多个综合功能；

3、不涉及基本农田的直接填“否”，若涉及基本农田的直接填写占用基本农田面积。

4、实施期填写“十四五”、“十五五”、“十六五”、“十六五后”。

- 附表7-2：重庆市_____区县规划灌区工程统计表

| 序号 | 工程 名称 | 涉及县级行政区 | 水源名称 | 灌溉取用水量 （万m³） | 设计灌溉面积 （万亩） | 骨干工程长度（km） | 骨干工程占地面积（km²） | 规划依据 | 前期工作进展 | 是否涉及生态保护红线或环境敏感点 | 是否涉及基本 农田（万亩） | 实施期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、灌溉取用水量填写多年平均值；

2、不涉及基本农田的直接填“否”，若涉及基本农田的直接填写占用基本农田面积。

3、实施期填写“十四五”、“十五五”、“十六五”、“十六五后”。

- 附表7-3：重庆市_____区县规划水库空间范围统计表

| 序号 | 水库名称 | 坝址所在地 | 所在河流名称 | 工程任务 | 总库容（万m³） | 兴利库容（万m³） | 防洪库容 （万m³） | 校核洪水位（m） | 正常蓄水位（m） | 防洪高水位（m） | 控制点位置 |  | 占地面积(km²) |  |  |  | 规划 依据 | 前期工作进展 | 是否涉及生态保护红线或环境敏感点 | 是否涉及基本农田 （万亩） | 实施期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 坝址断面 | 回水末端断面 | 耕地 | 林地 | … | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （X，Y） | （X，Y） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1。坝址所在地精确到乡镇行政区；

2．工程任务指防洪、供水、发电、航运等，可填写多个综合功能；

3．坝址断面控制点指坝址断面中心点，回水末端断面控制点指回水末端断面中心点；

4．占地面积统计到耕地、林地、园地、草地、住宅等一级用地分类；

5．不涉及基本农田的直接填“否”，若涉及基本农田的直接填写占用基本农田面积。

6、实施期填写“十四五”、“十五五”、“十六五”、“十六五后”。

- 附表7-4：重庆市_____区县规划堤防工程空间范围统计表

| 序号 | 堤防 名称 | 上级河流名称 | 河流名称 | 堤防 级别 | 堤防防洪标准（年一遇） | 堤段 |  |  | 起点控制坐标 | 终点控制坐标 | 占地面积 (km²) |  |  |  | 规划 依据 | 前期工作进展 | 是否涉及生态保护红线或环境敏感区 | 是否涉及基本农田 （万亩） | 实施期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 起点 位置 | 终点 位置 | 堤防长度 （km） | （X，Y） | （X，Y） | 耕地 | 林地 | … | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、起点、终控制坐标是指确定堤防空间的控制坐标；

2、占地面积统计到耕地、林地、园地、草地、住宅等一级用地分类；

3、不涉及基本农田的直接填“否”，若涉及基本农田的直接填写占用基本农田面积。

4、河流名称填写工程所在河流。

5、实施期填写“十四五”、“十五五”、“十六五”、“十六五后”。

- 附表7-5：重庆市_____区县规划骨干输水渠道（管道）空间范围统计表

| 序号 | 渠道名称 | 所属工程或灌区名称 | 涉及县级行政区 | 渠道（管道）功能 | 线路长度 （km） | 设计流量（m³/s） | 渠段 |  |  | 起点坐标 | 终点坐标 | 宽度（m） | 占地面积(km²) |  |  |  | 规划 依据 | 前期工作进展 | 是否涉及生态保护红线或环境敏感点 | 是否涉及基本农田 （万亩） | 实施期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 起点断面位置 | 终点断面位置 | 线路长度（km） | （X，Y） | （X，Y） |  | 耕地 | 林地 | … | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、区县级填写设计流量≥1.0m³/s的输水干渠或灌区总干渠、干渠等引水渠道；

2、渠道功能指引调水、灌溉、生态补水等，可以填写多个综合功能；

3、起、终点断面根据渠道流量变化或底宽变化处控制断面进行选取；

4、占地面积统计到耕地、林地、园地、草地、住宅等一级用地分类；

5、不涉及基本农田的直接填“否”，若涉及基本农田的直接填写占用基本农田面积。

6、实施期填写“十四五”、“十五五”、“十六五”、“十六五后”。

- 附表8-1：重庆市_____区县规划河流生态廊道保护修复综合治理项目统计表

| 序号 | 工程名称 | 所在河流名称 | 主要问题和需求 | 保护与修复 |  | 综合治理措施及规模 | 规划依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 保护修复河流 长度（km） | 修复水域岸线空间萎缩 面积（km²） |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、区县级流域面积大于等于50 km²的河流的保护与修复工程；

2、河流（湖库）名称以市、区县河道调查名录为准；

3、主要问题包括：水量短缺、水质污染、生境破坏、萎缩及功能退化等；

4、工程措施包括：河道清淤、河流岸线整治、河岸植被缓冲带建设、重要生境保护修复、退田还湖还湿、河流水系连通及生态补水、纵向连通性恢复、堤防生态化改造、亲水平台建设等措施及规模。

- 附表8-2：重庆市_____区县饮用水水源保护区清退整治项目统计表

| 序号 | 水源地 名称 | 水源地类型 | 污染清理整治工程 |  | 搬迁人口（人） | 隔离防护与警示工程措施 | 生态保护与修复措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染源或入河排污口名称 | 数量（个） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、搬迁人口：为保护饮用水水源保护区水质，结合保护区实际对位于保护区内的人口进行搬迁，提出搬迁人口数；

2、隔离防护与警示工程措施，应说明物理、生物等隔离措施类型及规模；

3、生态保护与修复措施，应说明人工湿地、植被缓冲带、生态清洁小流域建设等措施类型及规模。

- 附表8-3：重庆市_____区县水源涵养区保护与修复项目统计表

| 序号 | 水源涵养区名称 | 水源 类型 | 退耕还林还草 |  |  | 涵养林、草工程 |  |  |  | 封育保护与自然修复 |  |  | 其他措施 及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工程 名称 | 涉及 区域 | 面积(m²) | 工程名称 | 涉及 区域 | 主要林、草种类 | 种植面积 (m²) | 工程名称 | 涉及 区域 | 修复面积（m²） |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、水源涵养区保护与修复工程包括封育保护及自然修复、人工林草建设、退耕还林还草、水土保持生态建设等保护修复措施等内容，各区县可根据水源涵养区保护与修复实际情况，合理确定生态修复和保护工程措施及规模。

- 附表9-1：河流水域空间调查表

| 序号 | 河流编号 | 河流名称 | 流域参数 |  | 重庆市境内水域空间参数 |  |  | 区县境内水域空间参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流域面积（km2） | 河流长度（km） | 河段长度（km） | 水域面积（km2） | 岸线面积（km2） | 区县名称 | 河段长度（km） | 水域面积（km2） | 岸线面积（km2） |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.河流编号、河流名称、流域面积，依据水利部、国务院水利普查办公室《全国水利普查河流基本情况普查成果表》（Q106表）公布的有关参数填写；2. 重庆市、区县境内水域空间参数，应与岸线保护与利用规划成果一致，且包含对应河流干流上的水库，其中河段长度依据重庆市水利局公布的河道名录参数填写。

- 附表9-2：河道岸线本底调查表

| 序号 | 河流编号 | 河流名称 | 区县名称 | 开发利用岸线长度（km） |  |  |  |  |  |  |  |  | 生态修复岸线长度（km） |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合计 | 港口码头 | 跨穿江设施 | 取排水口 | 通江涵闸 | 拦河闸坝 | 造船企业 | 分洪口门 | 生态景观 | 合计 | 防洪护岸整治 | 地灾治理 | 河道改道 | 人工水道 |  |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 说明：1.本表为重庆市境内河道岸线开发利用现状汇总统计表，以区（县、自治县）为调查单元；2.河道调查基准年为2018年；3.河流编号、河流名称与表9-1一致；4.开发利用岸线长度、生态修复岸线长度，按照渝水办河〔2017〕44号印发的《重庆市河道调查及名录公布技术细则》的有关要求进行统计。

- 附表9-3：河流水域空间管控指标调查评价表

| 序号 | 区县名称 | 行政区域面积（km2） | 境内水域空间参数 |  |  |  |  | 管控指标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 调查河流数量（条） | 调查水库数量（座） | 河段长度（km） | 水域面积（km2） | 岸线面积（km2） | 河流水域空间保有率（%） | 河流水域岸线空间保有率（%） |  |
|  |  | A | B | C | D | E | F | G=E/A | H=(E+F)/A |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重庆市 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.区县境内水域空间参数，为表9-1的合计值；2. 河流水域空间保有率为河道、水库的水域空间面积与行政区域面积的比率，河流水域岸线空间保有率为河道、水库的水域岸线空间面积与行政区域面积的比率 ，用百分率表示；3. 在备注栏内填写对应的河流、水库名称。

- 附表9-4：自然岸线管控指标调查评价表(以河流为单元)

| 序号 | 河流编号 | 河流名称 | 区县名称 | 河道规划 |  | 人工岸线 |  | 河道自然岸线长度（km） | 岸线利用率（%） | 自然岸线保有率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 河段长度（km） | 岸线长度（km） | 开发利用岸线长度（km） | 生态修复岸线长度（km） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A | B | C | D | E=B-C-D | F=C/B | G=E/B |  |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重庆市 |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：1.本表以河流为调查单元按区县统计；2.河道调查基准年为2018年；3.规划河道岸线长度：长江、嘉陵江、乌江，以河道岸线保护和开发利用总体规划为基础；其余河道以区（县、自治县）人民政府或人大批准的岸线规划为基础；4.开发利用岸线长度、生态修复岸线长度与表9-2对应河流小计数值一致；5.自然河道岸线长度=规划河道岸线长度-（开发利用岸线长度+生态修复岸线长度）；6.水域岸线利用率计算式=开发利用岸线长度/规划河道岸线长度；7.自然岸线保有率计算式=自然河道岸线长度/规划河道岸线长度；8.在备注栏内注明纳入统计范围的对应河流干流上的水库名称。

- 附表9-5：自然岸线管控指标调查评价表（以区县行政区域为单元）

| 序号 | 区县名称 | 调查河流数量（条） | 调查水库数量（座） | 河道规划 |  | 人工岸线 |  | 河道自然岸线长度（km） | 岸线利用率（%） | 自然岸线保有率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 河段长度（km） | 岸线长度（km） | 开发利用岸线长度（km） | 生态修复岸线长度（km） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A | B | C | D | E=B-C-D | F=C/B | G=E/B |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重庆市 |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：1.本表以区县为调查单元，按区县合计值统计；2.河道调查基准年为2018年；3.开发利用岸线长度、生态修复岸线长度等参数与表9-4对应区县合计数值一致；4.在备注栏内填写对应的河流、水库名称。

### 附表11-1：重庆市_____区县涉水生态空间占地面积汇总表

| 序号 | 涉水生态空间占地面积（km2） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 河流 |  | 集中饮用水水源地保护区 | 重要水源涵养区 | 水土流失 | 合计 （扣除重叠面积） | 备注 （重叠类型及面积） |
|  | 小计 | 其中水库 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

### 附表11-2：重庆市_____区县已建、在建水利基础设施空间占地面积汇总表

| 序号 | 水利基础设施空间占地面积（km2） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水库工程 | 引调提水工程 | 堤防工程 | 灌区工程 |  | 水生态保护与修复工程 | 其他工程 | 合计 |
|  |  |  |  | 总占地面积 | 其中 骨干输水渠道 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 附表11-3：重庆市_____区县规划水利基础设施空间占地面积汇总表

| 序号 | 规划水利基础设施空间占地面积（km2） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水库工程 | 引调提水工程 | 堤防工程 | 灌区工程 |  | 水生态保护与修复工程 | 其他工程 | 合计 |
|  |  |  |  | 总占地面积 | 其中 骨干输水渠道 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 附表11-4：重庆市_____区县规划水利基础设施空间预留占地面积汇总表

| 序号 | 规划水利基础设施空间预留面积（km2） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水库工程 | 引调提水工程 | 堤防工程 | 灌区工程 |  | 水生态保护 与修复工程 | 其他工程 | 合计 |
|  |  |  |  | 总占地面积 | 其中 骨干输水渠道 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |