附件2

- 2021年“巴渝工匠”杯

- 重庆市水生产处理赛项技术规程

- 1 项目简介

水生产处理项目是指对城镇供排水系统进行管理、监控和维护的竞赛项目。水生产处理技术选手能够观察、识别、维护、控制和修理供水及污水处理系统中的设备，以及拟定计划和报告等全部工作过程；具备力学、化学、生物、电气、自动化和环境保护方面的知识和专长；能够根据技术文件和规章以及法律要求独立开展工作，并采取措施确保工作中的质量、安全、健康和环境保护。

本项目对选手技能要求包括：

（1）选择合适的实验条件，对给定水样进行混凝优化实验，筛选出最优混凝条件，并能进行混凝效果和经济核算等相关计算，最后完成实验报告。

（2）能够熟练使用常规的玻璃设备进行水样硬度的测定，最后完成实验报告。

（3）根据设备图纸对泵、管、阀进行拆卸、组装和运行，并进行管路系统的打压实验，最后完成实验报告。

- 2 选手需具备的能力

本技术文件所列出的知识点及特定技能，参照中华人民共和国第一届职业技能竞赛相关项目标准规范编制，可作为竞赛选手训练及准备的指引。

对选手的能力要求分为不同部分，其重要性通过每部分占总分的百分比来表示（见表1）。竞赛测试项目及评分方案应尽可能地反映选手需具备的能力中所列的知识点和技能（大赛允许有10%的偏差）。

表1 竞赛选手考核技能分类表

| 项目 |  | 相关重要性(%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作组织及管理 | 10 |
|  | 参赛选手需知道并掌握： - 工作场所的用电安全、机械常识、危险化学品使用及易制爆/易制毒试剂等的使用规范及水/污水的处理和操作 - 所用设备和材料的用途、使用、护理、校准和维护，以及其安全影响 - 环境和消防安全注意事项 - 工作场所和实验室的组织、控制和管理原则、方法和注意事项 - 团队合作精神及对时间把控能力 - 语言交流与沟通 |  |
|  | 参赛选手应能： - 严格遵守健康安全标准、规则和法规 - 辨识并使用适当的个人防护用品，如防护服、鞋、护目镜等 - 挑选、使用、清洗、保养和安全贮存所有的工具和设备 - 挑选、使用材料，及其高效安全的贮存 - 根据需要和计划，安排和考虑工作的优先顺序 - 严格执行设备使用前的检查准备工作，在示意许可条件下，进行相关操作 - 在压力状态下满足工作要求 - 保持安全的、符合人体工程学的工作方式 - 保持工作区域整洁干净 - 环保地处理垃圾 |  |
| 2 | 沟通及交际技巧 | 15 |
|  | 参赛选手需具备： - 阅读文件、说明书的能力 - 了解与职业和行业相关的技术语言 - 以口头、书面和电子形式书写报告的能力 - 与团队成员和其他人沟通的能力 - 记录工作过程、呈现工作结果的能力 |  |
|  | 参赛选手应能： - 读取、解释和提取技术数据，并能够说明 - 以口头、书面和电子的方式进行清晰、有效的沟通 - 使用现代电子技术 - 完成报告并回答可能出现的问题 - 收集信息并编写针对客户需求的文件 |  |
| 3 | - 电动、机械 | 15 |
|  | 参赛选手应了解并理解： - 电学基本原理 - 电气系统的基本养护与安全 - 处理不同材料的方法和基础知识 - 连接技术的基础知识 - 机械工程的基础知识（力学、密封方法和齿轮技术等） - 流体的基础知识 - 测试设备和系统的基本方法 - 制定解决问题的策略 - 创造性和制定解决问题的创新方案的原则和技巧 |  |
|  | 参赛选手应能： - 断开、连接供水厂常用的电气设备 - 识别不同控制组件及其功能 - 根据需要安装、设置和调整/校准电器和传感器 - 调整过程相关参数 - 确保系统的正确运转 - 识别需要预防性维护的设备，并制定/采取适当的措施 - 建立快速可靠的临时解决方案，应对紧急情况 |  |
| 4 | - 环境保护 | 10 |
|  | 参赛选手需知道并理解： - 环境保护的原则 - 有毒物质的处理和处置 |  |
|  | 参赛选手应能： - 找出潜在问题区域，并提出纠正措施 - 进行测量，并对过程和质量控制进行分析 - 根据相关法规要求进行监控和记录 - 工作中体现环保、成本控制和循环利用等理念 |  |
| 5 | - 实验室操作 | 40 |
|  | 参赛选手应知道并理解：  - 溶剂和溶液的配制、混合和稀释的基础原理（包括基础计算） - 每种特定玻璃仪器、分析仪器和设备的使用方法 - 化学分析的标准 - 样品的处理、保存和取样的基本原则 - 使用不同技术（传统方法和仪器分析）测量样本的基本原理和准则 - 化学分析的质量控制 - 涉及具体样品统计分析的基本原理（如标准偏差等） - 实验室设备的基本操作/功能 |  |
|  | 参赛选手应能： - 准备不同种类的化学反应物 - 根据具体的测定方案，使用适当的玻璃器皿、设备和仪器进行分析检测 - 在操作开始前，清洁和校准设备和仪器 - 取样（保存和预处理） - 准确有效地获取相关信息，以应对水处理过程中的各类问题，并能有效解决 - 正确表达实验结果 |  |
| 6 | 健康和安全措施的应用 | 10 |
|  | 参赛选手应知道并理解： - 基本的卫生意识和实践 - 电力、机械、生化操作中的风险评估 - 个人健康意识 - 相关安全符号/标志的含义 |  |
|  | 参赛选手应能： - 了解并预防风险 - 识别工作场所环境中的安全、健康隐患，并提出预防或解决措施 |  |

- 3 竞赛项目

- 3.1 竞赛模块

本竞赛共有三个模块：模块A实验室条件下水样的混凝优化实验、模块B水样硬度的测定和模块C泵、管、阀的拆卸、组装及运行，竞赛用时和分数权重见表2。

表2 各模块详细信息表

| 模块编号 | 模块名称 | 竞赛用时（min） | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 实验室条件下水样的混凝优化实验 | 150 | 40 |
| B | 水样硬度的测定 | 120 | 25 |
| C | 泵、管、阀的拆卸、组装及运行 | 150 | 35 |
| 总计 |  | 420 | 100 |

- 3.2 模块简述

- 3.2.1 模块A ：实验室条件下水样的混凝优化实验

水样的混凝沉淀优化实验是水生产处理工艺的基础性实验之一。通过条件性实验与浊度检测，来判断混凝剂用量与助凝剂用量对混凝效果的影响，并实现对混凝实验条件的优化。

考核目标：

（1）能正确测定和记录水样指标。

（2）能制定工作计划，独立完成并及时记录实验相关过程，并根据实验结果，确认实验水样的最优混凝实验条件。

（3）计算处理单位体积水样的物料消耗成本。

（4）根据实验结果编制最终水样混凝优化方案。

具备技能：

（1）实验室混凝沉淀优化实验。

（2）浊度、pH值的检测。

（3）浊度去除率、水生产处理成本等的计算。

- 3.2.3 模块B：水样硬度的测定

水中硬度是影响供水水质的指标之一，通过监测硬度可以掌握水体质量情况，为分析检验和工艺处理提供基础数据。

考核目标：

（1）掌握移液管、滴定管等器具的使用方法。

（2）掌握水中硬度的测定。

具备技能：

（1）能使用容量瓶、移液管、滴定管等设备。

（2）能够对水中硬度进行测定。

- 3.2.3 模块C：泵、管、阀的拆卸、组装及运行

泵、管、阀的连接、试漏、拆卸等属于水处理工艺必须掌握的基本技能。

考核目标：

（1）掌握配管、法兰盘、密封圈等的连接、拆卸操作。

（2）掌握管、阀、泵的试漏检测。

具备技能：

（1）独立安装流量计、压力表和真空表。

（2）按图进行管路系统的连接和拆卸等操作。

（3）进行指定管路系统的打压试漏操作。

（4）安全规范操作。

- 4 比赛相关设施设备

- 4.1 赛场基础设施要求

（1）赛场配备时钟、医务箱、饮用水等。

（2）赛场采光、通风条件良好。

- 4.2 竞赛环境

- 4.2.1竞赛现场情况

1、模块A：实验室条件下水样的混凝优化实验

（1）场地约110平方米实验室3间。

（2）每个竞赛工位约200cm×400cm的操作面积，每个竞赛工位配备实验操作台面不小于75cm×400cm，配备水槽（通上下水），配备多用插座，12个工位。

2、模块B：水样硬度的测定

（1）场地约110平方米实验室3间。

（2）每个竞赛工位约200cm×400cm的操作面积，每个竞赛工位配备实验操作台面不小于75cm×400cm，配备水槽（通上下水），配备多用插座，12个工位。

3、模块C：泵、管、阀的拆卸、组装及运行

（1）场地约110平方米实验室2间。

（2）每个竞赛工位约300cm×400cm的操作面积，通上下水，配备多用插座， 12个工位。

- 4.2.2其他情况

1、竞赛场地内屏蔽通信信号，并设置隔离带，非裁判员、参赛选手、工作人员不得进入比赛场地；竞赛场地划分为检录区、竞赛操作区、现场服务与技术支持区、休息区、观摩通道等区域，区域之间有明显标志或警示带；标明消防器材、安全通道、洗手间等位置。

2、赛场设有保安、公安、消防、医疗、设备维修和电力抢险人员待命，以防突发事件；赛场还应设有生活补给站等公共服务设施，为选手和赛场人员提供服务。

3、赛场设置安全通道和警戒线，确保进入赛场的大赛参观、采访、视察的人员限定在安全区域内活动，以保证大赛安全有序进行。

- 4.3 比赛设备

表3 竞赛所需设备一览表

| 序号 | 产品 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 泵、管、阀装置 | 自制设备，详见附件7 |
| 2 | 六联自动搅拌仪 | 深圳中润ZR4-6型 |
| 3 | 浊度仪 | 青岛精诚JC-ZD1B |

- 4.4 需要选手自带的设备

表4 选手自带笔试和劳保物品清单

| 模块编号 | 模块名称 | 自带物品 |
| --- | --- | --- |
| A | 实验室条件下水样的混凝优化实验 | 长袖白大褂、护目镜、医用口罩 |
| B | 水样中硬度的测定 | 长袖白大褂、护目镜、医用口罩、部分玻璃器具（详见附件5） |
| C | 泵、管、阀的拆卸、组装及运行 | 工作服、劳保鞋、安全帽、工装手套、护目镜、医用口罩 |

- 5 竞赛方式

竞赛以个人赛方式进行，每名选手参加三个模块的比赛，最后计算个人总成绩。每个参赛队设领队1名，负责赛事的报名及联系工作，每队可配指导教师1～2名（限只有学生的队伍）。

- 6 竞赛时间安排与流程

- 6.1 竞赛时间安排

比赛实践为3天，6月27日为报道及熟悉场地，比赛时间为6月28日6:30至6月29日18:00。

- 6.2 具体时间安排

具体时间安排见下表：

| 日期 | 时间 | 活动内容 |
| --- | --- | --- |
| 06月27日 （周日） | 08:30-14:00 | 报到、缴费、办理入住 |
|  | 14：30-17：30 | 领队会议 |
|  |  | 裁判员培训会议 |
|  |  | 选手抽号、熟悉赛场 |
| 06月28日 （周一） | 06:00-06:20 | 早餐 |
|  | 06:20-06:30 | A\C模块选手抽号 |
|  | 07:00-07:50 | 裁判员会 |
|  | 07:00-07:30 | A模块选手检录（一） |
|  | 08:30-11:00 | A模块第一场考试 |
|  | 11:00-12:00 | 午餐 |
|  | 12:00-12:30 | A模块选手检录（二） |
|  | 12:30-15:00 | A模块第二场考试 |
|  | 15:00-15:30 | A模块选手检录（三） |
|  | 15:30-18:00 | A模块第三场考试 |
| 06月28日 （周一） | 06:20-06:30 | A\C模块选手抽号 |
|  | 07:00-07:50 | 裁判员会 |
|  | 07:00-07:30 | C模块选手检录（一） |
|  | 08:30-11:00 | C模块第一场考试 |
|  | 11:00-12:00 | 午餐 |
|  | 12:00-12:30 | C模块选手检录（二） |
|  | 12:30-15:00 | C模块第二场考试 |
|  | 15:00-15:30 | C模块选手检录（三） |
|  | 15:30-18:00 | C模块第三场考试 |
|  | 19:00-20:00 | 晚餐 |
|  | 20:00-21:00 | 成绩汇总 |
| 06月29日 （周二） | 07:20-07:30 | 选手抽号 |
|  | 07:30-07:50 | 选手检录（一） |
|  | 08:00-10:00 | B模块第一场考试 |
|  | 10:00-10:30 | 选手检录（二） |
|  | 10:30-12:30 | B模块第二场考试 |
|  | 12:30-13:30 | 午餐 |
|  | 13:30-14:00 | 选手检录（三） |
|  | 14:00-16:00 | B模块第三场考试 |
|  | 16:00-18:00 | 成绩汇总 |
|  |  | 仲裁会 |
|  | 16:00后 | 退房、返程 |

- 7 竞赛规则

（1）参赛选手须在确认竞赛任务和现场条件无误后开始比赛，参赛选手在允许范围内自行决定工作程序和时间安排，竞赛项目在规定比赛场地完成。

（2）竞赛采取多场次进行，抽签决定竞赛次序。

（3）竞赛分两天进行, 竞赛为选手提前30分钟通过检录，抽签确定赛位号，进入考场待考。

（4）技能比赛结束后，由裁判现场评判。

（5）比赛过程中，参赛选手须严格遵守操作规程，保证设备及人身安全，并接受裁判员的监督和警示；确因设备故障导致选手中断，由竞赛裁判长视具体情况做出补时或延时的决定；确因设备原因终止竞赛，由竞赛裁判长决定选手重做。

（6）在比赛过程中，参赛选手由于操作失误导致设备不能正常工作，或造成安全事故不能进行比赛的，将被中止比赛。

（7）若参赛选手欲提前结束比赛，应向裁判员举手示意，比赛终止时间由裁判员记录，选手结束比赛后不得再进行任何操作。

（8）竞赛期间，除竞赛组委会委员、裁判员、赛场工作人员外，其余人员一律不得随意进入竞赛场地。

- 8 技术规范

竞赛项目以赛项对应职业（工种）国家职业标准三级（高级工）为依据，结合世界技能大赛、全国行业赛有关技术要求进行命题。

- 9 竞赛奖项设定

1、根据《重庆市职业技能竞赛管理办法》要求，本赛项设一、二、三等奖，按一等奖1名、二等奖2名、3等奖3名、优胜奖若干，获奖人数不超过总人数的30%确定等次，颁发荣誉证书。

2、对于符合办证条件的选手，依据《重庆市人力资源和社会保障局办公室关于做好全市职业技能竞赛选手获取职业技能证书有关的通知》（渝人社办[2021]100号）颁发相应竞赛证书。

3、获得一等奖选手的指导教师由组委会颁发优秀指导教师证书。

- 10 竞赛须知

（1）参赛队选手在报名获得确认后，原则上不再更换，如筹备过程中，选手因故不能参赛，所在单位主管部门需出具书面说明并按相关参赛选手资格补充人员并接受审核；竞赛开始后，参赛队不得更换参赛选手，若有参赛队员缺席，则视为自动放弃竞赛。

（2）各参赛单位在组织参赛队时，须安排为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。

（3）参赛队对赛项组发布的所有文件都要仔细阅读，确切了解大赛时间安排、评判细节等，以保证顺利参加大赛。

（4）参赛队按照大赛赛程安排，凭承办单位颁发的参赛证和有效身份证件参加竞赛及相关活动。

（5）参赛队将通过抽签决定比赛场地和比赛顺序。

（6）本规则没有规定的行为，裁判组有权做出裁决。在有争议的情况下，仲裁工作组的裁决是最终裁决，任何媒体资料都不做参考。

- 11 赛项安全

赛事安全是技能竞赛一切工作顺利开展的先决条件，是赛事筹备和运行工作必须考虑的核心问题。赛项执委会采取切实有效措施保证大赛期间参赛选手、指导教师、裁判员、工作人员及观众的人身安全。

- 11.1环境条件

（1）执委会须在赛前组织专人对比赛现场、住宿场所和交通保障进行考察，并对安全工作提出明确要求。赛场的布置，赛场内的器材、设备，应符合国家有关安全规定。如有必要，也可进行赛场仿真模拟测试，以发现可能出现的问题。承办单位赛前须按照执委会要求排除安全隐患。

（2）赛场周围要设立警戒线，防止无关人员进入发生意外事件。比赛现场内应参照相关职业岗位的要求为选手提供必要的劳动保护。在具有危险性的操作环节，裁判员要严防选手出现错误操作。

（3）承办单位应提供保证应急预案实施的条件。对于比赛内容涉及高空作业、可能有坠物、大用电量、易发生火灾等情况的赛项，必须明确制度和预案，并配备急救人员与设施。

（4）执委会须会同承办单位制定开放赛场和体验区的人员疏导方案。赛场环境中存在人员密集、车流人流交错的区域，除了设置齐全的指示标志外，须增加引导人员，并开辟备用通道。

（5）大赛期间，承办单位须在赛场管理的关键岗位，增加力量，建立安全管理日志。

（6）参赛选手进入赛位、赛事裁判工作人员进入工作场所，严禁携带通讯、照相摄录设备，禁止携带记录用具。如确有需要，由赛场统一配置、统一管理。赛项可根据需要配置安检设备对进入赛场重要部位的人员进行安检。

- 11.2 生活条件

（1）比赛期间，原则上由执委会统一安排参赛选手和指导教练食宿。承办单位须尊重少数民族的信仰及文化，根据国家相关的民族政策，安排好少数民族选手和教师的饮食起居。

（2）比赛期间安排的住宿地应具有宾馆/住宿经营许可资质。大赛期间的住宿、卫生、饮食安全等由执委会和提供宿舍的宾馆共同负责。

（3）大赛期间有组织的参观和观摩活动的交通安全由执委会负责。执委会和承办单位须保证比赛期间选手、指导教师和裁判员、工作人员的交通安全。

（4）各赛项的安全管理，除了可以采取必要的安全隔离措施外，应严格遵守国家相关法律法规，保护个人隐私和人身自由。

- 11.3组队责任

（1）各单位组织代表队时，须安排为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。

（2）各单位代表队组成后，须制定相关管理制度，并对所有选手、指导教师进行安全教育。

（3）各参赛队伍须加强对参与比赛人员的安全管理，实现与赛场安全管理的对接。

- 11.4 应急处理

比赛期间发生意外事故，发现者应第一时间报告执委会，同时采取措施避免事态扩大。执委会应立即启动预案予以解决并报告组委会。赛项出现重大安全问题可以停赛，是否停赛由执委会决定。事后，执委会应向组委会报告详细情况。

- 11.5处罚措施

（1）因参赛队伍原因造成重大安全事故的，取消其获奖资格。

（2）参赛队伍有发生重大安全事故隐患，经赛场工作人员提示、警告无效的，可取消其继续比赛的资格。

（3）赛事工作人员违规的，按照相应的制度追究责任。情节恶劣并造成重大安全事故的，由司法机关追究相应法律责任。

- 12 申诉与仲裁

（1）参赛队对不符合竞赛规定的设备、工具、软件，有失公正的评判、奖励，以及对工作人员的违规行为等，均可提出申诉。

（2）申诉应在竞赛结束后2小时内以书面形式提出，超过时效将不予受理。申诉时，应按照规定的程序由参赛队领队向相应赛项仲裁工作组递交书面申诉报告。报告应对申诉事件的现象、发生的时间、涉及到的人员、申诉依据与理由等进行充分、实事求是的叙述。事实依据不充分、仅凭主观臆断的申诉将不予受理。申诉报告须有申诉的参赛选手、领队签名。

（3）仲裁组接到竞赛争议申诉后，立即对申诉、争议进行调查取证，向当事人及有关部门、人员进行调阅文件、档案、询问证人、现场勘察、技术鉴定等与争议事实有关的调查。

（4）在完成事件调查后，仲裁组进行全体合议对处理意见进行表决，表决结果达到2/3以上多数赞成即为通过。

（5）处理意见经竞赛仲裁组组长签字确认，报竞赛组委会审批通过，作为此项争议的最终处理意见。

（6）当事人双方及领队在最终处理意见签字确认，不得对已仲裁问题进行重复申诉。

- 附件1：安全承诺书

选手安全承诺书

为保证2021年“巴渝工匠”杯年重庆市第一届水利行业职业技能竞赛的顺利进行，我承诺：

1  已接受过实验室安全操作培训，并能安全完成实验操作。

2  在比赛操作过程中，严格按安全操作规程完成实验操作。

3  在实验操作过程中穿戴好劳动防护用品。

4  在实验操作过程中避免发生恶性事故，若出现异常情况，听从裁判员指挥，规范处理异常情况。

5  确保个人人身及设备安全，爱护所用的比赛设备设施。因我个人原因造成的设施损坏，我会承担相应赔偿责任。

参赛选手（签字）：

年      月

- 附件2：模块A实验室条件下水样的混凝优化实验

实验室条件下水样的混凝优化实验

（选手应在150分钟内完成所有操作实验）

本实验是利用六联独立控制的自动搅拌仪，以给定水样中混凝效果最佳实验条件探索的实验项目。

选手需要完成的任务：

- 准备工作：包括预设混凝剂聚氯化铝溶液体积、助凝剂聚丙烯酰胺溶液体积等实验参数，分析仪器的验收、准备、清洗、预热、校验、实验材料（包括pH广泛试纸、聚氯化铝、聚丙烯酰胺、防护用品）的验收确认，实验用原水样的水质检测（包括浊度、pH值）、混凝试验搅拌机的搅拌器清洗等。

- 第一阶段实验（条件探索实验）：根据水样检测结果、实验材料以混凝剂用量、助凝剂用量等两因素为变量制定第一阶段实验（条件探索实验）总体工作计划与各组工作计划，并按计划进行一系列实验（用500mL容量瓶或量筒按顺序+倒序法进行几个烧杯的取样，每个烧杯取1000mL水样），根据各实验清水水样浊度测定结果，最终确定实验水样的最优混凝实验条件（标准：清水水样的浊度最低）以供下一步实验参考。

- 第二阶段实验（条件验证实验）：能依据第一阶段实验结果，拟定第二阶段实验（条件验证实验）工作计划，并按计划进行三平行实验（用500mL容量瓶按顺序+倒序法进行几个烧杯的取样，每个烧杯取1000mL水样），根据各实验清水水样浊度、pH值测定结果，最终确认实验水样的最优混凝实验条件（标准：清水水样的浊度最低）。

- 实验仪器清洗、复位：实验全部结束后按规定清洗、复位实验仪器、实验台。

- 条件验证实验的物料消耗成本核算：对条件验证实验的三平行实验进行物料消耗成本核算，核算物料包括混凝剂聚氯化铝、助凝剂聚丙烯酰胺、硫酸、氢氧化钠，以“元/立方米”为单位，保留4位小数，体积计算结果精确至0.01 mL，质量计算结果精确至0.1 mg，如无注明物料密度均按1.0000 kg/L计算。

- 制定最终水样的混凝优化方案：最终水样混凝优化方案包括原水样水质（包括浊度、pH值）、主要实验仪器、处理单位体积水样的混凝剂用量（按质量计算）、助凝剂用量（按质量计算）、第一步转速、第一步搅拌时间、第二步转速、第二步搅拌时间、处理后清水水质（包括浊度、pH值）、浊度去除率、处理单位体积水样的物料消耗成本（单位：元/立方米，保留4位小数）。

- 附件3：模块A实验设备清单

混凝工位设备清单

| 序号 | 设备 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝实验搅拌机 | 1 |  |
| 2 | 浊度计 | 1 |  |
| 3 | 广泛pH试纸 | 1 |  |
| 4 | 500mL玻璃烧杯 | 1 |  |
| 5 | 100mL玻璃烧杯 | 1 |  |
| 6 | 50mL玻璃烧杯 | 2 |  |
| 7 | 250mL厚壁三角瓶 | 7 |  |
| 8 | 1000mL塑料烧杯 | 1 |  |
| 9 | 5mL刻度吸管 | 1 |  |
| 10 | 10mL刻度吸管 | 2 |  |
| 11 | 25mL量筒 | 1 |  |
| 12 | 100mL量筒 | 1 |  |
| 13 | 500mL量筒 | 1 |  |
| 14 | 1000mL胶塞试剂瓶 | 1 |  |
| 15 | 500mL容量瓶 | 1 |  |
| 16 | 500mL磨口塞试剂瓶 | 2 |  |
| 17 | 100mL磨口塞试剂瓶 | 2 |  |
| 18 | 一次性吸管 | 1 |  |
| 19 | 20cm玻璃棒 | 2 |  |
| 20 | 洗耳球 | 1 |  |
| 21 | 25L圆塑料桶 | 2 |  |
| 22 | 50L白色加厚带盖聚乙烯塑料桶 | 1（每人1个） |  |

- 附件4：模块A的考核内容及配分

| 项目 | 知识点（技能点） |
| --- | --- |
| ①文明、安全、规范操作（16分） | 操作过程设备使用规范（5分） |
|  | 操作过程中穿戴规范（4分） |
|  | 安全专业操作（7分） |
| ②絮凝剂用量因素分析（16分） | 絮凝剂用量因素分析（10分） |
|  | 絮凝剂用量因素分析结果（6分） |
| ③助凝剂用量因素分析（16分） | 助凝剂用量因素分析（10分） |
|  | 助凝剂影响因素结果（6分） |
| ④条件验证实验（16分） | 最佳条件确认实验（8分） |
|  | 最佳条件选择及确认结果（8分） |
| ⑤水处理实验结果（16分） | 水处理实验结果（16） |
| ⑥成本核算（10分） | 经济成本核算（10分） |
| ⑦速度分值（10分） | 本模块得到60分及以上的分才允许加速度分 |

- 附件5：模块B水样硬度的测定

水样硬度的测定

(选手应在120分钟完成所有操作实验)

利用可见滴定分析的方法测定水中的硬度[参照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）之规定]进行测定，填报相关记录。

选手需要完成的任务：

1、制定工作计划。

2、进行水样的测定，能够进行体积校正和温度校正。

3、完成测后操作。

注：1、实验过程中，要进行成本核算。

2、水样最终计算结果保留三位有效数字。

3、提前完成实验有时间加分（必须完成全部规定任务）。

- 附件6：模块B所用设备及自带设备

每位选手可自带的玻璃计量器具

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50mL滴定管 | 1各 | 需要自带有体积校正值的滴定管，承办单位可提供滴定管，但不提供校正值 |
| 2 | 250mL锥形瓶 | 8个 | 标定及滴定用 |
| 3 | 50mL大肚移液管 | 1支 | 移水样用，需要带有体积校正值的移液管，承办单位可提供移液管，但不提供校正值 |
| 4 | 25mL大肚移液管 | 1支 | 移标准溶液用，需要带有体积校正值的移液管，承办单位可提供移液管，但不提供校正值 |
| 5 | 2、5mL大肚移液管 | 各1支 | 移缓冲溶液用 |

- 附件7：模块B的考核内容及配分

| 项目 | 考核内容 |  | 配分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 移取溶液（5分） | 移液管洗涤 |  | 1 |
|  | 移液管润洗 |  | 1 |
|  | 吸溶液 |  | 1 |
|  | 调刻线 |  | 1 |
|  | 放溶液 |  | 1 |
| 滴定操作(5分) | 滴定管的洗涤 |  | 1 |
|  | 滴定管的试漏 |  | 1 |
|  | 滴定管的润洗 |  | 1 |
|  | 滴定操作 |  | 2 |
| 滴定终点，（7分） | 标定终点 | 纯蓝色 | 4 |
|  | 测定终点 | 蓝紫色 | 3 |
| 空白试验（1分） | 空白试验测定规范 |  | 1 |
| 读数（5分） | 读数 |  | 5 |
| 原始数据记录（5分） | 原始数据记录 |  | 5 |
| 文明操作结束工作，（2分） | 物品摆放，仪器洗涤，“三废”处理 |  | 2 |
| 重大失误（本项最多扣10分） |  |  |  |
| 总时间（0分） | 120min |  |  |
| 据记录及处理，（5分） | 记录 |  | 1 |
|  | 计算 |  | 3 |
|  | 有效数字保留 |  | 1 |
| 标定结果，（30分） | 精密度 |  | 18 |
|  | 准确度（注：精密度相对极差>0.50％时，不计算准确度分数） |  | 12 |
| 测定结果，（25分） | 精密度 |  | 15 |
|  | 准确度（注：精密度相对极差>0.50％时，不计算准确度分数） |  | 10 |
| 速度分（10分） | 本模块得到60分及以上的分才允许加速度分 |  |  |

- 附件8：模块C泵、管、阀的拆卸、组装及运行

泵、管、阀的拆卸、组装及运行

（选手应在150分钟内完成所有操作实验）

选手需要完成的任务：

1、进行设备工具的确认，填写工具单。

2、按照设备流程图（图1）的要求，识别分类摆放好的零件，按顺序（水流方向）进行泵、管、阀装置的搭建工作（配件3、11、12、13为固定配件）。

3、进行指定管路的打压操作（从泵出口到第一个水平弯头处的检压操作），在0.15MPa和0.1MPa压力下各保压5分钟。（备注：用不锈钢管打压，不能用流量计打压）

4、设备试运行，最大流量为3m3/h，最大压力为关闭出水阀时的压力，最大真空度为进水闸阀全关时的真空度；

5、规范进行泵的冷态开车操作，并记录运行参数。

6、按设备流程图的要求，按顺序（先支后干，逆水流方向）依次进行装置的拆卸操作，并将零件分类摆放（例如：垫片、螺栓、螺帽分类摆放）。

图1泵管阀设备流程图

图2   泵管阀设备实物图

- 附件9：模块C设备清单

泵、管、阀的拆、装及运行操作设备清单

| 序号 | 物件名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甭管阀设备 | / | 套 | 1 |
| 2 | 工具箱 | / | 个 | 1 |
| 3 | 活络扳手 | 300mm | 个 | 1 |
| 4 | 内六角扳手 | / | 套 | 1 |
| 5 | 梅花开口扳手 | 19cm | 个 | 2 |
| 6 | 梅花开口扳手 | 22cm | 个 | 2 |
| 7 | 尖嘴钳 |  | 个 | 1 |
| 8 | 平口螺丝刀 |  | 个 | 1 |
| 9 | 打压泵 |  | 个 | 1 |
| 10 | 生料带 |  | 卷 | 2 |
| ‍ |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |

- 附件10：模块C的考核内容及配分

| 项目 | 考核内容及配分 |
| --- | --- |
| ①文明安全操作6分 | 整个拆装过程中选手穿戴是否规范，2分 |
|  | 工具的规范使用，4分 |
| ②物料单，3分 | 物料单评分，3分 |
| ③管路安装，22分 | 安装顺序，2分 |
|  | 管段、阀门、仪表安装及卡子固定，6分 |
|  | 安装时,阀门状态，2分 |
|  | 每对法兰连接是否用同一规格螺栓安装，方向一致，操作规范，5分 |
|  | 每只螺栓、螺母加垫片，3分 |
|  | 正确使用伸缩节，4分 |
| ④打压检漏试验，（注：必须用钢管打压，否则此项不得分） 16分 | 试压若不合格返修过程正确，2分 |
|  | 压力试验（用不锈钢直管打压）12分 |
|  | 绘制压力曲线，2分 |
| ⑤管路运行，17分 | 离心泵启动顺序正确，4.5分 |
|  | 填写运行记录单，记录原始数据 8分 |
|  | 离心泵关闭顺序正确 4.5分 |
| ⑥管路拆卸，26分 | 断电，5分 |
|  | 管路内液体是否放净,4分 |
|  | 拆卸顺序， 4分 |
|  | 拆卸彻底，7分 |
|  | 物件摆放位置，6分 |
| ⑦速度分值，10分 | 本模块得到60分及以上的分才允许加速度分 |