重庆市河长办公室

关于印发《重庆市幸福河湖评价指标体系》的通知

各区县（自治县）河长办公室，两江新区、西部科学城重庆高新区、万盛经开区河长办公室，市级河长制责任单位和市级河流牵头单位：

为深入贯彻落实第5号市级总河长令，加快推进幸福河湖建设“百千行动”，科学指导全市幸福河湖建设，我办对《重庆市幸福河湖评价指标体系（试行）》进行了修订，现将修订后的指标体系印发给你们，请遵照执行。

重庆市河长办公室

#### （重庆市水利局代章）

2024年12月9日

（联系人：李大松；联系电话：15523322628）

重庆市幸福河湖评价指标体系（河流）

| 总目标 | 子目标 | 指标层 | 属性 | 指标含义 | 计分方式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 幸福河湖（幸福指数由通用指标和可选指标得分之和反映，满分100分。其中通用指标80分；可选指标20分，需至少选择5个指标，得分为“已选指标平均分” | 河湖安澜 | 防洪达标率 （8分） | 通用指标 | 计算评价年达到防洪标准的河段占评价河流总长度的比例。 | 赋分方式1。防洪达标率达到100%，得8 分；防洪达标率小于75%，得 0 分；防洪达标率达介于75%至100%之间通过线性内插计算赋分。 赋分方式2。存在1处现状防洪标准低于规划防洪标准一个量级的河段，扣1分；存在1处现状防洪标准低于规划防洪标准两个及以上量级的河段，扣2分，扣完为止。防洪标准的量级按洪水重现期，2年、3年、5年、10年、20年、30年、50年、100年、200年、300年、500年和1000年一遇等表示。 河流上病险水库、水闸等水利工程未按要求除险加固，或对除险加固工程开展监督检查工作中发现严重质量缺陷、重大安全隐患的，得 0 分。 | 赋分方式2选1。 无规划防洪标准的河段，参照《防洪标准》（GB50201）确定防洪标准。 |
|  |  | 行洪安全情况 （7分） | 通用指标 | 由河道内影响行洪安全的因素种类、数量和严重程度反映。 | 在河道管理范围内修建围堤、阻水渠道、阻水道路，种植高杆农作物、芦苇、杞柳、荻柴和树木（堤防防护林除外），设置拦河渔具，弃置矿渣、石渣、煤灰、泥土、垃圾等；在堤防和护堤地存在建房、放牧、开渠、打井、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料、开采地下资源、进行考古发掘以及开展集市贸易活动，以及违法违规从事有关涉河活动的，每种情形扣1-2分（一般问题扣1分、较严重及重大问题扣2分），扣完为止。 | 问题分类标准参照《水利部关于印发河湖管理监督检查办法（试行）的通知》（水河湖〔2019〕421号）确定。 |
|  | 生态健康 | 水质优劣程度 （8分） | 通用指标 | 水质优劣程度按河流监测断面水质优劣程度赋分。 | 已设置考核目标断面。按达标基础分+水质优劣程度得分进行赋分，水质达标得基础分5分，未达标得0分；Ⅱ类及以上水质得3分，Ⅲ类水质得2分，Ⅳ类水质得1分。涉及多个考核目标断面时，达标基础分按照达标断面数量的比率得分，水质优劣程度得分按照断面水质类别权重加权赋分。 未设置考核目标断面。Ⅱ类及以上水质得8分，Ⅲ类水质得7分，Ⅳ类水质得6分，按照断面水质类别权重加权赋分。 | 计分断面应选取一个完整年份。 |
|  |  | 污水集中处理率 （5分） | 通用指标 | 由待评价河流所在区县的城市生活污水集中处理率和乡镇生活污水集中处理率反映。 | 河流所在区县城市生活污水集中处理率和乡镇生活污水集中处理率每一项达到市级下达的年度标准的，分别得2.5分。 建设期内，发现1处污水偷排、直排、溢流突出问题的，扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  |  | 生态流量保证率 （5分） | 通用指标 | 反映河流水量对河流生态环境所需流量的满足程度。 | 针对已明确生态流量目标的河流，以丰、枯水期生态流量满足程度得分低者作为生态流量保证率得分；对所有河流，发生人为断流事件的，得0分。未区分丰、枯水期生态流量目标的河流，以年度生态流量满足程度进行计算。 | 对于未明确生态流量、也未发生断流的河流，指标缺省，分值加权分配到生态健康子目标层通用指标上。 |
|  |  | 自然岸线率 | 可选指标 | 自然岸线率指河流自然岸线长度占岸线总长度的比值。 | 采用自然岸线法赋分，自然岸线率的百分比值为自然岸线率的分值。满足岸线生态功能的生态护岸长度计入自然岸线长度。 |  |
|  |  | 鱼类多样性指数 | 可选指标 | 反映鱼类群落健康状态。鱼类多样性采用Shannon-Wiener指数表征。 | 鱼类多样性指数≥3时得100分，为0时得0分，介于二者之间时通过线性内插计算赋分。 | 当本河流数据缺乏时，数值可参照附近相似河流或该河流所汇入的河流的鱼类多样性指数。 |
|  |  | 水土保持率 | 可选指标 | 通过河流所在区县的水土保持情况反映。 | 任务完成情况占50分。区县完成市级下达的水土保持任务，得50分；没完成，得0分。 水土保持增长情况占50分。水土保持率达到全市总体值的，得50分；或者水土保持年增长率高于全市平均值，得50分；其余得0分。 | 评价年的区县水土保持率未公布时，用已公布的最新年份的水土保持率。 |
|  | 亲水宜居 | 河湖水岸整洁度 （5分） | 通用指标 | 反映河流水面及河岸整洁程度。 | 管护措施、管护人员落实到位，河流水面和河岸整洁，得5分；管护措施、管护人员落实有欠缺，河流水面和河岸不够整洁，得3分；未落实长效管护措施，得0分。 |  |
|  |  | 亲水便民适宜度 （6分） | 通用指标 | 反映河流流经城镇等人口相对密集河段具有居民亲水设施的数量与质量满足居民需求的程度。 | 亲水设施完备占3分。在充分考虑安全性、健康性、便利性、舒适性的情况下，流经人口密集区域河道平均每公里河长上亲水设施的数量，≥2 处得3分，＜2 处得2分，0 处不得分。 亲水设施质量占3分。亲水设施亲水性质量好，可以安全观赏河流风景，亲水便捷，得1分。亲水设施管护较好，亲水设施干净、整洁，整体环境优良，安全设施具有定期日常维护和保养记录，得1分；亲水设施安全性较好，具有明显的安全引导牌、防溺水标识牌等标识标志，亲水处配备安全引导员和救生圈等应急装备，保证居民亲水过程的安全性，得1分。 | 亲水便民设施包括但不限于临水交通、亲水步道、亲水平台、码头渡口、安防设施设备、公共卫生设施、防溺水标识牌等合法合规设施。 |
|  |  | 供水水量保证率 | 可选指标 | 指一年内河流流量或者水位达到供水保证流量或者水位的天数占全年总天数的比例。 | 供水保证率达100%时，得100分；≤90%时，得0分；介于二者之间时通过线性内插计算赋分。 | 设有集中式饮用水源地的河流必须选择。 |
|  |  | 饮用水源水质达标情况 | 可选指标 | 由水质考核指标的全年均值反映集中式饮用水源地水质达标情况。 | 所有取水口断面水质均达标时得100分，任一取水口断面水质不达标得0分。 | 设有集中式饮用水源地的河流必须选择。 |
|  | 智慧赋能 | 管护技术智能化 （8分） | 通用指标 | 反映河流管护技术体系的先进性。 | 市级河流。河流智能化管理能力占4 分，具有预报预警预演预案“四预”、巡河管理、智能识别、问题预警、智慧调度等功能，具备2项及以上得4分，具备 1 项得2分、没有得 0 分；智慧河长应用的有效性占4分，根据待评价河流主管机构应用智慧河长开展河流管护的有效性进行评分。 其他河流。前端感知设备建设情况占2分，根据待评价河流感知设施设备的有无、齐全程度、损毁程度、技术水平进行评分；信息共享情况占2分，根据信息共享互通情况进行评分；智慧河长应用的有效性占4分，根据待评价河流主管机构应用智慧河长开展河流管护的有效性进行评分。 |  |
|  | 文韵深厚 | 水文化遗产保护情况 | 可选指标 | 由在建设期内开展水文化遗产挖掘、宣传、保护等工作开展情况，以及待评价河流的水文化遗产的等级和数量共同反映。 | 水文化遗产本体分值40分。待评价河流拥有1项世界级或国家级水文化遗产得40分、拥有1项市级水文化遗产得20分、拥有1项区县级水文化遗产得10分，最高得40分，同一处遗产取最高得分； 开展水文化遗产保护情况60分。开展水文化遗产保护工作计划、措施、方案可操作性、执行性好，成效明显，得51—60分，中等得36—50分，一般得0—35分。 水利遗产如未认定文物保护级别的，超过100 年历史的或者具有红色革命印记的工程按照县级水利遗产认定。 | 世界级遗产主要包括世界灌溉工程遗产，以及涉水的全球重要农业文化遗产、世界文化遗产、世界自然遗产、世界非物质文化遗产等；国家级遗产主要包括国家水利遗产，以及涉水的全国重要农业文化遗产、中国非物质文化遗产、全国重点文物保护单位等。 |
|  |  | 水文化繁荣情况 （7分） | 通用指标 | 反映待评价河流文化传承、文化融合和文化宣教载体数量和质量情况。 | 文化传承占2分。文化传承载体包括水利风景区、风景名胜区、河湖主题公园、水情教育基地、节水宣传教育实践基地、水土保持科技示范园等，拥有1项世界级或国家级得2分、1项市级得1分、1项区县级得0.5分，最高得2分，同一处取最高得分； 文化融合占2分。文化融合载体包括在河道保护范围内或者管理机构相关场所的标识系统中蕴含水文化元素，包含且不限于历史沿革、治水人物、治水理念、诗词歌赋、成语典故、传说故事、民间歌谣、管理制度等。在1处地方展现1个水文化元素得0.2分，最高得2分。 文化宣教情况占3分。文化宣教载体包含且不限于水文化刊物、专著、水文化主题宣传视频、传统水文化主题活动、青少年水科普研学活动、水文化创意产品、河流主题相关会议、主流媒体河流水文化宣传报道等。每开展1项国家级宣教得1.5分、市级得1分、区县级得0.5分，最高得3分。 水文化繁荣情况得分为文化传承、文化融合和文化宣教指标赋分之和。 |  |
|  | 绿色富民 | 水资源支撑发展情况 | 可选指标 | 由用水总量控制和用水强度控制双控目标落实情 况反映 | 用水总量控制占70分。河流所属县级行政区域年度用水总量符合用水总量控制指标要求、年度地表水用水量符合水量分配方案明确的区域水量分配份额要求，得50分；河流所属县级行政区完成上级政府下达的非常规水源利用目标，得30分。 用水强度控制占20分。万元国内生产总值用水量达到全市平均值，得20分。 |  |
|  |  | 生态产业化程度 | 可选指标 | 反映河流沿线生态资源绿色产业开发的程度。 | 根据河流沿线依托河流资源发展的生态产业化项目数量计分，项目类型包括且不限于碳交易、生态旅游、休闲农业、生态康养、绿色农产品深加工等，形成1个项目得20分；河岸沿线形成“一村一品”或“一镇一业”生态产业业态，或者打造出至少1个全国知名生态产品品牌时，得100分。 |  |
|  |  | 人均可支配收入年增长率 （6分） | 通用指标 | 反映河流流经乡镇（街道）居民人均可支配收入的相对水平及增长情况。 | 人均可支配收入年与上一年度持平时得4分；较上一年度每增加一个百分点时加0.5分，最高加至6分；当人均可支配收入年增长率为负时，得0分。涉及多个乡镇（街道），采用加权计分法进行赋分。 | 评价年的人均可支配收入未公布时，参照已公布的最新年份的人均可支配收入。 |
|  | 群众满意 | 实施任务完成率 （5分） | 通用指标 | 反映幸福河建设各项任务实施完成情况。 | 完成幸福河湖实施方案内全部任务的，得5分；完成幸福河湖实施方案内任务70%及以下的，得0分；介于二者之间时通过线性内插计算赋分。 |  |
|  |  | 公众评价 （10分） | 通用指标 | 反映河流所在区县、乡镇或流域内人民群众对河流的总体满意度。 | 通过有效抽样调查问卷计算平均值获得。 |  |
| 综合 评定 | 总得分<85 |  | 未达幸福河湖标准 |  |  |  |
|  | 总得分≥85 |  | 达到幸福河湖标准 |  |  |  |
| 前提 条件 | 1 | 河湖健康评价结果不低于二类，年均水质不劣于IV类，实施范围内不存在黑臭水体。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 评价期内，未出现中央领导批示、国务院有关部委或市级通报的重大问题，未出现媒体曝光、群众举报的重大问题；未发生重大防洪安全事故，或因行洪安全造成重大人员伤亡事件；未出现重大或特大水污染事件。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 公众总体满意度≥85分。 |  |  |  |  |

重庆市幸福河湖评价指标体系（水库）

| 总目标 | 准则层 | 指标层 | 属性 | 指标含义 | 计分方式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 幸福河湖（幸福指数由通用指标和可选指标得分之和反映，满分100分。其中通用指标45分；可选指标55分，需至少选择9个指标，得分为“已选指标平均分”） | 河湖安澜 | 大坝安全（8分） | 通用指标 | 由最近一次大坝安全鉴定结论反映。 | 一类坝得8分；二类坝得6分（二类坝通过维修养护后，达到一类坝标准，按照一类坝赋分）；三类坝除险加固验收通过后，按照一类坝赋分。 |  |
|  |  | 运行安全（7分） | 通用指标 | 由库区内影响运行安全的因素种类和数量反映。 | 存在筑坝拦汊、围（填）库造地、垃圾填埋、弃渣弃土、非法构（建）筑物等侵占水库库容和分隔库区水面以及阻塞溢洪道等行为，影响水库防洪安全和工程安全、危害库岸稳定的情形时，每种情形扣1.5分，扣完为止。 | 参照《重庆市水库“清四乱”问题分类整治及验收销号标准》 |
|  |  | 库岸稳定 | 可选指标 | 由库岸稳定性特征反映。 | 库岸无变形破坏、无水土流失得75—100分，有松动发育迹象、有水土流失迹象得50—74分，松动裂痕发育趋势明显、中度水土流失得25—49分，随时可能或已发生较大变形破坏、水土流失严重得0—24分。 |  |
|  | 生态健康 | 水质优劣程度 | 可选指标 | 由水库监测断面水质优劣程度反映。 | 已设置考核目标断面。按达标基础分+水质优劣程度得分进行赋分，水质达标得基础分60分，未达标得0分；Ⅱ类及以上水质得40分，Ⅲ类水质得25分，Ⅳ类水质得10分。涉及多个考核目标断面时，达标基础分按照达标断面数量的比率得分，水质优劣程度得分按照断面水质类别权重加权赋分。 未设置考核目标断面。Ⅱ类及以上水质得100分，Ⅲ类水质得85分，Ⅳ类水质得70分，按照断面水质类别权重加权赋分。 计分断面应选取一个完整年份。 | 需至少选择1个指标。 |
|  |  | 水库营养状态 | 可选指标 | 由水库营养状态指数反映。 | 水库营养状态指数≤20时得100分；等于42时得80分，等于50时得60分，等于65时得10分，等于70时得0分；介于相邻限值之间时通过线性内插计算赋分。 监测点位须至少包含坝前和库中两处断面，监测频次须至少包含春夏之交，5、6月各监测1次。 |  |
|  |  | 下泄流量满足程度 | 可选指标 | 由水库下泄流量对下游河道生态基流满足天数占评价年总天数的百分比反映。 | 满足水库下泄流量天数百分比≥90%时，得100分；≤50%时，得0分；介于二者之间通过线性内插计算赋分。 |  |
|  |  | 鱼类多样性指数 | 可选指标 | 由库区水域鱼类群落健康状态反映，采用鱼类多样性Shannon-Wiener指数表征。 | 鱼类多样性指数≥3时，得100分；等于0时，得0分；介于二者之间时通过线性内插计算赋分。 | 数值可参照所在河流或水库所在河流的下一级河流鱼类多样性指数。应优先参照所在河流。 |
|  |  | 浮游植物密度 | 可选指标 | 由浮游植物密度反映库区水体受到的压力和环境变化强度。 | 浮游植物密度（万个/L）≤40时得100分；等于200时得60分，等于500时得40分，等于1000时得30分；≥5000时得0分；介于相邻限值之间时通过线性内插计算赋分。 |  |
|  | 亲水宜居 | 库岸整洁度（5分） | 通用指标 | 由水库水面和岸边整洁情况反映。 | 管护措施、管护人员落实到位，水库库面和库岸整洁，得5分；管护措施、管护人员落实有欠缺，水库库面和河岸不够整洁，得3分；未落实长效管护措施，得0分。 |  |
|  |  | 基础服务 设施完备性 | 可选指标 | 由幸福河湖建设范围内的基础设施（水、电、通信、网络）和服务设施（包括但不限于安全、卫生、救生救护等）的完备性和运行状态反映。 | 基础设施得分占40分，设施完备且运行良好得40分，设施完备但运行一般得30分，设施不完备得10分，无基础设施得0分。 服务设施得分占60分，设施布局合理且运行良好得60分，设施布局合理但运行一般得50分，设施布局不合理得20分，无服务设施得0分。 取二者得分之和。 | 1.城市规划区内水库或城市规划区外具有旅游、观光、休闲作用的水库必须选择。 2.实施便民惠民项目要严格遵守《中华人民共和国河道管理条例》《重庆市水利工程管理条例》等有关规定。 |
|  |  | 亲水便民适宜度 | 可选指标 | 由幸福河湖建设范围内的交通条件及水库管理区内的亲水步道、亲水平台及其他相关配套设施（码头、渡口、停车场、标识牌等）的完整性和可用性反映。 | 区外交通便利、区内交通布局合理、配套设施完善得100分，区外交通相对便利、区内交通布局相对合理、配套设施基本完善得80分，区外交通便利性一般、区内交通布局合理性一般、配套设施尚不完善得50分。 区外交通、区内交通、配套设施三者缺一得20分，缺二得10分，都缺得0分。 |  |
|  |  | 供水水位保证率 | 可选指标 | 由一年内水库水位达到供水保证水位的天数占全年总天数的比例反映。 | 供水保证率为100%时，得100分；≤90%时，得0分；介于二者之间时通过线性内插计算。 | 设有集中式饮用水取水口的水库必须选择。 |
|  |  | 饮用水源水质达标情况 | 可选指标 | 由取水口断面水质考核指标的全年均值进行评价。 | 所有取水口断面水质均达标时得100分，任一取水口断面水质不达标得0分。 |  |
|  | 智慧赋能 | 管理体系标准化（5分） | 通用指标 | 由水库标准化管理评价情况和落实效果反应。 | 通过国家级标准化管理评价得5分；通过市级标准化管理评价得4.5分；通过县级标准化管理评价得3分；未通过上述标准化管理评价时，根据管理体系标准化建设情况赋分，赋分分值不超过3分。应开展而未开展上述标准化管理评价得0分。 | 未作开展标准化管理要求的，该指标缺省，分值加权分配到各通用指标，且需至少选择智慧赋能准则层中的1项其他指标。 |
|  |  | 管护水平现代化 | 可选指标 | 由水库是否建成四全、四管、四预、四制<治>运行管理矩阵反映。 | 建成水库运管矩阵且在市级及以上信息平台实现成果展示运用的，得100分；正在建设的，按矩阵建设进度完成率赋分；未开展的，得0分。 | 建设要求按照水利部《构建现代化水库运行管理矩阵试点水库建设技术要求》。 |
|  |  | 管护技术智能化 | 可选指标 | 由水库管护技术智能化情况反映。 | 前端感知技术装备完整性占50分，根据待评价水库中相关感知设施设备的有无、齐全程度、损毁程度、技术水平进行评分；水库信息化管理系统应用的有效性占50分，根据待评价水库主管机构应用水库信息化管理系统开展水库管护的有效性进行评分。 |  |
|  | 文韵深厚 | 水文化繁荣情况（5分） | 通用指标 | 由待评价水库文化传承、文化融合和文化宣教载体数量和质量情况反映。 | 文化传承占3分。文化传承载体包括水利风景区、风景名胜区、河湖主题公园、水情教育基地、节水宣传教育实践基地等。拥有1项市级文化传承载体得2分、1项区县级文化传承载体得1分，同一处取最高得分，最高得3分； 文化融合占1分。文化融合载体包含且不限于在水库管理范围内或者管理机构相关场所中的历史沿革、治水人物、治水理念、诗词歌赋、成语典故、传说故事、民间歌谣、管理制度等水文化元素。在一处地方展现一个水文化元素得0.25分，最高得1分。 文化宣教占1分。文化宣教载体包含且不限于水文化刊物、专著、水文化主题宣传视频、传统水文化主题活动、青少年水科普研学活动、水文化创意产品、河湖主题相关会议、主流媒体河湖水文化宣传报道等。每开展一项国家级宣教得1分、市级得0.5分、区县级得0.25分，最高得1分。 水文化繁荣情况得分为文化传承、文化融合和文化宣教指标赋分之和。拥有1项世界级或国家级文化传承载体直接得5分。 |  |
|  | 绿色富民 | 直接效益指数 | 可选指标 | 由水库年内通过发电、供水、灌溉、航运、库内旅游或水产等方式获得的直接经济收益与水库正常运行年度所需费用的比值反映。 | 当水库直接经济效益指数为0时，得0分；当水库直接经济效益指数≥1.0时，得100分；介于二者之间时通过线性内插计算赋分。 | 需至少选择1个指标。 |
|  |  | 生态产业化程度 | 可选指标 | 由幸福河湖建设范围内生态资源实现绿色产业开发的程度反映。 | 根据幸福河湖建设范围内，依托水库发展的生态产业化项目数量计分，项目类型包括但不限于碳交易、生态旅游、休闲农业、生态康养、绿色农产品深加工等，形成1个项目计20分；若全库区形成“一村一品”或“一镇一业”生态产业业态，或者打造出至少1个全国知名生态产品品牌时，得100分。 |  |
|  | 群众满意 | 实施任务完成率（5分） | 通用指标 | 由幸福河建设各项任务实施完成情况反映。 | 完成幸福河湖实施方案内全部任务的，得5分；完成幸福河湖实施方案内任务70%及以下的，得0分；介于二者之间通过线性内插计算赋分。 |  |
|  |  | 公众评价（10分）） | 通用指标 | 由水库所在区县、乡镇或受水区人民群众对水库的总体满意度反映。 | 通过有效抽样调查问卷计算平均值获得。 |  |
| 综合 评定 | 总得分<85 |  |  |  | 未达幸福河湖标准 |  |
|  | 总得分≥85 |  |  |  | 达到幸福河湖标准 |  |
| 前提 条件 | 1 |  | 评价期内未出现重大大坝安全事故或险情；已完成工程管理和保护范围划界；大坝安全鉴定结果为一、二类坝，或者近3年被鉴定为三类坝且已完成除险加固并通过竣工验收的。 |  |  |  |
|  | 2 |  | 年均水质不劣于IV类。 |  |  |  |
|  | 3 |  | 评价期内，未出现中央领导批示、国务院有关部委或市级通报的重大问题，未出现媒体曝光、群众举报的重大问题；未出现重大或特大水污染事件。 |  |  |  |
|  | 4 |  | 公众总体满意度≥85分。 |  |  |  |

重庆市幸福河湖评价部分指标计算方法

一、河流部分

（一）防洪达标率

适用于赋分方式1。指待评价河流中达到防洪标准的河段长度占河流总长度的百分比，按照公式（1）计算。

（1）

式中：

R防洪——防洪达标率，%；

L达标——待评价河流中内达到防洪标准的河段长度，千米；

L不达标——待评价河流中未达到防洪标准的河段长度，千米；

L总——待评价河流的总长度，千米。

（二）水质优劣程度

对于已设置考核目标的断面，采用达标基础分和水质优劣程度得分之和反映。达标基础分是指断面水质类别是否达到考核目标；水质优劣程度得分是根据断面水质类别进行赋分。对于未设置考核目标的断面，根据断面水质类别进行赋分。断面的水质类别应根据SL 395《地表水资源质量评价技术规程》进行评估确定。单个断面的水质优劣程度赋分标准如表1所示：

表1. 断面水质优劣程度赋分标准

| 设有考核目标 | 达标情况 | 达标 |  | 不达标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 赋分 | 5 |  | 0 |  |
|  | 水质类别 | II类水及以上 | III类水 | IV类水 | V类及以下 |
|  | 赋分 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 未设置考核目标 | 水质类别 | II类水及以上 | III类水 | IV类水 | V类及以下 |
|  | 赋分 | 8 | 7 | 6 | 0 |

当在河流设中有多个评估断面时，该河流的水质优劣程度总体得分按照公式（2）计算。

（2）

式中：

R水质——待评价河流的水质优劣程度得分；

N达标——河流中达到考核目标的断面数量，个；

NII——河流中水质类别为II类及以上的断面数量，个；

NIII——河流中水质类别为III类的断面数量，个；

NIV——河流中水质类别为IV类的断面数量，个；

N总——河流中参与水质评估的断面总数，个。

（三）生态流量保证率

分别计算评价水平年枯水期（10月-次年3月）和丰水期（4-9月）最小日均流量占相应时段多年平均流量的百分比，按照公式（3）计算。取丰水期和枯水期最小日均流量最低赋分值作为河流生态流量满足程度赋分值。赋分标准见表2，应采用线性插值法计算。

（3）

式中：

R流量——待评价水期生态流量保证率，%；

Q最小——丰水期或枯水期待评价河流最小日均流量，m3/s；

Q平均——相应水期内多年平均流量，m3/s。

表2. 生态流量保证率区间赋分标准

| 枯水期 | 最小日均流量占比（%） | ≥30 | [20,30) | [10,20) | [5,10) | <5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 线性内插计算赋分 | 100 | [80,100) | [40,80) | [20,40) | 0 |
| 丰水期 | 最小日均流量占比（%） | ≥50 | [40,50) | [30,40) | [10,30) | <10 |
|  | 线性内插计算赋分 | 100 | [80,100) | [40,80) | [20,40) | 0 |

对于采用水量、水位、水深和水面面积作为生态流量目标的，可采用水量、水位、水深和水面面积与生态流量目标阈值比例进行赋分，赋分标准见表3，应采用线性插值法进行计算。规定如下：

- 已批复生态流量保障目标的河流，可按照批复文件确定的目标及其达标天数（旬数、月数）比例进行赋分；

- 未批复生态流量保障目标的河流，应按照SL/T 712《河湖生态环境需水计算规范》计算生态流量目标值。

表3. 生态流量满足程度赋分标准

| 生态流量满足程度 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赋分 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

生态流量应选择行政主管部门已公布的数值，或者有关规划、文件等确定的数值；若无相关数值，则生态流量的计算方法应符合《河湖生态环境需水计算规范》（SL/T 712—2021）的要求。指标评价断面应选择国家有明确要求的、具有重要生态保护价值或重要敏感物种的水域或行政区界断面。对于资料覆盖度不高或无监测断面数据的河流，可采用流域规划确定的片区代表水文站监测数据。当评价年为特枯水年（即河流径流量为历年最小值或接近历年最小值的年份），则采用近三年（评价年及其前两年）的监测断面的平均值。

（四）自然岸线率

指河流自然岸线长度占岸线总长度的比值。满足岸线生态功能的生态护岸长度计入自然岸线长度。按照公式（4）计算。

（4）

式中：

R自然——待评价河流的自然岸线率，%；

L自然——待评价河流两侧的自然岸线长度，千米；

L总——待评价河流两侧的岸线总长度，千米。

（五）鱼类多样性指数

反映鱼类群落健康状态，指鱼类群落种类和数量的均衡程度，采用Shannon-Wiener指数进行表征，按照公式（5）计算。

（5）

式中：

H鱼类——待评价河流的鱼类多样性指数，无量纲；

K——调查发现的鱼类种类数，种；

pi——第i种鱼类的个体数量占比；

Ni——第i种鱼类的个体数量，尾；

N总——调查发现的鱼类总尾数，尾。

鱼类调查数据可通过野外采样调查、走访调查、数据库调查、历史资料调查、或文献调查等方式获取。

（六）亲水便民适宜度

反映河流流经城镇等人口相对密集河段具有居民亲水设施的数量与质量满足居民需求的程度。包括亲水设施完备程度得分和亲水设施质量得分。其中，亲水设施完备程度得分是指在充分考虑安全性、健康性、便利性、舒适性的情况下，流经人口密集区域河道平均每公里河长上亲水设施的数量，按照公式（6）计算：

（6）

式中：

R亲水——待评价河流的亲水设施完备程度，个/公里；

N亲水——待评价河流的亲水设施的数量，个，亲水便民设施包括但不限于临水交通、亲水步道、亲水平台、码头渡口、安防设施设备、公共卫生设施、防溺水标识牌等合法合规设施；

L——待评价河流的长度，公里。

亲水设施完备程度按表4标准进行赋分。

表4. 亲水设施完备程度赋分标准

| 亲水设施完备程度 | ≥2 | <2 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 赋分 | 3 | 2 | 0 |

（七）供水水量保证率

指一年内河流所有取水口所在断面流量或者水位达到供水保证流量或者水位的天数占全年总天数的比例，按照公式（7）计算。

（7）

式中：

R供水——待评价河流中的供水水量保证率，%；

N——待评价河流中取水口的数量，个；

Di满足——第i个取水口所在断面流量或水位达到供水保证流量或者水位的天数，天；

D总——一年的总天数，天。

（八）人均可支配收入年增长率

反映河流流经乡镇（街道）居民人均可支配收入的增长情况。由河流流经乡镇（街道）在评价水平年的人均可支配收入较上一年度值的增加百分率表征，只流经一个乡镇（街道）时，按照公式（8）计算。流经多个乡镇（街道）时，按照公式（9）计算。

（8）

（9）

式中：

R收入——河流流经乡镇（街道）的人均可支配收入年增长率，%；

Y1——河流流经乡镇（街道）在评价水平年的人均可支配收入，元；

Y0——河流流经乡镇（街道）在上一年度的人均可支配收入，元；

GDPi——河流流经的第i个乡镇（街道）的评价年的GDP，万元。

（九）公众评价

应采用全市统一内容的调查问卷（见表5），调查方式（线上、线下）可自主选择，调查对象应兼顾年龄、性别、行业、学历等人员因素的平衡。调查对象数量应与待评价河流的规模相匹配，原则上应满足每公里河道至少5名调查对象，同时每条待评价河流的公众满意度调查对象人数不应低于100人。公众总体满意度得分为有效抽样调查问卷总体满意度打分的算术平均值。当总体满意度打分不在0-100分之间，或总体满意度打分与问卷主要问题选项明显不匹配时，该调查问卷无效。

表5. 重庆市幸福河湖公众满意度调查问卷（适用于河流）

【导语】您好！我们是幸福河湖社会满意度调查员。将重庆的每一条河流建设成人民满意的幸福河是我们的共同心愿。邀请您参与完成以下内容的问卷调查，感谢您的支持与配合！

河流名称：____________（必填） 个人信息（选填）：姓名_________，年龄____岁，文化水平________，联系方式_______________ 您与河湖的关系（ ）： A.河湖周边居民 B.河湖管护人员 C.游客 D.其他

1）河道侵占情况变少，河流变得通畅，周边变得更加有序。 （ ） A.完全符合 B.比较符合 C.不能确定 D.较不符合 E.完全不符合 2）河流水质变好，水面漂浮物减少，水体更加清澈，无难闻气味。 （ ） A.完全符合 B.比较符合 C.不能确定 D.较不符合 E.完全不符合 3）河流水量丰沛，水清流畅，能满足生产、生活的需要，没有发生过断流。 （ ） A.完全符合 B.比较符合 C.不能确定 D.较不符合 E.完全不符合 4）河流及周边水环境变得更加优美、更适合进行娱乐休闲，有便民亲水设施，有安全警示（ ） A.完全符合 B.比较符合 C.不能确定 D.较不符合 E.完全不符合 5）河流周边整体生态环境变好，见到数量更多、种类更丰富的鱼类、鸟类与绿色植物。 （ ） A.完全符合 B.比较符合 C.不能确定 D.较不符合 E.完全不符合 6）爱河护水文明宣传及水文化相关活动的数量变多，参与人数越来越多。 （ ） A.完全符合 B.比较符合 C.不能确定 D.较不符合 E.完全不符合 7）河流周边人流量增加，人气更旺，更加热闹。 （ ） A.完全符合 B.比较符合 C.不能确定 D.较不符合 E.完全不符合 8）见过或听过河长、巡河员、志愿者等开展巡河护河工作。 （ ） A.完全符合 B.比较符合 C.不能确定 D.较不符合 E.完全不符合 9）河流近年来的变化让您感到更加幸福。 （ ） A.完全符合 B.比较符合 C.不能确定 D.较不符合 E.完全不符合 10）乐意推荐家人、朋友去往河流周围散步、放松和休息。 （ ） A.完全符合 B.比较符合 C.不能确定 D.较不符合 E.完全不符合

注：A.完全符合 B.比较符合 C 不能确定 D 较不符合 E 完全不符合，分别记 10、9、8、7、6 分。

您对这条河流幸福河湖建设的其他意见或建议： _____________________________________________________________________________________

二、水库部分

（一）水质优劣程度

对于水库中已设置考核目标的断面，采用达标基础分和水质优劣程度得分之和反映。达标基础分是指断面水质类别是否达到考核目标；水质优劣程度得分是根据断面水质类别进行赋分。对于未设置考核目标的断面，根据断面水质类别进行赋分。断面的水质类别应根据SL 395《地表水资源质量评价技术规程》进行评估确定。单个断面的水质优劣程度赋分标准如表6所示：

表6. 断面水质优劣程度赋分标准

| 设有考核目标 | 达标情况 | 达标 |  | 不达标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 赋分 | 60 |  | 0 |  |
|  | 水质类别 | II类水及以上 | III类水 | IV类水 | V类及以下 |
|  | 赋分 | 40 | 25 | 10 | 0 |
| 未设置考核目标 | 水质类别 | II类水及以上 | III类水 | IV类水 | V类及以下 |
|  | 赋分 | 100 | 85 | 70 | 0 |

当在水库设中有多个评估断面时，该水库的水质优劣程度总体得分按照公式（10）计算。

（10）

式中：

R水质——待评价水库的水质优劣程度得分；

N达标——水库中达到考核目标的断面数量，个；

NII——水库中水质类别为II类及以上的断面数量，个；

NIII——水库中水质类别为III类的断面数量，个；

NIV——水库中水质类别为IV类的断面数量，个；

N总——水库中参与水质评估的断面总数，个。

（二）水库营养状态指数

指水库全库区一年内多个测点多次监测的综合营养状态指数的算术平均值，按照公式（11）计算。

（11）

式中：

TLI——待评价水库的营养状态指数；

N——一年内的监测次数，次，须至少包含春夏之交（5、6月各1次）；

M——某次监测时监测断面的数量，个，须至少包含坝前和库中2处断面；

TLIij——第i次监测时第j个监测断面的综合营养状态指数，按照下列公式（12）和（13）计算。

（12）

（13）

式中：

TLI(Chla)——叶绿素a的营养状态指数；

TLI(TP)——总磷的营养状态指数；

TLI(TN)——总氮的营养状态指数；

TLI(SD)——透明度的营养状态指数；

TLI(CODMn)——高锰酸盐指数的营养状态指数。

上述指标中，Chla的单位为mg/m3，SD的单位为m，其它指标的单位均为mg/L。

水库营养状态指数按表7进行线性插值赋分。

表7. 水库营养状态指数赋分标准

| TLI | ≤20 | 42 | 50 | 65 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赋分 | 100 | 80 | 60 | 10 | 0 |

（三）下泄流量满足程度

指水库下泄生态基流满足天数占评价年总天数的百分比，按照公式（14）计算。

（14）

式中：

R下泄——待评价水库的下泄生态基流满足程度，%；

T满足——待评价水库下泄生态基流满足天数，天；

T总——评价年的总天数，天。

（四）浮游植物密度

指全库平均的浮游植物密度，以坝前和库中2处断面的监测数据为准进行计算。按照公式（15）计算：

（15）

D藻类——水库的浮游植物密度，万个/L；

D坝前——水库坝前断面的浮游植物密度监测值，万个/L；

D库中——水库库中断面的浮游植物密度监测值，万个/L；

（五）供水水位保证率

参照河流部分的计算方法。

（六）直接经济效益指数

指水库在评价年内获得的直接经济收益与该年度水库运维所需费用的比值，按照公式（16）计算。

（16）

式中：

R经济——待评价水库的直接经济效益指数；

Y收益——待评价水库在评价年内获得的直接经济收益，万元；

Y运行——待评价水库在评价年内运维所需费用，万元。

直接经济收益来源包括但不限于发电、供水、灌溉、航运或水产等方式。

（七）公众评价

应采用全市统一内容的调查问卷（见表8），调查方式（线上、线下）可自主选择，调查对象应兼顾年龄、性别、行业、学历等人员因素的平衡。调查对象数量应与待评价水库正常蓄水位对应的水面面积相匹配，原则上应满足平均每平方公里至少5名调查对象，同时单个水库的公众满意度调查对象人数原则上不低于100人。公众总体满意度得分为有效抽样调查问卷总体满意度打分的算术平均值。当总体满意度打分不在0-100分之间，或总体满意度打分与问卷主要问题选项明显不匹配时，该调查问卷无效。

表8. 重庆市幸福河湖公众满意度调查问卷（适用于水库）

【导语】您好！我们是幸福河湖社会满意度调查员。将重庆的每一个湖库建设成人民满意的幸福湖是我们的共同心愿。邀请您参与完成以下内容的问卷调查，感谢您的支持与配合！

水库名称：____________（必填） 个人信息（选填）：姓名_________，年龄____岁，文化水平________，联系方式_______________ 您与河湖的关系（ ）： A.河湖周边居民 B.河湖管护人员 C.游客 D.其他

1）水库管护得当，大坝无明显人为损坏。 （ ） A.完全符合 B.比较符合 C.不能确定 D.较不符合 E.完全不符合 2）水库侵占情况少，没有或者极少在库岸进行私自开挖、建设等行为。 （ ） A.完全符合 B.比较符合 C.不能确定 D.较不符合 E.完全不符合 3）水库水面漂浮物减少，库面和岸边整洁，无明显建筑、生活垃圾。 （ ） A.完全符合 B.比较符合 C.不能确定 D.较不符合 E.完全不符合 4）水库水质变好，水体清澈，无难闻气味，没有水华现象。 （ ） A.完全符合 B.比较符合 C.不能确定 D.较不符合 E.完全不符合 5）水库蓄水量相对稳定，对下游河道的水量补给及时，泄水时对下游河道负面影响小。 （ ） A.完全符合 B.比较符合 C.不能确定 D.较不符合 E.完全不符合 6）水库及周边有便民亲水设施，有安全警示等标识标牌。 （ ） A.完全符合 B.比较符合 C.不能确定 D.较不符合 E.完全不符合 7）水库及周边交通便利，配套设施（码头、渡口、停车场等）完善。 （ ） A.完全符合 B.比较符合 C.不能确定 D.较不符合 E.完全不符合 8）见过或听过河长、巡河员、志愿者等开展湖库巡查管护工作。 （ ） A.完全符合 B.比较符合 C.不能确定 D.较不符合 E.完全不符合 9）水库近年来的变化让您感到更加幸福。 （ ） A.完全符合 B.比较符合 C.不能确定 D.较不符合 E.完全不符合 10）乐意推荐家人、朋友去往水库周围散步、放松和休息。 （ ） A.完全符合 B.比较符合 C.不能确定 D.较不符合 E.完全不符合

注：A.完全符合 B.比较符合 C 不能确定 D 较不符合 E 完全不符合，分别记 10、9、8、7、6 分。

您对该水库幸福河湖建设的其他意见或建议： _____________________________________________________________________________________