| ICS | 27.140 |
| --- | --- |
| CCS | P 56 |

50

重庆市地方标准

DB 50/T XXXX—2026

水资源论证后评估技术导则

Technical guide for post-evaluation of water resources assessment

（本草案完成时间：2026年3月18日）

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

重庆市市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本规定	2

4.1 评估原则	2

4.2 评估要求	2

4.3 资料收集	2

5 建设项目水资源论证后评估	3

5.1 一般规定	3

5.2 总体情况	3

5.3 取用水方案和工程运行管理情况	3

5.4 节水方案和工程运行管理情况	3

5.5 取水计量设施方案和运行管理情况	4

5.6 退水方案和工程运行管理情况	4

5.7 实际取退水及影响分析	4

5.8 水资源保护和取用水管理措施落实情况	4

5.9 结论与建议	4

6 水资源论证区域评估、规划水资源论证后评估	5

6.1 一般规定	5

6.2 总体情况	5

6.3 规划实施分析	5

6.4 水资源承载状况评估	5

6.5 规划需水及节水评估	5

6.6 水资源配置评估	6

6.7 规划实施影响评估	6

6.8 结论与建议	6

附录A  （资料性）水资源论证后评估报告编制大纲	7

附录B  （资料性） 附图附件	9

附录C  （资料性） 水资源论证后评估基本情况表	11

附录D  （资料性） 问题清单	14

参考文献	16

前言

本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由重庆市水利局提出、归口并组织实施。

本标准起草单位：重庆市水资源综合事务中心、长江水利委员会水文局长江上游水文水资源勘测局。

本标准主要起草人：

水资源论证后评估技术导则

范围

本标准规定了水资源论证后评估的原则、要求、资料收集、评估内容、技术方法等要求。

本标准适用于：1）已颁发取水许可证的建设项目水资源论证后评估；2）已通过水行政主管部门审查的水资源论证区域评估、规划水资源论证的后评估。

规范性引用文件

本标准内容引用了下列文件或其中的条款。凡未注明日期的引用文件，其有效版本（最新版本）适用于本标准。

GB 3838 地表水环境质量标准

GB/T 12452 水平衡测试通则

GB/T 14848 地下水质量标准

GB/T 18916 （所有部分）取水定额

GB/T 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 28714 取水计量技术导则

GB/T 35580 建设项目水资源论证导则

GB/T 42031 用水单位水平衡图绘制方法

GB/T 50625 机井工程技术标准

SL/T 238 水资源评价导则

SL 365 水资源水量监测技术导则

SL 395 地表水资源质量评价技术规程

SL/T 525.1 建设项目水资源论证导则 第1部分:水利水电建设项目

SL 763 火电建设项目水资源论证导则

SL/T 769 农田灌溉建设项目水资源论证导则

SL/T 813 规划水资源论证技术导则

SL/T 819 水库生态流量泄放规程

SL/T 820 水利水电工程生态流量计算与泄放设计规范

SL/T 835 节水评价技术导则

T/CHES 138 建设项目取水工程核验技术规范

T/CHES 161 延续取水许可评估技术规程

DB50/T 1578 水资源论证区域评估技术导则

术语和定义

GB/T 35580、SL/T 813以及T/CHES 161 界定的以及下列术语和定义适用于本标准。

建设项目水资源论证后评估 post-evaluation of water resources assessment on construction projects

建设项目投入运行一定时期后，评估前期论证（建设项目水资源论证报告）和取水申请批准文件的落实情况，对论证报告的科学性、有效性进行评估。

水资源论证区域评估、规划水资源论证后评估 post-evaluation of water resources assessment on regional assessment or plans

水资源论证区域评估、规划水资源论证一定时期后，评估前期论证成果（水资源论证区域评估报告、规划水资源论证报告）和审查意见的落实情况，对论证报告的科学性、有效性进行评估。

基本规定

评估原则

符合性原则。符合国家法律法规及相关标准等规定；符合国家和地方产业政策、行业发展规划以及水资源相关规划。

约束性原则。以用水总量、用水效率、水功能区限制纳污能力等控制指标、经批准的水量分配方案、河湖生态流量保障目标、地下水管控指标、水权交易规定等作为刚性约束。

协调性原则。与区域水资源承载能力及保护管理要求相协调，不损害利益相关方合法权益。

科学性原则。采用的基础资料和数据翔实可靠，评估方法科学，结论可信。

评估要求

评估时段包括后评估的现状年和评估周期。

后评估的现状年宜确定为开始评估工作的前一年。

建设项目评估周期确定：首次后评估的，评估周期为建设项目获取水申请批准文件当年至本次后评估现状年；已开展过后评估的，评估周期为上次后评估次年至本次后评估现状年。

水资源论证区域评估、规划水资源论证评估周期确定：首次后评估的，后评估周期从通过水行政主管部门审查当年至本次后评估现状年。已开展过后评估的，评估周期为上次后评估次年至本次后评估现状年。

涉及取供用耗排水量的内容，应调查分析评估周期内的各年度数据情况。其他内容按现状年进行调查分析。

评估范围：建设项目的分析范围及规划（区域）评估的论证范围，附相应图件。

评估对象：水资源论证有关主体履行相关法律法规及政策文件要求的情况，有关主体在取用水管理过程中产生的论证报告的科学性、有效性。

对于后评估中发现的问题，应提出整改意见。

资料收集

应开展资料收集与调查，相应满足GB/T 35580、SL/T 813、DB50/T 1578中基本资料的要求。

建设项目水资源论证后评估基本资料宜包括：

      - ----主体工程资料：建设项目的设计资料、建设项目核准（备案）文件、建设资料、改扩建资料等；

      - ----取水许可审批资料：水资源论证报告、取水申请批准文件、取水工程验收文件、延续变更批准文件等；

      - ----取用水日常管理资料：取水单位的取用水台账、用水统计资料、水资源费（税）缴纳凭证、年度用水总结与计划、取水水质监测报告，节水和退水有关资料；

      - ----取水计量设施资料：定期检定/校准证书或报告、取水计量设施台账及规范性检查资料、在线监测数据质量情况、有关管理制度等；

      - ----分析范围基本资料：水资源及开发利用情况、水质情况等；

      - ----其他资料：与利益相关方达成的协议或补偿证明；取用水领域信用评价资料；水权交易资料；水资源保护资料、监督检查及整改相关资料。

水资源论证区域评估、规划水资源论证后评估基本资料宜包括：

      - ----主体规划及批复情况、规划调整情况；

      - ----论证审查资料：论证报告、审查文件等；

      - ----规划范围取水许可及管理情况：规划范围涉及的取水许可审批及日常管理有关资料；

      - ----论证范围基本资料：水资源及开发利用情况、水质情况等。

资料缺乏或不能满足评估要求时，应补充必要的调查或监测。

建设项目水资源论证后评估

一般规定

- 结合GB/T 35580、SL/T 525.1、SL 763、SL/T 769等要求，建设项目水资源论证后评估报告主要内容包括总体情况、取用水方案和工程运行管理情况、节水方案和工程运行管理情况、取水计量设施方案和运行管理情况、退水方案和工程运行管理情况、实际取退水及影响分析、水资源保护和取用水管理措施落实情况、结论与建议。编制大纲可参照附录A.1，附图附件可参照附录B.1，基本情况表可参照附录C.1。

总体情况

简要说明建设项目方案，包括规模及任务、总体布置、建设地点、工艺流程、占地面积等基本信息，建设及改扩建情况、审批情况。

确定评估时段、评估范围与对象。

简要说明水资源论证报告编制及审查情况，取水申请批准、取水工程验收、取水许可证办理及延续、变更等情况，分析其合法合规性。

简要说明水资源论证报告的取水、节水、取水计量、退水、取退水影响、水资源保护和管理措施、结论性意见等。

简要说明取用水领域信用体系评价情况。

涉及水权交易项目的，应说明水权交易情况。

建设项目被水行政主管部门责令整改的，应说明水行政主管部门监督检查发现的问题及相应整改情况。

取用水方案和工程运行管理情况

调查取用水方案，包括水源名称、取水方式、取水用途、任务及范围、总体布置、取水口地点、坐标、高程，取水口以上集雨面积、设计保证率、设计取水流量、年取水量、输水方式，建设及改扩建情况等。地下水取水工程还应按照GB/T 50625调查涌水量，并查看成井抽水试验综合成果图。非常规水还应包括雨水集蓄、再生水等水源的水量规模。

调查工程运行管理情况，包括管理机构、制度建设及运行调度情况等。

采用多种取水方式的，应分别调查各取用水方案和工程运行管理情况。

分析取用水方案、工程运行管理情况与水资源论证报告和取水申请批准文件及有关管理要求的符合性。

节水方案和工程运行管理情况

调查节水方案，包括节水目标、节水工艺、节水措施，节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的落实情况。

调查工程运行管理情况，包括管理制度、水平衡测试、节水设施运行稳定性、节水效果等。

分析节水方案、工程运行管理情况与水资源论证报告和取水申请批准文件及有关管理要求的符合性。

取水计量设施方案和运行管理情况

调查取水计量设施方案，包括计量方式、是否在线监测，计量器具类型、安装位置、个数、尺寸、安装方式、安装日期、计量设施检定/校准情况、检定/校准日期，并附有效的计量设施检定/校准证书或报告。

调查取水计量设施运行管理情况，包括管理制度、运行维护（含维修或更换、故障及处置等）、设施台账及规范性检查资料、数据质量、设施标识、档案等。

采用多种水源或取水方式取水的，应分别调查各取水水源或取水方式取水计量设施方案情况。

提出取水计量设施方案、运行管理情况与水资源论证报告和取水申请批准文件及有关管理要求的符合性。

退水方案和工程运行管理情况

调查退水方案，包括退水量、退水方式、退水水质要求等。根据需要，调查退水处理工程建设情况，包括总体布置、处理规模和工艺、退水去向及地点等。废污水由其他项目单位的污水处理工程或者设施收集处理的，应对退水口位置、污水处理工程设施建设及处理能力、退水接收协议等情况予以说明。

调查工程运行管理情况，包括管理机构、制度建设及运行调度情况等，并检查水质检测报告等。

分析退水方案、工程运行管理情况与水资源论证报告和取水申请批准文件及有关管理要求的符合性。

实际取退水及影响分析

根据调查情况，提出取水量、水质、主要用水水平和用水效率等指标与水资源论证报告和取水申请批准文件及有关管理要求的符合性。

根据调查情况，提出退水量、地点、水质等与水资源论证报告和取水申请批准文件及有关管理要求的符合性。

根据调查情况，评估实际取退水对区域水资源、水功能区、第三方权益等的影响，分析与水资源论证报告和取水申请批准文件及有关管理要求的符合性。

水资源保护和取用水管理措施落实情况

调查水资源保护措施，包括水源地保护、生态流量监管、水量（水位）水质动态监测、日常监管、应急预案及实施情况等，分析与水资源论证报告和取水申请批准文件及有关管理要求的符合性。

调查取用水管理措施，主要包括 “一证一档”建立、取用水台账、用水统计、水资源费（税）缴纳、年度用水总结与计划、取水标识牌、水质监测等，分析与水资源论证报告和取水申请批准文件及有关管理要求的符合性。

结论与建议

根据调查分析情况，提出项目后评估结论，包括：

      - ----水资源论证报告编制及审查合法合规性，并提出存在的问题；

      - ----取水、节水、计量、退水、水资源保护方案（措施）的合法合规性和符合性，评估论证报告的科学性、有效性，并提出存在的问题；

- ----取用水管理措施落实的合法合规性和符合性，并提出存在的问题。

根据调查分析和提出的问题，从加强行业监管、取水单位或个人主体责任落实、存在问题整改意见等方面，提出相应建议。

取退水对水资源、水生态等造成重大影响，且难以采取补救措施的，应调整取水或退水方案。取水工程水源、水量、地点、用途等发生重大变更的，应重新开展论证。

应附问题清单表，可参照附录D1。

水资源论证区域评估、规划水资源论证后评估

一般规定

结合SL/T 813、DB50/T 1578等要求，后评估报告主要内容包括总体情况、规划及实施分析、论证范围水资源承载状况评估、规划需水及节水评估、水资源配置评估、规划实施影响评估、结论与建议。编制大纲可参照附录A.2，附图附件可参照附录B.2，基本情况表可参照附录C.2。

实施情况与规划或论证报告存在较大差异的，应提供有关佐证资料。

总体情况

简要说明规划基本情况，包括规划范围，规划编制、审批及调整情况等。

确定评估时段、评估范围与对象。

简要说明论证报告编制、审查情况。

简要说明论证报告的主要内容，包括规划涉及的取供用退水方案，论证范围水资源承载状况，规划范围需水及节水、水资源配置，规划实施影响，结论性意见等。

说明规划范围取水许可及管理情况，分析其合法合规性。

规划及实施分析

说明规划及调整情况。包括规划范围、水平年、目标任务、功能定位及布局（含产业结构）、取供用退水方案、规划批准及调整情况、实施计划安排等。

规划落实情况：对比规划及调整情况，并结合图表分析规划实施情况，主要内容包括规划范围、水平年、目标任务、功能定位及布局（含产业结构）、企业入驻、基础设施建设、规划区域管理情况等，重点说明规划范围的取供用退水情况。实施情况与规划存在差异的，应分析原因。

论证范围水资源承载状况评估

结合调查和收集的资料，分析论证范围内河流水系及开发利用情况，水资源数量、质量情况。

分析论证范围用水总量、用水效率、水功能区限制纳污能力、水量分配方案、河湖生态流量保障目标、地下水管控等控制指标及落实情况。

评价水资源要素（量、质）承载状况可参照《全国水资源承载能力监测预警机制技术大纲》的要求开展。

规划需水及节水评估

说明规划需水及节水主要结论，主要包括主要经济指标，需水预测方法、定额、需水量，节水水平、节水目标、节水潜力、节水措施等。

分析规划范围取供用耗排情况，主要包括取供用耗排水量、主要用水指标、用水水平，与论证报告及有关管理要求的符合性。附水量平衡图。与论证报告存在差异的，应分析原因。

分析规划范围节水情况，主要包括节水水平、节水目标、节水措施及效果等，与论证报告及有关管理要求的符合性。与论证报告存在差异的，应分析原因。

水资源配置评估

说明规划水资源配置主要结论，主要包括水源类型、水源工程、供水工程等规模、供水对象及范围、保证率、供水量、水质等。附水资源配置示意图，要含规划范围主要河流水系、现状及规划取供用水工程、供水范围等。

分析规划范围水资源配置方案实施情况，主要包括工程建设、运行调度、管理情况，水质监测等，与论证报告及有关管理要求的符合性。实施情况与论证报告存在差异的，应分析原因。

规划实施影响评估

说明规划范围取水实际影响情况，主要包括取水对区域水资源条件、水资源配置、其他取用水户的影响，分析其与论证报告及有关管理要求的符合性。

说明规划范围退水实际影响情况，主要包括退水对水生态、水功能区、第三方权益的影响，分析其与论证报告及有关管理要求的符合性。

调查规划范围水资源保护措施，包括水源地保护、生态流量监管、水量（水位）水质动态监测、日常监管、应急预案及实施情况等，分析其与论证报告及有关管理要求的符合性。

调查规划范围水资源管理措施，主要包括水资源刚性约束制度、取用水管理制度等落实情况。

结论与建议

根据调查分析情况，提出后评估结论，包括：

      - ----规划及实施差异性，并提出存在的问题；

      - ----论证报告编制及审查合法合规性，并提出存在的问题；

      - ----论证范围水资源承载能力，并提出存在的问题；

      - ----需水及节水、水资源配置、规划实施影响的合法合规性和符合性，评估论证报告的科学性、有效性，并提出存在的问题；

      - ----规划范围取水许可及管理的合法合规性，并提出存在的问题。

根据调查分析和提出的问题，从加强行业监管、区域管理主体责任落实、存在问题整改意见等方面，提出相应建议。

对未实施完毕的规划，说明规划后续实施内容的水资源配置合理性，对规划后续实施内容提出优化调整建议或减轻不良影响的对策和措施。涉及区域规划发展的定位、产业结构、重大项目布局和规模等与水资源条件不相适应的，应提出规划调整建议，并重新开展论证。

应附问题清单表，可参照附录D2。

（资料性）水资源论证后评估报告编制大纲

A.1 建设项目水资源论证后评估报告编制大纲

1 总体情况

1.1 建设项目方案

1.2 评估时段、评估范围与对象

1.3 取水许可审批情况

1.4 水资源论证报告主要内容

1.5 取用水领域信用体系评价情况

1.6 水权交易情况

1.7 监督检查问题整改情况

2 取用水方案和工程运行管理情况

2.1 取用水方案

2.2 工程运行管理情况

2.3 符合性分析

3 节水方案和工程运行管理情况

3.1 节水方案

3.2 工程运行管理情况

3.3 符合性分析

4 取水计量设施方案和运行管理情况

4.1 取水计量设施方案

4.2 取水计量设施运行管理情况

4.3 符合性分析

5 退水方案和工程运行管理情况

5.1 退水方案

5.2 工程运行管理情况

5.3 符合性分析

6 实际取退水及影响分析

6.1 取用水评估

6.2 退水评估

6.3 取退水影响评估

7 水资源保护和取用水管理措施落实情况

7.1 水资源保护措施

7.2 取用水管理措施

8 结论与建议

8.1 结论

8.2 建议

A.2 水资源论证区域评估、规划水资源论证后评估报告编制大纲

1 总体情况

1.1 基本情况

1.2 评估时段、评估范围与对象

1.3 论证报告编制及审查情况

1.4 论证报告主要内容

1.5 规划范围取水许可及管理情况

2 规划及实施分析

2.1 规划及调整情况

2.2 规划落实情况

3 论证范围水资源承载状况评估

3.1 水资源开发利用情况

3.2 区域用水控制指标及落实情况

3.3 水资源要素（量、质）承载状况

4 规划需水及节水评估

4.1 规划需水与节水主要结论

4.2 用水评估

4.3 节水评估

5 水资源配置评估

5.1 规划水资源配置

5.2 水资源配置评估

6 规划实施影响评估

6.1 取水影响评估

6.2 退水影响评估

6.3 水资源保护评估

6.4 水资源管理评估

7 结论与建议

7.1 结论

7.2 建议

（资料性）
附图附件

B.1　建设项目水资源论证后评估
附图包括下列内容：

1）水资源论证范围示意图（应反映建设项目位置）

2）建设项目平面布置图

3）生产工艺流程图

4）水量平衡图

5）取水方案图

6）退水方案图

7）其他相关附图

附件包括下列内容：

1）项目核准（备案）文件

2）取水申请批准文件

3）计量设施检定/校准证书或报告

4）水质监测报告

5）退水接收协议

6）水权交易合同或协议（涉及水权交易的提供）

7）近三年取用水日常管理资料

8）其他相关附件

B.2　水资源论证区域评估、规划水资源论证后评估
附图包括下列内容：

1）规划总体布局图（涉及调整的，还应附调整后的图件）

2）规划实施情况图（应反映实施前后的对比情况）

3）评估范围图（应反映规划范围）

4）水资源配置示意图（应含规划范围主要河流水系、现状及规划取供用水工程、供水范围等）

5）水量平衡图

6）其他相关附图

附件包括下列内容：

1）规划及规划调整的批复文件

2）论证报告审查意见

3）取水许可申请批准文件（评估周期内规划范围涉及的重要项目审批文件）

4）水质监测报告

5）其他相关附件

（资料性）
水资源论证后评估基本情况表

C.1 建设项目水资源论证后评估基本情况表

| 一、项目概况 | 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目位置 |  |  |  |  |
|  | 取水单位或个人 |  |  |  |  |
|  | 水资源论证审批机关 |  |  |  |  |
|  | 审批时间 |  |  |  |  |
| 二、评估时段、评估范围与对象 | 现状年 |  |  |  |  |
|  | 评估周期 |  |  |  |  |
|  | 评估范围 |  |  |  |  |
|  | 评估对象 |  |  |  |  |
|  |  |  | 论证报告情况 | 实际运行情况 | 符合性 |
| 三、取用水方案和工程运行管理情况 | 取水水源名称 |  |  |  |  |
|  | 取水用途 |  |  |  |  |
|  | 供水范围 |  |  |  |  |
|  | 取水地点 |  |  |  |  |
|  | 设计保证率 |  |  |  |  |
|  | 年取水量 |  |  |  |  |
| 四、节水方案和工程运行管理情况 | 用水指标 |  |  |  |  |
|  | 重复利用率 |  |  |  |  |
| 五、取水计量设施方案和运行管理情况 | 计量方式 |  |  |  |  |
|  | 是否在线监测 |  |  |  |  |
|  | 计量器具类型 |  |  |  |  |
|  | 安装个数 |  |  |  |  |
|  | 是否按期检定/校准 |  |  |  |  |
| 六、退水方案和工程运行管理情况 | 年退水量 |  |  |  |  |
|  | 退水方式 |  |  |  |  |
|  | 退水地点 |  |  |  |  |
|  | 污水处理规模 |  |  |  |  |
| 七、实际取退水影响 | 取水水质 |  |  |  |  |
|  | 取水影响 |  |  |  |  |
|  | 退水影响 |  |  |  |  |
| 八、水资源保护和取用水管理措施落实情况 | 水资源保护措施 | 水源地保护区划定 |  |  |  |
|  |  | 生态流量泄放设施 |  |  |  |
|  |  | 生态流量监测设施 |  |  |  |
|  |  | 生态泄放流量 |  |  |  |
|  | 取用水管理措施 | “一证一档”建立 |  |  |  |
|  |  | 取用水台账 |  |  |  |
|  |  | 是否按时足额缴纳水资源费（税） |  |  |  |
|  |  | 是否严格执行年度用水总结与计划 |  |  |  |
|  |  | 是否设置取水标识牌 |  |  |  |

C.2 水资源论证区域评估、规划水资源论证的后评估基本情况表

| 一、基本情况 | 规划名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所在行政区（县）、流域 |  |  |  |
|  | 区域管理主体名称 |  |  |  |
|  | 论证审查机关 |  |  |  |
|  | 审查时间 |  |  |  |
| 二、评估时段、评估范围与对象 | 现状年 |  |  |  |
|  | 评估周期 |  |  |  |
|  | 评估范围 |  |  |  |
|  | 评估对象 |  |  |  |
|  |  | 论证报告情况 | 实际运行情况 | 符合性 |
| 三、规划及 实施情况 | 规划面积 |  |  |  |
|  | 规划范围 |  |  |  |
|  | 规划目标 |  |  |  |
|  | 取水方案 |  |  |  |
|  | 退水方案 |  |  |  |
| 四、水资源承载状况 | 论证范围 |  |  |  |
|  | 水资源数量 |  |  |  |
|  | 用水总量 |  |  |  |
|  | 水质 |  |  |  |
| 五、规划需水及节水评估 | 主要经济指标（人口、GDP、用地） |  |  |  |
|  | 需水量 |  |  |  |
|  | 用水指标 |  |  |  |
|  | 节水目标 |  |  |  |
| 六、水资源配置 | 配置水源工程数量 |  |  |  |
|  | 水源工程总供水能力 |  |  |  |
| 七、规划实施影响 | 取水影响 |  |  |  |
|  | 退水影响 |  |  |  |
|  | 水资源保护措施 |  |  |  |
|  | 取用水管理措施 |  |  |  |

（资料性）
问题清单

  - 表D.1  建设项目问题清单

| 分项 | 序号 | 主要问题 | 整改要求 | 完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水资源论证报告 编制及审查 合法合规性 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 取水、节水、计量、退水、水资源保护方案（措施）的合法合规性和符合性，论证报告的科学性、有效性 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 取用水管理措施落实的合法合规性 和符合性 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |

  - 表D.2  水资源论证区域评估、规划水资源论证问题清单

| 分项 | 序号 | 主要问题 | 整改要求 | 完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划及实施差异性 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 论证报告编制及审查 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 论证范围水资源承载能力 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 需水及节水、水资源配置、规划实施影响的合法合规性和符合性; 论证报告的科学性、有效性 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 规划范围取水许可及管理的合法合规性 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |

  - 参考文献

- 取水许可管理办法（2017年修正）

- 《关于开展建设项目水资源论证后评估工作的通知》（办资源[2011]329号，水利部2011年7月18日）

- 《全国水资源承载能力监测预警机制技术大纲》

- 《重庆市第二三产业用水定额（2020年版）》

- 《重庆市第一产业定额（2023年修订版）》