建设项目水资源论证报告表技术导则

（征求意见稿）

2026年3月18日

目  录

前    言	iii

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	2

5  建设项目概况	3

6  取用水合理性分析及节水评价	3

7  取水水源及取水影响论证	3

8  取水计量设施方案	3

9  用水总量指标符合性分析	3

10  退水方案及退水影响论证	4

11  附件附图	4

12  水资源论证报告表样表	4

附录A（资料性）水资源论证报告表	5

# 前    言

为贯彻《取水许可和水资源费征收管理条例》《取水许可管理办法》，指导和规范建设项目水资源论证报告表编制工作，制定本标准。

本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由重庆市水利局提出、归口并组织实施。

本标准起草单位：重庆市水资源综合事务中心、长江水利委员会水文局长江上游水文水资源勘测局。

本标准主要起草人：

本标准由重庆市水利局解释。

建设项目水资源论证报告表技术导则

# 1  范围

本标准规定了建设项目水资源论证报告表的论证原则、论证内容、样表和填写说明等要求。

本标准适用于地表水年取水量在10万m3以下、地下水年取水量在1万m3以下，以及取水时限不超过1年的短期取水、水权交易涉及的取水等取退水对周边环境影响较小的建设项目。

# 2  规范性引用文件

本标准内容引用了下列文件或其中的条款。凡未注明日期的引用文件，其有效版本（最新版本）适用于本标准。

GB 3838 地表水环境质量标准

GB/T 4754 国民经济行业分类

GB/T 7119 节水型企业评价导则

GB 8978 污水综合排放标准

GB/T 14848 地下水质量标准

GB 18918 城镇污水处理厂污染物排放标准

GB/T 28714 取水计量技术导则

GB/T 30943 水资源术语

GB/T 34147 项目节水评估技术导则

GB/T 35580 建设项目水资源论证导则

GB/T 50125 给水排水工程基本术语标准

SL 26 水利水电工程技术术语

SL 104 水利工程水利计算规范

SL/T 238 水资源评价导则

SL 278 水利水电工程水文计算规范

SL 395 地表水资源质量评价技术规程

SL 429 水资源供需预测分析技术规范

SL/Z 552 用水指标评价导则

SL/T 712 河湖生态环境需水计算规范

SL/T 820 水利水电工程生态流量计算与泄放设计规范

SL/T 835 节水评价技术导则

# 3  术语和定义

GB/T 30943 和 GB/T 35580 界定的以及下列术语和定义适用于本标准。

## 3.1

取水量 volume of water abstraction

建设项目设计直接取用地表水、地下水和公共供水工程以及其他水源（再生水、雨水集蓄利用）的新水量（包括输水损失）总和。

## 3.2

退水量 volume of drainage

建设项目用水后，直接或通过沟、渠、管道等设施对外排放的污水量。

## 3.3

设计生产规模 design production scale

设计目标年限内应达到的生产能力。

## 3.4

设计保证率design guarantee rate

规划设计中选用的在多年期间用水部门的正常用水得到保证的程度，通常以保证正常用水的历时与计算总历时或保证正常用水的年数与计算总年数比值的百分数表示。

## 3.5

用水指标 water use index

衡量用水水平的参数，反映用水户对水资源的利用状况、利用效率与效益，是考核不同用水户用水水平的核心依据。

## 3.6

管网漏损率 loss rate of water distribution system

管网漏损水量与供水总量之比，通常用百分比表示。

## 3.7

复种指数 multiple cropping index

一年内，同一地块耕地上种植农作物的平均次数，即年内耕地上农作物总播种面积与耕地面积之比。

# 4  基本要求

## 4.1 论证原则

论证应遵循以下原则：

a） 符合国家法律法规及相关标准等规定；

b） 符合国家和地方产业政策、行业发展规划以及水资源相关规划；

c） 符合用水总量、用水效率、水功能区限制纳污能力等控制指标、经批准的水量分配方案、河湖生态流量保障目标、地下水管控指标、水权交易规定等要求；

d） 不损害利益相关方合法权益。

## 4.2 报告表论证内容

报告表应包括以下主要内容：

a） 建设项目概况；

b） 取用水合理性分析及节水评价；

c） 取水水源及取水影响论证；

d） 取水计量设施方案；

e） 用水总量指标符合性分析；

f） 退水方案及退水影响论证；

g） 附件附图。

## 4.3 水平年、论证范围

4.3.1 应确定现状水平年，选取应具代表性，宜取最近年份，并考虑水文情势的资料条件，避免特枯水年和特丰水年。

4.3.2 应确定规划水平年，选取主要考虑建设项目规划目标实现的年份，并与国民经济和社会发展规划、流域或区域水资源规划等有关规划水平年相协调。

4.3.3 根据项目实际情况绘制水资源论证范围示意图。

# 5  建设项目概况

5.1 建设项目概况包括项目名称、性质、建设地点、时间、所属行业类别、项目申请人及联系方式、取水时限、水平年、项目简介等。

5.2 项目简介包括项目规模、占地面积、工艺技术、产品、立项及建设情况等。

# 6  取用水合理性分析及节水评价

6.1取用水合理性分析包括取水用途、政策规划符合性分析、用水工艺、取用水量分析、用水指标与定额符合性分析。

6.2按照节水评价有关要求，分析现状节水水平，提出节水目标、潜力、措施、结论建议等。

# 7  取水水源及取水影响论证

    - 7.1 取水水源基本情况

7.1.1取水水源类型包括地表水、地下水、其他水源。同一水源有多个取水口，则按取水量由大到小依次确定每一个取水口相关信息。

7.1.2按照 GB/T 35580 确定取水水源论证范围。

7.1.3地表水取水口信息包括水源名称、取水方式，取水口地点、坐标、高程，取水口以上集雨面积、设计取水流量、年取水量、输水方式等。

7.1.4地下水取水口类型分为水井、溶洞、泉水。信息包括取水口名称、类型，取水方式，取水口地点、坐标、高程，平均涌水量、设计取水流量、年取水量、输水方式等，水井还应包括井深、井径等。

7.1.5其他水源类型包括雨水集蓄、再生水、其他，取水口信息包括名称、类型，取水方式，取水口地点、坐标、高程，水源水量规模、设计取水流量、年取水量、输水方式等。

    - 7.2 取水水源可靠性分析

7.2.1 地表水源：说明采用的水文站资料情况、计算方法，分析径流深、多年平均来水量、河湖生态水量、可供水量等。可供水量为各取水水源扣除其他已批复的水量、河湖生态水量及天然损失水量后的水量总和，计算公式：

W可供水量=W来水量-W已批复的水量-W河湖生态水量-W河流天然损失水量。

7.2.2 地下水源：说明地下水监测、调查等资料，分析涌水量、可供水量。可供水量为各取水水源扣除其他已批复的水量，计算公式：

W可供水量=W涌水量-W已批复的水量。

7.2.3 其他水源：说明雨水集蓄、再生水等有关资料，分析可供水量。可供水量为各取水水源扣除其他已批复的水量，计算公式：

W可供水量=W水源水量规模-W已批复的水量。

7.2.4 根据现状水质监测资料，评价取水水质状况与相关行业水质要求符合性。

    - 7.3取水影响分析

确定取水影响范围，简要分析建设项目取水对水资源、水环境、水生态以及其他取用水户合法权益的影响。

# 8  取水计量设施方案

计量设施情况根据建设项目性质分为已建或改扩建、新建2种情况。对新建的，应明确计量方式、是否在线监测。对已建或改扩建的，还应明确计量器具类型、安装位置、个数、尺寸、安装日期、计量设施检定/校准情况、检定/校准日期，并附有效的计量设施检定/校准证书或报告。

# 9  用水总量指标符合性分析

9.1根据重庆市人民政府发布的各区（县）用水总量控制目标（或双控指标）、区域水权交易指标、水资源公报，分析建设项目取水是否符合区（县）用水总量指标管控要求。

9.2建设项目所在行政区（县）现状年用水总量，采用重庆市水资源公报中的用水总量。

9.3规划水平年无控制指标的，可通过直线内插法或按照水资源管理要求确定。

# 10  退水方案及退水影响论证

10.1退水方案包括退水量、退水方式、退水水质要求等。

10.2退水影响论证包括确定退水影响论证范围，分析退水对水资源、水环境、水生态以及其他取用水户合法权益的影响。

# 11  附件附图

11.1 附件包括建设项目立项（或备案）文件、水质检测报告、水权交易鉴证书、污水处理厂污水接纳协议、第三方水事权益影响承诺函、计量设施检定/校准证书或报告等。

11.2 附图包括建设项目平面布置图、水量平衡图、水资源论证范围示意图（含水文站、取退水工程）等。

11.3 附件附图可根据项目实际情况增减。

# 12  水资源论证报告表样表

建设项目水资源论证报告表样表可参照附录 A。

# 附录A（资料性）水资源论证报告表

重庆市建设项目水资源论证报告表

（样表）

建 设 项 目 名 称 ：

申 请 人 （盖章）：

编制单位（盖章）：

编   制   时   间  ：                 年                月

填 表 说 明

一、建设项目概况

1.1项目名称：应与项目主管部门审批、核准、备案的项目名称一致。

1.2建设地点：填写项目所在行政区（县）名称、镇（乡、街道）、村（社区）及小地名，要与统计年鉴一致。

1.3建设时间：新建或改扩建项目填写计划开工时间，已建项目填写建设完工时间。

1.4行业类别：按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754）附表1中类填写。

1.5项目申请人及联系方式：1）填写申请取水单位全称或个人姓名，包括法人、公民和其他组织（非法人组织）；2）联系人：填写取用水管理部门对外沟通、联系的固定人员的姓名；申请人为个人时，填写其本人。3）联系方式：填写联系人的常用手机号码。

二、取用水合理性分析及节水评价

2.1取水用途：勾选“其他”选项的应填写具体内容。

2.2取用水量分析

（1）设计总取水量：为各取水用途之和，数据精确到小数点后两位（以下同）。

（2）各类取水用途设计取水量：根据项目需水、水源条件、取水工程措施分析确定设计年用水量，应考虑取用水过程中的水量损失。

（3）设计保证率：生活和工业用水保证率不小于95%（参照《全国水资源综合规划》确定的缺水地区不低于90%），灌溉用水保证率不小于75%。

三、取水水源及取水影响论证

3.1取水水源类型：勾选“其他”选项的应填写具体内容。

3.2取水水源论证范围：按照 GB/T 35580 要求填写取水水源论证范围。

3.3取水口数量：若有多个取水口，则按取水量由大到小依次填写每一个取水口相关信息。

3.4取水水源：

（1）在江河取水：若取水水源为50km2及以上河流，直接填写河流名称，以公布的河道名录为准；若取水水源为50km2以下河流，则需要按照相应上级河流（50km2及以上河流）名称+取水水源河流名称，如一品河支流石梁河。并填写对应代码。

（2）在水库取水的：填写注册名称及对应代码。

3.5取水口坐标：填写取水口中心点的经纬度坐标，数据精确到小数点后4位。例如经度137.4516、纬度37.4517。

3.6取水口高程：采用1985年国家高程系统，数据精确到小数点后两位。

3.7设计取水流量：数据精确到小数点后两位。

3.8输水方式：勾选“其他”选项的应填写具体方式。

3.9地下水平均涌水量：数据精确到小数点后两位。

3.10其他水源类型：勾选“其他”选项的应填写具体内容。

六、退水方案及退水影响论证

6.1年退水量：数据精确到小数点后两位；如项目无退水，填写0。

6.2退水方式：对于退入江河的，若为50km2及以上河流，河流名称以公布的河道名录为准；若为50km2以下河流，河流名称应按照相应上级河流（50km2及以上河流）名称+退水口所在河流名称。并填写对应代码。

| 一、建设项目概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目性质 | 新建 改扩建 已建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 区（县） 镇（乡、街道） 村（社区） （小地名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设时间 | 计划开工时间： 年 月（新建或改扩建项目） 建设完工时间： 年 月（已建项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 中类代码 | 名称： ，代码（三位数字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目申请人及联系方式 | 单位（个人）名称： 联系人： ，联系方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否属于水权交易项目 |  |  |  |  |  |  |  | 是 水权交易出让方取水许可证号： 水权交易受让方取水许可证号： 交易水量： 万m3 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取水时限 | 长期 短期 年 月 至 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水平年 | 现状水平年： 年 规划水平年： 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简介 | （包括项目规模、占地面积、工艺技术、产品、立项及建设情况等。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、取用水合理性分析及节水评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取水用途 （可多选） | □制水供水 □原水供水 □河道内生产用水（□水力发电 □航运 □河道内养殖 □河道内其他 ） □生活用水 □建筑业用水 □服务业用水 □工业用水〔□一般工业用水 □火（核）电和其他电力生产用水〕 □农业用水 □林业用水 □畜牧业用水 □渔业用水 □生态和环境用水 □其他用水（□水源热泵 □施工降水 □施工用水 □其他 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政策规划符合性分析 | （从建设项目所属行业、建设规模及工艺技术等方面，分析建设项目与国家产业准入政策、行业发展规划、重庆市产业政策、水资源相关规划等的相符性。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用水工艺 | （简要说明项目用水的生产工艺流程。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 取用水量分析 | 设计总取水量 |  |  |  |  |  |  |  |  | （万m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业 |  | 设计取水量 （万m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计保证率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设计生产 规模 |  |  |  | （单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用水指标 |  |  |  |  |  |  |  | （单位） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管网漏损率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活 |  | 设计取水量 （万m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计保证率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设计供水人口（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 居民生活用水指标 （L/人·d） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 供水规模 （万m3/d） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管网漏损率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农业 |  | 设计取水量 （万m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计保证率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设计灌溉面积 （万亩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有效灌溉面积 （万亩） |  |  |  |  | 新增 （恢复） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 灌溉水利用系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 灌溉用水净定额 （m3/亩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灌溉用水毛定额 （m3/亩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  | 设计取水量 （万m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 取水用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设计规模 |  |  | （单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用水指标 |  |  |  |  |  |  |  | （单位） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设计保证率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用水指标与定额符合性分析 | 现状年: 用水指标1： □符合 不符合《XXXX定额/标准》，不符合的原因： 用水指标2： □符合 不符合《XXXX定额/标准》，不符合的原因： ...... 规划年： 用水指标1： □符合 不符合《XXXX定额/标准》，不符合的原因： 用水指标2： □符合 不符合《XXXX定额/标准》，不符合的原因： ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节水评价 | （按照节水评价有关要求, 分析现状节水水平，提出节水目标、潜力、措施、结论建议等。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 取水水源及取水影响论证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取水水源类型 （可多选） |  |  |  | 地表水 地下水 其 他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取水水源论证范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地表水 | 取水口数量（个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 取水口1 |  | 取水水源 |  |  |  |  | 江（河） 代码： 水库 代码： 总库容容 （万m3） 坐标：经度： 纬度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 取水方式 |  |  |  |  | 蓄水 江河引水 江河提水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 取水口地点 |  |  |  |  | 区（县） 镇（乡、街道） 村（社区） （小地名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 取水口坐标 |  |  |  |  | 经度： 纬度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 取水口高程(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 取水口以上集雨面积（km2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设计取水流量（m3/s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年取水量 （万m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 输水方式 （可多选） |  |  |  |  | 管道 渠道 隧洞 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 取水口n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下水 | 取水口数量（个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 取水口1 |  | 取水口名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 类型 |  |  |  |  | 水井 溶洞 泉水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 取水方式 |  |  |  |  | 自流 提水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 取水口地点 |  |  |  |  | 区（县） 镇（乡、街道） 村（社区） （小地名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 取水口坐标 |  |  |  |  | 经度： 纬度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 取水口高程(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均涌水量（m3/s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设计取水流量 （m3/s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年取水量 （万m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 井深（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 井径（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 输水方式 （可多选） |  |  |  |  | 管道 渠道 隧洞 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 水源 | 取水口数量（个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 取水口名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 类型 |  |  |  |  | 雨水集蓄 再生水 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 取水方式 |  |  |  |  | 自流 提水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 取水口地点 |  |  |  |  | 区（县） 镇（乡、街道） 村（社区） （小地名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 取水口坐标 |  |  |  |  | 经度： 纬度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 取水口高程 (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水源水量规模 （万m3/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设计取水流量 （m3/s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年取水量 （万m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 输水方式 （可多选） |  |  |  |  | 管道 渠道 隧洞 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 取水口n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取水水源可靠性分析 | 地 表 水 |  | 水文站资料情况、计算方法 |  |  |  |  | 依据 水文站 资料年限： 年至 年 径流计算方法： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 径流深 (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 多年平均来水量（万m3/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 河道生态流量（m3/s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 河湖生态水量 （万m3/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 已批复水量 （万m3/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可供水量 （万m3/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 取水水源可供水量是否满足项目需水量要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地 下 水 |  | 监测、调查资料 |  |  |  |  | （说明地下水监测或调查的时间段、方式方法、水量水质等情况。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 涌水量 （m3/s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 已批复水量 （万m3/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可供水量 （万m3/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 取水水源可供水量是否满足项目需水量要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其 他 水 源 |  | 依据资料 |  |  |  |  | （说明资料来源、类别、水量水质及批复有关情况。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水源水量规模 （万m3/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 已批复水量 （万m3/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可供水量 （万m3/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 取水水源可供水量是否满足项目需水量要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 取水水源水质符合性分析 |  | - 符合《地表水环境质量标准》（GB 3838）： □Ⅰ类 □Ⅱ类 Ⅲ类 □Ⅳ类 □Ⅴ类 - 符合《地下水质量标准》（GB/T 14848）： □Ⅰ类 □Ⅱ类 □Ⅲ类 □Ⅳ类 Ⅴ类 3.符合其他标准： 《XXXX标准》 4.当水质不能满足用水要求时，进一步采取措施处理后的水质是否能够达到用水要求。（□是□否） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取水影响分析 |  |  | （确定取水影响范围、分析建设项目取水对水资源、水环境、水生态以及其他取用水户合法权益的影响。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、取水计量设施方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取水计量设施方案 （对新建项目，仅填写计量方式、是否在线监测） |  |  | 计量方式： |  |  |  |  |  | 管道 明渠 折算水量 |  |  |  |  |  |  | 是否在线监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 计量器具类型 |  |  |  |  |  | 管道取水： 管段式管道流量计 插入式管道流量计 外夹式管道流量计 内贴式管道流量计 机械水表(DN50以上) 明渠取水： 堰槽法 水工建筑物法 流速面积法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装位置： |  |  |  |  |  | 区（县） 镇（乡、街道） 村（社区） （小地名） 坐标：经度： 纬度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装个数（个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 尺寸：长×宽（mm×mm）、DN(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装日期 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 计量设施是否进行检定/校准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 最近检定/校准日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、用水总量指标符合性分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目所在区（县） 现状年用水总量 |  |  |  |  | 万m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目所在区（县）规划水平年用水总量控制目标 |  |  |  |  | 万m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 区域水权 交易指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 万m3 |  |  |  |  |  |
| 建设项目取水是否符合用水总量指标管控要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、退水方案及退水影响论证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年退水量(万m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 退水方式 |  | □1.退入江河名称： ，代码 ， 退水口坐标：经度： 纬度： 退水地点： 区（县） 镇（乡、街道） 村（社区） （小地名） 退水口所在水功能区： （开发利用区应填至二级功能区） □2.退入市政污水处理厂或自建污水处理厂名称： 坐标：经度： 纬度： □3.无退水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 退水水质要求 | - 符合《污水综合排放标准》（GB8978）： □一级标准 □二级标准 □三级标准 - 符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）： □一级标准 □二级标准 □三级标准 3.符合其他标准： 《XXXX排放标准》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 退水影响分析 |  |  |  | （确定退水影响范围，分析退水对水资源、水环境、水生态以及其他取用水户合法权益的影响。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、承诺 我单位（个人）承诺： （一）本项目取退水工程不涉及第三方水事权益，不存在对第三方水事权益的影响。如在取水工程运行过程中出现其他第三方水事权益问题，我单位（个人）将负责妥善解决，并承担相应责任和损失。 （二）本项目取退水对区域水资源、水生态、水功能区影响较小。 （三）本项目符合《产业结构调整指导目录》（最新修订版）等国家产业准入政策与行业发展规划等规定。 （四）制订节水措施方案，建设配套节水设施，履行节约用水义务，确保节水水平符合水资源管理政策要求。 （五）按国家和地方标准要求，规范取水计量设施选型、安装、管理等相关工作，确保取水计量设施正常使用和量值准确、可靠，确保统计用水数据与监测数据、水资源税申报数据的一致性，定期做检定/校准。 （六）按照国家规定确定的生态流量，执行生态流量泄放方案措施。 （七）服从当地水行政主管部门管理，按规定向水行政主管部门上报用水统计报表，缴纳水资源税，积极配合水行政主管部门的日常监督管理。 （八）其他： （九）本表提供的数据和结论真实有效，并对此负责。 以上各项承诺真实自愿，我单位（个人）将严格履行各项承诺和水行政主管部门的各项要求，确保取水、用水、节水符合国家产业政策和水行政主管部门管理要求。 承诺单位（个人）（法人代表签章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、附件附图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件包括：建设项目立项（或备案）文件、水质检测报告、水权交易鉴证书、污水处理厂污水接纳协议、第三方水事权益影响承诺函、计量设施检定/校准证书或报告等。 附图包括：建设项目平面布置图、水量平衡图、水资源论证范围示意图（含水文站、取退水工程）等。 附件附图可根据项目实际情况增减。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |