
[image: image1.jpg]PRI E K (R R
Bl R A5

¥
REER
RESRS 2
| 2
] B R




一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

	项目名称
	重庆涪陵金子山风电场工程
	行业类别
	风电工程

	主管部门

（或主要投资人）
	国家电投集团重庆新能源有限公司
	项目性质
	新建

	水土保持方案审批部门、文号及时间
	重庆市水利局

渝水许可[2015]197号，2015年8月13日

	水土保持方案变更审批部门、文号及时间
	/

	水土保持初步设计审批部门、文号及时间
	新能源咨[2015]19号，

中国电力工程顾问集团新能源有限公司 ，

2015年9月11日

	项目建设起止时间
	2016年1月至2019年9月

	水土保持方案编制单位
	重庆市水土保持学会

	水土保持初步设计单位
	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司

	水土保持监测单位
	重庆润宇水利工程咨询有限公司

	水土保持施工单位
	中电投电力工程有限公司新能源分公司

四川省立新建设集团有限公司

	水土保持监理单位
	湖南友源工程监理咨询科技有限公司

	水土保持设施验收报告编制单位
	重庆润宇水利工程咨询有限公司



二、验收意见
	根据《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》，国家电投集团重庆新能源有限公司于2020年5月28日在重庆涪陵金子山风电场工程升压站的会议室主持召开了重庆涪陵金子山风电场工程水土保持设施验收会议。参加会议的有建设单位国家电投集团重庆新能源有限公司，水土保持方案编制单位重庆水土保持学会，监理单位湖南友源工程监理咨询科技有限公司，施工总包单位中电投电力工程有限公司新能源分公司、水土保持施工单位四川省立新建设集团有限公司，水土保持监测及验收报告编制单位重庆润宇水利工程咨询有限公司的代表，会议成立了验收组（名单附后）。

会前验收组及与会代表检查了工程现场，会中查阅了技术资料，听取了建设单位、水土保持监测单位、监理单位、技术服务单位关于水土保持设施自验情况、水土保持监测、监理工作情况和技术服务情况的汇报，以及水土保持方案编制、设计、施工单位的补充说明，经质询、讨论，形成了重庆涪陵金子山风电场工程水土保持设施验收意见。
（一）项目概况

重庆涪陵金子山风电场工程位于重庆市涪陵区武陵山乡金子山村境内,工程由风机及箱变工程、升压站工程、施工及检修道路工程、集电线路工程、施工生产生活场地等五个部分组成。总装机容量为42MW，安装21台单机容量2MW的风电机组，集电线路为直埋式，总长度为41.7km；新建110kv升压站一座；新建施工道路21.28km，改建施工道路12.09km，路面采用20cm厚泥结石路面。
工程于2016年1月份开工建设，至2019年9月完工，建设期间工程总占地34.47hm2，土石开挖50.93万m3，土石回填50.93万m3，土石方挖填平衡，无弃渣产生。
工程实际完成水土保持措施总投资1210.89万元，其中：工程措施965.05万元，植物措施159.19万元，临时工程13.71万元，独立费用46.6万元，水土保持设施补偿费26.34万元。较《水土保持方案》批复投资1412.01万元减少了201.12万元。完成主要工程量有：表土剥离4.37万m3，表土回填4.37万m3，浆砌石排水沟17790m，沉砂池38口，挡渣墙930m，土地整治12.2hm2，撒播草籽18.88hm2，挂网植草护坡0.62hm2，以及栽植行道树及灌木500株。
（二）水土保持方案批复情况

2015年6月，重庆市水土保持学会编制完成了《重庆涪陵金子山风电场工程水土保持方案报告书（送审稿）》，达到可研设计深度。2015年8月3日，重庆市水利局组织专家组对《重庆涪陵金子山风电场工程水土保持方案报告书（送审稿）》召开了技术评审会；水土保持方案编制单位按照专家组修改意见完善了水土保持方案，并形成了最终的《重庆涪陵金子山风电场工程水土保持方案报告书》（报批稿）；2015年8月13日重庆市水利局对《水土保持方案》进行了批复，批复文号：渝水许可【2015】157号。
根据重庆市水利局批准的《重庆涪陵金子山风电场工程水土保持方案的批复》（渝水许可【2015】157号），本工程防治责任范围主要包括项目建设区及直接影响区，防治责任范围总面积为59.53hm2，其中项目建设区面积为37.32hm2，直接影响区面积22.21hm2。批复的水土保持总投资为1412.01万元。
（三）水土保持初步设计情况

中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司对重庆涪陵金子山风电场工程水土保持措施开展专项设计工作，设计单位于2019年7月完成了《重庆涪陵金子山风电场工程水土保持工程补充措施施工图设计》。
（四）水土保持监测情况
建设单位于2019年8月委托重庆润宇水利工程咨询有限公司开展水土保持监测工作。

2019年8月监测单位成立了监测项目部，对现场进行了全面勘察和调查，对现场存在水土流失隐患及时提出补救意见，现场勘验完成后，又收集了相关施工资料，通过整理分析，并完善相关监测资料。

2020年5月监测单位编制完成了《重庆涪陵金子山风电场工程水土保持监测总结报告》。根据监测单位提交的水土保持监测总结报告及监测资料，工程建设区扰动土地整治率为98.28%；水土流失总治理度为97.14%；拦渣率为97.23%；土壤流失控制比为1.03；林草植被恢复率为99.07%，林草覆盖率为55.79%。
（五）验收报告编制情况和主要结论

2019年8月，国家电投集团重庆新能源有限公司委托重庆润宇水利工程咨询有限公司开展了水土保持设施验收技术服务工作，2020年5月编制完成了《重庆涪陵金子山风电场工程水土保持设施验收报告》。意见主要结论为：建设单位编报了水土保持方案，开展了水土保持监理、监测工作，缴纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序基本完整；建设单位在水土流失防治责任范围内的水土保持设施具备正常运行条件，且能持续、安全、有效运行，水土保持设施的管护、维护措施落实到位，已具备生产建设项目水土保持设施验收的条件。
（六）验收结论

综上所述认为：该项目实施过程中基本落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标基本达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

1.建设单位应进一步加强已建水土保持设施管理和维护，确保其正常运行和发挥效益。

2.建设单位加强对水土保持植物措施的后期管理和养护工作，提高植物措施对水土保持的防护作用，使其发挥最佳效益。             


[image: image2.jpg]= BRARAEF R

4 I| %% ¥
4k B OE| ERORERMERFERARAD | 4eE
# ¥ | EROREDERFEFARAD | FE
R ERTEREAHE
& W TERALRHES TEm
ThF | MERRTEEESHARAN | BER
P bam | pRREATRARATHRESLT | HALE
5 | FHL|  mIALERREEARLT | mESE
HAA | ERAFAAIEERARAT |
® | EREIANIREAARAT
BB | ERARANIRENARAD
% E|  SRREANIEEWARAA




- 2 -

