- 重庆市水利局

- 关于万州区江南片区水网连通工程初步设计报告准予行政许可的决定

重庆市水利投资（集团）有限公司：

你单位《关于审批万州区江南片区水网连通工程等4个项目初步设计报告的请示》（渝水投文〔2024〕172号）和相关材料收悉。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，结合专家组评审意见，经研究，现准予行政许可如下：

- 一、原则同意万州区江南片区水网连通工程（项目代码：2404—500101—04—01—282493）初步设计报告。工程位于万州区长江干流以南片区，主要涉及新田、溪口、燕山、新乡、长坪等5个乡镇。工程任务为灌溉和供水，通过新建新乡干渠、长坪支渠，解决当地7.59万亩灌面和1.46万人生产生活用水问题。

- 二、建设内容与规模：新建新乡干渠、长坪支渠。新乡干渠总长12.82km，其中：管道5.52km，顶管0.04km，隧洞7.26km；渠首设计流量2.50m³/s。长坪支渠总长2.15km，其中：管道1.59km，隧洞0.56km；渠首设计流量2.03m³/s。

- 三、工程等级和标准：本工程为Ⅲ等中型工程，主要建筑物级别为4级，次要建筑物级别为5级；永久性水工建筑物设计洪水标准为10年一遇，校核洪水标准为30年一遇；建筑物抗震设计烈度为Ⅵ度；边坡级别为5级；工程合理使用年限为50年，主要建筑物合理使用年限为30年。

- 四、工程总布置：工程利用大滩口水库已建成总干渠为水源，通过新乡干渠、长坪支渠，连通大滩口、新田、东峡和龙泉等4座水库。在新乡干渠桩号新干3+209.00处设新田水库分水口，在长坪支渠桩号长支2+150.90处设东峡水库分水口。

- 五、主要建筑物设计：（一）取水口。新乡干渠取水口由连接段、渐变段和进水口三部分组成，采用C25钢筋砼衬砌。连接段长4.1m，渐变段长8.63m，纵坡坡比1:2.5。渐变段后接池身，底板高程586.49m（1985国家高程基准，下同）。进水口底板高程587.29m，喇叭进口顶板采用椭圆曲线，设拦污栅、检修闸门和工作闸门。（二）管道。新乡干渠管径DN1500，管道末端设消力池，池长13.0m，采用C30钢筋混凝土浇筑；长坪支渠管径DN1400，管道起点设进水池，长17.07m。进水池旁设溢流池，溢流堰顶高程576.21m，净宽4.0m。均采用C25钢筋混凝土浇筑；管道采用球墨铸铁管。管道穿越一般公路采用开槽埋管方式通过，管道外包0.5m厚C20混凝土。管道跨河采用埋管过河方案，管道外包C30混凝土。管道沿线根据实际设镇（支）墩、各式阀井等。（三）隧洞。1.新乡干渠乌龙池隧洞为无压隧洞，进、出口洞脸边坡分级放坡开挖，采用C25混凝土挂网喷锚支护。隧洞纵坡比降1/2000，采用圆拱直墙型式。围岩为Ⅳ、Ⅴ类，隧洞全断面均采用C25钢筋混凝土衬砌，衬砌后净空尺寸1.8m×2.7m。2.长坪支渠崔家湾隧洞为有压隧洞，进口与DN1400管道相接，管道进入隧洞内10.0m，管道与隧洞间以C25混凝土填充密实，进、出口边坡结构同乌龙池隧洞。隧洞纵坡比降1/1000，采用圆拱直墙型式。围岩为Ⅳ、Ⅴ类，隧洞全断面均采用C25钢筋混凝土衬砌，衬砌后圆形断面直径1.7m。（四）顶管。顶管长44.05m，设工作井、接收井各1个，井结构形式为矩形，平面尺寸7.0m×4.0m（长×宽），边墙及底板采用C25钢筋混凝土衬砌。顶管采用DN1800Ⅲ级高强度预制混凝土管，壁厚180mm。DN1500管道放置于顶管内。

- 六、施工总工期为24个月。

- 七、工程投资和资金来源以发展改革部门批复为准。

- 八、请抓紧做好以下工作：

- （一）工程开工前，按规定完成相关专项审批，并做好安全属地监管备案，加强危险性较大单项工程安全施工监督。自工程开工之日起15个工作日内完成开工备案。

- （二）严格控制工程建设规模、标准、投资和工期。严格设计变更管理，强化资金管理，确保专款专用。加强对项目法人的指导和工程建设管理，严格执行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制，以及国家和重庆市有关规定，确保工程质量和安全。

- （三）切实重视生态环境保护工作，落实水土保持和生态环境保护各项措施。

- （四）进一步完善和落实移民安置方案，严格按照重庆市和项目所在地配套政策和标准，做好征地补偿和安置工作。认真落实社会稳定风险防范及应急处置预案，将工程建设社会稳定风险降至最低。

- （五）严格工程验收管理，建成后及时组织验收。

附件：万州区江南片区水网连通工程初步设计报告专家评审意见

重庆市水利局

2024年12月31日

（此件公开发布）

（联系人：秦怡；联系电话：023—88707024）